OPIS W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
PN „ BUDOWA ODCINKÓW DROGI KRAJOWEJ NR 79 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA JAWORZNA – UKŁAD PLANOWANY DO RELIZACJI W RAMACH ETAPU III, V 
ORAZ VI (DLA PRZEBIEGU DK79 ORAZ PROJEKTOWANEJ DROGI WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ ŁĄCZĄCEJ DK79
 Z DK44 W OŚWIĘCIMIU) 
DLA UZYSKANIA DECYZJI 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.	OPIS PROJEKTU

1.1.	Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje budowę odcinków drogi krajowej nr 79, zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Jaworzna. Planowane przedsięwzięcie obejmuje zmianę układu drogowego, przewidzianego w „Studium Komunikacyjnym Miasta Jaworzna” [INKOM, 2003] w ramach realizacji etapu III (lata 2007 – 2009), etapu V (lata 2009 – 2010) i etapu VI (lata 2011 – 2013).

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

  - Budowę odcinka Drogi Przemysłowej,

  - Przebudowę DK79 (ul. Grunwaldzkiej do klasy G2/2) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do początku Trasy Śródmiejskiej,

  - Przebudowę DK79 na odcinku od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta Jaworzna (ul. Krakowskiej do klasy GP2/2 i GP1/2),

  - Budowę projektowanej Drogi Współpracy Regionalnej (zwanej również Drogą Regionalnego Rozwoju lub Drogą Obszarową), łączącej DK79 z DK44 
w Oświęcimiu.

Łączna długość budowanych odcinków drogi krajowej, wnioskowanej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynosi 
ok. 21 km.

Zakres projektu obejmuj przedsięwzięcie, w zakres, którego wchodzą:

- Budowa Drogi Przemysłowej wraz z drogami zbiorczymi i dojazdowymi:

- Budowa Drogi Przemysłowej,

- Budowa drogi zbiorczej oraz drogi lokalnej do Outlet Center i kopalni piasku Szczakowa,

- Budowa skrzyżowania z łącznikiem do ul. Katowickiej w km 1+313,

- Budowa fragmentu ulicy łączącej ul. Wojska Polskiego z Drogą Przemysłową,

- Budowa fragmentu ul. Martyniaków, ul. Inwalidów Wojennych oraz budowa zatok autobusowych,

- Budowa łącznika z ul. Inwalidów Wojennych do Drogi Przemysłowej,

- Przebudowa skrzyżowania typu rondo ul. Katowickiej, ul. Wojska Polskiego i ul. Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane,

- Budowa fragmentu ul. Katowickiej łączącego w/w skrzyżowanie z jej istniejącym odcinkiem,

- Przebudowa i remont ul. Armii Krajowej,

- Budowa nowego wjazdu do hipermarketu Champion,

- Budowa innych skrzyżowań i zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających obsługę przyległego terenu,

- Budowa obiektów inżynierskich, związanych z:

- Wiaduktem drogowym nad linią KP Szczakowa i drogą lokalną,

- Wiaduktem kolejowym w ciągu linii Maczki Bór nad Drogą Przemysłową,

- Budową zatok autobusowych,

- Budową 2 przepustów o średnicy 1000 pod łącznicą i drogą,

- Budową 3 przepustów ekologicznych o średnicy 1000,

- Budową ekranów akustycznych,

- Rozbiórką istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową KP Szczakowa.

- Budowa systemu odwodnienia drogi,

- Budowa 3 zbiorników retencyjno – odparowujących,

- Budowa ciągów pieszych i rowerowych,

- Wyburzenie 6 istniejących obiektów mieszkalnych i zmiana funkcji 6 obiektów,

- Wycinka: drzew 6500 sztuk, krzewów o powierzchni 20 000 m2, lasów o powierzchni 6,9 ha oraz przesadzenie drzew w ilości 100 sztuk.

      - Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do Trasy Śródmiejskiej:

      - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej po istniejącym śladzie z korektami wynikającymi 
z konieczności dostosowania jej parametrów technicznych i użytkowych do klasy G, droga prowadzona od km 0+000 do km 0+650 jezdnią północną N i południową S,

      - Budowa dodatkowego pasa ruchu,

      - Budowa Łącznika S za skrzyżowaniem z ul. Cegielnianą,

      - Budowa Łącznika N w km 1+710 wraz z włączeniem istniejącego układu komunikacyjnego uzupełnionego o nowe połączenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych,

      - Budowa skrzyżowania typu cygaro od km 0+250,00 do km 0+430,00 w celu połączenia jezdni „N” i „S”,

      - Budowa drogi serwisowej od ul. Cegielnianej do drogi wewnętrznej ul. Grunwaldzka 204 – równoległej do DK79 za pierwszą linią zabudowy,

      - Budowa czwartego wlotu skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Grunwaldzką do drogi serwisowej,

      - Korekta skrzyżowania z ul. Cegielnianą oraz z al. J. Piłsudskiego,

      - Przebudowa parkingu od km 0+090 do km 0+225 jezdni N,

      - Budowa pochylni w km 0+018,69 dla istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych,

      - Budowa w km 1+813 podziemnego przejścia dla pieszych wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych,

      - Budowa w km 1+832 wjazdu na obniżonym krawężniku dla okolicznych bloków 
i służb ratunkowych,

      - Włączenie ciągu od al. J. Piłsudskiego poprzez wjazd między wjazdem do stacji paliw 
i supermarketu,

      - Zamknięcie dojazdu do osiedla od strony placu targowego, dojazd zostanie zapewniony przez projektowaną drogę dojazdową i ciąg pieszy,

      - Budowa oraz zmiana lokalizacji zatok autobusowych,

      - Budowa systemu odwodnienia drogi,

      - Remont ciągów pieszych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i dróg bocznych,

      - Usunięcie drzew 431 szt. oraz grup krzewów o powierzchni 932 m2 oraz przesadzenie 77 szt. drzew i 2 m2 krzewów,

      - Budowa ekranów akustycznych.

      - Przebudowa drogi krajowej DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta:

      - Wariant I:

    - Przebudowa i modernizacja drogi krajowej wzdłuż starego śladu ul. Krakowskiej,

  - Likwidacja skrzyżowania z ul. Niemcewicza,

  - Przebudowa i modernizacja skrzyżowania drogi krajowej DK79 z ul. Chrzanowską 
i ul. Tetmajera,

  - Modernizacja istniejących skrzyżowań z ul. Żukowa, Rapackiego, Kaczeńców 
i Cezarówka Dolna,

  - Zamknięcie połączenia ul. Czystej z drogą krajową,

  - Budowa kładki dla pieszych w rejonie zlikwidowanego skrzyżowania z ul. Czystą,

  - Budowa, w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistów – Baranowskiego bezkolizyjnego węzła typu WB (wariant IA) lub skrzyżowania 
w jednym poziomie (wariant IB),

  - Miejscowe poszerzenie korpusu drogi i budowa dodatkowych pasów ruchu umożliwiające wyprzedzanie na wzniesieniach,

  - Skorygowanie istniejącego przekroju normalnego drogi poprzez poszerzenie pasów ruchu na całej długości do 3,50 m,

  - Wykonanie na odcinkach nieokrawężnikowanych obustronnych opasek zewnętrznych 
o szerokości 0,50 m,

  - Zwiększenie i ujednolicenie szerokości poboczy do 1,50 m,

  - Poszerzenie istniejących chodników,

  - Oddzielenie nowoprojektowanych odcinków chodników od jezdni bocznym pasem dzielącym,

  - Wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarskich,

  - Budowa przepustu ekologicznego na cieku b/n w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczeńców (km 4+500),

  - Budowa systemu odwodnienia drogi,

  - Budowa ekranów akustycznych,

  - Wycinka i nasadzenia zieleni.

- Wariant II:

  - Budowa drogi krajowej po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej towarowej,

- Budowa 6 nowych skrzyżowań (z ul. Krakowską „stary ślad”, z DWR, z ul. Rapackiego, ul. Baranowskeigo, ul. Korczyńskiego, z ul. Krakowską włączenie w„stary ślad”,),

- Zamknięcie i przebudowa lokalnych ulic dojazdowych z wykonaniem placów manewrowych do zawracania (ul. Leńskiego, ul. Rumiankowej, łącznika pomiędzy 
ul. Leńskiego i Rapackiego),

- Likwidacja odcinka ul. Leńskiego i ul. Rumiankowej,

- Budowa nowych obiektów inżynierskich (przepusty, most),

- Budowa zjazdów publicznych z drogi krajowej,

- Wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarskich,

- Budowa przepustów ekologicznych w km 3+250 i 4+900  dla

      - Budowa systemu odwodnienia drogi,

- Budowa ekranów akustycznych,

- Wycinka i nasadzenia zieleni.

- Dokonanie wykupu i podziału gruntów w pasie o szerokości minimum 25 m.

- Wariant III:

  - Przebudowa i modernizacja drogi krajowej wzdłuż starego śladu ul. Krakowskiej

  - Likwidacja skrzyżowania z ul. Niemcewicza,

  - Przebudowa i modernizacja skrzyżowania drogi krajowej DK79 z ul. Chrzanowską 
i ul. Tetmajera,

  - Modernizacja istniejących skrzyżowań z ul. Żukowa, Rapackiego, Kaczeńców 
i Cezarówka Dolna,

  - Zamknięcie połączenia ul. Czystej z drogą krajową,

  - Budowa kładki dla pieszych w rejonie zlikwidowanego skrzyżowania z ul. Czystą,

- Budowa „nowym śladem” estakady nad Byczynką i ul. Gwardzistów dla wyniesienia odcinka drogi krajowej DK79 w rejonie doliny Byczynki,

- Budowa 2 nowych skrzyżowań w Byczynie dla połączenia przełożonego na estakadę śladu DK79 ze „starym śladem”  ul. Krakowskiej,

- Wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarskich,

- Likwidacja ok. 430,0 m starodroża przy ul. Krakowskiej wyłączonego z użytkowania po wykonaniu odcinka drogi na nasypie i estakadzie,

- Likwidacja istniejącego zjazdu z drogi krajowej w lokalną drogę łączącą ul. Krakowską 
z ul. Kościelną i budową placu manewrowego do nawracania,

  - Miejscowe poszerzenie korpusu drogi i budowa dodatkowych pasów ruchu umożliwiające wyprzedzanie na wzniesieniach,

  - Skorygowanie istniejącego przekroju normalnego drogi poprzez poszerzenie pasów ruchu na całej długości do 3,50 m,

  - Wykonanie na odcinkach nieokrawężnikowanych obustronnych opasek zewnętrznych 
o szerokości 0,50 m,

  - Zwiększenie i ujednolicenie szerokości poboczy do 1,50 m,

  - Poszerzenie istniejących chodników,

  - Oddzielenie nowoprojektowanych odcinków chodników od jezdni bocznym pasem dzielącym,

  - Wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarskich,

  - Budowa przepustu ekologicznego na cieku b/n w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczeńców (km 4+500),

      - Budowa systemu odwodnienia drogi,

  - Budowa ekranów akustycznych,

- Budowa urządzeń ochrony wód (separatorów).

  - Wycinka i nasadzenia zieleni.

- Dokonanie wykupu i podziału gruntów w pasie o szerokości minimum 25 m.

4.	Droga Współpracy Regionalnej:

- Budowa Drogi Współpracy Regionalnej do granicy z gminą Chełmek,

- Budowa skrzyżowania skanalizowanego w km 0+458,50, poprzez które Droga Współpracy Regionalnej łączy się z istniejącą ul. Krakowską oraz dla połączenia 
z lokalnymi ciągami ul. Chłopickiego i ul. Stromą,

- Budowa kanalizacji w ul. Chłopickiego,

- Budowa w km 0+830,00 zjazdu na pobliską posesję,

- Budowa skrzyżowania prostego z ul. Zelwerowicza wraz z przebudową tej ulicy 
na długości ok. 160 m,

- Budowa skrzyżowania z drogą lokalną w km 2+336,00,

- Budowa skrzyżowania skanalizowanego w km 2+980,00 z ul. Wiosny Ludów wraz 
z przebudową tej drogi na odcinku ok. 230 m,

- Budowa w km 3+712,00 skrzyżowania skanalizowanego z przebudową łącznicą węzła,

- Budowa łącznicy jako przedłużenie istniejącej jezdni łącznikowej obsługującej zjazd 
z autostrady A4 z kierunku Krakowa oraz wjazd na autostradę w kierunku Katowic, odcinek ten będzie miał długość ok. 210 m,

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wygoda z łącznicą węzła,

- Budowa skrzyżowania w km 4+300 dla drogi granicznej i drogi do dzielnicy Dąb,

- Budowa przepustów ekologicznych w km 3+280, 5+600, 6+300, 6+950,

- Budowa przejścia dla zwierząt w km 4+280,

  - Budowa ekranów akustycznych,

  - Wycinka i nasadzenia zieleni,

- Budowa ciągów pieszych,

- Budowa zatok autobusowych,

- Budowa nowych obiektów inżynierskich (przepusty),

- Budowa urządzeń ochrony wód (separatorów).

Projektowane odcinki drogi krajowej nr 79 zlokalizowane są w województwie śląskim 
na terenie miasta Jaworzno.

Długość budowanych odcinków drogi krajowej nr 79 wynosić będzie ok. 21,0 km.

Planowane odcinki drogi krajowej są odcinkami nowobudowanymi (odcinek DP i DWR) oraz przebudowywanymi (odcinek GR i GP). Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zajęcia terenu o powierzchni ok. 28,3 ha. Tereny te obecnie zagospodarowane są jako tereny leśne o powierzchni 17,73 ha (etap III i VI), tereny rolne o powierzchni 1,1 ha, łąki 
i nieużytki o powierzchni 9,23 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,24 ha.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z koniecznością wycinki drzew i krzewów oraz wyłączeniem z produkcji ok. 17,73 ha terenów leśnych.

1.2	Warianty projektu

Odcinek Drogi Przemysłowej nie był wariantowany lokalizacyjnie, natomiast 
na etapie Studium Wykonalności przed uzyskaniem Decyzji o ULD rozważano przebieg drogi względem układu kolejowego prowadzącego do elektrowni Jaworzno II i III 
w zakresie rozwiązań wysokościowych – nad lub pod linią kolejową oraz 3 warianty 
w zakresie włączenia DP do skrzyżowania ulic Katowickiej i Grunwaldzkiej.

Zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację przyjęto wariant przejścia drogi DP w wykopie pod linią kolejową w km 2+978,5 oraz odcinka w ciągu ul. Wojska Polskiego w formie przejazdu kolejowego w km 4+647,3.

.

Wybór wariantu II połączenia Drogi Przemysłowej z układem dróg istniejących dokonany został na wcześniejszym etapie projektowania w oparciu o analizy oddziaływania, uwarunkowania ruchowe i ekonomiczne. Środowiskowo warianty powodowały porównywalne oddziaływania a o wskazaniu wariantu II, jako najkorzystniejszego zadecydowały możliwości eliminacji zagrożeń środowiskowych.

Zakres przebudowy odcinka ul. Grunwaldzkiej do klasy G2/2 pokrywającej się lokalizacyjnie z obecnym przebiegiem tej ulicy nie wymagał budowy obiektów, zatem lokalizacyjnie i wysokościowo nie był wariantowany.

Zakres przebudowy odcinka ul. Krakowskiej do klasy GP wariantowano lokalizacyjnie 
i wysokościowo:

- Wariant IA – istniejącym korytarzem ulicy Krakowskiej z przeprowadzeniem DK79 w Byczynie na estakadzie węzła WB,

- Wariant IB – istniejącym korytarzem ulicy Krakowskiej z przeprowadzeniem DK79 w Byczynie jednopoziomowo z poprawą parametrów skrzyżowania i realizacją acyklicznej sygnalizacji świetlnrj,

- Wariant II – umożliwiający wykonanie drogi najwyżej klasy G, z uwagi 
na zakładany przebieg po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej towarowej, który uniemożliwia dotrzymanie parametrów geometrii w planie, jak dla klasy GP,

- Wariant III – na znacznym odcinku pokrywający się z przebiegiem wariantu I, 
ze zmianą sposobu przejścia przez dolinę Byczynki (droga poprowadzona na pięcioprzęsłową estakadę przesuniętą w planie ok...95 m od przebiegu istniejącej ul. Krakowskiej).

Projektowana droga pomimo przebiegu całkowicie nowym śladem miała kilka uwarunkowań rzutujących na jej przebieg w planie:

- Eliminacja ewentualnych kolizji z występującą gęstą siecią słupów linii napowietrznych WN,

- Istniejący węzeł autostradowy„Jeleń”,

- Znaczne powierzchnie terenów leśnych.

Odcinek od węzła autostradowego „Jeleń” do granicy z gminą Chełmek ma jedynie zaplanowany przebieg w Studium uwarunkowań i zagospodarowani przestrzennego miasta Jaworzna [2005].

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że każdy z analizowanych wariantów  przebudowy DK79 (odcinek drogi GP) powodować będzie konflikty środowiskowe.

- Realizacja każdego z analizowanych wariantów stanie przed problemem wyburzenia zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W tym aspekcie najwięcej wyburzeń planuje się przy realizacji wariantu I (32) a najmniej przy realizacji wariantu II (5).

- Wszystkie warianty realizacji trasy drogowej wymagać będą zajęcia terenu oraz zmiany rzeźby terenu. W tym aspekcie najmniejszy wpływ na rzeźbę terenu występować będą przy realizacji wariantu IB, a największa konfliktowość występować będzie przy realizacji wariantu II. W wariancie II, oprócz największej zajętości terenu, stwierdza się konieczność przekształcenia gleb chronionych dla budowy drogi oraz przebieg drogi po terenach wilgotnych.

- Eksploatacja trasy drogowej każdego z analizowanych wariantów oddziaływać będzie na klimat akustyczny środowiska, a tym samym wymagać będzie zamontowania urządzeń ochronnych. Największe oddziaływanie na klimat akustyczny występować będzie przy realizacji wariantu II (220 obiektów narażonych na ponadnormatywny hałas oraz konieczność budowy 6104 m ekranów akustycznych), a najmniejsze przy realizacji wariantu III (135 obiektów narażonych na ponadnormatywny hałas oraz konieczność budowy 5333 m ekranów akustycznych).

- Eksploatacja odcinków drogi krajowej może potencjalnie oddziaływać wibroakustycznie przy realizacji wariantu IA i wariantu III, jednakże bez wykonanych pomiarów takiego oddziaływania na tym etapie analizy nie można stwierdzić.

- W aspekcie oddziaływania na jakość sanitarną powietrza atmosferycznego, największe zagrożenie według kryterium ochrony ludzi powodować będzie realizacja drogi według wariantu II, a najmniejsze według wariantu III, natomiast według kryterium ochrony roślin zdecydowanie największe oddziaływanie występować będzie przy realizacji wariantu II, a warianty I i III są porównywalne.

- Największa zmiana stosunków wodnych nastąpi przy realizacji wariantu II, co wynika 
z prowadzenia drogi przez tereny pokryte gęstą sieci melioracji wodnych i płytkim występowaniem wód gruntowych. Realizacja wariantów IA, IB i III w tym aspekcie są porównywalne.

- W aspekcie zagrożenia wód podziemnych jedynie w wariancie II droga na krótkim odcinku przebiegu przez Obszar Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych, natomiast pozostałe warianty w całości przebiegają przez Obszar Zwykłej Ochrony. W wariancie II newralgicznym miejscem jest sąsiedztwo stawów hodowlanych. Oznacza to, że, 
z punktu widzenia zagrożenia wód podziemnych, najmniej korzystnym jest realizacja trasy drogowej w wariancie II.

- Z punktu widzenia zagrożenia gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej najbardziej konfliktowym jest realizacji trasy drogowej według wariantu II. Budowa analizowanych odcinków dróg w wariancie IA, IB i III będzie prowadzona po śladzie istniejącej DK79, która już obecnie oddziałuje na środowisko gruntowe. 
Mniejsze powierzchnie wymagane dla realizacji rozbudowy do klasy GP przy wyborze tych wariantów oraz możliwość dodatkowej ochrony gleb przez projektowane urządzenia (uszczelnione rowy, zieleń izolacyjna) wskazują na bardziej korzystny przebieg z uwagi na gleby tymi wariantami. Natomiast w wariancie II znaczny odcinek przebiega przez tereny leśne i łąkowe oraz tereny podmokłe, co zdecydowanie wpłynie na degradacje gleb w tych miejscach. Potrzeba poszerzenia istniejącego nasypu kolejowego spowoduje konieczność wyłączenia ok.0,8 ha gleb klas I÷III.

- W aspekcie zagrożeń przyrodniczych każdy z analizowanych wariantów spowoduje ubytek przestrzeni przyrodniczej poprzez wycinkę drzew i krzewów, usunięcie cennych roślin i siedlisk w rejonie Pietrusowej Góry, Góry Korzeniec oraz rejon osiedla Kaczeńców. Każdy z analizowanych wariantów naruszać będzie projektowany Jaworznicki Zespól Przyrodniczo-Krajobrazowy. Analiza wariantów wykazała, że z punktu widzenia przyrodniczego największy konflikt występować będzie przy realizacji wariantu II.

- Każdy z wariantów budowy drogi krajowej wymagać będzie zabezpieczenia, 
w związku z lokalizacją odcinków drogowych w obszarze eksploatacji górniczej węgla kamiennego. Oddziaływania te będą porównywalne i w tym kontekście nie wyróżnia się żadnego z analizowanych wariantów.

- Z punktu widzenia wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska najbardziej kolizyjnym jest realizacja trasy drogowej według wariantu II, z powodu przebiegu na pewnym odcinku przez Obszar Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych. Odcinki drogi krajowej według pozostałych wariantów są mniej newralgiczne.

- Żaden z analizowanych wariantów nie koliduje z zabytkami kultury materialnej.

- Z punktu widzenia zaburzeń przestrzennych największy konflikt wystąpi przy realizacji trasy drogowej według wariantu IA. Przyjęcie tego wariantu do realizacji spowoduje likwidacje 32 budynków, znajdujących się w centrum dzielnicy Byczyna.

Analizując uwarunkowania środowiskowo-przestrzenne ocenia się, że nie ma możliwości bezkonfliktowej realizacji przedsięwzięcia.

Przeprowadzona analiza wariantów wykazała, że najbardziej kolizyjnym będzie realizacja wariantu II, która spowoduje:

      - Utratę cennych roślin i siedlisk chronionych,

      - Największe przekształcenia przestrzeni biologicznej,

      - Największe przekształcenia stosunków wodnych, w wyniku przecięcia sieci melioracyjnych oraz lokalizacji w obszarze występowania płytkich wód gruntowych,

      - Największe zagrożenie klimatu akustycznego środowiska i konieczność budowy największej liczby ekranów akustycznych,

      - Największe zagrożenie jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego, zarówno ze względu na kryterium ochrony ludzi, jak i kryterium ochrony roślin,

      - Największe zagrożenie wód podziemnych, ze względu na lokalizację odcinka drogowego w obszarze Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych oraz sąsiedztwo stawu hodowlanego; w wariancie tym należy także uwzględnić konieczność wykonania urządzeń zabezpieczających wody podziemne przed nadzwyczajnymi sytuacjami wystąpienia awarii z udziałem substancji niebezpiecznych;

      - Największe zagrożenie gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ze względu na największe przekształcenie gleb, ubytek gleb chronionych oraz potencjalne skażenia gleb w wyniku oddziaływania zanieczyszczeń atmosferycznych poza teren pasa drogowego;

Najkorzystniejszym spośród analizowanych przebiegów tras jest realizacja odcinków drogi krajowej według wariantu III. Realizacja tras drogowych spowoduje:

a)	umiarkowane oddziaływanie w zakresie planowanych wyburzeń obiektów mieszkalnych,

b)	umiarkowane oddziaływania w aspekcie wpływu na rzeźbę terenu,

c)	najmniejsze zagrożenie związane z oddziaływaniem akustycznym oraz 
w konsekwencji najmniejsza liczba wybudowanych ekranów akustycznych,

d)	najmniejsze oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego, zarówno według kryterium ochrony ludzi, jak i kryterium ochrony roślin,

e)	najmniejsze oddziaływanie w zakresie zmiany stosunków wodnych,

f)	najmniejsze zagrożenie wód podziemnych,

g)	najmniejsze zagrożenie gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

h)	Najmniejsze zagrożenie przyrodnicze.

Prognozuje się, że realizacja trasy drogowej według wariantów IA i IB może spowodować największy sprzeciw społeczny, z powodu znacznych wyburzeń w dzielnicy Byczyna, 
w konsekwencji likwidacja centrum dzielnicy Byczyna.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, przestrzenne oraz społeczne wskazuje się do realizacji wariant III. Realizacja przedsięwzięcia według wariantu III została także wskazana przez Inwestora.

1.3.	Wariant „0” - niepodejmowanie przedsięwzięcia

Jak wynika z analizy układu sieci drogowej miasta Jaworzna niepodjęcie przedsięwzięcia (wariant „0”) spowoduje, że ruch samochodowy odbywać się będzie po istniejącej ulicy Krakowskiej.

Jak wskazują wykonane na użytek opracowania pomiary hałasu na analizowanym odcinku DK79 poziomy hałasu w środowisku kształtują się na następującym poziomie (krawędź jezdni):

- Pora dzienna: 73,4 – 74,5 dB (przekroczenie standardu, określonego na poziomie 60 dB dla terenów zabudowy i 55 dB dla terenów oświaty),

- Pora nocna: 68,6 (przekroczenie, określonego na poziomie 50 dB).

Podane poziomy hałasu zmierzono przy natężeniu ruchu na poziomie 20.000 – 22.000 PR/dobę.

Uwzględniając tendencje wzrostu motoryzacji w kraju w okresie do 2015 roku 
o ok. 5% należy liczyć się, że przy zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia, nastąpi wzrost poziomu hałasu na analizowanym odcinku DK79 o ok. 3-5 dB. Oznaczać to będzie dalszą degradację klimatu akustycznego sąsiedztwa DK79.

W zakresie innych emisji powodowanych przez ruch samochodowy (emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, emisja ścieków, emisja odpadów) degradacja przestrzeni otoczenia istniejącego odcinka DK79 bedzie proporcjonalna do wzrostu natężenia ruchu i porównywalna do emisji hałasu.

1.4.	OPIS ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ DLA ISTNIEJĄCEJ SIECI DROGOWEJ

Po analizie wpływu zmian natężenia ruchu na istniejącej sieci dróg, związanej z budową analizowanych odcinków drogi krajowej nr 79 stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpią korzystne zmiany zmniejszenia natężenia ruchu na odcinku drogi krajowej nr 79, zwłaszcza na odcinku ulicy Krakowskiej.

Po analizie wpływu zmian natężenia ruchu na istniejącym odcinku DK79 stwierdzono, 
że korzystne zmiany zmniejszenia natężenia ruchu nastąpią w wyniku realizacji odcinków dróg nowoprojektowanych – Drogi przemysłowej i Drogi Współpracy Regionalnej.

Projektowana Droga Przemysłowa będzie miała ogromny wpływ na zmianę natężenia ruchu 
a co za tym idzie prognozowanych oddziaływań ul. Katowickiej na odcinku pomiędzy projektowanym węzłem „Katowicka” a skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego, obecnie stanowiącym fragment DK79. Odcinek ten, przebiegający przez gęsto zabudowaną dzielnicę Dąbrowa Narodowa zostanie wyłączony z sieci dróg krajowych.

Podobne uwarunkowania niesie realizacja projektowanej Drogi Współpracy Regionalnej 
dla odcinka DK79 (ul. Krakowskiej), na której prognoza wskazuje spadek natężenia ruchu 
od włączenia DWR do węzła „Byczyna” a co za tym idzie ograniczenie głównie wpływów DK79 na gęsto zaludnioną dolinę Byczyny i rozwijające się tereny zabudowy po wschodniej stronie drogi.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi znaczne zmniejszenie istniejących oddziaływań na istniejącym odcinku DK79 – ulicy Katowickiej i ulicy Krakowskiej.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje pozytywne zmiany w środowisku:

a) 	w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny:

- Pora dzienna - zmniejszenie liczby zagrożonych budynków mieszkalnych o 78% oraz zmniejszenie liczby zagrożonych mieszkańców o 82%; przy realizacji wariantu „O” 
w zasięgu oddziaływania znajduje się 277 budynków, a realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek liczby zagrożonych budynków o 218 budynków; przy realizacji wariantu „O” w zasięgu oddziaływania znajduje się 1500 mieszkańców, a realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek liczby zagrożonych mieszkańców o 1234;

- Pora nocna - zmniejszenie liczby zagrożonych budynków mieszkalnych o 79% oraz zmniejszenie liczby zagrożonych mieszkańców o 79%; przy realizacji wariantu „O” 
w zasięgu oddziaływania znajduje się 595 budynków, a realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek liczby zagrożonych budynków o 471 budynków; przy realizacji wariantu „O” w zasięgu oddziaływania znajduje się 3894 mieszkańców, a realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek liczby zagrożonych mieszkańców o 3078;

b)	w zakresie oddziaływania na jakość sanitarną powietrza atmosferycznego:

- Według kryterium ochrony ludzi - zmniejszenie liczby zagrożonych budynków mieszkalnych o 84% oraz zmniejszenie liczby zagrożonych mieszkańców o 83%; przy realizacji wariantu „O” w zasięgu oddziaływania znajduje się 44 budynków, a realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek liczby zagrożonych budynków o 37 budynków; przy realizacji wariantu „O” w zasięgu oddziaływania znajduje się 176 mieszkańców, 
a realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek liczby zagrożonych mieszkańców 
o 146;

- Według kryterium ochrony roślin - zmniejszenie obszaru zagrożonych terenów rolnych, leśnych i łąkowych o 70%; przy realizacji wariantu „O” w zasięgu oddziaływania znajduje się 12,07 ha terenów rolnych, leśnych i łąkowych, a realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek zmniejszenie zasięgu oddziaływania i wyeliminowanie zagrożenia dla 8,38 ha obszarów;

c)	w zakresie wpływu na środowisko gruntowo-wodne:

- Realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek stężenia zawiesiny w ściekach odprowadzanych do środowiska z poziomów 333-489 mg/l do poziomów 
272-320 mg/l,

- Realizacja przedsięwzięcia spowoduje spadek stężenia substancji ropopochodnych 
w ściekach odprowadzanych do środowiska z poziomów 4,3-6,2 µg/l do poziomów 
3,6-4,9 µg/l.

2.	OPIS ŚRODOWISKA

2.1.	Opis uwarunkowań przyrodniczych

W ujęciu regionalizacji fizyczno-geograficznej obszar lokalizacji przedsięwzięcia leży 
w mezoregionie Pagóry Jaworznicki), będącym fragmentem makroregionu Wyżyna Śląska.

Według podziału geomorfologicznego jest to obszar Kotliny Mysłowickiej. Pod względem administracyjnym jest to obszar miasta Jaworzno.

Obszar lokalizacji przedsięwzięcia położony jest północno-wschodniej części niecki górnośląskiej. Strop osadów karbońskich stanowią w analizowanym rejonie najmłodsze osady tego okresu pochodzące z westfalu D. Są to osady krakowskiej serii piaskowcowej warstw libiąskich, wykształcone głównie jako piaskowce i łupki z węglem, rzadziej mułowce i iłowce. Osady karbonu lokalnie odsłaniają się na powierzchni terenu w okolicy 
ul. Grunwaldzkiej. Według mapy geologicznej obszaru osady triasu zalegają na wschód od ul. Krakowskiej. Bezpośrednio na osadach karbońskich zalegają niezgodnie osady czwartorzędowe. W spągu zalegają stare osady plejstoceńskie z okresu zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego, wykształcone jako warstwy glin, piasków i żwirów wodnolodowcowych. Na większości analizowanego terenu, naturalnie wykształcone osady czwartorzędowe przysypane są gruntami niekontrolowanymi. Są to hałdy kopalniane o nieznanej bliżej miąższości oraz nasypy dawnej linii kolejowej. Osady hałd występują głównie na południe od ul. Olszewskiego, fragmentarycznie również 
na północ od ul. Chopina.

Trasa Drogi Przemysłowej zlokalizowana jest częściowo w granicach terenu górniczego KWK „Jan Kanty”. Z opinii Dyrektora OUG w Tychach dla części drogi położonej 
w granicach omawianego rejonu górniczego wynika, że: ostania prowadzona eksploatacja z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej i z zawałem stropu została zakończona w 1989 r. i jej wpływy wygasły, w przedmiotowym rejonie nie przewiduje się prowadzenia eksploatacji górniczej, zarejestrowano występowanie deformacji nieciągłych w postaci zapadlisk nieforemnych, występowanie rejonów płytkiej eksploatacji górniczej z zawałem stropu prowadzonej na głębokości od 25 do 120 m (km 1+100 – 1+850, km 2+050 – 2+150, km 2+700 - 3+600 głównej trasy). Zgodnie z dokumentacją wykonaną przez Przedsiębiorstwo MORION trasa Drogi Przemysłowej przebiega przez obszary górnicze byłych KWK „Niwka – Modrzejów” oraz KWK „Jan Kanty”. Informacje WUG wykazują brak wpływów górniczych na zachowanie się górotworu w związku z prowadzoną eksploatacją. Brak jest również danych odnośnie wyrobisk mających połączenie 
z powierzchnią.

Dokonana eksploatacja spowodowała naruszenie panującego w górotworze stanu równowagi, wskutek czego skały stropowe wybranego pokładu przemieszczają się 
w stronę pustki poeksploatacyjnej i powodują deformacje nieciągłe górotworu 
i powierzchni terenu.

Trasa przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej przebiega przez obszary górnicze byłej 
KWK „Jaworzno”. Wg opinii OUG w Tychach: na omawianym terenie eksploatacja górnicza prowadzona była w 1874 r. i jej wpływy wygasły, nie przewiduje się w tym rejonie prowadzenia eksploatacji górniczej. Zgodnie z dokumentacją geologiczno – inżynierską wykonaną przez Przedsiębiorstwo MORION trasa ul. Grunwaldzkiej przebiega przez rejon obszaru górniczego, którego eksploatacja obejmowała pokłady węgla kamiennego z grupy 200. Wpływ tej eksploatacji potwierdzają wykonane badania geofizyczne, wskazujące na występowanie w górotworze anomalii. Obszar zagrożenia deformacjami nieciągłymi należy przyjmować pomiędzy km 0+350 a km 0+450.

Droga DK79 przebudowywana do klasy GP od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta na początkowym odcinku do km 0+930 przebiega w obrębie Obszaru Górniczego Jaworzno I, następnie w granicach Obszaru Górniczego Jaworzno IV  do km 2+800 wariantu I, km 2+900 wariantu III, km 3+100 wariantu II.

Droga Współpracy Regionalnej do km 1+500 biegnie w granicach Obszaru Górniczego Jaworzno IV.

Kotlina Mysłowicka na obrzeżach, której zlokalizowane będą opisywane odcinki dróg, stanowi rozległe obniżenie, związane z występowaniem w podłożu mało odpornych piaskowców i łupków z karbonu górnego. Sama kotlina jest pochodzenia tektonicznego. 
W osadach tych wycięte zostały doliny Przemszy, na głębokość 35-45 m poniżej poziomu obecnego. Naturalne nachylenie terenu jest w kierunku zachodnim – ku dolinie Przemszy. Na trasie projektowanych dróg znaczny udział mają formy terenowe pochodzenia antropogenicznego. Między ul. Orląt Lwowskich i Wojska Polskiego droga będzie biegła po terenie. Do dziś na powierzchni terenu pozostały miejscami dość głębokie wyrobiska 
i towarzyszące im hałdy. Poza miejscami wyrobisk, gdzie formy terenowe mają charakter krawędziowy i są wyraziste, teren jest lekko falisty, wznoszący się zasadniczo w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim. Między wspomnianymi ulicami można wyróżnić łagodne przejście po stoku ze starej plejstoceńskiej terasy nadzalewowej doliny Przemszy w obszar Kotliny Mysłowickiej między ok. km 1+700 a 2+200. Pagórkowate wyniesienia między przekraczanym torem kolejowym w km 2+980 a ul. Wojska Polskiego 
ok. km 3+600, przypuszczalnie stanowią formy eoliczne. Po włączeniu w układ drogowy ul. Wojska Polskiego droga będzie biegła po terenie wyrównanym. Na znacznej długości wzdłuż ul. Wojska Polskiego po stronie południowej, ciągnie się skarpa dawnego zwałowiska odpadów elektrowni „Jaworzno”. Teren jest obecnie zrekultywowany. Istniejący ślad ul. Krakowskiej rozcinane charakterystyczne triasowe garby w kilku miejscach: Góra Pietruszowa, garb Kneszowej Góry, Góra Korzeniec. Zmienność naturalnych rzędnych otoczenia projektowanej drogi zawiera się między 242 a 283 m n.p.m. Rzędne rzeczywiste, uwarunkowane czynnikiem antropogenicznym, mogą się różnić o kilka metrów.

Opisywane przedsięwzięcie znajduje się w dzielnicy częstochowsko-kieleckiej – XV, obejmującej zachodnią część Wyżyny Małopolskiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8°C przy średniej dla lipca ok. +18°C i stycznia ok. -3,5°C. Przez ponad 80 dni utrzymuje się temperatura powyżej 15°C, a przez ok. 85 dni temperatura poniżej 0°C. Opady są rzędu 720 mm w roku. Średnia liczba dni w roku z opadem powyżej 0,1 mm wynosi ok. 170. Średnia liczba dni z opadem śnieżnym wynosi ok. 45 a średni czas zalegania pokrywy śnieżnej – nieco powyżej 70 dni w roku. Jest to dzielnica ciepła, 
z czym wiąże się długość trwania okresu wegetacyjnego wynosząca powyżej 210-220 dni.

Przeważają wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i wschodnie. Analizowany teren jest położony w zasięgu miejskiej wyspy ciepła będącej skutkiem zwartej zabudowy. Z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, większa jest tu ilość i częstość opadów atmosferycznych, mniejsze o kilkanaście i więcej procent natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. Temperatury latem i zimą są wyraźnie wyższe niż na terenach niepodlegających wpływom wyspy ciepła – średnio około 1°C (w zimie nawet 
o 2,5°C). Znacznie częściej występują również sytuacje smogowe, zwłaszcza podczas układów inwersyjnych.

Przedsięwzięcie leży w dorzeczu rzeki Przemszy. Zlewniami niższego rzędu są: zlewnia Wąwolnicy, Byczynki i kanału Matylda.

Droga Współpracy Regionalnej będzie przekraczała Byczynkę oraz Kanał Matylda. Wszystkie warianty przebudowy DK79 będą musiały uwzględniać przekraczanie Byczynki. Przy ul. Trzykrotek w przysiółku Szlaban znajdują się trzy stawy użytkowane przez Polski Związek Wędkarski. Wzdłuż nasypu dawnej linii kolei (na wysokości 
ul. Kaczeńców) ciągną się obszary z płytko zalegającym poziomem wód gruntowych. 
Są one częściowo odwadniane rowami.

W zasięgu terenu przeznaczonego pod budowę opisywanych dróg wyodrębniono dwa główne poziomy wodonośne: karbonu i triasu. Karboński poziom wodonośny: GZWP – 457 Tychy-Siersza to zbiornik w ośrodku szczelinowo-porowym o średnim stopniu odporności na zanieczyszczenia. Zbiornik ten jest drenowany wskutek działalności kopalń węgla kamiennego. W rejonie ul. Grunwaldzkiej znajduje się ujęcie wód podziemnych 
z poziomu górnokarbońskiego. Ujęcie to znajduje się ok. km 0+900; jest to ujęcie KWK „Jan Kanty”. Triasowy poziom wodonośny to GZWP - 452 Chrzanów jest zbiornikiem 
o typie szczelinowo-krasowym, prowadzący wody dobrej jakości, niewymagające uzdatniania (klasa Ia, Ib). Stopień zagrożenia zbiornika w części zajętej pod obwodnicę określono jako wysoki. W obrębie tego poziomu wodonośnego w sąsiedztwie analizowanych dróg znajdują się trzy ujęcia wód podziemnych: ujęcie „Bielany” (ze strefą ochrony pośredniej), ujęcie przy ul. Trzykrotek oraz ujęcie w rejonie węzła ul. Dąb 
z autostradą A4. Zlokalizowano tu 7 studni znajdujących się w sąsiedztwie projektowanych odcinków dróg.

Na trasie przebiegu karboński poziom wodonośny ujęty został w ramach strefy zwykłej ochrony wód podziemnych (OZO), natomiast triasowy poziom wodonośny ujęty został w ramach strefy najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych (ONO i OWO). Na analizowanym terenie nie występują czwartorzędowe poziomy wodonośne mające znaczenie eksploatacyjne dla potrzeb lokalnych bądź przemysłowych.

Droga Przemysłowa przebiega poza obszarami oddziaływań górniczych. Pojawiają się one dopiero w okolicach Góry Pietruszowej, gdzie izolinie osiągają wartości do 1,5 metra (III kategoria oddziaływań). W okolicach Góry Korzeniec wariant I przebudowy DK79 biegnie po granicy obszaru oddziaływań górniczych (I i II kategoria oddziaływań). Mapa ta wskazuje również obszary płytkiej eksploatacji górniczej. Zlokalizowane są one głównie na odcinku Drogi Przemysłowej oraz na odcinku ul. Grunwaldzkiej (od skrzyżowania z ul. Szczakowską do ul. Piłsudskiego). Największe wartości izolinii osiadań występują w przebiegu Drogi Współpracy Regionalnej w rejonie ul. Zelwerowicza. Osiągają tam 1,5 metra, co odpowiada IV kategorii oddziaływań.

Na obszarze objętym inwestycją stwierdzono występowania złóż węgla kamiennego ujętych 
w bilansie krajowym: Złoże Niwka Modrzejów; Złoże Jan Kanty; Złoże Jaworzno; Złoże Libiąż-Dąb; Złoże Libiąż-Janina; Złoże KWK Janina.

Ponadto po północno-wschodniej stronie zabudowań Byczyny i przebudowywanej DK79 (ul. Krakowskiej) znajduje się przewidywane do eksploatacji złoże dolomitów triasowych „Byczyna”, natomiast okolice stawów Trzykrotki to obszar złoża triasowych iłów „Byczyna”. Ponadto przy projektowanej Drodze Współpracy Regionalnej, po południowej stronie ul. Wiosny Ludów znajduje się złoże triasowych iłów „Jeleń”.

W części miasta, gdzie przebiegać będzie projektowana Droga Przemysłowa występują gleby brunatne i brunatne wyługowane. Pozostałą część stanowią rędziny i rędziny brunatne 
na obszarze wychodni skał triasowych oraz gleby murszowe i murszowo-mineralne 
na przebiegu wariantu II drogi krajowej DK79, w obszarze występowania terenów wilgotnych. W dolinie Byczynki, na południowy-zachód od ul. Baranowskiego występują gleby pochodzenia organicznego. Bezpośrednio przylegają one do przebiegu II wariantu przebudowy DK79 w sąsiedztwie ul. Rumiankowej.

Według Mapy Glebowej projektowane odcinki biegną po gruntach zaliczonych w większości 
do 5 i 6 kompleksu przydatności rolniczej. W części sąsiadują one bezpośrednio z gruntami Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Duży odcinek wariantu II DK79 przebiega po użytkach zielonych słabych i bardzo słabych (kompleks 3z) oraz średnich (2z). Budowa dróg spowoduje największą zajętość gleby klas bonitacyjnych V i VI, płatami występują gleby klasy IV i IVa. Grunty chronione wg klas znajdują się w początkowym odcinku DK79 przebudowywanej do klasy GP w rejonie ul. Orzeszkowej, Podgórskiej, Rapackiego, przysiółka Koszówki i Dąbrówka, pomiędzy ulicami Zelwerowicza i Wiosny Ludów, ul. Dąb.

Szczególnie w przypadku odcinka Drogi Przemysłowej silna antropopresja i związane 
z tym przekształcenia terenu, spowodowały, że w podłożu występują grunty antropogeniczne. Są to grunty o charakterze nasypowym, często o bardzo słabym wykształceniu profilu glebowego. Często pokrywa glebowa nie wykształciła się, gdyż są 
to grunty powstałe niedawno, częściowo stale przekształcane (hałdy).

Na analizowanym terenie brak jest obiektów i obszarów przyrodniczych chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody (rezerwaty, pomniki przyrody, użytki ekologiczne).

Analizowane odcinki leżą poza obszarami wyznaczonymi w ramach koncepcji sieci ekologicznej EKONET- Polska. Dolina Przemszy i innych potoków, m.in. Byczynki są korytarzami ekologicznymi o znaczeniu lokalnym.

Projektowana droga znajduje się poza obszarami ostoi CORINE.

Analizowane odcinki dróg nie kolidują z obszarami sieci programu Natura 2000. Występujące w najbliższym sąsiedztwie drogi to obszary: Stawy w Brzeszczach (PLB 12009), Dolina Spły (PLB12003), Dolina Dolnej Skawy (PL125), Dolinki Jurajskie (PLH20005).

Najbliżej położony obszar to Stawy w Brzeszczach oddalony ponad 11 km od analizowanych odcinków dróg. Pozostałe znajdują się w odległości ponad 12-23 km od planowanego przedsięwzięcia

Jak wykazała wykonana analiza oddziaływania planowanej trasy drogowej potencjalny zasięg oddziaływania (po realizacji działań ochronnych) kształtować się będzie na następującym poziomie:

  - Oddziaływania przenoszone drogą powietrzną - hałas: 50-70 m od krawędzi jezdni (dotyczy poziomu równoważnego hałasu); standardy określone dla ochrony zabudowy mieszkaniowej; jak podaje literatura przedmiotu spełnienie standardów akustycznych nie może być właściwym kryterium oceny ochrony zwierząt; słyszalność dźwięku 
u zwierząt jest różna, w zależności od rozpatrywanej populacji; w aspekcie ochrony zwierząt (ich płoszenia, przenoszenia się w inne rejony):

    - dla ptaków bezpiecznym dystansem odległości trasy drogowej od ich siedlisk jest odległość 2 km (dotyczy to najbardziej płochliwych ptaków);

  - Oddziaływania przenoszone drogą powietrzną - zasięg oddziaływania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego – krawędź jezdni – 20 m od krawędzi jezdni,

  - Oddziaływania przenoszone drogą wodną (wody powierzchniowe) – droga będzie odwodniona, a ścieki z drogi odprowadzane będą do kanalizacji; ścieki z powierzchni drogi będą podczyszczane do warunków normatywnych; w sytuacji wystąpienia awarii na drodze z udziałem substancji niebezpiecznych projekt przewiduje zainstalowanie urządzeń, przechwytujących zanieczyszczone spływy, celem niedopuszczenia przedostania się zanieczyszczeń do środowiska wodnego;

  - Oddziaływania przenoszone przez grunt:

    - droga będzie odwodniona, a ścieki z drogi odprowadzane będą do kanalizacji; ścieki 
z powierzchni drogi będą podczyszczane do warunków normatywnych; w sytuacji wystąpienia awarii na drodze z udziałem substancji niebezpiecznych projekt przewiduje zainstalowanie urządzeń, przechwytujących zanieczyszczone spływy; budowa nasypów i wykopów może oddziaływać na zmianę stosunków wodnych na etapie prowadzenia prac budowlanych maksymalnie do 1 km od prowadzonych robót;

    - Zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną wraz z opadem na powierzchnię terenu – zasięg większości analizowanych substancji mieścić się będzie w granicach pasa drogowego, z wyjątkiem dwutlenku azotu (w najbardziej niekorzystnych sytuacjach do 20 m od krawędzi jezdni); literatura przedmiotu nie wskazuje na epidemiologiczne znaczenie skażenia gleby dwutlenkiem azotu, a jedynie ewentualny wpływ na produktywność gleb w pasie skażenia (zmniejszenie plonowania);

Najbliżej usytuowanym obszarem, chronionym w sieci ostoi NATURA 2000 jest ostoja ptasia „Stawy w Brzeszczach”. Obszar ten zlokalizowany został w odległości 11 km od planowanej trasy. Biorąc pod uwagę dystans przestrzenny obszaru, z punktu widzenia celu ochrony (ochrona siedlisk ptaków) budowa trasy drogowej nie będzie powodować pośredniego wpływu na ostoje ptasie z uwagi na jej lokalizację w stosunku do obszaru 
w odległości ponad 2 km (uwzględniając kryterium akustyczne).

Biorąc pod uwagę pozostałe kryteria odległości od obszarów sieci NATURA 2000 
z analizowanej drogi nie będą przenoszone oddziaływania zarówno drogą powietrzną, wodną 
i poprzez grunt.

Uwzględniając kryterium odległości, jak i kryterium związku funkcjonalnego obejmującego przenoszenia oddziaływań na dalsze odległości w obiegu wodnym, atmosferycznym lub denudacyjnym (grawitacyjnym) po powierzchni terenu nie przewiduje bezpośredniego 
i pośredniego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary sieci NATURA 2000.

2.2.	Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej

2.2.1	Droga Przemysłowa:

Projektowana obwodnica będzie prowadziła początkowo po starym śladzie ul. Orląt Lwowskich i łącznika z DK-1. Po stronie południowej ulicy znajdują się tereny leśne. 
W rejonie na wschód od wiaduktu nad linią kolejową realizowany będzie niewielki węzeł. Realizacja węzła nastąpi na terenach leśnych. Jest to jednowiekowy (ok. 20-30 lat) las sosnowo-brzozowy o charakterze gospodarczym. W dalszym przebiegu projektowana trasa będzie odchodziła na południe od istniejącego śladu ul. Orląt Lwowskich i wkraczała 
na tereny leśne. Początkowo są to drzewostany sosnowe. W rejonie projektowanego „Węzła Katowice” zarówno Droga Przemysłowa jak i nowoprojektowane drogi lokalne znajdą się częściowo w obrębie dna starego wyrobiska, które obsadzone jest kilkuletnimi siewkami sosny. Dalej obwodnica zostanie poprowadzona po terenach leśnych, przekroczy teren dawnej bocznicy kolejowej i będzie biegła wzdłuż linii kolejowej. Po przekroczeniu linii kolejowej do miejsca połączenia z ul. Wojska Polskiego obwodnica będzie biegła po terenach leśnych. Lasy to młode, 20-30 letnie drzewostany gospodarcze złożone z sosny pospolitej, sosny czarnej, brzozy i dębu czerwonego. Niewielkie fragmenty leśne na trasie 
i w sąsiedztwie obsadzona jest monokulturowymi młodnikami. Po włączeniu w ul. Wojska Polskiego obwodnica będzie prowadziła mijając tereny leśne, a następnie nie użytkowane tereny łąkowe. Po stronie południowej zadrzewioną, zrekultywowaną skarpę odpadów 
z elektrowni „Jaworzno”, która kończy się około 150 m przed ul. Energetyków.

Dalej obwodnica będzie prowadzona do obecnego skrzyżowania ul. Wojska Polskiego 
z Katowicką. Na tym odcinku droga będzie biegła między luźną zabudową mieszkaniową wzdłuż drogi po stronie północnej oraz mało atrakcyjnymi terenami leśnymi, terenami rekreacyjnymi i usługowymi po stronie południowej.

2.2.2	Przebudowywana ul. Grunwaldzka:

Przebudowywana ul. Grunwaldzka w całości nawiązuje do istniejącego korytarza komunikacyjnego. Teren jest całkowicie przekształcony przez człowieka. Do obszarów pozytywnie wyróżniających się pod względem przyrodniczym, zalicza się park przy 
Osiedlu Stałym będący zrekultywowanym miejscem po dawnej odkrywkowej eksploatacji węgla kamiennego. Zajmuje on dość duży obszar po stronie północnej, nie ma jednak przedłużenia w kierunku południowym, nie występuje, więc zjawisko przerwania korytarza ekologicznego.

Pozytywne wrażenie robi również zieleń rozdzielająca obie jezdnie na wysokości Osiedla Stałego, w rejonie zlikwidowanej kolejki przemysłowej. Ma ona postać prześwietlonego skweru, głównie z udziałem zieleni wysokiej i trawiastym podłożem. Na dalszym odcinku ul. Grunwaldzkiej (za Osiedlem Stałym) w sąsiedztwie drogi występuje rzadka zieleń urządzona, głównie w postaci szpalerów drzew (topole, brzozy, wierzby, robinie akacjowe) oraz krzewów (ligustr), o niskich wartościach dendrologicznych.

2.2.3.	Droga krajowa DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Wariant I

Droga w całości przebiegać będzie po śladzie istniejącej DK79 (ul. Krakowska). Początkowo droga biegnie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej niskiej, wzdłuż poboczy występują zadrzewienia i zakrzewienia owocowe. Następnie równolegle biegną tory kolejowe; porośnięte zakrzewieniami tarninowo-głogowymi oraz obszary łąkowe prawdopodobnie odłogowane. Droga wkracza na obszar projektowanego Jaworznickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Na dalszym odcinku droga biegnie we wkopie rozcinającym wzgórze do głębokości ok. 4 metrów. Zachodnią stronę zajmuje masyw Pietruszowej Góry - jest to obszar o lokalnym znaczeniu przyrodniczym. Jest on mozaiką obszarów łąkowych 
i leśnych. Skarpy wkopu porastają płaty ciepłolubnych muraw z gęsiówką szorstkowłosistą, bylicą polną, dziewięćsiłem pospolitym, wilczomleczem sosnka, chabrem nadreńskim  
i driakiewnikiem, wiechliną spłaszczoną, jaskrem bulwkowatym, krwiściągiem mniejszym. Barwne kobierce tworzą, przytulone do ziemi, kępy rozchodnika ostrego i macierzanki piaskowej. Występują tu również zakrzewienia tarninowo-głogowe. Następnie, w otoczeniu drogi występuje typowa zabudowa mieszkaniowa niska, z roślinnością przydomową przeplataną małymi powierzchniami zbiorowisk łąkowych i zadrzewieniami owocowymi. Na odcinku ulicy Krakowskiej od zabudowań Byczyny do ulicy Cezarówka droga na odcinku 
ok. 320 metrów droga biegnie w 2 metrowym wkopie, którego zbocza są dość gęsto zadrzewione. Podobna sytuacja występuje również w okolicach skrzyżowania 
ul. Krakowskiej z ul. Kaczeńców. Na pozostałym odcinku otoczenie drogi stanowią obszary łąkowe w większości odłogowane.

Na obszarach nieużytków porolnych stwierdzono występowanie nitrofilnego zbiorowiska okazałych bylin, zbiorowiska ruderalne, łąki suche, zbiorowiska segetalne, a także sztuczne nasadzenia. Na uwagę zasługuje występowanie śródpolnych zbiorowisk wielogatunkowych zarośli (tzw. czyżnie), tworzonych przez głogi, derenia świdwę i tarninę z udziałem szakłaka pospolitego, trzmieliny zwyczajnej oraz gatunki róż. Są to małe fragmenty leśne widoczne pomiędzy użytkami rolnymi, które mogą być pozostałościami po większych kompleksach leśnych (zwłaszcza grądach) lub mogą powstać wtórnie na drodze naturalnej sukcesji na miedzach lub w miejscach, na których niegdyś istniał las grądowy. Mogą tworzyć zadrzewienia kępowe lub powierzchniowe (tzw. wyspy leśne), względnie rzędowe. Są to dość cenne elementy przyrodnicze i krajobrazowe zwiększające bioróżnorodność i podnoszące wartość przyrodniczą obszaru. Tuż przed skrzyżowaniem z ul. Kaczeńców znajduje się mała wyspa leśna z runem o charakterze grądowym z perłówką zwisłą i konwalią majową. Na odcinku ulicy Krakowskiej pomiędzy ul. Cezarówka Dln. i węzła z autostradą A4 po południowej strona drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa niska, z typową roślinnością przydomową. Na wysokości stawów Trzykrotki budowane jest nowe osiedle mieszkaniowe. Po stronie północnej znajduje się triasowe wyniesienie Góry Korzeniec. Porasta je antropogeniczna buczyna z grądowym runem, otoczona przez pasy zbiorowisk okrajkowych 
i fragmenty muraw kserotermicznych. Z chronionych roślin stanowiska posiada tu wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, konwalia majowa, pierwiosnek lekarski. Odnotowano tu także pojedyncze okazy orlika pospolitego. Od centrum Byczyny do węzła 
z autostradą A4 wzdłuż ulicy Krakowskiej biegnie granica projektowanego Jaworznickiego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Wariant II

Od skrzyżowania ulic Krakowskiej i Podgórskiej do końca zabudowań przy ul. Chłopickiego zajmuje mozaika leśno-łąkowa. Sztuczne zadrzewienia sosnowe z domieszką dębu i brzozy sąsiadują z nieużytkami porośniętymi azotolubnymi zbiorowiska okazałych bylin i pnączy. Zbiorowisko wrotycza i bylicy pospolitej to wysokie byliny rosnące na starych miedzach 
i przydrożach śródpolnych. Są to wybitnie sztuczne zbiorowiska roślin. Zbiorowiska 
z trzcinnikiem piaskowym, nawłocią kanadyjską i późną, to zbiorowiska, których składowe gatunki odznaczają się dużą ekspansywnością. Zbiorowiska te zajmują duże powierzchnie stanowią główny element obecnego krajobrazu. Od końca zabudowań przy ul. Chłopickiego do ul. Rapackiego: projektowana droga przebiega po trasie dawnej linii kolejowej Szczakowa-Chrzanów u podnóża Góry Pietruszowej, wyznaczonej jako obszar o lokalnym znaczeniu przyrodniczym. W otoczeniu dominuje zbiorowisko leśne zbliżone do boru mieszanego świeżego z dominującym udziałem sosny zwyczajnej i znaczną domieszką dębu szypułkowego i czerwonego oraz brzozy brodawkowatej, a także trzmieliny zwyczajnej, czeremchy pospolitej, czeremchy późnej. Pozostałości nasypu dawnej kolei porastają zakrzewienia głógu i tarniny z pszeńcem różowym i rozchodnikiem ostrym oraz zbiorowiska ruderalne typowe dla tego typu siedlisk. Południowy skłon Góry Pietruszowej to ponownie zbiorowiska łąkowe z trzcinnikiem piaskowym, nawłocią kanadyjską i późną. Obserwuje się tu rozwój zakrzewień tarninowo-głogowych w wyniku zachodzenia procesów sukcesji wtórnej. W otoczeniu projektowanej drogi dominują ubogie florystycznie łąki. 
W miejscach bardziej podmokłych występują wilgotne eutroficzne łąki. Występuje 
tu głównie ostrożeń łąkowy, knieć błotna, jaskry. Występowanie tych łąk jest związane 
ze znacznym zawilgoceniem terenu.

Nasyp linii kolejowej porastają, miejscami dość gęsto, krzewy: głogi, kalina koralowa, dereń świdwa, róże. Na terenie przydomowych ogródków wzdłuż trasy kolei zaobserwowano wiele ptaków, typowych dla tego środowiska, ale w innych rejonach mniej częstych: szczygły, dzwońce, kulczyki i kopciuszki. Po przekroczeniu ul. Baranowskiego projektowana droga przekracza koryto Byczynki, porośnięte nitrofilnymi zaroślami pokrzywy, ostrożeni 
i podagrycznika. Od osiedla przy ul. Kaczeńców do węzła z autostradą A4: południową 
i częściowo północną stronę zajmuje zbiorowisko zbliżone do boru sosnowego świeżego 
z dużą domieszką dębu szypułkowego i brzozy brodawkowatej. Znajdują się tu również tereny podmokłe porośnięte płatami roślinności higrofilnej z udziałem kosaćca żółtego, wełnianki pochwowatej, skrzypu błotnego, niezapominajki błotnej, jaskrów, knieci błotnej 
i w suchszych miejscach firletki poszarpanej. Pozostałości nasypu kolejowego porasta roślinność zielna z poziomką pospolitą, bodziszkiem cuchnącym, jaskrem ostrym, skrzypem leśnym. Wzdłuż rowów melioracyjnych spotkać można częściowo chronioną kruszynę pospolitą.

Tuż przed stawami Trzykrotki otoczenie zmienia się. Zbiorowiska leśne przechodzą 
w wilgotne i świeże łąki zbliżone do zespołu ostrożeniowe. Obok panującego ostrożenia łąkowego uwagę zwracają barwnie kwitnące byliny jedno- i dwuliścienne: kosaciec syberyjski, storczyki kukułki, rdest wężownik. W trakcie wizji terenowej zauważono stado saren. W dalszej części trasa mija po wschodniej stronie zbiorniki wodne – stawy Trzykrotki. W ich okolicy teren jest zawilgocony i występują gdzieniegdzie zakrzewienie i mniejsze drzewa (osiki, brzozy). W runie spotyka się liczne storczyki kukułki, jaskry, knieć błotną, kosaćca syberyjskiego. Zbiorniki wodne są miejscem występowania i rozrodu płazów. 
W okresie godowym spotkać tu można: ropuchę szarą, ropuchę zieloną, rzekotkę drzewną, żabę trawną, wodną i traszkę zwyczajną. Poza okresem godowym ze zbiornikami związana jest jedynie żaba wodna. W dalszej części wariant trasy wkracza na tereny leśne. 
Jest to głównie wilgotny las mieszany z dominacją sosny. Z pozostałych gatunków występuje brzoza i osika, a w podroście czeremcha. W dalszej części trasy las się rozrzedza. 
Pomiędzy rzadkimi krzewami czeremchy i wierzby iwy rosną pojedyncze brzozy i osiki. 
W runie spotyka się liczne storczyki kukułki, kosaćce, ostrożenie, jaskry. Żerują na nich wiele gatunków motyli. Występują tu również małe oczka wodne i wilgotne zagłębienia terenu będące miejscem żerowania i rozrodu płazów. Przy złączeniu z ul. Krakowską wariant trasy przecina łąkę mającą charakter murawy psammofilnej (piaszczystej) Głównymi gatunkami 
tu występującymi są trawy: mietlica pospolita i kostrzewa owcza. Obficie występuje: jastrzębiec kosmaczek, macierzanka zwyczajna, a także efektownie kwitnące rośliny: zawciąg pospolity, goździk kropkowany, jasieniec piaskowy, przytulia właściwa, bodziszek łąkowy.

Wariant III

Wariant III zakłada poprowadzenie trasy estakadą nad doliną Byczyny. Trasa wariantu III wiedzie tak, jak trasa wariantu I do ul. Por. Barana. Tuż za ul. Por. Barana wariant III skręca na wschód i przecina dolinę Byczyny pomiędzy ul. Krakowską i ul. Por. Barana. Wariant III włącza się w ul. Krakowską przy zabytkowej kapliczce (ok. ul. Krakowskiej 119). Pomiędzy ul. Por. Barana do ul. Gwardzistów przeważają nieużytki z nielicznymi poletkami. Przy 
ul. Gwardzistów znajduje się zabudowa mieszkaniowa. W dalszej części, aż do 
ul. Krakowskiej dominują zbiorowiska ruderalne, łąki suche, zbiorowiska segetalne, a także sztuczne nasadzenia.

Na uwagę zasługuje występowanie śródpolnych zbiorowisk wielogatunkowych zarośli 
(tzw. czyżnie), tworzonych przez głogi, derenia świdwę i tarninę z udziałem szakłaka pospolitego, trzmieliny zwyczajnej oraz gatunki róż.

2.2.4.	Droga Współpracy Regionalnej:

Od skrzyżowania ulic Krakowskiej i Podgórskiej do końca zabudowań wzdłuż 
ul. Chłopickiego: wschodnią stronę zajmuje mozaika leśno-łąkowa. Sztuczne zadrzewienia sosnowe z domieszką dębu i brzozy sąsiadują z nieużytkami porośniętymi azotolubnymi zbiorowiska okazałych bylin i pnączy. Zbiorowisko wrotycza i bylicy pospolitej to wysokie byliny rosnące na starych miedzach i przydrożach śródpolnych. Zbiorowiska z trzcinnikiem piaskowym, nawłocią kanadyjską i późną to zbiorowiska, których składowe gatunki odznaczają się dużą ekspansywnością. Zbiorowiska te zajmują duże powierzchnie stanowią główny element obecnego krajobrazu. Od końca zabudowań przy ul. Chłopickiego do 
ul. Zelwerowicza: po wschodniej stronie w otoczeniu dominuje zbiorowisko leśne zbliżone do boru mieszanego świeżego z dominującym udziałem sosny zwyczajnej i znaczną domieszką dębu szypułkowego i czerwonego oraz brzozy brodawkowatej, a także trzmieliny zwyczajnej, czeremchy pospolitej, czeremchy późnej. Wschodnią stronę zajmują odłogowane powierzchnie porośnięte zbiorowiskami trawiastymi. Od ul. Zelwerowicza do ul. Wiosny Ludów: cały ten odcinek przebiega przez nieużytkowane prawdopodobnie od kilku lat łąki obecnie podlegające intensywnym procesom zarastania. Spotyka się tu płaty jednogatunkowych agregacji paproci orlicy pospolitej, duże powierzchnie zarastają turzycowiska z dziurawcem zwyczajnym, tojeścią pospolitą i ostrożeniem lancetowatym. Często rośnie także dzięgiel leśny i wrotycz zwyczajny. Fragmenty koszone i użytkowane zaznaczają się wyraźnie, fizjonomia zbiorowisk jest całkiem inna, skład gatunkowy również (gęsto rośnie babka lancetowata, jaskry,). W końcowej części znajduje się również zakrzaczenie głogowe, obserwuje się również gdzieniegdzie kikuletnie siewki sosny. 
Od ul. Wiosny Ludów do węzła z autostradą A4: w środkowej części tego odcinka znajduje się podmokłe zagłębienie porośnięte roślinnością szuwarową z pałką szerokolistną. Pozostały obszar porasta jak wcześniej niekoszone zbiorowisko łąkowe, w postaci wilgotniejszej 
z dużym udziałem tojeści pospolitej oraz krwawnicy pospolitej. W rozproszeniu rosną pojedyncze wierzby i brzozy. Po wschodniej stronie znajduje się las o charakterze boru sosnowego, będący gospodarczą monokulturą sosny, podobny charakter (lecz z dużą domieszką dębu i brzozy) ma płat sąsiadujący bezpośrednio z węzłem autostrady A4. Ul. Dąb pomiędzy węzłem z autostradą A4 a skrzyżowaniem z Drogą Graniczną: projektowana droga w całości biegnie tu po śladzie istniejącej ul. Dąb. W otoczeniu dominują borowe zadrzewienia sosnowe w typie lasu gospodarczego. Od skrzyżowania ul. Dąb z Drogą Graniczną do kanału Matylda: projektowana trasa prowadzona będzie po nowym śladzie. 
W początkowym fragmencie prowadzi ona przez gospodarczy las sosnowy. Jego runo jest dość ubogie, przeważają tu głównie jeżyny. W podszycie spotyka się brzozy, klony oraz czeremchy. Trasa prowadzona będzie po leśnej drodze, którą wiedzie zielony szlak turystyczny. Po około 600 metrach planowana trasa opuszcza tereny leśne i prowadzona będzie po terenach łąkowych. Ściana lasu znajduje się od 50 do 100 metrów od planowanej drogi. Łąki te wykształcone są jako antropogeniczne zbiorowiska zastępcze na terenach porolnych i ekstensywnie wypasanych. Obecnie następuje coraz silniejsze zarastanie tych łąk czeremchą, sosną i brzozami. Najczęściej spotykane są liczne trawy z wiechliną zwyczajną 
i kupkówką pospolitą. W miejscach bardziej wilgotnych występują płaty sitów.

Pozostałe gatunki stanowiące o kolorycie tych łąk to: przetacznik długolistny, komonica zwyczajna, starce, dziurawce. Żerują na nich liczne gatunki motyli: kraśnik sześcioplamek, czerwończyk, szachownica i wiele innych. Łąki przecięte są parokrotnie leśnymi zagajnikami sosnowo-brzozowymi. Po około 500 metrach trasa opuszcza łąkę i wkracza na tereny leśne. Dominuje tu sosna z niewielką domieszką brzozy. W podroście występuje czeremcha i bez koralowy. Runo jest bardzo silnie zarośnięte jeżynami. Po ok. 200 metrach trasa przecina Kanał Matylda. Kanał ten odwadnia część Rowu Chrzanowskiego położonego w obrębie Jaworzna. Brzegi kanału porośnięte są pokrzywami, trzciną i wiązówką błotną. Po przekroczeniu kanału trasa wiedzie sosnowym lasem.  Od kanału Matylda do granicy miasta: odcinek ten w całości przecina kompleks leśny położony na granicy Jaworzna i Chełmka. Ponieważ jest tu prowadzona gospodarka leśna, w zależności od oddziału leśnego mamy do czynienia ze zbiorowiskami o różnym wieku. Głównie są to kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnie bory sosnowe o różnym zwarciu w zależności od typy zrębni (zupełna, gniazdowa, przerębowa). W ubogim runie występują typowe gatunki borowe: borówka czarna i brusznica, pszeniec leśny. Na całym odcinku wzdłuż dróg leśnych (tam gdzie dociera więcej światła) rośnie chroniony storczyk kruszczyk szerokolistny, ponadto spotkać można goździka kropkowanego, bodziszka leśnego, fiołka polnego. Tuż przed końcem opisywanego odcinka, na poboczu drogi rośnie chroniony storczyk – kruszczyk rdzawoczerwony. 
W końcowej części projektowana trasa przekracza wychodnie triasowych dolomitów kruszconośnych, które w terenie objawiają się jako ciąg wzgórz. Są one porośnięte pozostałościami lasów bukowych występujących tu dawniej powszechnie. Biorąc pod uwagę, że w otoczeniu dominują gospodarcze bory sosnowe, należy uznać, że buczyny te stanowią poważny walor przyrodniczy. Droga Współpracy Regionalnej będzie wiodła właśnie pomiędzy takimi wzgórzami; położoną na wschód od trasy Leśną Górą i położonym na zachód wzgórzem bez nazwy. Odnotowano tu występowanie gatunków typowych dla runa buczyn (m.in. częściowo chronione konwalia majowa i bluszcz pospolity), drzewostan jest, conajmniej kilkudziesięcioletni. Mimo, że las ten zajmuje małą powierzchnię, jest to najcenniejsze na trasie zbiorowisko leśne. Należałoby poważnie rozważyć możliwość zmiany przebiegu trasy na tym odcinku tak, aby uchronić to miejsce od zniszczenia. Jest to możliwie poprzez poprowadzenie drogi łukiem po zachodniej stronie wzniesienia, rosną tam typowe dla okolicy gospodarcze lasy sosnowe. Przebieg wariantu alternatywnego przedstawiono na dołączonej mapie.

3.	OPIS ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Główne konflikty środowiskowe związane z budową odcinków drogi krajowej nr 79 
w Jaworznie to:

- Przekształcenie powierzchni ok. 28,3 ha terenów biologicznie czynnych na tereny szczelne;

- Usuniecie zieleni i wycięcie terenów leśnych,

- Przecięcie lokalnych powiązań ekologicznych, związanych z przejściem przez doliny rzeczne i tereny leśne;

- Zaburzenie stosunków wodnych, związanych z przekroczeniem dolin rzecznych, budowa nasypów i wykopów;

- Usunięcie stanowisk roślin chronionych;

- Zagrożeniem gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, spowodowanej lokalizacją drogi w sąsiedztwie terenów rolnych, wrażliwych na oddziaływanie ze strony powietrza atmosferycznego oraz oddziaływań mechanicznych (erozja wodna);

- Zagrożenie klimatu akustycznego obszarów i obiektów mieszkaniowych, usytuowanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej,

- Zagrożenie wód powierzchniowych, związane z odprowadzeniem do wód ścieków 
z powierzchni zanieczyszczonych drogi;

- Emisja odpadów na etapie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi.

4.	OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ DZIAŁAŃ KOMPENSACYJNYCH

Projekt przewiduje następujące działania zapobiegawcze, ograniczające negatywny wpływ na środowisko oraz działania kompensacyjne:

- Lokalizowanie baz i magazynów budowlanych poza terenami leśnymi i terenami dolin cieków,

- Zaprojektowanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych w miejscach wskazanych do zabezpieczenia;

- Rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych w bazach zaplecza 
i wykonawstwa;

- Organizacja prac budowlanych uniemożliwiająca wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu, posiadanie środków chemicznych neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu.

- Zaprojektowania działań ochronnych dla ochrony gleb (zieleni krzewiastej) we wskazanych miejscach;

- Zaprojektowania działań kompensacyjnych dla wycinanej zieleni i terenów leśnych – pasy zieleni osłonowej we wskazanych miejscach;

- Realizację prac budowlanych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze dziennej;

- Zaprojektowanie ekranów akustycznych we wskazanych miejscach;

- Oczyszczanie ścieków poprzez urządzenia oczyszczające, wyposażone w instalacje do przechwytywania substancji niebezpiecznych, emitowanych podczas wypadków drogowych, pochodzących z awarii samochodów, przewożących substancje niebezpieczne;

- Prowadzenie wycinki drzew na newralgicznych odcinkach drogi zgodnie z podanymi wytycznymi;

5.	WARUNKI WPROWADZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO SRODOWISKA

Faza realizacji

- minimalizację zmian stosunków wodnych i gruntowo-wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych,

- Wymóg zabezpieczeń przeciwerozyjnych i rekultywacji po zakończeniu prac budowlanych w bazach zaplecza i wykonawstwa,

- Wycinka drzew przeprowadzona do niezbędnego minimum, w zakresie zieleni, kolidującej z planowanym przedsięwzięciem;

- Organizacja prac budowlanych uniemożliwiająca wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu, posiadanie środków chemicznych neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu.

- Zachowanie możliwie jak największej liczby drzew i krzewów oraz naturalnych zadrzewień na terenach wilgotnych w pobliżu cieków powierzchniowych;

- Założenie terenów zieleni przyulicznej z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych, 
z wykorzystaniem drzew i krzewów istniejących, a także przesadzonych w związku 
z realizacją przedsięwzięcia,

- Przeanalizowanie możliwości zmiany wskazanego odcinka drogi współpracy regionalnej, celem zachowania wartościowych zadrzewień bukowych,

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
i urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom,

- Prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów należy wykonać systemem ręcznym oraz 
w odległości równej zasięgowi ich koron,

- Zakazuje się składowania w trakcie budowy materiałów budowlanych w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów,

- Należy zabezpieczyć na czas budowy systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,

- Zastosowanie w projektowanej budowie technologii pozwalającej na ochronę systemów korzeniowych drzew;

- Wykonanie nasadzeń zieleni osłonowej we wskazanych miejscach;

  - Prowadzenie prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze dziennej (6.00 – 22.00).

- Ochrona terenów wrażliwych akustycznie w obszarach o stwierdzonym przekroczeniach standardów akustycznych we wskazanych miejscach, zgodnie 
z przedstawionymi wytycznymi;

- Oczyszczanie ścieków z powierzchni trasy ekspresowej; projekt urządzeń oczyszczających winien uwzględniać sytuacje awarii pojazdów, przewożących substancje niebezpieczne;

- Przystosowanie przejścia mostowego zintegrowanego z przejściem dla migracji zwierząt;

- Prowadzenie wycinki drzew na terenach leśnych poza okresem od 31 marca do 15 sierpnia;

- Prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z ustaleniami zaleconych badań archeologicznych;

Przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca winien stosować następujące zasady postępowania:

- Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu; Wykonawca winien posiadać środki chemiczne powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych, w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń, prowadzących prace ziemne,

- W razie wystąpienia awarii pojazdów i maszyn wykonujących prace budowlane 
i wylanie substancji niebezpiecznych do gruntu Wykonawca winien posiadać środki neutralizujące, a skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom, posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanym zezwoleniem;

Faza eksploatacji

  - Odwodnienie drogi,

  - Przystosowanie mostu na drodze Współpracy Regionalnej do migracji zwierzyny przez drogę,

  - Ochrona terenów wrażliwych akustycznie w obszarach o stwierdzonym pogorszeniu klimatu akustycznego w środowisku, poprzez budowę ekranów akustycznych,

  - Oczyszczanie ścieków z powierzchni zanieczyszczonych odcinków dróg, odprowadzanych do środowiska z urządzeń kanalizacyjnych.

6. 	ODZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE NA ŚRODOWISKO

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

7. 	Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Wykonane analizy wykazały, że przy spełnieniu zaproponowanych warunków realizacji przedsięwzięcia nie mogą być zachowane standardy środowiska w zakresie hałasu, przenikającego do środowiska z planowanych odcinków dróg krajowych w zakresie klimatu akustycznego środowiska. W opracowaniu wskazano miejsca przewidziane do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania..

Brak możliwości ochrony tych obszarów wynika z obecnego zagospodarowania – istniejących zjazdów z dróg, brak możliwości budowy dróg dojazdowych, lokalizacji budynków (zwłaszcza w centrum miasta) posiadających często funkcje usługowo-mieszkalne.

Jak wykazują obliczenia, dla zabudowy wielorodzinnej wysokiej budowa ekranów nie zapewni standardów akustycznych dla wyższych kondygnacji budynków i w związku z tym wymagane będzie zabezpieczenie klimatu akustycznego poprzez działania indywidualne 
np. poprzez wymianę okien na okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej.

Działania w zakresie ograniczenia w korzystaniu z terenu obecnie przewidzianego do zabudowy mieszkaniowej winny iść w kierunku ograniczenia nowej zabudowy mieszkaniowej, zabezpieczenia indywidualne istniejących obiektów mieszkaniowych, zmianę funkcji istniejących obiektów mieszkaniowych.

W zakresie jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego – wszystkie istniejące tereny mieszkaniowe nie znajdują się w pasie ponadnormatywnego oddziaływania, z wyjątkiem dwóch budynków mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Czystej 2 i ulicy Krakowskiej 136.

Tereny ochrony roślin (tereny rolne i tereny leśne) będą zabezpieczone poprzez nasadzenia zieleni ochronny dla ochrony gruntów rolnych oraz zieleni dogęszczającej na terenach leśnych. W tym aspekcie nie wnioskuje się o potrzebie ograniczania upraw leśnych i rolnych. Dalsze uszczegółowienie problematyki utworzenia wokół analizowanego odcinka autostrady może zostać wszczęte po wykonaniu analizy porealizacyjnej.

Zaproponowane obszary przewidziane do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania winny zostać podjęte po wykonaniu serii badań monitoringowych i wykonania analizy porealizacyjnej.

8. 	MONITORING ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Monitorowanie środowiska winno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. W opracowaniu wskazano punkty monitoringu hałasu.

9.	ANALIZA POREALIZACYJNA

Po wykonaniu przedsięwzięcia oraz w okresie 12 miesięcy od oddania trasy drogowej do użytkowania należy wykonać pomiary hałasu w celu określenia skuteczności zaproponowanych urządzeń ochronnych.

W okresie 18 miesięcy od oddania przedsięwzięcia do użytkowania należy wykonać analizę porealizacyjną w zakresie hałasu.

10.	KONFLIKTY SPOŁECZNE

Przedstawiona dokumentacja służy procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Na etapie prowadzonej procedury, po podaniu do publicznej wiadomości podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, organizacje oraz inne podmioty mogą występować 
z wnioskami do wprowadzenia na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Planowane przedsięwzięcie będzie częściowo nowym elementem w środowisku. Budowa trasy wymagać będzie licznych wyburzeń obiektów mieszkaniowych, gospodarczych, przemysłowych, a także usunięcia zieleni, przebudowy i budowy urządzeń infrastrukturalnych.

Budowa przedsięwzięcia realizowana będzie na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, władz samorządowych, podmiotów prywatnych. Często przy tego typu przedsięwzięciach pojawiają się problemy związane z wykupem działek, zwłaszcza 
od osób prywatnych.

W przypadku analizowanej trasy tego typu problemy raczej nie powinny wystąpić 
w dużym nasileniu z następujących powodów:

a)	lokalizacja i zakres inwestycji p.n. „Droga Przemysłowa” Etap III został ustalony decyzją Wojewody Śląskiego RR-AB.II/PB/7045/56/05 z dnia 14.10.2005 roku 
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 79. w dniu 26 lipca 2005 r. zawiadomiono strony w formie obwieszczeń w urzędach gmin oraz w prasie lokalnej wraz 
z pouczeniem o przysługującym prawie do składania wyjaśnień i zastrzeżeń . 
W sprawie tej nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

b)	warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą przebudowa 
ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie między końcem projektowanej Drogi Przemysłowej 
a początkiem trasy Śródmiejskiej zostały ustalone w decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna UA.7331/135/05-06 z dnia 13.04.2006 r. Warunki lokalizacji zostały wydane po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, na podstawie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja wraz 
z terenem przyległym. Rozpatrzono również wnioski mieszkańców zgłoszone 
w postępowaniu.

Na pozostałym odcinku budowanych odcinków dróg krajowych ze względu na zagospodarowanie terenu (tereny przemysłowe, nieużytki, tereny łąkowe, tereny rolne, niewielka ilość wyburzeń obiektów mieszkaniowych – ok. 10 -20 budynków, tereny leśne) problemy z ustaleniem lokalizacji odcinków drogi krajowej nie powinny wystąpić 
w zakresie istotnym (takim, w którym niemożliwa byłaby w tym terenie lokalizacja trasy drogowej).