MODYFIKACJA – SORTER PRÓBEK

ZAKRES I                                                                                                                                                                                            Załącznik 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

DO SPEŁNIENIA DLA PLATFORMY BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEJ (APARAT GŁÓWNY)

I PLATFORMY BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEJ (BACK-UP)

| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | System biochemiczno immunochemiczny ( moduł biochemiczny i immunochemiczny) aparat główny fabrycznie nowy rok produkcji 2020. System biochemiczno immunochemiczny ( moduł biochemiczny i immunochemiczny) back-up fabrycznie nowy rok produkcji 2020 dopuszcza się back-up używany nie starszy niż rok produkcji 2014. Wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia miedzy aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora. Aparat gotowy do pracy przez 24 godz. Wszystkie wymienione parametry będą wykonywane na platformie (aparat główny) i platformie (back-up). Obciążenie pracą platforma główna 70%, platforma back-up 30%. Platforma back-up o tych samych parametrach, co platforma –aparat główny. Platforma (aparat główny) i platforma(Back-up) musza posiadać takie samo menu odczynnikowe i wykorzystywać identyczne odczynniki W przypadku braku możliwości wykonania pełnego zestawu parametrów (załącznik nr 1) na platformie głównej i platformie back-up dopuszcza się zaoferowanie trzeciego analizatora immunochemicznego - uzupełniajacego i wykonanie na nim maksymalnie dwóch parametrów z podłączeniem analizatora do LSI na koszt wykonawcy, deklaracja zgodności CE w ofercie. Należy dostarczyć materiały firmowe z zaznaczeniem strony potwierdzającej wymagany parametr. Podać model, typ, producenta aparatów. |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym. |  |
|  | W komplecie UPS-y o odpowiedniej mocy podtrzymujące prace aparatów przez czas potrzebny na dokończenie badan będących na pokładzie. |  |
|  | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 6 miesięcy od dostarczenia do odbiorcy, dostawa odczynników po zamówieniu email do 5 dni roboczych. Materiały kontrolne powinny być dostępne w jednej serii przynajmniej przez 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
|  | Szafa chłodnicza z drzwiami przesuwanymi, przeszklonymi, o poj. min. 1200 l, wyposażona w 5 półek, z odszranianiem automatycznym umożliwiająca przechowywanie zamówionych odczynników do biochemii i immunochemii we właściwej temperaturze. |  |
|  | Stacje uzdatniania wody (dwie) jako integralna część systemu wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres obowiązywania umowy. Koszty związane ze stacjami uzdatniania wody pokrywa Wykonawca |  |
|  | Podłączenie do LSI – zał nr 1D 4 zestawy komputerowe (stacja, czytnik kodów kreskowych, klawiatura, mysz, drukarka i monitor) urządzenie wielofunkcyjne OKI MB770 lub inne o takich samych parametrach. |  |
|  | Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości 41 parametrów biochemicznych, etanol, leki i narkotyki. sprawdzian RANDOX - kontroli z zakresu biochemii (nr sprawdzianu RQ9112/C) 2 cykle sprawdzian Labquality: - 5095 markery HBV i HCV (1,2 ml) – 1 sprawdzian - 5093 przeciwciała anty-HBs, test ilościowy – 1 sprawdzian - 5091 wirus HIV-przeciwciała - 1 sprawdzian - 5880 Syfilis - 1 sprawdzian - 2511 Alkohol w surowicy etanol - 1 sprawdzian - 3300 Leki i narkotyki w moczu – 1 sprawdzian - 2020 CRP, oznaczenie ilościowe – 1 sprawdzian - 5840 Miano Atystreptolizy – 1 sprawdzian - 2280 Prokalcytonina - 1 sprawdzian - 5677 SARS CoV-2 przeciwciała – 1 sprawdzian |  |
|  | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości badań |  |
|  | Możliwość wstawienia próbek do analizatora bezpośrednio w probówkach pierwotnych (probówki z systemu zamkniętego firmy Beton Dickinson) |  |
|  | Rozwiązanie eliminujące możliwości kontaminacji. |  |
|  | Wykonawca zapewni etykiety z kodami kreskowymi potrzebne do identyfikacji materiału biologicznego pacjentów (Zamawiający przewiduje około 560 000 zestawów, w tym 250 000 zawiera 6 etykiet w zestawie, 100 000 zawiera 4 etykiety w zestawie, 210 000 zawiera 8 etykiet w zestawie) |  |
|  | Dostosowanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu celem zapewnienia prawidłowej pracy analizatora aparat główny – jeden klimatyzator, urządzenie działa tylko w przypadku awarii urządzeń zamawiającego |  |
|  | Cytowirówka laboratoryjna wraz z zestawem cytologicznym przeznaczona do rozdzielania płynów ustrojowych na materiał do badań biochemicznych i cytologicznych. |  |
|  | Wymiary platformy biochemiczno-immunochemicznej wraz z osprzętem nie większe niż dł. 370 cm szer. 100 cm. Sortera dł. 240 cm szer. 145 cm. |  |

Należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem i podaniem strony dla punktów:1,9, 11, 15

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ………………………………… data …………………………….. 	                              pieczęć i podpis Wykonawcy

ZAKRES I                                                                                                                                                                                         		  	 Załącznik 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

DO SPEŁNIENIA DLA PLATFORMY BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEJ,  PLATFORMY BACK-UP

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY DLA CZĘŚCI BIOCHEMICZNEJ PLATFORMY (APARAT GŁÓWNY, APARAT BACK-UP) | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „próbka po próbce” |  |
| 2 | Wydajność części biochemicznej: testy fotometryczne nie mniej niż 600 oznaczeń na godz. ISE nie mniej niż 200 oznaczeń na godz. |  |
| 3 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji badanego materiału |  |
| 4 | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator |  |
| 5 | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej |  |
| 7 | Priorytetowe oznaczanie próbek „Cito” |  |
| 8 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i odczynników |  |
| 9 | Minimum 50 pozycji odczynnikowych |  |
| 10 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temp. zgodnej z zaleceniami producenta |  |
| 11 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 12 | Odczynniki gotowe do użycia – płynne, bez konieczności rekonstytucji i rehydratacji na pokładzie aparatu (dopuszcza się trzy odczynniki do rekonstytucji lub rehydratacji) |  |

Należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem i podaniem strony - dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ………………………………… data …………………………….. 	                               pieczęć i podpis Wykonawcy

ZAKRES I                                                                                                                                                                                      		      Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

DO SPEŁNIENIA DLA PLATFORMY BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEJ,  PLATFORMY BACK-UP

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY DLA CZĘŚCI IMMUNOCHEMICZNEJ PLATFORMY (APARAT GŁÓWNY, APARAT BAC-UP) | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencyjna metoda pomiaru |  |
| 2 | Wydajność min. 150 ozn. na godz. |  |
| 3 | Automatyczna detekcja skrzepów w próbce badanej przy aspiracji badanego materiału |  |
| 4 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i odczynników |  |
| 5 | Priorytetowe oznaczanie próbek „Cito” |  |
| 6 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości |  |
| 7 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temp. zgodnej z zaleceniami producenta |  |
| 8 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 9 | Odczynniki gotowe do użycia – płynne, bez konieczności rekonstytucji i rehydratacji na pokładzie aparatu (dopuszcza się dwa odczynniki do rekonstytucji lub rehydratacji) |  |
| 10 | Stabilność kalibracji dla wszystkich parametrów min. 28 dni |  |
| 11 | Kontrola parametrów na min. dwóch różnych poziomach |  |
| 12 | Rozwiązanie eliminujące kontaminację. |  |

Należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem i podaniem strony – dla punktów:1-8, 10-12.

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ………………………………… data …………………………….. 	                               pieczęć i podpis Wykonawców

ZAKRES I         MODYFIKACJA PKT. 12                                                                                                                                             Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

DO SPEŁNIENIA DLA SORTERA PRÓBEK

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY DLA SORTERA PRÓBEK | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne pobieranie zlecenia elektronicznego. Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych – czytnik kodów kreskowych wbudowany w sorter. Możliwość odczytu wszystkich standartowych barkodów |  |
| 2 | Rozpoznawanie probówek o wymiarach, co najmniej w zakresach - Zakres średnic zewnętrznych z korkiem minimum 13,4 – 18 mm - Zakres wysokości minimum 70,00 – 110 mm z korkiem |  |
| 3 | Automatyczne, selektywne odkorkowywanie próbek. |  |
| 4 | Automatyczne zdejmowanie korków wciskanych i zakręcanych. |  |
| 5 | Rozpoznawanie rodzaju materiału do badań. |  |
| 6 | Możliwość automatycznego wstawiania sortowanych probówek bezpośrednio do statywów dla poszczególnych analizatorów biochemiczno-immunochemicznych. |  |
| 7 | Wydajność sortowania min. 800 próbek na godzinę. Podać wydajność. |  |
| 8 | Możliwość stosowania sortowania wtórnego dla uzyskania ponownego rozdziału próbek pacjentów do innych aparatów. |  |
| 9 | Możliwość oddzielenie probówek z nieprzeczytanym barkodem lub bez zlecenia. |  |
| 10 | Możliwość archiwizacji probówek. |  |
| 11 | Podpięcie sortera do istniejącego systemu laboratoryjnego w szpitalu na koszt Wykonawcy. |  |
| 12 | Sorter połączony bezpośrednio z systemem transportu probówek (linia transportowa), który zapewnia automatyczne dostarczenie probówek z sortera do analizatorów immunochemiczno-biochemicznych (Platforma). Bez czynności manualnych użytkownika przy transporcie probówek. |  |

Należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem i podaniem strony Dla punktur:1-7, 10.

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ………………………………… data …………………………….. 	                               pieczęć i podpis Wykonawcy