IR.271.3.13.2024                                                                                  Załącznik nr 10A

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotów kanalizacyjnych do rowów kolejowych linii kolejowej nr 8 usytuowanych na terenie zamkniętym”.  Zakres, sposób  i rodzaj robót zgodnie z załączoną dokumentacją  projektową.

Przedmiotowy odcinek kanalizacji należy wykonać na działce o nr 159/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A.

Do budowanej kanalizacji deszczowej należy włączyć kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z kanału deszczowego zlokalizowanego w ul. Wichradzkiej na działce 329. Ulica Wichradzka została kompleksowo przebudowana w 2022 r. i jest na gwarancji. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody Wykonawcy realizującego przebudowę ul. Wichradzkiej tj. firmy Strabag Sp. z o.o. do wykonania włączenia w odcinek objęty gwarancją.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 19 grudnia 2023 r. wraz z Zaświadczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 
20.03.2024 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce  o  nr ewidencyjnym: 159/1.

Zamawiający zwraca uwagę, iż  w trakcie robót ziemnych  mogą wystąpić nie ujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Powyższe Wykonawca powinien  uwzględnić w ofercie.

Niniejszą inwestycję należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Teren inwestycji stanowi teren kolejowy, zamknięty.

W sąsiedztwie terenu  objętego inwestycją występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz przystanek kolejowy „Warka Miasto”. Wykonawca realizując zadanie musi mieć świadomość utrudnień z tym związanych - należy   zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu, w tym zapewniającą dostęp pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, wprowadzenia i utrzymania odpowiedniej czasowej organizacji ruchu na czas budowy, zapewniającej dojścia i dojazd do posesji oraz przystanku kolejowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzonych robót. O braku możliwości dojazdu Wykonawca winien zawiadomić mieszkańców odpowiednio wcześniej, w sposób zwyczajowo przyjęty – pisemne ogłoszenie 
w terenie, strona internetowa itp.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości opracowania projektowego bez względu na podane jednostki obmiarowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest  w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 12A do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz ustawą o drogach publicznych, ustawą o odpadach, ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Integralną częścią specyfikacji jest dokumentacja projektowa, która określa parametry techniczne , jakościowe –z odwołaniem się do aprobat i atestów, standardu oraz sposobu wykonania urządzeń technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty.

Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagradzania. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, w tym ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć. 
Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji technicznej i przedmiarach oraz zakres prac określony w SWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania , będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami, SWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno pomocniczy.

Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji, SWZ, STWiOR, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych w stosunku do urządzeń/rozwiązań/materiałów  projektowych.  W wypadku złożenia oferty na urządzenia/rozwiązania/materiały  równoważne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych muszą być co najmniej nie gorsze, jak parametry urządzeń/rozwiązań projektowych.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny  stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.

Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączniku Nr 14  i dołączone  do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania  oceny równoważności proponowanych rozwiązań.

Oferta Wykonawcy, w której zostanie  stwierdzone , iż zaproponowane rozwiązania nie są równoważne zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1, pkt 5.

Po zakończeniu zadania Wykonawca odtworzy teren budowy do stanu pierwotnego, w tym nawierzchnię bitumiczną. Niedopuszczalne jest uszkodzenie nawierzchni ulicy Wichradzkiej wykonanej w 2022 r.

Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe – m2, mb, szt.),  w tym wykaz długości wybudowanej sieci dla poszczególnych rodzajów materiałów.  Powyższe materiały dołączy do dokumentów odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ponadto do zadań Wykonawcy należało będzie  zebranie danych wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową i wprowadzenie ich do książki drogi. Książki drogi Gmina prowadzi w wersji elektronicznej, w programie EDIOM DESIGNERS . Zebranie i wprowadzenie danych po odbiorze. Termin wprowadzenia danych – do 120 dni od odbioru końcowego.

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, obejmujący wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.

W czasie odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy,

jednostki których udział nakazują odrębne przepisy oraz przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych w Warce.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych

Przedmiotem Umowy:

1) prace rozbiórkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace związane z wykonaniem elementów sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej,

3) obsługa  maszyn budowlanych

4) prace porządkowe

5) instalacyjne

a) kanalizacja deszczowa.

Obowiązki   zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, na podstawie umowy o pracę   dotyczą również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak   i podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio    z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na   podstawie umowy o pracę.

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zgodę na zajęcie terenu na czas realizacji robót i poniesie koszty z tym związane, zgodnie z opinią z dnia 21.08.2023 r. KNWa4.6512.1123.2023.JŁ/15 PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Prace ziemne w miejscu kolizji i zbliżeniu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem gestorów sieci. Koszty płatnych nadzorów, badań, pomiarów wskazanych w opiniach gestorów sieci, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby w żaden sposób nie zakłócić transmisji danych na czynnym kablu TK Telkom. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z awarią (zerwanie, uszkodzenie, kradzież) sieci. Wykonawca zleci przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu istniejących sieci SN oraz telekomunikacyjnej oraz innych urządzeń, wytyczenie kabla w terenie na własny koszt, zgodnie z opiniami gestorów sieci.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w opiniach:

- PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Ewidencji Nieruchomości z dnia 21.08.2023 r., KNWa4.6512.1123.2022.JŁ/15

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Skarżysku Kamiennej, Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska z dnia 22.02.2023 r. , IZ22DK.2133.24.2022f

- TK TELKOM Telekomunikacja Kolejowa, Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i Dokumentacji Technicznych Sieci z dnia 19.09.2022 r., LBPSz-508-1028/22

- PKP Energetyka  obsługa z dnia 18.11.2022 r., OS2-5717-443/2022

- PKP TELKOM Sp. z o.o. Region Lublin z dnia 14.10.2022 r., RU2-504-248/2022

Szczegółowe wymagania  dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o prace zawarte są w §17 ustęp 1-5 wzoru umowy - zał. Nr 3A do SWZ.

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty jest w §4 ustęp 2 wzoru umowy - zał. Nr 3A do SWZ . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

Wykonawca przystępując do opracowania oferty powinien mieć świadomość  powyższej sytuacji i odpowiednio wcześnie przystąpić do realizacji wszystkich prac związanych z realizacją umowy ( w tym opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu).

Dane teleadresowe:

1. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Ewidencji Nieruchomości, Wydział Ewidencji Nieruchomości , ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa, 
tel.: 22 474 55 60

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Skarżysku Kamiennej, Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska, ul. Rejowska 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna, tel.: 41 278 22 69

3. TK TELKOM Telekomunikacja Kolejowa, Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i Dokumentacji Technicznych Sieci, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

4. PKP Energetyka  Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny Dział Eksploatacji i Realizacji Usług, ul. Towarowa 35, 25-616 Kielce

5. PKP TELKOM Sp. z o.o. Region Lublin, ul. Okopowa, 20-022 Lublin, tel.: 697 045 244, 697 045 248

6. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna

Rejon Energetyczny Grójec, ul. Mogielnicka 32, tel. (048) 665 16 31, (048) 665 16 19

Posterunek Warka tel.: (048) 667 04 01

7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13, tel. (048) 332 41 84

Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy, ul. Stegny, tel.: (048) 663 51 42

8. Starostwo Powiatowe w Grójcu

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu, ul. Piłsudskiego 59, 
     tel.: (048) 665 11 29

9. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec, 
    tel.: (048) 668 72 00

10.  ZUK w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka, tel.: (048) 667 32 99, 
     fax: (048) 667 22 85, e-mail: zuk@zukwarka.pl

11. Orange Polska S.A. – infolinia 510 600 600

12. Netia – Centrum Obsługi Biznesu infolinia 801 801 999 lub e-mail: biznes@netia.pl