a2-36-PFU-2023

Załącznik nr 1 do Zapytania

Dane techniczne obiektu oraz założenia Zamawiającego

Budynki „A” i „B”   stanowiące jeden kompleks,  zlokalizowane są przy ul. św. Łazarza 14 w Krakowie, dz. nr 12/6 obr. 52 Kraków Śródmieście

Budynek „A”

Budynek  2 -wu  kondygnacyjny 2 (1 podziemna, 1 naziemna).

Długość 33,5 m, szerokość 38 m, powierzchnia zabudowy 1273,0 m2,

Powierzchni użytkowa 2126,0 m2, kubatura 8282,0 m3,

Dach - stropodach, konstrukcja z żelbetowych płyt prefabrykowanych ocieplonych   żwirobetonem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Konstrukcja budynku żelbetowa słupowo- ryglowa

Stropy z płyt prefabrykowanych, kanałowe wielkowymiarowe,

Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o. i c.c.w.u.,  elektryczną z przyłączem w przyziemiu  – rozdzielnia NN, oświetlenia awaryjnego, zasilania awaryjnego (automatyczny agregat prądotwórczy o mocy 110kVA ), podtrzymania napięcia UPS, wentylacyjną grawitacyjną, teletechniczną

Budynek „B”

Budynek  4- ro kondygnacyjny 4 (1 podziemna, 3 naziemne).

Długość 54 m, szerokość 13m, powierzchnia zabudowy 711,5 m2,

Powierzchni użytkowa 2114,6m2, kubatura 8202,3m3,

Dach - stropodach, konstrukcja z żelbetowych płyt prefabrykowanych ocieplonych   żwirobetonem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Konstrukcja budynku żelbetowa słupowo- ryglowa

Stropy z płyt prefabrykowanych, kanałowe wielkowymiarowe,

Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o. i c.c.w.u.,  elektryczną z przyłączem w przyziemiu  – rozdzielnia NN, oświetlenia awaryjnego, zasilania awaryjnego (automatyczny agregat prądotwórczy o mocy 110kVA), podtrzymania napięcia UPS, wentylacyjną grawitacyjną, klimatyzację, teletechniczną z masztem antenowym o wysokości 18 m usytuowanym na dachu budynku.

W załączeniu rzuty i zdjęcia.

Założenia Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

Budowa instalacji fotowoltaicznej w systemie balastowym o mocy do 50 kW na dachu KPR w Krakowie, tj.: - 108szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy co najmniej 460 W, - inwerter 50 kW – 1 szt. - konstrukcje systemowe wsporcze i nośne dla 108 szt. paneli. instalacja fotowoltaiczna posadowiona na dachu budynków KPR zlokalizowanych przy ulicy św. Łazarza 14 w Krakowie. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej.

Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić zapisy w szczególności :

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, z późn. zm.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. z późn. zm.  o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. z późn. zm. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. z późn. zm. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia.

Usunięcie skutków naruszenia substancji budynku

Realizacja robót związana z montażem instalacji fotowoltaicznej i będzie powodować ingerencję w substancje budynku. Zakres robót odtworzeniowych, jak i ich szacowany koszt winien być objęty programem, będącym przedmiotem zamówienia.

Zalecenia:

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien :

- Dokonać wizji lokalnej

- Dokonać inwentaryzacji  obszarów objętych inwestycją w zakresie niezbędnym do  realizacja zamówienia (architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna)

- Uzyskać wszelkie niezbędne informacje od Zamawiającego – osoba do kontaktu: Joanna Czerwińska tel. 12 42-44-276, e-mail: joanna.czerwinska@kpr.med.pl

Załączniki:

Rzuty kondygnacji

Zdjęcie poglądowe dachu z przykładową wizualizacją