Zapytanie ofertowe o cenę przeglądu okresowego 
oraz serwisu maszyn pralniczych

Umowa na okres 24 m-cy liczona od dnia podpisania.

Przeglądy okresowe - raz na kwartał. Zamawiający wymaga aby przegląd był wykonywany raz w kwartale w dzień wolny od pracy pralni tj. (sobota), w godzinach 8.00 - 15.00

Wszelkie prace konserwacyjne muszą być wykonane zgodnie z DTR urządzeń

Zakres przeglądu:

1. Pralnico-wirówki UNIMAC UHM049DHP16E z barierą higieny – 3 szt. :

- sprawdzić kotwy i wszystkie główne śruby;

- sprawdzić szczelność przewodów – konstrukcji;

- czyszczenie elektrozaworów;

- odkamienianie wężownicy gazowej;

- przeprowadzić smarowanie łożysk głównych i napinacza oraz sprężyn zawieszenia

pralnico-wirówki;

- sprawdzić stan i ewentualnie naciąg pasów klinowych;

-sprawdzenie stanu amortyzatorów

- sprawdzić czystość wentylacji gazowej;

- po upływie 2 lat przeprowadzić wymianę baterii sterownika.

- kontrola systemu grzewczego (płomień, zapłonnik oraz zabezpieczenia)

2. Suszarki bębnowe UNIMAC UU050NPQM2G1W01 – 3 szt. :

- starannie wyczyścić kanały obiegu i wylotu powietrza, wentylację silnika;

- sprawdzić, wyregulować naciąg pasów klinowych, wymiana zużytych pasów;

- sprawdzić szczelność rur gazowych i wylotu oparów,

- oczyścić dysze spalania i iskrownik;

- oczyścić turbinę wentylatora i termostat;

- zdjąć przednią ścianę, oczyścić i szczelnie zamontować;

- kontrola połączeń elektrycznych

3. Prasownice nieckowe GMP 1600 – 2 szt.

- wyczyścić (zmyć) nieckę;

- sprawdzić obwód walca. Jeżeli jest mniejszy niż 930 mm nawinąć dodatkową matę z

wełny metalowej;

- tkaniny otuliny uprać lub wymienić;

- oczyścić wentylator wydmuchu i silnika;

- przesmarować i sprawdzić naciąg łańcuchów napędowych;

- sprawdzić stan grzałek i termostatów.

4. Prasy kształtowe (karuzelowa) ASTRA KP521 – 1 szt.

- sprawdzić stan oleju i szczelność układu hydraulicznego;

- przekonserwować elementy ruchome;

- zdjąć, uprać, poprawić otulinę prasulca dolnego, oczyścić prasulec górny;

- oczyścić silnik pompy hydraulicznej;

- sprawdzić stan grzałek i termostatów.

Przegląd może być wykonany tylko w dni wolne od pracy pralni tj. (sobota).W związku z brakiem możliwości przewidzenia, jakie i w jakich ilościach materiały zostaną użyte do przeprowadzenia konserwacji maszyn pralniczych proszę o średnią wycenę materiałów używanych do w/w konserwacji maszyn pralniczych. Wartość materiałów należy doliczyć do kwoty jednostkowego przeglądu.