OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy z podziałem na części

Część nr 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy – branża drogowa

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00169-65151-UM1100358/22 z dnia 06.06.2023 r. na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy” w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej na, którą udzielono  DECYZJĘ NR AB.670.9.2022 o ZRID z dnia 7 marca 2023 r. oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G relacji Antoniewo – Małe Chełmy – Wielkie Chełmy na odcinku od m. Antoniewo do m. Wielkie Chełmy wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników oraz budową oświetlenia drogowego.

UWAGA: Zakres prac obejmuje odcinek AB  KM 1+336 – 2+092 oraz CD 0+170 – 0 +187. Dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres, który nie jest objęty zamówieniem.

Rozbudowa drogi obejmuje następujący zakres

- Branża drogowa

Istniejący odcinek drogi powiatowej nr 2625G sklasyfikowano pod względem technicznym jako drogę lokalną - "L". Szerokość pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha się od 6,40 do 11,5 m. Istniejąca szerokość pasa drogowego jest niewystarczająca do zaprojektowania ciągów rowerowych oraz pieszych wobec powyższego planuje się poszerzenie pasa drogowego w ramach specustawy drogowej. Projektowany do rozbudowy odcinek drogi charakteryzuje się złym stanem technicznym nawierzchni, posiada liczne ubytki i spękania, w wielu miejscach istniejąca podbudowa posiada niewystarczającą nośność do przeniesienia obciążeń spowodowanych ruchem drogowym. Istniejącą warstwę jezdną stanowi nawierzchnia asfaltowa o zmiennej szerokości od 4,0 do 5,5 m na terenie zabudowanym oraz szerokości 3,0 do 5,5 m na terenie niezabudowanym. Ciągi piesze występują obecnie lokalnie głownie na terenach zabudowanych, na całym odcinku drogi powiatowej objętym rozbudową brak ciągów rowerowych. Wzdłuż odcinka niezabudowanego zlokalizowane są pobocza o szerokości od 0,75 do 1,0 m umocnione częściowo „destruktem” bitumicznym. W pasie drogowym zlokalizowane są: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyżowania z drogami gminnymi. Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przyległy teren, do istniejących rowów przydrożnych, do istniejących zbiorników chłonno-odparowujących, odcinki kanalizacji deszczowej występują jedynie na terenie zabudowanym. Stan istniejących nawierzchni zweryfikowano na podstawie badań geotechnicznych. W ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze do głębokości 2,2m w istniejącej nawierzchni przez cały jej przekrój za pomocą wiertnicy o średnicy 150mm oraz 2 odwierty w okolicy zbiorników chłonno-odparowujących. W ramach prac kameralnych wykonano profile geotechniczne, część tekstową oraz szkice z lokalizacją wykonanych odwiertów.

Przekrój B-B

Utwardzone pobocze:

- kostka betonowa „fazowana” gr. 8cm kolor szary

- podsypka c-p 1:4 gr. 3 cm E ≥ 130 MPa

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana 0/31,5 (C50/30) gr. 20cm,

Jezdnia KR 1-2:

- warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm KR 1-2

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 6cm KR 1-2 E ≥ 150 MPa

- podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm
E ≥ 80 MPa

- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C1,5/2,0 
gr. 15 cm E ≥ 50 MPa

- podłoże gruntowe G3

Zjazd indywidualny:

- kostka betonowa „fazowana” gr. 8cm kolor grafitowy pasy 20cm kolor czerwony wzdłuż ścieżki rowerowej

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm  E ≥ 150MPa

- podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 (C50/30) gr. 20cm 
E ≥ 80 MPa

- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C 1,5/2,0 
gr. 15 cm E ≥ 50 MPa

- podłoże gruntowe G3

Przekrój C-C

Ciąg pieszo-rowerowy:

- kostka betonowa „bezfazowana” gr. 8cm kolor szary

- podsypka c-p 1:4 gr. 3 cm E ≥ 130 MPa

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana 0/31,5 (C50/30) gr. 20cm,

Jezdnia KR 1-2:

- warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm KR 1-2

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 6cm KR 1-2 E ≥ 150 MPa

- podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm
E ≥ 80 MPa

- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C1,5/2,0 
gr. 15 cm E ≥ 50 MPa

- podłoże gruntowe G3

Pobocze:

- mieszana niezwiązana 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm,

Usunięcie kolizji kapliczki

Kapliczki zlokalizowane na działkach nr 162/6 oraz 140 obręb Małe Chełmy są w kolizji z projektowanym układem drogowym. Obiekty budowlane są zarejestrowane w gminnej ewidencji zabytków – poz. 253 oraz 254 Zarządzenia nr 207/2021 Burmistrza.

Zgodnie z zaproponowaną technologią - pkt 3.7 opisu do PZT oraz zgodnie z lokalizacją wskazaną na PZT należy wykonać przemieszczenie obu kapliczek.

Kapliczka na działce 162/6 została wybudowana z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej. Kapliczka w podstawie ma wymiar 1,30 x 1,30 m i posiada cztery segmenty o zmniejszającej się podstawie (1,18 x 1,18, 1,14 x 1,14m m i najwyższy 1,14x1,14m). Wysokość konstrukcji murowanej wynosi 4,78 m. Na szczycie umieszczono stalowy krzyż. W otworze w części 
trzeciej znajduje się wizerunek papieża Jana Pawła II oraz krzyża. W otworze w części czwartej znajduje się figurka Matki Boskiej oraz anioła. Wokół kapliczki wykonano plac z kruszywa ozdobnego. Na dojściu do kapliczki zlokalizowano ławkę umieszczoną w istniejącym pasie drogowym. Kapliczka jest ogrodzona. Wykonano ogrodzenie stalowe na cokole betonowym.

W związku z wykonaniem prac budowlanych wpływających na bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego należy przenieść istniejące kapliczki przydrożną, które wpłną na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Kapliczki zlokalizowana w istniejących miejscach znacząco ograniczają widoczność i są barierą powodującą kolizję.

- Branża elektryczna

- Oświetlenie drogowe

Należy istniejące oświetlenie przebudować. Istniejącą oświetleniową linię napowietrzną należy zdemontować. W miejsce zdemontowanej linii oświetleniowej napowietrznej należy wybudować linię oświetleniową kablową z oprawy typu LED. Zaprojektowano linię kablową oświetleniową z słupami stalowymi o wysokości 6 metrów z wysięgnikiem o wysokości 1 metra i długości ramienia 1,5 metra. Posadowione słupów zaprojektowano na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na słupach zaprojektowano oprawy wykonane w technologii LED. W ramach budowy i demontażu oświetlenia zaprojektowano: - budowę kablowego oświetlenia drogowego, - budowę słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, - demontaż istniejących opraw wraz z wysięgnikiem,
 - demontaż istniejących przewodów AL25mm2, - demontaż istniejących opraw wraz z wysięgnikiem, - demontaż istniejących słupów typu ŻN,

- Usunięcie kolizji elektrycznych

Zakres prac obejmuje usunięcie kolizji istniejącej sieci energetycznej własności ENEA Operator Sp. z o.o. z planowana rozbudową drogi powiatowej nr 2625G w m. Małe Chełmy.

- kolizja nr 1: Przełożenie istniejącego kablem typu NAY2Y-J 4x150mm2 w nową lokalizację na odcinku 11m.

- kolizja nr 2: Wymian istniejącego słupa nr 302 w linii napowietrznej 0,4kV.

- kolizja nr 3: Wymian istniejącego słupa nr 203 w linii napowietrznej 0,4kV.

- kolizja nr 4: Wymian istniejącego słupa nr 205 w linii napowietrznej 0,4kV i przestawienie w nową lokalizację.

- kolizja nr 5: Przełożenie istniejącego kabla YAKXS 4x120mm2 i YAKY 4x25mm2 w nową lokalizację na odcinku 27metrów.

- kolizja nr 6: Przestawienie istniejącego złącza nr 206/1 w nową lokalizację. Wymiana ist. kabla YAKY 4x35 mm2 na NAYY 4x35mm2 i przełożenie w nową lokalizację na odcinku 11m.

- kolizja nr 7: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4kV na linię kablową 0,4kV kablem typu NAY2Y-J 4x150mm2. Montaż nowych złącz kablowych i szafek kablowych. Przebudowa przyłączy

napowietrznych 0,4kV na przyłącza kablowe.

- Branża telekomunikacyjna

- Kanał Technologiczny

Zakres prac obejmuje budowę:

- kanału technologicznego ulicznego (KTu),

- kanału technologicznego przepustowego (KTp),

- kanału technologicznego z rur DVR 110,

- studni kablowych typu SKO-2g

- Usunięcie kolizji z siecią Orange

Zakres prac obejmuje:

- przełożenie pakietu mikrokanalizacji na odcinku trasowym,

- ułożenie pakietu mikrokanalizacji na odcinku trasowym,

- demontaż mikrokanalizacji kablowej na odcinku trasowym,

- demontaż kabla światłowodowego w mikrokanalizacji na odcinku trasowym,

- wciąganie kabla światłowodowego na odcinku trasowym,

- montaż i demontaż studni kablowej SKR-1,

- posadowienie słupów bliźniaczych 6,0m w szczudle,

- posadowienie słupa pojedynczego 6,0m w szczudle,

- zdemontowanie kabli napowietrznych na odcinku trasowym,

- montaż kabli napowietrznych na odcinku trasowym.

- Przy przejściach dla pieszych należy wykonać pas ostrzegawczy PO, pas prowadzący PP oraz pole uwagi PU z  płytek ostrzegawczych oraz informacyjnych polimerobetonowych (płytki bąbelkowe i ryflowane).

- Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji położonych przy budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi, należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować o utrudnieniach mieszkańców.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejezdności przejętego placu budowy, tj. zakresu drogi objętego przedmiotem zamówienia.

- W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg oraz utrzymywania wyznaczonych objazdów na swój koszt.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania robót branży telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez firmę ORANGE POLSKA S.A.. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru firmy ORANGE POLSKA S.A.. na swój koszt, podczas wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji branży teletechnicznej.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania robót branży elektrycznej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci w zakresie usunięcia kolizji branży elektrycznej i energetycznej.

- Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji do zawarcia umowy na udostępnienie infrastruktury elektrycznej pomiędzy Powiatem Chojnickim a Enea Operator. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację prac z właścicielem infrastruktury elektrycznej.

- Należy powiadomić ENEA Operator w celu przygotowania wyłączenia linii i powiadomienia odbiorców,

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Część nr 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy – branża sanitarna

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00169-65151-UM1100358/22 z dnia 06.06.2023 r. na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy” w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej na, którą udzielono  DECYZJĘ NR AB.670.9.2022 o ZRID z dnia 7 marca 2023 r. oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

W terenie zabudowanym – w miejscowości Małe Chełmy planuje się budowę dwóch nowych układów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika wodnego na terenie nieruchomości 619 oraz do nowoprojektowanego zbiornika wodnego na terenie nieruchomości 268/1.

- Zakres prac branży sanitarnej obejmuje: sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, na które składają się następujące elementy:

- kanał deszczowy fi 400 PCV SN-8

- kanał deszczowy fi 315 PCV SN-8

- kanał deszczowy fi 250 PCV SN-8

- kanał deszczowy fi 200 PCV SN-8

- przykanaliki deszczowe fi 160 PCV SN-8

- wpusty deszczowe betonowe fi 500 z osadnikiem h=1,0 m

- studnie betonowe fi 1200

- osadniki piasku EOW-1 20/200 D-1500mm

- wylot do zbiornika retencyjnego W2 i W3 betonowy Dn-400

- zbiornik retencyjny Nr 1 Vuż.= 765m3

- zbiornik retencyjny Nr 2 Vuż.= 875m3

- Wykonawca wykona regulację włazów studni oraz wpustów ulicznych przed ułożeniem warstw asfaltowych.

- Po zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać hydrodynamiczne czyszczenie wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej i inspekcję TV wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej. Wyniki inspekcji TV będą stanowić załącznik do dokumentacji odbiorowej.

- Wykonawca zobowiązany jest współpracować z kierownikiem budowy branży drogowej.

- Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.

- Harmonogramy robót branży sanitarnej i branży drogowej wynikającej z części nr 1 zamówienia będą musiał być ze sobą skoordynowane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.