# Formularz opisu technicznego

| Parametr | Wymagany |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowy samochód specjalny, dopuszczalny przebieg w celu transportu 3000 km | TAK / NIE |
| Podwozie 2- osiowe DMC do 18 ton, preferowane marki: Mercedes Benz, Scania, MAN, pojazd z napędem 4x2 Proszę wpisać markę i model proponowanego podwozia . |  |
| Masa własna pojazdu gotowego nie większa niż 13 ton Proszę podać MW |  |
| Podać odległość do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi podwozia od siedziby Zamawiającego Podać odległość. Nie może być większy niż 140 km . |  |
| Tylne zawieszenie pneumatyczne , przednie resory | TAK / NIE |
| Dolny prześwit min. 20 cm Proszę wpisać wartość |  |
| Przedni zderzak budowlany lub uniesiony min. 20 cm nad podłoże | TAK / NIE |
| Rura wydechowa za kabiną skierowana do góry | TAK / NIE |
| Kabina 3 osobowa średnia (za siedzeniem kierowcy przestrzeń nie mniejsza niż 250 mm) | TAK / NIE |
| Wykonanie dla ruchu prawostronnego | TAK / NIE |
| Ogumienie wielosezonowe Wpisać rozmiary opon |  |
| Rozstaw osi max 3950 mm Wpisać wartość |  |
| Silnik wysokoprężny lub CNG z możliwością zastosowania biogazu, min. 300 KM (EURO 6 ), zapewniający jednoczesną prace wszystkich urządzeń zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów urządzeń, pojemność silnika nie większa niż 10 l. Proszę wpisać rodzaj paliwa pojemność i moc w KM |  |
| Skrzynia biegów automatyczna min. 12 biegów bez pedału sprzęgła | TAK / NIE |
| Niezależna przystawka odbioru mocy do pracy ciągłej, o mocy nie mniejszej niż 2000 Nm typu NMV, napędzana od silnika umożliwiająca napęd urządzeń podczas jazdy, włączana bez konieczności wyłączania silnika | TAK / NIE |
| Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu | TAK / NIE |
| Wyciszenie pojazdu do 80 dB na zewnątrz Podać wartość dB |  |
| Blokada przed staczaniem się pojazdu na wzniesieniach | TAK / NIE |
| Tarcze hamulcowe na przedniej i tylnej osi | TAK / NIE |
| Klimatyzacja kabiny | TAK / NIE |
| Elektryczne podnoszenie szyb | TAK / NIE |
| Pełna regulacja kolumny kierowniczej | TAK / NIE |
| Fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej | TAK / NIE |
| Pokrowce na siedzenia zmywalne | TAK / NIE |
| Boczne lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie | TAK / NIE |
| Lusterko szerokokątne krawężnikowe zamontowane po stronie pasażera - rampowe | TAK / NIE |
| Lusterko przednie zamontowane po stronie pasażera - dojazdowe | TAK / NIE |
| Radio-odtwarzacz | TAK / NIE |
| Radio CB z anteną | TAK / NIE |
| Gniazdo zapalniczki 12 V | TAK / NIE |
| Oświetlenie stopni wejściowych | TAK / NIE |
| Dodatkowe oświetlenie cofania | TAK / NIE |
| Siatka ochronna na reflektory przednie i światła tylne | TAK / NIE |
| Dywaniki gumowe kierowcy i pasażerów | TAK / NIE |
| Wyłącznik masy Wymóg opcjonalny | TAK / NIE |
| Zabudowa przeznaczona do czyszczenia studni kanalizacyjnych , LOŚ (lokalne oczyszczalnie ścieków) i obsługa awarii na sieci wodnej | TAK / NIE |
| Maksymalna wysokość transportowa pojazdu z zabudową nie może przekroczyć 3,4 metra proszę podać wysokość |  |
| Maksymalna długość transportowa pojazdu z zabudową nie może przekroczyć 10 metrów proszę podać długość |  |
| Pojazd powinien wytwarzać ciśnienie i pod ciśnienie nie przekraczające 0,5 bar - nie może podlegać badaniu UDT | TAK / NIE |
| Zbiornik na osad i wodę o łącznej objętości co najmniej 7000 litrów z wydzieloną częścią na wodę o objętości 1500 litrów, wykonany ze stali węglowej o grubość 6 mm. proszę podać objętość zbiornika |  |
| Zbiornik na czystą wodę wydzielony stałą grodzią w zbiorniku na osad. | TAK / NIE |
| Zbiornik osadu opróżniany przez podniesienie minimum pod kątem 30° z systemem spłukiwania ciśnieniowego | TAK / NIE |
| Dennica otwierana o około 80° za pomocą siłowników hydraulicznych z hydraulicznym ryglowaniem max 4 rygle | TAK / NIE |
| Zabezpieczenie przed opadnięciem dennicy i zbiornika osadu w przepadku awarii układu hydraulicznego | TAK / NIE |
| Ramie (wędka) z wężem ssącym gumowym o śr. 110 mm z możliwością podłączenia rury sztywnej | TAK / NIE |
| Ramie robocze (wędka) umieszczone na części górnej z tyłu zbiornika osadu obracane min. 270° w poziomie, podnoszony w górę. Zasięg min. 4 m podać kąt obrotu i zasięg ramienia od osi obrotu |  |
| Kołowrót transportowy na wąż ssący typu Agro 70 mm podzielonego na odcinki 10m, 15m, 15m, łączony na złącze Perrot śr. 70 mm łączna dł. 40m, umieszczony z boku zbiornika osadu. Zwijanie i rozwijanie węża hydrauliczne | TAK / NIE |
| Kompresor chłodzony cieczą (przystosowane do glikolu)- wydajność od. 1000 m³ do 1300 m³ na godzinę, masa pompy nie większa niż 300 kg, zabudowana w specjalnej szafce wyciszającej pracę zamykana na klucz w celu wykluczenia dojścia osób postronnych Podać wydajność model i typ kompresora |  |
| System umożliwiający bezproblemowe zasysanie osadu z głębokości min. 12 m, od górnej krawędzi studzienki (inżektor) Podać wartość |  |
| Pompa wodna o wydajności min. 60 litrów na minutę, ciśnieniu min. 140 bar z płynną regulacją wydajności , zabudowana w zamkniętej szafce na klucz Podać wydajność model i typ pompy |  |
| Bęben na wąż do wody ½ cala umieszczony z tyłu pojazdu umożliwiający dobry dostęp do węża (zamontowany poniżej zbiornika osadu, rozwijanie i zwijanie ręczne, długość węża min. 60 m. Pistolet do mycia podłączany na szybkozłącze wytrzymałe na ciśnienie robocze pompy ciśnieniowej, możliwość ustawienia rodzaju strumienia wody w pistolecie- skupiony, rozproszony) Podać długość węża |  |
| Sterowanie szczelnie zabezpieczone przed wilgocią i dostępem osób postronnych umieszczone w tylnej części zabudowy, pilot radiowy zdalnego sterowania o zasięgu do 200 metrów , dodatkowy pilot mocowany do sztywnej rury ssącej pozwalający sterować ramieniem roboczym rury ssącej (mocowany uchwytem z rączkami i systemem szybkiego montażu) | TAK / NIE |
| Urządzenia wyciszone do poziomu 90 dB na zewnątrz | TAK / NIE |
| Zabudowa wyposażona w zamykane na klucz skrzynki ładunkowe | TAK / NIE |
| Dwa systemy wskaźników napełnienia zbiornika osadu | TAK / NIE |
| Możliwość zrzutu wód nadosadowych wężem ssącym | TAK / NIE |
| Punkty smarowania ręcznego skoncentrowane maksymalnie w 4 punktach i pozwalające na swobodne dojście do smarowania zabudowy | TAK / NIE |
| Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe (manometry oraz liczniki pracy pomp) | TAK / NIE |
| Lampa zamontowana na ramieniu roboczym węża ssącego umożliwiająca oświetlenie miejsca wydobycia osadu, dodatkowo po dwie lampy oświetleniowe z tyłu zabudowy i z boku | TAK / NIE |
| Zawór zlewowy 110 mm umieszczony w najniższym miejscu dennicy zamykanej, uruchamiany zdalnie z połączeniem typu Perrot i zaślepką | TAK / NIE |
| Fartuch ochronny wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej , wysunięty 100 mm poza gabaryt samochodu, ochraniający podwozie przed zabrudzeniem w czasie opróżniania zbiornika osadu, umieszczony na stałe na wysokości tylnej pokrywy zbiornika osadu | TAK / NIE |
| Pełne zabezpieczenie antykorozyjne | TAK / NIE |
| Pojemnik na odpady o pojemności min. 50 l umieszczony z tyłu zabudowy | TAK / NIE |
| Drabina aluminiowa 3 metrowa zapewniająca możliwość obsługi zabudowy i przepompowni przydomowych (nie szersza niż 600 mm) | TAK / NIE |
| Dwa pachołki ostrzegawcze zamocowane w tylnej części pojazdu | TAK / NIE |
| Kolor zabudowy + logo zamawiającego- wg uzgodnień z Zamawiającym po odbiorze wstępnym | TAK / NIE |
| Wszystkie części zabudowy lakierowane indywidualnie przed montażem końcowym | TAK / NIE |
| Umywalka | TAK / NIE |
| Belka błyskowa na dachu pojazdu firmy FHP ELFIR Kobylnica. Lampa w technologii LED, dwa światła pomarańczowe po bokach, w środku podświetlany baner WODOCIĄGI SŁUPSK, podświetlenie uruchamiane wraz ze światłami pozycyjnymi Na przedniej części kabiny dwie lampy błyskowe koloru pomarańczowego Na tylnej części zabudowy na wysokości nie mniejszej niż 2,5 metra dwie lampy błyskowe Lampy błyskowe uruchamiane razem z belką | TAK / NIE |