INWENTARYZACJA BUDOWALNA

- OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

LOKALIZACJA: 	MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193, Surochów OBR. 0009, 
	JEDN. Jarosław 180404_2,

INWESTOR: 	gminA jarosław, ul. piekarska 5, 37-500 jarosław,

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	Przedmiot opracowania

2.	Podstawa opracowania

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu

4.	Parametry techniczne

5.	Stan istniejący

6.	Dane konstrukcyjne – szatnia sportowa

7.	Dane konstrukcyjne – wiata

8.	Instalacje

ZESTAWIENIE ZDJĘĆ

Zdj. nr 1 – Szatnia sportowa – Elewacja wschodnia

Zdj. nr 2 – Szatnia sportowa – Elewacja południowa

Zdj. nr 3 – Szatnia sportowa – Elewacja wschodnia

Zdj. nr 4 – Szatnia sportowa – Elewacja północna

Zdj. nr 5 – Korytarz

Zdj. nr 6 – Pokój trenera

Zdj. nr 7 – Łazienka

Zdj. nr 8 – Szatnia nr 2

Zdj. nr 9 – Wiata – elewacja południowa

Zdj. nr 10 – Wiata – elewacja wschodnia

Zdj. nr 11 – Wiata – elewacja północna

Przedmiot opracowania

Projektowane zamierzenie budowlane to inwentaryzacja budowalna istniejącej szatni sportowej i wiaty drewnianej w ramach projektu dotyczących robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej, rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku szatni sportowej, budowie wiaty wraz 
z przebudową ogrodzenia, utwardzeniem części działki i miejscami postojowymi, wg projektu indywidualnego 
w m. Makowisko na dz. ewid. nr 35/77, 35/217, 35/31, 35/193.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencji gruntów

Obowiązujące normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych

Ekspertyza techniczna

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Stan istniejący

Teren inwestycji obejmujący część działek nr ewid. 35/77, 35/217, 35/31, 35/193 będących własnością i we władaniu Inwestora położone są w m. Makowisko oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 1.US.2 - teren usług sportu.

Parametry techniczne

  - Parametry techniczne budynku szatni sportowej

Szerokość budynku			-	12,81 m

Długość budynku			-	7,77 m

Wysokość budynku			-	3,71 m

Powierzchnia zabudowy budynku		-	80,39 m2

Powierzchnia użytkowa/netto budynku		-	63,82 m2

Powierzchnia całkowita budynku		-	80,39 m2

Kubatura budynku			-	256,80 m3

Liczba kondygnacji			-	1

Kategoria obiektu			-	XV

  - Parametry techniczne wiaty

Szerokość			-	11,82 m

Długość			-	3,40 m

Wysokość			-	3,35 m

Powierzchnia zabudowy		-	40,20 m2

Powierzchnia użytkowa			-	80,15 m2

Powierzchnia całkowita			-	40,20 m2

Kubatura			-	129,30 m3

Liczba kondygnacji			-	1

Kategoria obiektu			-	V

Stan istniejący

Teren inwestycji obejmujący część działek nr ewid. 35/77, 35/217, 35/31, 35/193 będących własnością i we władaniu Inwestora położone są w m. Makowisko oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 1.US.2 - teren usług sportu.

Objęte zakresem opracowania budynek szatni sportowej i wiaty usytuowany jest na działce o nr 35/77.

Obiekt szatni sportowej został wybudowany w latach 80 XX w. Budynek szatni sportowej parterowy, niepodpiwniczony, wolno stojący, przeznaczony do celów sportowych, w technologii tradycyjnej murowany. Budynek w rzucie w kształcie litery T. Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 7°, konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ścianach fundamentowych. Do budynku szatni dostawione jest pomieszczenie gospodarcze o konstrukcji stalowej i osłoniętej blachą trapezową. Budynek wyposażony w instalację kanalizacyjną i elektryczną.

Wejście główne do budynku od strony zachodniej.

Wiata drewniana została wybudowana w roku 2019. Wiata parterowa, wolnostojąca, przeznaczona do celów sportowych, konstrukcji drewnianej. Wiata w rzucie prostokąta. Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 8,7° 
i 30°, konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową. Posadowienie budynku bezpośrednie, na stopach fundamentowych. Wiata nie jest wyposażona w żadne instalację.

Obiekty wykorzystywane są do celów sportowych. Obiekty nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Teren objęty wnioskiem posiada dostęp do drogi publicznej klasy dojazdowej (1.KDD.14 - dz. nr 35/31).

Dane konstrukcyjne – szatnia sportowa

  - Ściany

Istniejące ściany fundamentowe gr. 44 cm, 34 cm i 25 cm, monolityczne betonowe.

Istniejące ściany zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków żużlobetonowych i cegły ceramicznej pełnej gr. 49 cm, 44 cm, 34 cm, 25 cm i 14 cm + tynk cem.-wap.

  - Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 7°, konstrukcji żelbetowej, kryty papą.

Kominy

W budynku znajdują się dwa kominy z cegły ceramicznej pełnej o przekrojach przewodów wentylacyjnych 
14x14 cm do wentylacji pomieszczeń.

Dane konstrukcyjne – wiata

  - Konstrukcja wiaty

Istniejące stopy fundamentowe w formie cylindrycznej o śr. 25 cm, monolityczne betonowe.

Konstrukcja główna drewniana ze slupów o przekroju 15x12 cm i 12x12 cm, wzmocnione zastrzałami o przekroju 7x14 cm i płatwiami 12x16 cm.

  - Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 8,7° i 30°, konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową. Krokwie o przekroju 7x14 cm.

Instalacje

Budynek szatni sportowej wyposażony w instalację: kanalizacyjną i elektryczną. Wiata nie jest wyposażona 
w żadne instalację.

opracował:

władysław ciechanowski

upr. nr 1/65

Zdj. nr 1 – Szatnia sportowa – Elewacja wschodnia

Zdj. nr 2 – Szatnia sportowa – Elewacja południowa

Zdj. nr 3 – Szatnia sportowa – Elewacja wschodnia

| Zdj. nr 4 – Szatnia sportowa – Elewacja północna |  |
| --- | --- |
| Zdj. nr 5 – Korytarz | Zdj. nr 6 – Pokój trenera |

| Zdj. nr 7 – Łazienka | Zdj. nr 8 – Szatnia nr 2 |
| --- | --- |

Zdj. nr 9 – Wiata – elewacja południowa

Zdj. nr 10 – Wiata – elewacja wschodnia

Zdj. nr 11 – Wiata – elewacja północna