Numer postępowania :  ZP.271.1.2.2022	                                                   Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R

Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626-22+889"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

| Nr | STWiOR | Opis robót |  | J.m. |  |  |  | Ilość |  |  |  | Cena jedn. |  |  |  | Wartość netto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdział I | Odcinek Surochów od km 3+712 do km 5+780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 1/111/2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim tyczenie robót : (5800 - 3700)/1000=2,100000 |  | km |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | KNR 231/703/6 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjęcie 4=4,000000 |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | KNR 231/818/8 | Rozebranie słupków do znaków 2 znaki D-6 oraz jeden D-15 : 4=4,000000 |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | KNR 201/108/2 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości wg planu wycinki : 1356/10000=0,135600 |  | ha |  |  |  | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | KNR 201/103/6 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm wg planu wycinki : 14=14,000000 |  | szt |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | KNR 201/105/6 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm |  | szt |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | KNR 201/110/1 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużycedłużyca : 14*12*3,14*0,60*0,60/4=47,476800 |  | m3 |  |  |  | 47,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | KNR 201/110/3 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie krzaki i gałęzie : 14*5 + 1360*1,0*0,25=410,000000 |  | mp |  |  |  | 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | KNR 201/110/2 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina korzenie : 14*1,5=21,000000 |  | mp |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm na zieleńcach, pod projektowany chodnika prawostronny : 981=981,000000 zatoka : 117 - 25*3=42,000000 skarpy pod nasypy : 80*1,2=96,000000 |  | m2 |  |  |  | 1119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | KNR 225/102/2 | Montaż i demontaż obiektów kontenerowych, demontaż wiata przystankowa- rozebranie : 2=2,000000 |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | KNR 231/813/3 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej rozebranie płyty przystanku : 2,0 *(4+3)=14,000000 na zjazdach : 6,5*4=26,000000 |  | m |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | KNR 231/812/3 | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu zatoki autobusowe : (7,3+3)*0,2*0,8=1,648000 |  | m3 |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | KNNR 6/806/8 | Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie chodnik prawostronny na połączeniu z nowym : 3=3,000000 |  | m |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | KNNR 6/803/8 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie peron przystanku : 4*3=12,000000 zjazdy : 6,5*4=26,000000 zjazd lewostronny w km 14+510 pod przepust : 5,50*1,0=5,500000 |  | m2 |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | KNR 231/816/2 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm zjazdy prawostronne : 5+8+16=29,000000 |  | m |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | KNR 231/801/3 | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm istn. perony + zatoki autobusowe : na zjazdach : 7*4+7*7+ 7*4=105,000000 |  | m2 |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm podbudowa z kruszywa na zjazdach : 105 + 7*4=133,000000 zatoka autobusowa : 25*3,0=75,000000 zjazdy pod przepust i kanalizację : (14+18+5,50)*1,0=37,500000 |  | m2 |  |  |  | 245,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | SEK 601/102/5 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5·cm nawierzchnia z asfaltobetonu na połączeniu z istn. w-wa ścieralną : 0,5*(2068+ 5,5 *2)=1 039,500000 zacięcie krawędzi jezdni na połączeniu z istn. w-wa wiążącą : 0,25*(2070+ 5,5 *2)=520,250000 |  | m2 |  |  |  | 1559,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | KNNR 1/202/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wywóz humusu : 1119*0,15=167,850000 odcinek od km 3+712 do 4+230 : (4230-3700)*(0,4+0,9)/2=344,500000 odcinek od km 4+510 do 4+745 : 235*0,67=157,450000 odcinek od km 4+745 do 5+780 : 135*(0,71+1,0+1,30+1,48)/4=151,537500 dowóz ziemi z dokopu : 265-20=245,000000 |  | m3 |  |  |  | 1066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | KNNR 1/402/2 (1) | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii III-IV nasypu pod chodnik prawostronny od km 3+712 do 4+230 : (4230-3712)*1,33=688,940000 nasypy strona prawa, od km 3+712 do 4+230 : 515*0,15=77,250000 cd. od km 4+ 745 do 5+780 : (5780-4745)*(1,36+2,33)/2+ 1035*(0,36 +0,22+0,83 +0,58)/4=2 424,487500 uzupełnienie korpusu drogowego nad przepustem w km 5+747 : 25*11,30=282,500000 |  | m3 |  |  |  | 3473,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | D 01.02.02 | ODWODNIENIE, PRZEPUSTY NA ZJAZDACH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNNR 1/202/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wykopy pod przykanaliki z rur fi 200, : 1,2*0,5*171=102,600000 wykopy pod wpusty uliczne : 28*1,5*1,5*2,0=126,000000 wykopy pod studnie rewizyjne : 11*2,0*2,0*2,0=88,000000 wykopy pod rów kryty : 325*1,0*0,8=260,000000 wykopy pod rów otwarty na odcinku od km 3+712 do 4+230 : (24+63)*0,6=52,200000 |  | m3 |  |  |  | 628,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | KNNR 6/605/1 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe pod przykanaliki i rów kryty : (21+90+8)*0,5*0,15=8,925000 |  | m3 |  |  |  | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | KNRW 218/407/4 | Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn·500·mm wg zestawienia- arkusz 1 : 294=294,000000 |  | m |  |  |  | 294,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | KNRW 218/408/6 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm rów kryty- kanalizacja deszczowa od km 3+840 do km 3+936 str. prawa : 96,50=96,500000 rów kryty- kanalizacja deszczowa od km 4+745 do km 4+763 str. prawa : 18,0=18,000000 rów kryty- kanalizacja deszczowa od km 5+277 do km 5+377 str. prawa : 106,60=106,600000 rów kryty- kanalizacja deszczowa od km 5+468 do km 5+571 str. prawa : 104,0=104,000000 |  | m |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm przykanaliki, odcinek od km 3+712 do 4+230,przejazd. kol. : 8* 8,0 + 2*10=84,000000 przykanaliki, odcinek od km 4+230,przejazd. kol. do km 5+780 : 5+ 2* 4,0 + 2*8,0+ 7*4,0 + 3*10,0=87,000000 |  | m |  |  |  | 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | KNR 218/625/2 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu odcinek od km 3+712 do 4+230,przejazd. kol. : 8+ 2=10,000000 odcinek od km 4+230,przejazd. kol. do km 5+780 : 1+ 2,0 + 2,0+ 7,0 + 2*3=18,000000 |  | szt |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | KNR 218/613/1 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m studnie SR na 1 odcinku rowu krytego : 3=3,000000 studnie SR na 2 odcinku rowu krytego, od km 4+745 do km 4+763 str. prawa : 1=1,000000 studnie SR5,7,8 na 3 odcinku rowu krytego, od km 5+277 do km 5+377 str. prawa : 3=3,000000 studnie SR 10, 11 na 4 odcinku rowu krytego, od km 5+468 do km 5+571 str. prawa : 2=2,000000 |  | szt |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | KNR 218/613/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m studnia S 4 w z osadnikiem, w km 5+272 : 1=1,000000 studnia S7, włączenie przepustu d600, w km 5+322 : 1=1,000000 studnia S9, wlot rowu w km 5+468 : 1=1,000000 |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | KNNR 6/602/3 | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 40·cm, wyloty z betonu prefabrykowany wlot rowu krytego z osadnikiem : 3=3,000000 prefabrykowany wylot rowu krytego : 4=4,000000 |  | szt |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | KNNR 6/602/1 | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, sączki, wyloty z betonu wlot przykanalików z PCV 200 mm do rowu otwartego , na odcinku od km3+712 do 4+230 : 8,0=8,000000 wlot przykanalików z PCV 200 mm do rowu otwartego , na odcinku od 4+230 do 5+780 : 8,0=8,000000 |  | szt |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | KNNR 1/214/5 (2) | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV zasypanie kanalizacji deszczowej : 119*(1,0*0,8- 0,785*0,09) + 5*(1*1*2 - 0,785*2,0)=88,942650 |  | m3 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | KNR 201/516/4 | Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce cementowo - piaskowej umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie przykanalików : 16*(0,5+0,5+0,5)*1,0=24,000000 |  | m2 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | D 01.02.04 | ROBOTY INSTALACYJNE- przebudowa przyłączy gazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | SEK 601/102/5 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5·cm warstwa nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 +5 cm w km 4+049 : 0,8*5,50=4,400000 w km 4+488 : 0,8*5,50=4,400000 w km 4+838 : 0,8*5,50=4,400000 w km 5+382 : 0,8*5,50=4,400000 |  | m2 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | KNR 231/804/1 | Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15·cm istn. podbudowa drogi : 18=18,000000 na zjazdach : 30*0,8=24,000000 parking + chodnik : 18,7=18,700000 |  | m2 |  |  |  | 60,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | KNNR 6/803/8 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie zjazdy na odcinku od km 3+919 : 14*0,8=11,200000 w km 4+488 : 1*(1,5+6)=7,500000 |  | m2 |  |  |  | 18,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | KNNR 1/202/6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wąskoprzestrzenne pod gazociąg i przyłącza : (28+513)*0,8*1,0=432,800000 |  | m3 |  |  |  | 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | KNNR 8/307/2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25-32·mm przyłącz gazowy : 513=513,000000 |  | m |  |  |  | 513,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | KNR 231/104/3 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm podsypka piaskowa : (28+513)*0,8=432,800000 |  | m2 |  |  |  | 432,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | KNRW 219/304/4 (1) | Ustawianie zaworów i zasuw, Dn·65 mm |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | KNRW 219/305/6 | Przyłącza domowe z rur PE, do Fi·63 mm, rura ochronna do Fi·100 mm 2*1,5+6,0=9,000000 w km 4+838 : 14,0=14,000000 w km 5+382 : 1,5+2,5 +1=5,000000 |  | szt |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | KNRW 219/301/6 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·63 mm wymiana gazociągu dn 63 mm PE 100 SDR 11, odcinek od km 3+906 : 54=54,000000 w km 4+049 : 20+20=40,000000 w km 4+488 : 17,5=17,500000 odcinek od km 4+744 : 251,0=251,000000 odcinek do km 5+382 : 150,5=150,500000 |  | m |  |  |  | 513,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | KNRW 219/302/2 | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·63 mm 8+4+2 +4+6=24,000000 |  | szt |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | KNRW 219/306/5 (1) | Rury ochronne (osłonowe), Fi·110 mm, PE pod jezdnią i zjazdami, odcinek od km 3+906 : 6 +14=20,000000 w km 4+838 : 5+5+11,50 +2*5,0=31,500000 w km 4+989 : 5,5=5,500000 w km 5+382 : 18 +5,5+6,0+5,5=35,000000 |  | m |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 513+28=541,000000 |  | m |  |  |  | 541,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | KNR 219/214/1 | Sączki węchowe nad rurą ochronną, Dn 50·mm |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | KNR 219/220/1 | Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej |  | kpl |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | KNR 219/220/2 | Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba szczelności i wytrzymałości |  | m |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | KNR 231/104/3 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm obsypka przyłącza gazowego o grubości 30 cm : 432=432,000000 |  | m2 |  |  |  | 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | KNR 201/504/6 | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu V-VI zasypanie wykopów po gazociągu : (28+513)*0,8*0,6=259,680000 |  | m3 |  |  |  | 259,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV profilowanie koryta pod konstrukcję jezdni : 18+19=37,000000 |  | m2 |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | KNNR 6/109/2 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm_ ZAMIENNA stabilizacja Rm= 2.5 MPa w-wa pospółki stab. cementem Rm=2,5 MPa : pod jezdnię i parking : 37=37,000000 |  | m2 |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | KNNR 6/109/3 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm w-wa pospółki stab. cementem Rm=2,5 MPa : pod jezdnię i parking : 37=37,000000 |  | m2 |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm odtworzenie konstrukcji parkingu : 37=37,000000 |  | m2 |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie przed ułożeniem w-wy podbudowy bitumicznej : 18=18,000000 |  | m2 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 | KNNR 6/308/3 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t wiążąca z betonu asfaltowego ACW 16 odtworzenie jezdni : 18=18,000000 |  | m2 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 | KNNR 6/502/3 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa |  | m2 |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | JEZDNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNNR 6/103/1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV profilowanie koryta pod poszerzenie jezdni : poszerzenie jezdni na odcinku od km 3+712 do 4+230, od projektowanego chodnika, strona lewa : 520*1,0=520,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*1,0=1 035,000000 | m2 |  |  |  | 1555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | KNNR 6/111/2 (2) |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką w-wa ulepszonego podłoża stab. cementem o Rm= 1,5 MPa na odcinku od km 3+712 do 4+230 : 520=520,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*1,0=1 035,000000 | m2 |  |  |  | 1555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa, odcinek do km 4+230 : 520=520,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*1,0=1 035,000000 | m2 |  |  |  | 1555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm podbudowa z kruszywa na poszerzeniu, na odcinku do 4+230 : 520*1,0=520,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*1,0=1 035,000000 | m2 |  |  |  | 1555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | KNNR 6/110/3 (3) |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t podbudowa z betonu asfaltowego ACP 22, na poszerzeniu lewostronnym, na odcinku do km 4+230 : 520*0,9=468,000000 | m2 |  |  |  | 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | KNZ 1/102/1 |  | Mieszanka MCE na warstwy podbudowy, masa mineralno - asfaltowe przygotowanie mieszanki MCE na budowie, odcinek 4+745 do km 5+780, cała szerokość wraz z poszerzeniem : (5780 - 4742)*6,30=6 539,400000 | m2 |  |  |  | 6539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie przed ułożeniem w-wy wiążącej i wyrównawczej : jezdnia odcinek do km 4+230 : 520*6,10=3 172,000000 jezdnia odcinek do km 4+249 do 4+745 : 500*6,10=3 050,000000 jezdnia na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*6,10=6 313,500000 | m2 |  |  |  | 12536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | KNR 911/101/1 (1) |  | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geosiatka - ZAMIENNA geosiatka 50/50 kN wzmocnienie na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej drogi, szer. 1,0 m : układana pod w-wą wiążącą : odcinek od km 3+712 do 4+230 : 520=520,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*1,0=1 035,000000 | m2 |  |  |  | 1555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | KNNR 6/308/1 (2) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACP 16, na odcinku od 3+712 do 4+230, : 520*5,50=2 860,000000 w-wa wyrównawcza na odcinku od km 4+249 do km 4+745 : (4745- 4249)*5,50=2 728,000000 | m2 |  |  |  | 5588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | KNNR 6/308/3 (2) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t w-wa wiążąca z betonu asfaltowego ACP 16, na odcinku od 3+712 do 4+230, konstrukcja na poszerzeniu typ 1 : 520*1,10=572,000000 w-wa wiążąca na odcinku od km 4+745 do 5+780, konstrukcja typ 3 na całej szerokości jezdni : (5780- 4745)*6,10=6 313,500000 | m2 |  |  |  | 6886,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | KNR 231/311/2 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy poszerzenie jezdni strona lewa, dodatek do gr. 7 cm w-wy wiążącej, odcinek do km 4+230, konstrukcja poszerzenia typ 1 : 572=572,000000 | m2 |  |  |  | 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | KNR 231/311/2 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy w-wa wiążąca na odcinku od km 4+745 do 5+780, konstrukcja typ 3, dodatek do gr. 8 cm na podbudowie z MCE : (5780- 4745)*6,10=6 313,500000 | m2 |  |  |  | 6314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie przed ułożeniem w-wy ścieralnej, odcinek do 4+230 : 520*6,05=3 146,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od 4+249 do km 4+745 : (4745- 4249)*6,0=2 976,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*6,05=6 261,750000 | m2 |  |  |  | 12384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | KNNR 6/309/2 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t nawierzchnia z betonu asfaltowego ACS 11 gr. 4 cm, odcinek do 4+230 : 520*6,0=3 120,000000 jezdnia na odcinku od 4+249 do km 4+745 : (4745- 4249)*6,0=2 976,000000 jezdnia na odcinku od km 4+745 do 5+780 : (5780- 4745)*6,0=6 210,000000 | m2 |  |  |  | 12306,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | ZATOKI AUTOBUSOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję prawostronnej zatoki autobusowej w km 3+892 : 146 =146,000000 lewostronna w km 4+113 : 155,0=155,000000 lewostronna zatoka postojowa w km 4+180 : 200,00=200,000000 zatoki w km 5+494 oraz w km 5+529 : 2*117,0=234,000000 | m2 |  |  |  | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 735=735,000000 | m2 |  |  |  | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm podbudowa betonowa : 735=735,000000 | m2 |  |  |  | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | KNNR 6/403/4 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik prawostronny, zatoka w km 3+892 : 12+50+7=69,000000 krawężnik lewostronny, zatoka w km 4+113 : 101 +20=121,000000 lewostronna zatoka postojowa w km 4+180 : 69=69,000000 zatoki w km 5+494 oraz w km 5+529 : 2*69=138,000000 | m |  |  |  | 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową jako opornik od jezdni, na prawostronnej zatoce autobusowej w km 3+892 : 60=60,000000 lewostronna w km 4+113 : 60=60,000000 lewostronna zatoka postojowa w km 4+180 : 125,00=125,000000 zatoki w km 5+494 oraz w km 5+529 : 2*60,0=120,000000 | m |  |  |  | 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | KNNR 6/109/3 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm podbudowa z betonu C 20/25 : 735=735,000000 | m2 |  |  |  | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | KNNR 6/302/2 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej grub. 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4 cm, podbudowie betonowej C 20/25 grub. 20cm, podbudowie z tłucznia lub kruszywa łamanego 0/30mm grub. 20 cm oraz ulepszonym podłożu grub. 20cm , | m2 |  |  |  | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | KNNR 6/101/2 (3) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny chodnik lewostronny od km 3+712 do 4+230 : 2,0* (520 - 18*6)=824,000000 chodnik prawostronny od km 3+845 do km 3+925 : 2,0*(80,0 - 12)=136,000000 chodnik lewostronny od km 4+250 do 4+305 : 2,0* 55=110,000000 chodnik prawostronny od km 4+745 do km 5+563 : 2,0*(820,0 - 11*6)=1 508,000000 chodnik lewostronny od km 5+458 do 5+ 617 : 2,0* (160 -2*6)=296,000000 | m2 |  |  |  | 2874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | KNNR 6/403/3 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik lewostronny od km 3+712 do 4+230 : 520 - 120=400,000000 lewostronny od km 4+250 do 4+305 : 55=55,000000 prawostronny od km 4+745 do km 5+563 : 8+820,0 +6=834,000000 chodnik lewostronny od km 5+458 do 5+ 617 : 160 - 60=100,000000 | m |  |  |  | 1389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową chodnik strona lewa : 520 +2 +2 - 18*6=416,000000 chodnik prawostronny od km 3+845 do km 3+925 : 2,0+80,0 - 12=70,000000 chodnik prawostronny od km 4+745 do km 5+563 : 820,0 - 11*6=754,000000 chodnik lewostronny od km 5+458 do 5+ 617 : 2,0+ 160 - 2*6=150,000000 | m |  |  |  | 1390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm - zamienna podbudowa z pospółki stab. cementem o Rm= 1,50 MPa : 2874=2 874,000000 | m2 |  |  |  | 2874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | KNNR 6/113/5 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm pod chodniki : 2874=2 874,000000 | m2 |  |  |  | 2874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | KNNR 6/502/2 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara przedmiar jak w poz. 1.5.1 : 2874=2 874,000000 | m2 |  |  |  | 2874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | ZJAZDY ULICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zjazdów, zestawienie wg arkusza 1 : 1126=1 126,000000 | m2 |  |  |  | 1126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 1,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 1,5 MPa : 1126=1 126,000000 | m2 |  |  |  | 1126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową obramowanie na zjazdach lewostronnych : 9*2*2,0 + 9*2*4,0 +3*2*6,0 +2*2,0=148,000000 na zjazdach prawostronnych od km 4+745 : 10*2*6,0=120,000000 | m |  |  |  | 268,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm podbudowa pod zjazdy : 1126=1 126,000000 | m2 |  |  |  | 1126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | KNNR 6/502/3 (2) |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka bordowa nowa nawierzchnia zjazdów : 1126=1 126,000000 | m2 |  |  |  | 1126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  | ZJAZDY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zjazdów : 1247=1 247,000000 | m2 |  |  |  | 1247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 1,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 1,5 MPa : 1247=1 247,000000 odtworzenie konstrukcji na zjezdzie lewostronnym w km 3+722 oraz w km 3+862 i w km 3+928 : 8,50*1,0+ 14*1,0+ 6*1,0=28,500000 | m2 |  |  |  | 1276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | KNNR 6/403/3 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik na zjazdach prawostronnych, publicznych : 3*2+7+8=21,000000 | m |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm podbudowa pod zjazdy : 1276=1 276,000000 | m2 |  |  |  | 1276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5 | KNNR 6/308/1 (3) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5·t | m2 |  |  |  | 1276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie przed ułożeniem w-wy ścieralnej, : 1276=1 276,000000 | m2 |  |  |  | 1276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.7 | KNNR 6/309/2 (3) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5·t nawierzchnia z betonu asfaltowego ACS 11 gr. 4 cm, : 1276=1 276,000000 | m2 |  |  |  | 1276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  | PRZEPUST DROGOWY W KM 5+ 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | KNNR 1/408/2 |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III przygotowanie stonpni w skarpie nad przepustem : 2*15*1,2*0,6*2=43,200000 |  | m3 |  |  |  | 43,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | KNNR 1/410/1 |  | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną ułozenie geotkaniny separacyjnej gr. 250 g/m2 pod kosze kamienne : 15*(1,5+1+1+1,5) *2=150,000000 |  | m2 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3 | KNNR 10/408/1 (1) |  | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe kosze kamienne 1x1 m w dwóch warstwach, dwustronnie (SL + SP) wg rys.nr 5.1 : 15*1,0 *2*2=60,000000 |  | m3 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4 | KNR 231/704/2 |  | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m montaż barier energochnłonnych typu H1 W3, na przepuście w km 5+746 : 2*50,0=100,000000 |  | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5 | KNR 231/704/6 |  | Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 39·kg/m |  | m |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6 | KNNR 1/514/1 |  | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi skarpy nad przepustem w km 5+ 746 : 15*(2,3+3)=79,500000 |  | m2 |  |  |  | 79,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE +urządzenia bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | KNNR 1/503/2 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV pobocza, opaski i skarpy strona lewa : (4230-3700)*1,0 + (5780-4504)*2,50 =3 720,000000 strona prawa : (4230-3700)*2,2+( 5570-4745)*2,0 +(5780-5570)*2,5=3 341,000000 |  | m2 |  |  |  | 7061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | KNNR 1/507/1 |  | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm opaski i skarpy strona lewa : (4230-3700)*1,0 + (5780-4504)*1,50 =2 444,000000 strona prawa : (4230-3700)*2,2+( 5570-4745)*2,0 +(5780-5570)*1,5=3 131,000000 |  | m2 |  |  |  | 5575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | KNNR 1/410/1 |  | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną pobocza utwardzone kruszywem strona lewa : (5780-4504)*1,0 =1 276,000000 strona prawa : (4230-3700)*1,0 + (5780-5570)*1,0=740,000000 |  | m2 |  |  |  | 2016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm pobocza utwardzone kruszywem strona lewa : (5780-4504)*1,0 =1 276,000000 strona prawa : (4230-3700)*1,0 + (5780-5570)*1,0=740,000000 |  | m2 |  |  |  | 2016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | KNR 231/702/1 |  | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm |  | szt |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.6 | KNR 231/703/1 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 |  | szt |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.7 | KNR 231/706/6 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie znak P-10 : 12,0*3=36,000000 linia krwędziowa na przystanku P-19 : 60*0,12*4=28,800000 linia osiowa P-1 : (5780-3700)*0,04=83,200000 linia osiowa P-4 : 2*20*0,24*4=38,400000 |  | m2 |  |  |  | 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozdział II |  | Odcinek Wietlin od km 5+780 do km 10+153,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1/111/2 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim |  | km |  |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | KNR 231/703/6 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjęcie istn. oznakowanie : 3=3,000000 |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | KNR 231/818/8 |  | Rozebranie słupków do znaków 2 znaki D-6 oraz jeden D-15 : 3=3,000000 |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | KNR 201/108/2 |  | Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości wg planu wycinki : 3674/10000=0,367400 |  | ha |  |  |  | 0,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | KNR 201/103/4 |  | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm wg planu wycinki : 35=35,000000 |  | szt |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | KNR 201/103/7 |  | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm wg planu wycinki : 56=56,000000 |  | szt |  |  |  | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | KNR 201/105/4 |  | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm |  | szt |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | KNR 201/105/7 |  | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm |  | szt |  |  |  | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | KNR 201/110/1 |  | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce dłużyca : 56*12*3,14*0,90*0,90/4=427,291200 pnie : 35*6*3,14*0,4*0,4/4=26,376000 |  | m3 |  |  |  | 453,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | KNR 201/110/3 |  | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie krzaki i gałęzie : (35+56)*5 + 3674*0,25=1 373,500000 |  | mp |  |  |  | 1373,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | KNR 201/110/2 |  | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina korzenie : (35+56)*1,5=136,500000 |  | mp |  |  |  | 136,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | KNNR 1/113/1 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm pod projektowane poszerzenie i pobocza utwardzone, odcinek od km 5+780 do 7+000 : (7000-5780)*(1,2+2,2)=4 148,000000 poszerzenie i pobocze lewostronne na odcinku od km 7+000 do 7+424 : 424*2,20=932,800000 poszerzenie, chodnik prawostronny i pobocze lewostronne na odcinku od km 7+989 do km 8+580 : (8580-7989)*(3,5+1,7)=3 073,200000 zatoki : 3*117+304=655,000000 skarpy pod nasypy i poszerzenie jezdni odcinek od km 8+580 do 10+153,74 : (10153-8580)*3,5=5 505,500000 |  | m2 |  |  |  | 14315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | KNR 231/812/3 |  | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu, zamienna rozebranie starego cokołu ogrodzenia : (7,3+3)*0,2*0,8=1,648000 |  | m3 |  |  |  | 1,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | KNR 225/102/2 |  | Montaż i demontaż obiektów kontenerowych, demontaż wiata przystankowa- rozebranie : 1=1,000000 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | KNR 231/813/3 |  | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej rozebranie płyty przystanku : 2,0 *(4+3)=14,000000 na zjazdach : 6,5*4=26,000000 |  | m |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | KNNR 6/806/8 |  | Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie 36=36,000000 |  | m |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | SEK 601/102/5 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5·cm nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*5,60=3 221,680000 zatoka autobusowa prawostronna w km 7+533 : 162=162,000000 |  | m2 |  |  |  | 3383,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | KNR 231/801/3 |  | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm na zjazdach : 7*4+7*7+ 7*4=105,000000 pod przepust : 5,50*1,0=5,500000 zatoka autobusowa prawostronna w km 7+533 : 162=162,000000 |  | m2 |  |  |  | 273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | KNR 231/802/7 |  | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm podbudowa z kruszywa na zjazdach : 105 + 7*4=133,000000 zatoka autobusowa : 25*3,0=75,000000 pod przepust : 5,50*1,0=5,500000 nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*5,60=3 221,680000 zatoka autobusowa prawostronna w km 7+533 : 162=162,000000 |  | m2 |  |  |  | 3597,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | KNNR 6/803/8 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie peron przystanku : 4*3=12,000000 zjazdy : 6,5*4=26,000000 zjazd lewostronny w km 14+510 pod przepust : 5,50*1,0=5,500000 |  | m2 |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | KNR 231/816/2 |  | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm zjazdy prawostronne : 5+8+16=29,000000 |  | m |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | KNNR 1/202/6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wywóz humusu : 14315*0,15=2 147,250000 schodnkowanie skarp pod nasyp : 80*0,5*1,0/2=20,000000 dowóz ziemi z dokopu : 265-20=245,000000 wykopy pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 5+780 do 6+701 : (6701- 5780)*0,6*1,6=884,1600000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,50*0,6=269,100000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 : 575,30*1,1*0,6 +(27+73+27)*0,40*0,6=410,178000 poszerzenie, chodnik prawostronny i pobocze lewostronne na odcinku od km 7+989 do km 8+580 : (8580-7989)*(3,5+1,7)*0,6=1843,9200000 zatoki : 4*117*1,56*0,6=438,050000 poszerzenie jezdni odcinek od km 8+580 do 10+153,74 : (10153-8580)*1,56*0,6=1472,33 |  | m3 |  |  |  | 7729,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | KNNR 1/402/2 (1) |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii III-IV pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 5+780 do 6+701 : (6701- 5780)*1,6*0,6=884,160000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,50*0,6=269,100000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 : 575,30*0,2 +(27+73+27)*0,10=127,760000 poszerzenie, chodnik prawostronny i pobocze lewostronne na odcinku od km 7+989 do km 8+580 : (8580-7989)*(0,57+0,27)=496,440000 zatoki : 3*100*1,35=405,000000 skarpy pod nasypy i poszerzenie jezdni odcinek od km 8+580 do 10+153,74 : (10153-8580)*0,95=1 494,350000 |  | m3 |  |  |  | 3676,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNNR 1/202/6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wykopy pod przykanaliki : 1,2*1,0*114=136,800000 wykopy pod wpusty uliczne : 20*1,5*1,5*2,0=90,000000 wykopy pod studnie rewizyjne : 11*2,0*2,0*2,0=88,000000 wykopy pod rów kryty : 217*1,0*1,1=217,000000 wykopy pod przepusty na zjazdach : 251*1,0*0,8=200,800000 |  | m3 |  |  |  | 732,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | KNNR 6/605/1 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe pod przykanaliki i rów kryty : (113+8)*0,5*0,15=9,075000 |  | m3 |  |  |  | 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | KNRW 218/407/4 |  | Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn·500·mm przepusty pod zjazdami : (18+11)*8,0=232,000000 |  | m |  |  |  | 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | KNRW 218/407/7 |  | Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn·800·mm przepust km 8+576 strona prawa : 19=19,000000 |  | m |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | KNRW 218/408/6 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm rów kryty- kanalizacja deszczowa od km 6+986 do km 7+012 : 27=27,000000 rów kryty strona lewa od km 7+283 do km 7+370 : 370-283=87,000000 rów kryty strona prawa od km 8+498 do km 8+546 : 51=51,000000 rów kryty strona lewa od km 8+520 do km 8+576 : 41+11=52,000000 |  | m |  |  |  | 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | KNRW 218/408/3 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm przykanaliki- kanalizacja deszczowa, odcinek od km 7+000 do 7+575 : 2+2+2+2=8,000000 przykanaliki- kanalizacja deszczowa, odcinek od km 7+989 do 9+115 : 3+8*7+21+4+4+1,5+6+3+3+4,0=105,500000 |  | m |  |  |  | 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | KNR 218/625/2 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu wpusty uliczne, krawężnikowe, krata z wlotem bocznym oraz poziomym, odcinek od km 7+00 do 7+575 : 4=4,000000 odcinek od km 7+989 do 9+115 : 1+7+4+4=16,000000 |  | szt |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | KNR 218/613/1 (1) |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m studnie SR 1,2,3, 4 i 5 : 5=5,000000 kanalizacja deszczowa, odcinek od km 7+989 do 8+580 : 1+1+3=5,000000 |  | szt |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | KNR 218/613/3 (1) |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m studnia SR 6 z osadnikiem : 1=1,000000 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | KNNR 1/214/5 (2) |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV zasypanie kanalizacji deszczowej : 217*(1,0*0,8- 0,785*0,16) + 11*(1*1*2 - 0,785*1,0) + 20*(1*1*2 - 0,785*0,25)+323*(1*0,8 - 0,785*0,25)=390,796050 |  | m3 |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | KNNR 6/602/3 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 40·cm, wyloty z betonu wlot rowu krytego prefabrykowany w km 6+986, strona prawa : 1=1,000000 wylot rowu krytego prefabrykowany w km 7+283, strona lewa : 1=1,000000 wlot rowu krytego prefabrykowany w km 7+370, strona lewa : 1=1,000000 wlot rowu krytego prefabrykowany w km 8+010, strona lewa : 1=1,000000 wlot rowu krytego prefabrykowany w km 8+495, strona prawa : 1=1,000000 wylot rowu krytego prefabrykowany w km 8+546, strona prawa : 1=1,000000 wylot rowu krytego prefabrykowany w km 8+576, strona lewa : 1=1,000000 |  | szt |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | KNNR 6/602/1 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, sączki, wyloty z betonu wyloty przykanalikow, prefabrykowane : 7+4=11,000000 |  | szt |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | KNNR 6/602/8 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 60·cm, wyloty z kamienia wyloty przepustu d 800, w km 8+580 : 2=2,000000 |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | KNNR 6/602/6 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 50·cm, wyloty z kamienia wyloty przepustów pod zjazdami : 2*(18+11)=58,000000 |  | szt |  |  |  | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | KNR 201/515/2 |  | Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 15·cm na podbudowie umocnienie dna rowu lewostronnego od km 7+012 do km 7+200 : 200-12=188,000000 |  | m |  |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | KNNR 1/512/2 (2) |  | Umocnienie skarp płytami chodnikowymi, podsypka cementowo-piaskowa umocnienie rowu na wylotach przykanalików : 1,5*(7+4)=16,500000 |  | m2 |  |  |  | 16,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | JEZDNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | KNNR 6/103/1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV profilowanie koryta pod poszerzenie jezdni : poszerzenie jezdni na odcinku od km 5+780 do 6+701 : (6701- 5780)*1,10=1 013,100000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,50=448,500000 nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*6,20 + (11+48+11)*1,0+ (27+73+27)*0,40=3 687,660000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*1,10=654,500000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*1,10=1 726,714000 |  | m2 |  |  |  | 7530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | KNNR 6/111/2 (1) |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm wykopy pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 5+780 do 6+701 : (6701- 5780)*1,0=921,000000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,50=448,500000 nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*6,60 + (11+48+11)*1,0+ (27+73+27)*0,40=3 917,780000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*1,10=654,500000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*1,10=1 726,714000 |  | m2 |  |  |  | 7668,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja Rm= 2,5 MPa w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa, : poszerzenie jezdni na odcinku od km 5+780 do 6+701 : (6701- 5780)*1,0=921,000000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,50=448,500000 nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*6,50 + (11+48+11)*1,0+ (27+73+27)*0,40=3 860,250000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*1,10=654,500000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*1,10=1 726,714000 |  | m2 |  |  |  | 7611,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm poszerzenie jezdni na odcinku od km 5+780 do 6+701 : (6701- 5780)*1,0=921,000000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,50=448,500000 nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*6,20 + (11+48+11)*1,0+ (27+73+27)*0,40=3 687,660000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*1,10=654,500000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*1,10=1 726,714000 |  | m2 |  |  |  | 7438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | KNZ 1/102/1 |  | Mieszanka MCE na warstwy podbudowy, masa mineralno - asfaltowe przygotowanie mieszanki MCE na budowie, odcinek 5+780 do km 7+000 : (7000 - 5780)*6,30=7 686,000000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,50=448,500000 |  | m2 |  |  |  | 8135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | KNR 231/110/1 KNR231/311/2 |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm podbudowa z betonu asfaltowego ACP 22, konstrukcja _typ 1, gr. 7 cm : nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 : 575,30*6,30 + (11+48+11)*1,0=3 694,390000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*1,10=654,500000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*1,10=1 726,714000 |  | m2 |  |  |  | 6076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem odcinek 5+780 do km 7+000 : (7000 - 5780)*6,20=7 564,000000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,0=299,000000 nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*6,30 + (11+48+11)*1,0=3 694,390000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*6,20=3 689,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*6,20=9 732,388000 |  | m2 |  |  |  | 24979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | KNR 911/101/1 (1) |  | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geosiatka - ZAMIENNA geosiatka 50/50 kN wzmocnienie na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej drogi, szer. 1,0 m : układana pod w-wą wiążącą na odcinku od km 5+780 do km 7+000 : (7000-5780)*1,0=1 220,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*1,10=654,500000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*1,10=1 726,714000 |  | m2 |  |  |  | 3601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | KNNR 6/308/1 (2) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t wyrownanie profilu istn. jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*5,50=3 272,500000 istn. jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*5,50=8 633,570000 |  | m2 |  |  |  | 11906,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | KNNR 6/308/3 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t odcinek 5+780 do km 7+000 : (7000 - 5780)*6,10=7 442,000000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,0=299,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*1,0=595,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*1,0=1 569,740000 |  | m2 |  |  |  | 9906,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | KNR 231/311/2 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy dodatek do gr. 8 cm w-wy wiążącej, na MCE, konstrukcja typ 3 : odcinek 5+780 do km 7+000 : (7000 - 5780)*6,10=7 442,000000 |  | m2 |  |  |  | 7442,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | KNNR 6/308/2 (2) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1, gr. w-wy 5 cm : 575,30*6,10 + (27+73+27)*0,30 + (11+48+11)*0,80=3 603,430000 |  | m2 |  |  |  | 3603,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem |  | m2 |  |  |  | 24403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | KNNR 6/309/2 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t nawierznia z betonu asfaltowego ACS 11 gr. 4 cm, : odcinek 5+780 do km 7+000 : (7000 - 5780)*6,0=7 320,000000 poszerzenie na łuku od km 6+701 do 7+000 : (7000-6701)*1,0=299,000000 nowa konstrukcja jezdni na odcinku od km 7+000 do 7+575,30 _typ 1 : 575,30*6,0 + (27+73+27)*0,30 + (11+48+11)*0,80=3 545,900000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 7+989 do 8+584 : (8584- 7989)*6,0=3 570,000000 poszerzenie jezdni na odcinku od km 8+584 do 10+153,74 : (10153,74 - 8584)*6,0=9 418,440000 skrzyżowania z drogami gminnymi : 250=250,000000 |  | m2 |  |  |  | 24403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | ZATOKI AUTOBUSOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny zatoka autobusowa prawostronna w km 7+533 : 162=162,000000 zatoka autobusowa prawostronna w km 8+531 strona prawa : 256=256,000000 zatoka autobusowa prawostronna w km 8+531 strona lewa : 121=121,000000 zatoka lewostronna w km 9+040 : 117=117,000000 zatoka prawostronna w km 9+060 : 117=117,000000 |  | m2 |  |  |  | 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 773=773,000000 |  | m2 |  |  |  | 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm podbudowa betonowa : 773=773,000000 |  | m2 |  |  |  | 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | KNNR 6/403/4 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawęznik prawostronny : 7+19+32+9=67,000000 odcinek od km 8+500 do km 8+575, strona lewa : 75*2=150,000000 odcinek od km 8+ 494 do km 8+ 578, strona prawa : (8578 - 8494) +9=93,000000 zatoka lewostronna w km 9+040 : 3+80+10+16=109,000000 zatoka prawostronna w km 9+060 : 4+63+8+14=89,000000 |  | m |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową jako opornik na zatoce, strona prawa w km 7+533 : 60+14=74,000000 zatoka autobusowa prawostronna w km 8+531 strona prawa : 112=112,000000 zatoka autobusowa prawostronna w km 8+531 strona lewa : 63=63,000000 zatoka lewostronna w km 9+040 : 60=60,000000 zatoka prawostronna w km 9+060 : 60=60,000000 |  | m |  |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | KNNR 6/109/3 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm podbudowa z betonu C 20/25 : 773=773,000000 |  | m2 |  |  |  | 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | KNNR 6/302/2 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej grub. 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4 cm, podbudowie betonowej C 20/25 grub. 20cm, podbudowie z tłucznia lub kruszywa łamanego 0/30mm grub. 20 cm oraz ulepszonym podłożu grub. 20cm , |  | m2 |  |  |  | 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | KNNR 6/101/2 (3) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny chodnik od km 6+977 strona lewa i prawa : 2*10+ 2*10=40,000000 dojście do działki nr 126 : 5,0=5,000000 chodnik lewostronny przy kapliczce w km7+492 : 130,0=130,000000 chodnik prawostronny przy zatoce autobusowej w km 7+533 : 217,0=217,000000 odcinek od km 7+995 do km 8+008, strona lewa : 8*2=16,000000 odcinek od km 7+991 do km 8+ 578, strona prawa : (8578 - 7991 - 14*6,0 -3*4,0)*2=982,000000 odcinek od km 8+500 do km 8+575, strona lewa : 75*2=150,000000 zatoka lewostronna w km 9+040 : 2,0*(3+80+20)=206,000000 zatoka prawostronna w km 9+060 : 2*(4+63+14)=162,000000 |  | m2 |  |  |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm - zamienna podbudowa z pospółki stab. cementem o Rm= 1,50 MPa : 1908=1 908,000000 |  | m2 |  |  |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | KNNR 6/403/3 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik od km 6+977 strona lewa i prawa : 10+4+8=22,000000 krawężnik lewostronny od km 7+283 do km 7+356 : 27,5+38+6=71,500000 krawęznik lewostronny w km 7+492, WYSPA : 9+5+9+25=48,000000 odcinek od km 7+995 do km 8+008, strona lewa : 13=13,000000 odcinek od km 7+991 do km 8+ 500, strona prawa : 10+ (8500 - 7991)=519,000000 |  | m |  |  |  | 674,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową chodnik od km 6+977 strona lewa i prawa : 2+10+ 2+10=24,000000 chodnik lewostronny przy kapliczce w km 7+492 : 16=16,000000 chodnik strona prawa w km 7+533 : 17+47+2=66,000000 krawęznik lewostronny w km 7+492, WYSPA : 25=25,000000 odcinek od km 7+995 do km 8+008, strona lewa : 83=83,000000 odcinek od km 7+991 do km 8+ 413, strona prawa : (8413 - 7991)- 14*6,0 =338,000000 odcinek od km 8+413 do km 8+ 500, strona prawa : (8413 - 7991- 3*4,0)*2=820,000000 zatoka lewostronna w km 9+040 : 80+16=96,000000 zatoka prawostronna w km 9+060 : 63+14=77,000000 |  | m |  |  |  | 1545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | KNNR 6/113/5 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm pod chodniki : 1908=1 908,000000 |  | m2 |  |  |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | KNNR 6/502/2 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara nowa nawierzchnia chodnika : 1908=1 908,000000 |  | m2 |  |  |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | ZJAZDY ULICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | KNNR 1/202/5 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II pod przepusty : 9,0*0,5*0,8*6=21,600000 |  | m3 |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zjazdów ulicznych, wg zetawienia : 512=512,000000 |  | m2 |  |  |  | 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 512=512,000000 |  | m2 |  |  |  | 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową krawężnik na zjezdzie lewostronnym : 5*2+4=14,000000 krawęznik na zjazdach prawostronnych : 20*2*5,0+ 20*4,5=290,000000 |  | m |  |  |  | 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm podbudowa pod zjazdy : 512=512,000000 |  | m2 |  |  |  | 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | KNNR 6/502/3 (2) |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka bordowa nowa nawierzchnia zjazdów : 512=512,000000 |  | m2 |  |  |  | 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | ZJAZDY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | KNNR 1/202/5 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II pod przepust : 9,0*0,5*0,8*5=18,000000 |  | m3 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zjazdów drogowych : 1705=1 705,000000 |  | m2 |  |  |  | 1705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 1705=1 705,000000 |  | m2 |  |  |  | 1705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm podbudowa pod zjazdy : 1705=1 705,000000 |  | m2 |  |  |  | 1705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | KNNR 6/308/1 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t nowa nawierzchnia zjazdów : 1705=1 705,000000 |  | m2 |  |  |  | 1705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6 | KNNR 6/309/2 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t nowa nawierzchnia zjazdów : 1705=1 705,000000 |  | m2 |  |  |  | 1705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | PRZEPUST DROGOWY W KM 9+011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | KNNR 1/408/2 |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III przygotowanie stonpni w skarpie nad przepustem : 2*15*1,2*0,6=21,600000 |  | m3 |  |  |  | 21,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | KNR 233/501/4 (1) |  | Prefabrykowane wiadukty kolejowe typu tunelowego system C, obudowa wlotu (wylotu) montaż prefabrukowanego wlotu i wylotu typu KPED 02.16 : 2=2,000000 |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | KNR 231/704/2 |  | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m montaż barier energochnłonnych typu H1 W3, na przepuście : 2*50,0=100,000000 |  | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | KNR 231/704/6 |  | Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 39·kg/m |  | m |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5 | KNNR 1/514/1 |  | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wlot i wylot przepustu : 5,0*2=10,000000 |  | m2 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE +urządzenia bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | KNNR 1/503/2 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV |  | m2 |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | KNNR 1/507/1 |  | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm zieleńce : 550=550,000000 |  | m2 |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 | KNR 231/702/1 |  | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm |  | szt |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4 | KNR 231/703/1 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 |  | szt |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 | KNR 231/706/6 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie znak P-10 : 12,0*5=60,000000 linia krwędziowa na przystanku P-19 : 60*0,12*4=28,800000 linia osiowa P-1 : (10153-5780)*0,04=174,920000 linia osiowa P-4 : 2*20*0,24*9=86,400000 |  | m2 |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNNR 1/111/2 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim |  | km |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | KNR 231/703/6 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjęcie 3=3,000000 |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | KNR 231/818/8 |  | Rozebranie słupków do znaków 2 znaki D-6 oraz jeden D-15 : 3=3,000000 |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | KNR 201/108/2 |  | Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości wg planu wycinki : (1127+2394)/10000=0,352100 |  | ha |  |  |  | 0,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | KNR 201/103/3 |  | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm wg planu wycinki : 4+8=12,000000 |  | szt |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | KNR 201/103/4 |  | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm wg planu wycinki : 3=3,000000 |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | KNR 201/103/6 |  | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm wg planu wycinki : 13+11=24,000000 |  | szt |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | KNR 201/105/4 |  | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm |  | szt |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | KNR 201/105/6 |  | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm |  | szt |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | KNR 201/110/1 |  | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce dłużyca : 24*12*3,14*0,60*0,60/4=81,388800 dłużyca : 15*6*3,14*0,3*0,3/4=6,358500 |  | m3 |  |  |  | 87,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | KNR 201/110/3 |  | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie krzaki i gałęzie : 24*5 + 3520*0,25=1 000,000000 |  | mp |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | KNR 201/110/2 |  | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina korzenie : (24+15)*1,5=58,500000 |  | mp |  |  |  | 58,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | KNNR 1/113/1 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm pod projektowany chodnik i poszerzenie jezdni + pobocze utwardzone : (12164- 10153)*(2,3+1,2)=7 038,500000 zatoki : 117*2+65*2,0*2=494,000000 na skarpach pod nasypy : 2000*1,2=2 400,000000 |  | m2 |  |  |  | 9933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | KNR 231/812/3 |  | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu, zamienna rozebranie starego cokołu ogrodzenia : (7,3+3)*0,2*0,8=1,648000 |  | m3 |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | KNR 225/102/2 |  | Montaż i demontaż obiektów kontenerowych, demontaż wiata przystankowa- rozebranie : 1=1,000000 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | KNR 231/813/3 |  | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej rozebranie płyty przystanku : 2,0 *(4+3)=14,000000 na zjazdach : 6,5*4=26,000000 |  | m |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | KNNR 6/806/8 |  | Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie chodnik prawostronny na połączeniu z nowym : 3=3,000000 |  | m |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 | KNR 231/801/3 |  | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm na zjazdach : 7*1+7*1+ 7*1=21,000000 zjazd lewostronny w km 12+005 pod rów kryty : 8,50*1,0=8,500000 |  | m2 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 | KNR 231/802/7 |  | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm |  | m2 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 | KNR 231/816/2 |  | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm zjazdy istn. : 5+8+16=29,000000 |  | m |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 | SEK 601/102/5 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5·cm rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej : (12164- 10153)*5,50=11 060,500000 nawierzchnia z asfaltobetonu na połączeniu z istn. w-wa ścieralną : 0,5*(6+6)=6,000000 |  | m2 |  |  |  | 11066,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 | KNNR 6/801/2 |  | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie rozebranie istn. podbudowy na całym odcinku, materiał do wbudowania na poboczu utwardzonym : (12164- 10153)*5,50=11 060,500000 |  | m2 |  |  |  | 11061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 | KNNR 1/202/8 (1) |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV wywóz humusu : 9933*0,15=1 489,950000 schodnkowanie skarp pod nasyp : 2011*0,5*1,0/2=502,750000 pod poszerzenie jezdni : 2011*1,10*0,70=1 548,470000 profilowanie rowów : 2011*1,66*0,5=1669,130000 |  | m3 |  |  |  | 5209,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 | KNNR 1/402/2 (1) |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii III-IV poszerzenie korpusu drogi : (12164- 10153)*2,05=4 122,550000 |  | m3 |  |  |  | 4122,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNNR 1/202/6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wykopy pod przykanaliki : 1,2*1,0*16=19,200000 wykopy pod wpusty uliczne : 4*1,5*1,5*2,0=18,000000 wykopy pod studnie rewizyjne : 2*2,0*2,0*1,5=12,000000 wykopy pod rów kryty : 68*1,0*1,2=81,600000 wykopy pod przpusty pod zjazdami : 350*1,0*1,2=420,000000 profilowanie wlotów przepustu w km 11+661 : 2*10*0,66=13,200000 |  | m3 |  |  |  | 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | KNNR 6/605/1 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe podsypka pod przepusty, przykanaliki i rów kryty : (350+68+16)*0,5*0,15=32,550000 |  | m3 |  |  |  | 32,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | KNRW 218/407/4 |  | Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn·500·mm przepusty na zjazdach : 10*35=350,000000 |  | m |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | KNRW 218/408/6 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm rów kryty- kanalizacja deszczowa od km 11+994 do 12+062 : 65+3,0=68,000000 |  | m |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | KNRW 218/408/3 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm przykanaliki- kanalizacja deszczowa : 4*4=16,000000 |  | m |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | KNR 218/625/2 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu wpusty deszczowe : 4=4,000000 |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | KNR 218/613/1 (1) |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m studnia S6 w km 12+023 : 1=1,000000 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | KNR 218/613/3 (1) |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m studnia S7 z osadnikiem, w km 12+060 : 1=1,000000 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | KNNR 6/602/3 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 40·cm, wyloty z betonu wlot i wylot rowu krytego, prefabrykat : 2=2,000000 |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | KNNR 6/602/6 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 50·cm, wyloty z kamienia wlot i wylot na przepustach : 35*2=70,000000 |  | szt |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | KNNR 6/602/1 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, sączki, wyloty z betonu wylot przykanalików fi 200 mm, prefabrykat : 4=4,000000 |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | KNNR 1/214/5 (2) |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV zasypanie kanalizacji deszczowej : 68*(1,0*0,8- 0,785*0,16) + 2*(1,5*2*2 - 0,785*1,0)+ 4*(1,5*1,5*2 - 0,785*0,25)=73,504200 |  | m3 |  |  |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | KNR 201/515/2 |  | Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 15·cm na podbudowie odwodnienie jezdni lewostronnej od km 12+068 do 12+130, ściek trójkatny : 130-68=62,000000 sciek skarpowy : 4=4,000000 |  | m |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | JEZDNIA, pełna konstrukcja typ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNNR 6/103/1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV profilowanie koryta pod konstrukcję jezdni : 7,0*(12164- 10153)=14 077,000000 poszerzenie jezdni na luku od km 12+045 do 12+164 : 120*0,4=48,000000 |  | m2 |  |  |  | 14125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | KNNR 6/111/2 (2) |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką wzmocnienie podoża pod konstrukcję jezdni : 7,0*(12164- 10153)=14 077,000000 poszerzenie jezdni na luku od km 12+045 do 12+164 : 120*0,4=48,000000 |  | m2 |  |  |  | 14125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 6,80*(12164- 10153)=13 674,800000 poszerzenie jezdni na luku od km 12+045 do 12+164 : 120*0,4=48,000000 |  | m2 |  |  |  | 13723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm nowa konstrukcja jezdni : 6,40*(12164- 10153)=12 870,400000 poszerzenie jezdni na luku od km 12+045 do 12+164 : 120*0,4=48,000000 |  | m2 |  |  |  | 12918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | KNNR 6/110/3 (3) |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 7·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t nowa konstrukcja jezdni, podbudowa z AC 22 : 6,20*(12164- 10153)=12 468,200000 poszerzenie jezdni na luku od km 12+045 do 12+164 : 120*0,4=48,000000 |  | m2 |  |  |  | 12516,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem nowa konstrukcja jezdni : 6,40*(12164- 10153)=12 870,400000 poszerzenie jezdni na luku od km 12+045 do 12+164 : 120*0,4=48,000000 |  | m2 |  |  |  | 12918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | KNNR 6/308/2 (2) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t w-wa wiążąca z betonu asfaltowego ACP 16 : 6,10*(12164- 10153)=12 267,100000 poszerzenie jezdni na luku od km 12+045 do 12+164 : 120*0,4=48,000000 |  | m2 |  |  |  | 12315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie przed ułożeniem w-wy ścieralnej : 6,0*(12164- 10153) + 120*0,4=12 114,000000 |  | m2 |  |  |  | 12114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | KNNR 6/309/2 (1) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t skropienie przed ułożeniem w-wy ścieralnej : 6,0*(12164- 10153) + 120*0,4=12 114,000000 |  | m2 |  |  |  | 12114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | ZATOKI AUTOBUSOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zatoki autobusowej prawostronnej w km 10+038 : 117=117,000000 pod konstrukcję zatoki autobusowej le,wostronnej w km 10+039 : 117=117,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 234=234,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm podbudowa : 234=234,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | KNNR 6/403/4 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawęznik prawostronny od km11+989 : 14+64+17+8=103,000000 lewostronny od km 12+008 : 63+25+44+11=143,000000 |  |  | m |  |  |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | KNNR 6/109/3 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm podbudowa z betonu C 20/25 : 234=234,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | KNNR 6/302/2 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej grub. 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4 cm, podbudowie betonowej C 20/25 grub. 20cm, podbudowie z tłucznia lub kruszywa łamanego 0/30mm grub. 20 cm oraz ulepszonym podłożu grub. 20cm , |  |  | m2 |  |  |  | 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | KNNR 6/101/2 (3) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny prawostronny od km11+989 do 12+068 : (14+64+17+8)*2,0=206,000000 lewostronny od km 11+989 do 12+164 : (17+11+63+25+44+11)*2,0=342,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | KNNR 6/403/3 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik lewostronny : 12+7+2+9=30,000000 |  |  | m |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową prawostronny od km11+989 do 12+068 : 2+14+64+17+8=105,000000 lewostronny od km 11+989 do 12+164 : 2+17+11+63+25+44+11=173,000000 |  |  | m |  |  |  | 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm - zamienna podbudowa z pospółki stab. cementem o Rm= 1,50 MPa : 548=548,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | KNNR 6/113/5 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm podbudowa z pospółki stab. cementem o Rm= 1,50 MPa : 548=548,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | KNNR 6/502/2 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara prawostronny od km11+989 do 12+068 : (14+64+17+8)*2,0=206,000000 lewostronny od km 11+989 do 12+164 : (17+11+63+25+44+11)*2,0=342,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | ZJAZDY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zjazdów, wg Arkusza : 1425=1 425,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 1425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 1425=1 425,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 1425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm podbudowa pod zjazdy : 1425=1 425,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 1425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | KNNR 6/308/1 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t nowa nawierzchnia zjazdów : 1425=1 425,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 1425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | KNNR 6/309/2 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t |  |  | m2 |  |  |  | 1425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | PRZEPUST DROGOWY W KM 11+ 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | KNNR 1/408/2 |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III przygotowanie stonpni w skarpie nad przepustem : 2*25*1,2*0,6=36,000000 |  |  | m3 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | KNNR 1/202/8 (1) |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV schodkowanie skarp pod nasyp : 25*0,5*1,0/2=6,250000 profilowanie wlotów przepustu : 2*10*0,66=13,200000 |  |  | m3 |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3 | KNNR 1/402/2 (1) |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii III-IV pod poszerzenie korpusu jezdni nad przepustem : 25*5,10=127,500000 |  |  | m3 |  |  |  | 127,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4 | KNR 233/501/4 (1) |  | Prefabrykowane wiadukty kolejowe typu tunelowego system C, obudowa wlotu (wylotu) montaż prefabrukowanego wlotu i wylotu typu KPED 02.16 : 2=2,000000 |  |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5 | KNR 231/704/2 |  | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m montaż barier energochnłonnych typu H1 W3, na przepuście : 2*50,0=100,000000 |  |  | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.6 | KNR 231/704/6 |  | Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 39·kg/m |  |  | m |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.7 | KNNR 1/514/1 |  | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wlot i wylot przepustu : 5,0*2=10,000000 |  |  | m2 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE +urządzenia bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | KNNR 1/503/2 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV dwustronne pobocza utwardzone oraz ziemne i skarpy : 2*(12164- 10153)*(1,5+1,73)=12 991,060000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 12991,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | KNNR 1/507/1 |  | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm dwustronne pobocza ziemne i skarpy : 2*(12164- 10153)*(0,5+1,73)=8 969,060000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 8969,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | KNNR 1/410/1 |  | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną geowłóknina separacyjna gr 250 g/m2 : 4022=4 022,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 4022,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm dwustronne pobocza utwardzone oraz ziemne i skarpy : 2*(12164- 10153)*1,0=4 022,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 4022,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 | KNR 231/704/2 |  | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m montaż barier energochnłonnych typu H1 W3, na przepuście w km 11+661 : 2*50,0=100,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.6 | KNR 231/704/6 |  | Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 39·kg/m |  |  |  | m |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.7 | KNR 231/702/1 |  | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm |  |  |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.8 | KNR 231/703/1 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 |  |  |  | szt |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.9 | KNR 231/706/6 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie znak P-10 : 12,0*1=12,000000 linia krwędziowa na przystanku P-19 : 60*0,24*2=28,800000 linia osiowa P-1 : (12164 - 10153)*0,04=80,440000 linia osiowa P-4 : 3*20*0,24*9=129,600000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 251,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozdział III |  | Droga 1674 R, odcinek od km 22+626 do km 22+889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KNNR 1/111/2 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim tyczenie robót na odcinku od km 22+626 do km 22+889 : (889-626)/1000=0,263000 |  |  |  | km |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | KNR 231/703/6 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjęcie istn. oznakowanie : 3=3,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | KNR 231/818/8 |  | Rozebranie słupków do znaków 2 znaki D-6 oraz jeden D-15 : 3=3,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | KNR 201/105/6 |  | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm |  |  |  | szt |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | KNR 201/110/2 |  | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina korzenie : 14*1,5=21,000000 |  |  |  | mp |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | KNNR 1/113/1 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm na zieleńcach, pod projektowany chodnik lewostronny i prawostronny : 260*2,5=650,000000 pobocze : 180*1,2=216,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | KNR 231/812/3 |  | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu, zamienna rozebranie starego cokołu ogrodzenia : (7,3+3)*0,2*0,8=1,648000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | KNR 231/813/3 |  | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach : 6,5*4=26,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | SEK 601/102/5 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5·cm w-wa wiążąca pod poszerzenie jezdni : (260 +39)*0,50=149,500000 podbudowa bitum pod poszerzenie jezdni : (260+39) *0,25=74,750000 zacięcie poprzeczne nawierzchni na połączeniu ze starym odcinkiem : 2*0,5*6,0=6,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 230,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | KNR 231/801/3 |  | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm na zjazdach : 7*4+7*1+ 7*4=63,000000 pod przepust : 5,50*1,0=5,500000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 69,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | KNNR 6/803/8 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie zjazdy : 6,5*4=26,000000 zjazd l pod przepust : 5,50*1,0=5,500000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | KNR 231/816/2 |  | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm zjazdy prawostronne : 5+8+16=29,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | KNNR 1/202/5 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II wykopy pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+626 do km 22+769,z poszerzeniem konstrukcyjnym, strona lewa : (769- 626)*1,60*0,6=137,280000 wykopy pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+769 do km 22+22+825, strona lewa : 112,0*0,6+ (825-769)*0,6*0,6=87,360000 na rondzie w km 22+838 : (40+15 +50 + 114 )*0,6+3,14*30*0,6*0,6=165,312000 wykopy pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+853 do km 22+889, strona lewa : 64*0,6 +36*0,6*0,6=51,360000 poszerzenie prawostronne jezdni na odcinku od km 22+853 do 22+889 : 32*0,6+36*0,6*0,6=32,160000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 473,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | KNNR 1/202/6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wywóz humusu : 866*0,15=129,900000 schodkowanie skarp pod nasyp : 180*0,5*1,0/2=45,000000 poszerzenie lewostronne jezdni : 260*1,10*0,7=200,200000 dowóz ziemi z dokopu : 575 - 473=102,000000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | KNNR 1/402/2 (1) |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii III-IV nasypu pod chodnik lewostronny od km 22+626 do km 22+826 : 200*1,75=350,000000 nasypu pod chodnik prawostronny od km 22+800 do km 22+889 : 90*2,5=225,000000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KNNR 1/202/6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wykopy pod przykanaliki : 1,2*1,0*24=28,800000 wykopy pod wpusty uliczne : 5*1,5*1,5*2,0=22,500000 wykopy pod studnie rewizyjne : 6*2,0*2,0*2,0=48,000000 wykopy pod rów kryty : 77*1,0*1,2=92,400000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | KNNR 6/605/1 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe pod przykanaliki i rów kryty : (113+8)*0,5*0,15=9,075000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | KNRW 218/408/6 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm rów kryty- kanalizacja deszczowa od km 22+797 do km 22+874 : 42+10 +20+5=77,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 77,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | KNRW 218/408/3 |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm przykanaliki- kanalizacja deszczowa : 7+4+3+6+2+2=24,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | KNR 218/625/2 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu wpusty uliczne, krawężnikowe, krata z wlotem bocznym oraz poziomym : 5=5,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | KNR 218/613/1 (1) |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m studnie SR 1,2,3, 4 i 5 : 5=5,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | KNR 218/613/3 (1) |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m studnia SR 5 z osadnikiem : 1=1,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | KNNR 6/602/3 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 40·cm, wyloty z betonu wlot rowu krytego prefabrykowany w km 22+797 : 1=1,000000 wylot rowu krytego prefabrykowany w km 12+148 : 1=1,000000 wlot rowu krytego prefabrykowany w km 22+874 : 1=1,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | KNNR 6/602/1 |  | Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, sączki, wyloty z betonu wlot przykanalioka w km 12+148 : 1=1,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | KNNR 1/214/5 (2) |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV zasypanie kanalizacji deszczowej : 77*(1,0*0,8- 0,785*0,16) + 6*(1*1*2 - 0,785*1,0) + 4*(1*1*2 - 0,785*0,25)=66,433800 |  |  |  | m3 |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | KNR 201/516/4 |  | Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce cementowo - piaskowej wylot przykanalika w km 12+148 : 1*3*0,5=1,500000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | KNR 201/515/2 |  | Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 15·cm na podbudowie umocnienie dna rowu lewostronnego na wylocie rowu krytego w km 22+874 : 8=8,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | ROBOTY INSTALACYJNE- przebudowa przyłączy gazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | SEK 601/102/5 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen·W500C" bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5·cm warstwa nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm : 0,8*6,0=4,800000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | KNR 231/801/3 |  | Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm istn. podbudowa : 0,8*6,0=4,800000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | KNNR 6/803/6 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie nawierzchnia parkingu : 0,8*(5+15)=16,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | KNNR 1/202/6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV wąskoprzestrzenne pod przyłącz : (22+5+15)*0,8*1,0=33,600000 : |  |  |  | m3 |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | KNNR 8/307/2 |  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25-32·mm przyłącz gazowy : 35=35,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | KNR 231/104/3 |  | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm podsypka piaskowa : 22*0,8=17,600000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | KNRW 219/304/4 (1) |  | Ustawianie zaworów i zasuw, Dn·65 mm |  |  |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | KNRW 219/305/6 |  | Przyłącza domowe z rur PE, do Fi·63 mm, rura ochronna do Fi·100 mm |  |  |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | KNRW 219/301/6 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·63 mm przyąłcz gazowy dn 63 mm PE 100 SDR 11 : 22=22,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | KNRW 219/302/2 |  | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·63 mm |  |  |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | KNRW 219/306/8 (1) |  | Rury ochronne (osłonowe), Fi·160 mm, PE pod jezdnią i parkingiem + chodnik : 14=14,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.12 | KNR 219/219/1 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego |  |  |  | m |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.13 | KNR 219/214/1 |  | Sączki węchowe nad rurą ochronną, Dn 50·mm |  |  |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.14 | KNR 219/220/1 |  | Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej |  |  |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.15 | KNR 219/220/2 |  | Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba szczelności i wytrzymałości |  |  |  | m |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.16 | KNR 231/104/3 |  | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm obsypka przyłącza gazowego o grubości 30 cm : 22*0,8=17,600000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.17 | KNR 201/504/6 |  | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu V-VI zasypanie wykopów po gazociagu : (22+5+15)*0,8*0,6=20,160000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 20,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.18 | KNNR 6/103/1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV profilowanie koryta pod konstrukcję jezdni i parkingu : 21=21,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.19 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm_ ZAMIENNA stabilizacja Rm= 2.5 MPa w-wa pospółki stab. cementem Rm=2,5 MPa : pod jezdnię i parking : 22*0,8=17,600000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.20 | KNNR 6/109/3 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm w-wa pospółki stab. cementem Rm=2,5 MPa : pod jezdnię i parking : 5*0,8=4,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.21 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm odtworzenie konstrukcji parkingu : 6*0,8=4,800000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.22 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie przed ułożeniem w-wy podbudowy bitumicznej : 5=5,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.23 | KNNR 6/308/3 (2) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t wiążąca z betonu asfaltowego ACW 16 odtworzenie jezdni : 5=5,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | JEZDNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | KNNR 6/103/1 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV profilowanie koryta pod poszerzenie jezdni : poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+626 do km 22+769,z poszerzeniem konstrukcyjnym, strona lewa : (769- 626)*1,60*0,6=137,280000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+769 do km 22+22+825, strona lewa : 112,0+ (825-769)*0,6=145,600000 na rondzie w km 22+838 : (40+15 +50 + 114 )+3,14*30*0,6=275,520000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+853 do km 22+889, strona lewa : 64 +36*0,6=85,600000 poszerzenie prawostronne jezdni na odcinku od km 22+853 do 22+889 : 32+36*0,6=53,600000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | KNNR 6/111/2 (2) |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką wzmocnieni podłoża - rondo + dojazdy : 789=789,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 789,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja Rm= 2,5 MPa w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa, : poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+626 do km 22+769,z poszerzeniem konstrukcyjnym, strona lewa : (769- 626)*1,40=200,200000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+769 do km 22+22+825, strona lewa : 112,0+ (825-769)*0,4=134,400000 na rondzie w km 22+838 : (40+15 +50 + 114 )+3,14*30*0,4=256,680000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+853 do km 22+889, strona lewa : 64 +36*0,4=78,400000 poszerzenie prawostronne jezdni na odcinku od km 22+853 do 22+889 : 32+36*0,4=46,400000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+626 do km 22+769,z poszerzeniem konstrukcyjnym, strona lewa : (769- 626)*1,20=171,600000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+769 do km 22+22+825, strona lewa : 112,0+ (825-769)*0,2=123,200000 na rondzie w km 22+838 : (40+15 +50 + 114 )+3,14*30*0,2=237,840000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+853 do km 22+889, strona lewa : 64 +36*0,2=71,200000 poszerzenie prawostronne jezdni na odcinku od km 22+853 do 22+889 : 32+36*0,2=39,200000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | KNNR 6/110/3 (3) |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t podbudowa z betonu asfaltowego ACP 22, na poszerzeniu, konstrukcja typ 1 : poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+626 do km 22+769,z poszerzeniem konstrukcyjnym, strona lewa : (769- 626)*1,10=157,300000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+769 do km 22+22+825, strona lewa : 112,0+ (825-769)*0,1=117,600000 rondo : 3,14*(15*15- 9*9) +3,14*30*0,1=461,580000 pod poszerzenie jezdni na odcinku od km 22+853 do km 22+889, strona lewa : 64 +36*0,1=67,600000 poszerzenie prawostronne jezdni na odcinku od km 22+853 do 22+889 : 32+36*0,1=35,600000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem |  |  |  | m2 |  |  |  | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 | KNR 911/101/1 (1) |  | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geosiatka - ZAMIENNA geosiatka 50/50 kN wzmocnienie na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej drogi, szer. 1,0 m : układana pod w-wą wiążącą na odcinku od km 22+626 do km 22 + 889, strona lewa : 889-626=263,000000 na rondzie : 22+9+9=40,000000 od km 22+862 do km 22+889 : 28=28,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 331,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.8 | KNNR 6/308/2 (2) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t jezdnia na odcinku od km 22+626 do km 22+769, z poszerzeniem konstrukcyjnym : (769- 626)*6,05=865,150000 jezdnia na odcinku od km 22+769 do km 22+22+825, : 277,0=277,000000 rondo : 3,14*(15*15- 9*9)=452,160000 jezdni na odcinku od km 22+853 do km 22+889 : 365,0=365,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1959,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.9 | KNNR 6/1005/7 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem skropienie przed ułożeniem w-wy ścieralnej, odcinek od 22+626 do 22+889 : 1959=1 959,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1959,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.10 | KNNR 6/309/2 (4) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t nawierznia z betonu asfaltowego ACS 11 gr. 4 cm, : 1959=1 959,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1959,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY RONDA + WYSPY DZIELĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny rondo w km 22+838 : 3,14*(9*9 - 7*7)=100,480000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 100=100,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | KNNR 6/113/2 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm podbudowa betonowa : 100=100,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | KNNR 6/403/5 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne wystające 20x25·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik najazdowy na pierścieniu, granitowy : 2*3,14*9=56,520000 |  |  |  | m |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | KNNR 6/403/3 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik wewnętrzny pierścienia : 2*3,14*7=43,960000 |  |  |  | m |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 | KNNR 6/109/3 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm podbudowa z betonu C 20/25 : 100=100,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.7 | KNNR 6/302/2 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzędowa, wysokość 16·cm nawierzchnia pierścienia z kostki granitowej 16/16/16 : 100=100,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.8 | KNNR 6/403/4 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa krawężnik na wyspach dzielących, km22+820 : 5+2+6+3=16,000000 krawężnik na wyspach dzielących, km12+142 : 1,5+286+2=289,500000 krawężnik na wyspach dzielących, km22+853 : 2+28,5+1,5=32,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.9 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm - zamienna podbudowa z pospółki stab. cementem o Rm= 1,50 MPa : krawężnik na wyspach dzielących, km22+820 : 12=12,000000 krawężnik na wyspach dzielących, km12+142 : 9,5=9,500000 krawężnik na wyspach dzielących, km22+853 : 13=13,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.10 | KNNR 6/113/5 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm krawężnik na wyspach dzielących, km22+820 : 12=12,000000 krawężnik na wyspach dzielących, km12+142 : 9,5=9,500000 krawężnik na wyspach dzielących, km22+853 : 13=13,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 34,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.11 | KNNR 6/502/4 (2) |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa nawierzchnia wysp : 35=35,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  | CHODNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | KNNR 6/101/2 (3) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny chodnik strona prawa od km 22+626 do km 22+826 : 2*200=400,000000 chodnik lewostronny od km 22+800 do km 22+889 : 89*2,50=222,500000 chodnik lewostronny przy kapliczce w km 22+870 : 11=11,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | KNNR 6/403/3 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa strona prawa od km 22+626 do km 22+800 : 12+800-626=186,000000 lewostronny od km 22+800 do km 22+889 : 89=89,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | KNNR 6/403/4 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa dojazd od ronda, strona prawa od km 22+800 + zewnętrzny pierścień ronda, strona prawa : 14+24+8+14+13+4=77,000000 dojazd do ronda, strona lewa od km 22+800 do km 22+889 : 89=89,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 166,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową chodnik strona prawa od km 22+626 do km 22+826 : 200=200,000000 chodnik lewostronny od km 22+800 do km 22+889 : 89=89,000000 chodnik lewostronny przy kapliczce w km 22+870 : 3+3+3=9,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm - zamienna podbudowa z pospółki stab. cementem o Rm= 1,50 MPa : chodnik strona prawa od km 22+626 do km 22+826 : 2*200=400,000000 chodnik lewostronny od km 22+800 do km 22+889 : 89*2,50=222,500000 chodnik lewostronny przy kapliczce w km 22+870 : 11=11,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 | KNNR 6/113/5 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm chodnik strona prawa od km 22+626 do km 22+826 : 2*200=400,000000 chodnik lewostronny od km 22+800 do km 22+889 : 89*2,50=222,500000 chodnik lewostronny przy kapliczce w km 22+870 : 11=11,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7 | KNNR 6/502/2 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara nawierzchnia chodnika : chodnik strona prawa od km 22+626 do km 22+826 : 2*200=400,000000 chodnik lewostronny od km 22+800 do km 22+889 : 89*2,50=222,500000 chodnik lewostronny przy kapliczce w km 22+870 : 11=11,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  | ZJAZDY ULICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zjazdów strona lewa : 20=20,000000 strona prawa : 25=25,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 45=45,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3 | KNNR 6/404/4 |  | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową krawężnik na zjezdzie lewostronnym : 4=4,000000 krawęznik na zjeździe prawostronnym : 2+3+4,6=9,600000 |  |  |  | m |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.4 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm podbudowa pod zjazdy : 45=45,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.5 | KNNR 6/502/3 (2) |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka bordowa nowa nawierzchnia zjazdów : 45=45,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  | ZJAZDY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | KNNR 1/202/5 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II pod przepust na zjedzie w km 22+676 st. Lewa : 10,0*0,5*0,8=4,000000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | KNNR 6/101/3 (4) |  | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny pod konstrukcję zjazdów strona lewa : 40=40,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | KNNR 6/109/2 |  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 2,5 MPa w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa : 40=40,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.4 | KNNR 6/113/6 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm podbudowa pod zjazdy : 40=40,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.5 | KNNR 6/309/3 (3) |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5·t nowa nawierzchnia zjazdów : 40=40,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  | PRZEPUST DROGOWY W KM 22+880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | KNNR 1/408/2 |  | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III przygotowanie stonpni w skarpie nad przepustem : 2*15*1,2*0,6*2=43,200000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 43,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | KNNR 1/410/1 |  | Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną ułozenie geotkaniny separacyjnej gr. 250 g/m2 pod kosze kamienne : 15*(1,5+1+1+1,5)=75,000000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3 | KNNR 10/408/1 (1) |  | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe kosze kamienne - 2 warstwy, strona lewa nad przepustem w km 22+880 : 15*(1,0*1,0) *2=30,000000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4 | KNNR 10/408/1 (2) |  | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport technologiczny kosze kamienne - 2 warstwy : 15*(1,0*1,0) *2=30,000000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.5 | KNR 201/520/1 |  | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi dwustronne umocnienie skrap nad przepustem w km 22+880, płyty ażurowe : 3,5 *20 + 4,6 *23=175,800000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.6 | KNR 231/704/2 |  | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m montaż barier energochnłonnych typu H1 W3, na przepuście w km 22+880, dwustronnie : 2*50,0=100,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.7 | KNR 231/704/6 |  | Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 39·kg/m |  |  |  | m |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE +urządzenia bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | KNNR 1/503/2 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV opaski i skarpy strona prawa : 0,5*2*61 +200*2,0 =461,000000 strona lewa : 200*1,5 +90*1,0=390,000000 dwustronne umocnienie skrap nad przepustem w km 22+880, pod płyty ażurowe : 3,5 *20 + 4,6 *23=175,800000 wyspa centralna na rondzie : 3,14*14=43,960000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1071,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.2 | KNNR 1/507/1 |  | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm umocnienie skarp i opasek ziemnych : 200*1,0*2=400,000000 dwustronne skrapy nad przepustem w km 22+880, : 3,5 *20 + 4,6 *23=175,800000 wyspa centralna na rondzie : 3,14*14=43,960000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.3 | KNR 231/701/3 |  | Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi·60·mm, rozstaw słupków 1,5·m poręce ochronne typu U-11a : 20=20,000000 |  |  |  | m |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.4 | KNR 231/702/1 |  | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm |  |  |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.5 | KNR 231/703/1 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 |  |  |  | szt |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.6 | KNR 231/703/4 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia do 0,3·m2 znaki kierunkowe : 3=3,000000 |  |  |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.7 | KNR 231/706/6 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie znak P-10 : 12,0*1=12,000000 linia osiowa P-1 : 300*0,04=12,000000 linia osiowa P-4 : 3*20*0,24*9=129,600000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

-25-