KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt :   	„Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów,
gmina Sława (działki nr ew.  113/4, 57 obręb Wróblów)                                                                                                                                                                                                                                      w km 0+000 – 0+880

gmina Sława, powiat Wschowski, województwo Lubuskie.

Inwestor : 		Gmina Sława

ul. Henryka Pobożnego 10

67-410 Sława

Opracował :    	Łukasz Dudziak

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis do kosztorysu

- Kosztorys Inwestorski

- Przedmiar inwestorski

OPIS DO KOSZTORYSU

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 2 z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez „Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowości Wróblów, gmina Sława (działki nr ew.  113/4, 57 obręb Wróblów) w km 0+000 – 0+880” gmina Sława, powiat Wschowski, województwo Lubuskie.

- OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

  - Podstawowe parametry techniczne :

- Długość drogi – 880 mb

- Droga gminna

- Klasa drogi – zbiorcza (Z)

- Szerokość jezdni – 4,0 – 5,0 m

- Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy

- Pochylenie poprzeczne – daszkowe 2% i pochylenie jednostronne 2%

  - Rozwiązania sytuacyjne:

Odcinek remontowanej drogi gminnej objęty opracowaniem zlokalizowany jest 
w centralnym obszarze gminy Sława, w terenie zabudowanym miejscowości Wróblów.  Początek drogi przypada w km 0+000 na połączeniu z drogą powiatową 1016F, 
a koniec odcinka w km 0+880 na końcu terenu zabudowanego miejscowości Wróblów. Droga gminna nr 005006F w Wróblów poprzez którą zostanie zapewniona komunikacja charakteryzuje się przekrojem pół-ulicznym o nawierzchni bitumicznej posiadającej szerokość zmienną 4,0 - 5,0 m oraz obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m.  Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej jest mocno spękana, z licznymi spękaniami siatkowymi, ubytkami kruszywa i lepiszcza warstwy ścieralnej oraz licznie występującymi łatami oraz zaniżeniami nawierzchni.

  - Konstrukcja elementów zagospodarowania

3.3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Odcinek od km 0+000 – 0+880

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W – śr. 75kg/m2

3.3.2  Konstrukcja remontów głębokich (plomby)

W miejscach największych zaniżeń i kolein zaprojektowano wymianę konstrukcji jezdni:

- podbudowa z kruszyw łamanych C90/3 #0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie – gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0 – gr. 15cm

Łącznie : 200,00 m2

3.3.3  Konstrukcja zjazdów tłuczniowych

- podbudowa z kruszyw łamanych C90/3 #0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie – gr. 20cm

- Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

- podłoże pewne G1 o wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,00

- 0+001-0+006P – 30 m2

- 0+046-0+050L – 13 m2

- 0+074-0+080P – 25 m2

- 0+086-0+090L – 6 m2

- 0+090-0+095L – 6 m2

- 0+110-0+114L – 6 m2

- 0+137-0+147L – 40 m2

- 0+147-0+152P – 10 m2

- 0+157-0+163L – 10 m2

- 0+178-0+182L – 6 m2

- 0+182-0+186P – 15 m2

- 0+199-0+203P – 12 m2

- 0+210-0+213L – 10 m2

- 0+220-0+230P – 30 m2

- 0+252-0+265P – 40 m2

- 0+283-0+288P – 18 m2

- 0+383-0+388L – 12 m2

- 0+397-0+405L – 100 m2

- 0+444-0+448P – 10 m2

- 0+476-0+483P – 15 m2

- 0+496-0+504P – 30 m2

- 0+517-0+521P – 25 m2

- 0+522-0+526L – 6 m2

- 0+530-0+535L – 12 m2

- 0+539-0+544P – 14 m2

- 0+548-0+556P – 40 m2

- 0+550-0+556L – 30 m2

- 0+593-0+598P – 15 m2

- 0+610-0+615P – 10 m2

- 0+625-0+629L – 19 m2

- 0+656-0+658L – 6 m2

- 0+656-0+664P – 30 m2

- 0+669-0+677L – 35 m2

- 0+710-0+717P – 18 m2

- 0+776-0+782P – 12 m2

- 0+815-0+820P – 18 m2

- 0+838-0+844L – 10 m2

- 0+842-0+848P – 15 m2

- 0+859-0+864L – 10 m2

- 0+873-0+880L – 12 m2

Łącznie : 716,00 m2

3.3.4.  Konstrukcja zjazdów z masy bitumicznej

- Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na plac składowy Inwestora - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4cm

- 0+028-0+041P – 41 m2

- 0+139-0+147P – 40 m2

- 0+307-0+317P – 70 m2

- 0+600-0+605L – 26 m2

- 0+675-0+680P – 20 m2

- 0+704-0+710P – 10 m2

- 0+747-0+756P – 30 m2

Łącznie : 227,00 m2