OPIS TECHNICZNY

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDYNEK SZATNIOWO-MAGAZYNOWY DLA SPORTOWCÓW

ADRES BUDYNKU:

# OPIS OGÓLNY

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotowy budynek szatniowo-magazynowy zaprojektowano w technologii stalowej:

fundamenty – płyta fundamentowa żelbetowa monolityczna,

ściany -  z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym,

słupy - stalowe, dach jednospadowy.

Budynek szatniowo-magazynowy będzie pełnił rolę zaplecza dla sportowców. Obiekt przewidziany do wykorzystania zarówno przez sportowców drużyny piłkarskiej ,,Iskra’’, jak i również dla uczniów szkoły w trakcie zajęć WF i innych zajęć sportowych pozalekcyjnych. Budynek przewidziany do użytkowania sezonowego dlatego też będzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi załączanymi na gniazda 230V. Na kondygnacji przyziemnej zlokalizowano następujące pomieszczenia: szatnia wraz z łazienką, szatnia z umywalnią dla trenera, toaleta ogólnodostępna dla kibiców dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, magazyn sprzętu piłkarskiego, magazyn do obsługi boiska.

1.2.  Podstawy formalno-prawne opracowania

- Projekt architektoniczny wykonany przez Usługi Projektowe Elżbieta Przywoźna, ul. Kościelna 87, 
		07-320 Małkinia Górna

- Obowiązujące Polskie normy i przepisy

- Ustalenia z Inwestorem

1.3.  Inwestor

GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE

ul. Kowalska 14, Zaręby Kościelne

07-323 Zaręby Kościelne

1.4.  Lokalizacja

Jednostka  ewidencyjna: Zaręby Kościelne 141611_2

obręb: Zaręby Kościelne nr 0044

działka ewidencyjna nr 48/2

## 1.5. Ogólna charakterystyka obiektu.

Głównm ustrójem nośnym budynku jest płaski układ ramowy rostawiony wzdłuż budynku o zróżnicowanym rozstawie osi (między 1,95 m - 3,91m), o węzłach sztywnych. Rama zamocowana w rdzeniach stóp żelbetowych w sposób przegubowy.

Podstawowe dane obiektu

- długość budynku: 22,60 m

- szerokość budynku: 3,30 m

- największa rozpiętość ramy: 3,91 m

- maksymalna wysokość zabudowy:  3,29 m

- forma i geometria dachu: dach 6o ( jednospadowy betoniarnią

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- Liczba kondygnacji podziemnych: nie ma

- Kategoria obiektu budowlanego: V

- Kategoria geotechniczna: II

Głównymi elementami nośnymi konstrukcji są wewnętrzne ramy płaskie,  składające się z rygli dachowych IPE 120 oraz słupów IPE 120 dla wszystkich ram głównych. Zaprojektowano układ rygli RK60x3 i RK80x3 pod montaż obudowy i stolarki drzwiowej i okinnej. Wszystkie profile zaprojektowano ze stali konstrukcyjnej S235JR.

Zamocowanie słupów w fundamentach  za pomocą zestawu  kotew stalowych z prętów 12 ze stali S355JR.

Na ryglach dachowych zaprojektowano układ płatwii dachowych typu Z 100x68/60x2,0, w układzie uciąglonym (0,15 L) ze stali S350.

Dach budynku został zaprojektowany, jako jednospadowy z pochyleniem połaci równym 6°. Sztywność przestrzenną całego układu zapewniają stężenia prętowe RD 12 typu X  napinane śrubami rzymskimi, zlokalizowane w połaci dachowej i ściennej.

Obudowę stanowi płyta warstwowa poliuretanowa RUUKI SP2B60PU dla ściany i RUUKI SP2C100/60PU o grubości rdzenia 60mm.

Stal na obiekt: S235JR – ramy główne, rygle ścienne.

S355JR – pręty kotwiące, stężenia prętowe.

S350 - płatwie dachowe.

## Normy i normatywy:

- PN–EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN–EN 1991 Eurokod 1: Odziaływanie na konstrukcje

- PN–EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN–EN 1993 Eurokod 3: Odziaływanie na konstrukcje

- PN–EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

- Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady,   Warszawa 2005.

# OPIS SZCZEGÓŁOWY

Rygle dachowe:

Rygle dachowe zaprojektowano z profili gorącowalcowanych IPE120 stal S235JR. Połączenie rygli z głowicami słupów - niesprężane, za pomocą śrub M10x40 klasy 8,8. Śruby wg normy: PN-EN ISO 4014.

Słupy główne:

Słupy główne  zewnętrzne zaprojektowano z profili gorącowalcowanych IPE 120 stal S235JR, Zaprojektowano zakotwienie słupów do żelbetowej płyty fundamentowej za pomocą zestawu kotew M12, wykonanych ze stali S355JR. Nakrętki do mocowania słupów wg normy: PN-EN-ISO 4032:2004

Rygle pośrednie obudowy:

W osiach podłużnych zaprojektowano rygle z profili  RK80x3 i RK60x3 dla podparcia obudowy w miejscach otworów okiennych i bram. Połączenia słupów z konstrukcją główną,  za pomoca śrub M12x45 i M10x110 kl.8.8. Zakotwienie słupów z RK80x3 w sposób przegubowy za pomocą kotew mechanicznych Fischer RG.

Płatwie dachowe

Na ryglach dachowych zaprojektowano układ płatwii dachowych typu Z 100x68/60x2,0, w układzie uciąglonym (0,15 L) ze stali S350.

Niedopuszczalne jest pozostawienie płatwi niezamocowanej do pokrycia dachu.

## Stężenia

Konstrukcje stężono w płaszczyźnie dachu i ścian stężeniami prętowymi RD 12 typu X, ze stali S355JR,  napinanymi śrubami rzymskimi M12 kl. 8,8. Mocowanie stężeń do konstrukcji poprzez blachy węzłowe za pomocą śrub M12x40 kl. 8,8

### Obudowa konstrukcji stalowej

Obudowę stanowi płyta warstwowa poliuretanowa dla ściany i stropu o grubości rdzenia 150mm.

- Fundamenty

Projekt fundamentów opracowano na podstawie dostarczonej przez zamawiajacego dokumentacji geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej lokalizacji.

Projekt fundamentów opracowano na podstawie dostarczonej przez Inwestora dokumentacji geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej lokalizacji.

Budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym o prostych warunkach gruntowych - grunt mineralny. Posadowienie budynku powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych.  Przyjęto poziom posadowienia 120cm poniżej projektowanego terenu.

Głębokość przemarzania gruntów dla danej strefy wynosi  hz = 1.00m.

Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym - obejmuje działkę 48/2. Projektowany obiekt zaliczony do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Wody gruntowe nie występują do głębokości wiercenia.

Wydzielono III warstwy geotechniczne:

Warstwa  I – nasyp niekontrolowany od 0 do 1,30 m p.p.t.

Warstwa II – torf od 1,30 do 4,5 m p.p.t.

Warszawa III – piasek średni ID=0,65 poniżej 4,5 m p.p.t.

- Przyjęto fundamentowanie bezpośrednie w postaci płyty żelbetowej pod słupy i ściany budynku. Zastosowano beton B25, zbrojenie główne 12 stal RB500, zbrojenie pomocnicze - 8 stal 34GS/A-III.

- Szczegółowe rysunki techniczne przekroju stóp i belki podwalinowej zostaną opracowane w projekcie wykonawczym. Wszelkie roboty ziemne winny być wykonywane w oparciu o projekt wykonawczy.

# WARUNKI WYKONANIA

## Standardy wykonania

Konstrukcja klasy EXC2 wg PN-EN 1090-2:2009.

## Materiały

-Stal (stal S235JR) zgodnie z EN 10025:2004 Cert. 3,1;

-Beton zgodny z normą PN-EN 206-1:2003

-Cement zgodny z normą PN-EN197-1

-Chemiczne domieszki do betonu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002

-Kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620:2004

-Woda zasobowa powinna spełniać normę  PN-EN 1008:2004

-Stal zbrojeniowa (właściwości mechaniczne stali) klasy od A-0 do A-III powinny spełniać normę PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

## Połączenia śrubowe

Połączenia zwykłe niesprężone wg normy PN-EN-1090-1 z użyciem śrub klasy  8.8  skręcać do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy. Połączenia sprężane z użyciem śrub klasy 8.8 wg w/w normy.  Do połączeń śrubowych należy stosować śruby wg. PN-EN ISO 4014 i nakrętki wg  PN-EN ISO 4032 oraz podkładki zgodnie z PN-EN ISO 7089.  Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie nie wchodził głębiej w otwór łączonej części np; na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów. Połączenia śrubowe należy sprawdzić i ewentualnie dokręcać po upływie roku eksploatacji obiektu.

## Połączenia spawane

Spoiny wykonane wg PN-EN 3834 poziom „3”

Zakres badań nieniszczących spoin (NDT) :

Badania wizualne VT – 100%

Badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z pkt. 12.4.2.2 normy PN-EN 1090 lub pkt. 9,4,2b PN-B-06200:2002 tj. 5% ogólnej liczby styków doczołowych, 1% łącznej długości spoin pachwinowych,

Normy wykonania i nadzoru dla spawania: PN-EN ISO 729-2.

Tolerancje wykonania

Wg normy PN-EN 1090 lub PN-B-06200:2002 pkt. 4.7

## Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcja stalowa przeznaczona pod zabezpieczone poprzez malowanie wg wybranego systemu malarskiego lub cynkowanie ogniowe. Oczyszczenie stali co najmniej Sa 2 1/2 wg PN EN ISO 8501, całkowicie wolna od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczeń.

Śruby fundamentowe nie są zabezpieczane przed korozją w strefie zabetonowanej.

## Ogólne warunki montażu

Osie modularne powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku budowy. Przed montażem konstrukcji stalowej dokonać odbioru żelbetowych trzonów fundamentowych pod słupy szkieletu stalowego przez uprawnionego geodetę. Montaż elementów stalowych prowadzić w oparciu o projekt techniczny montażu opracowany przez bezpośredniego wykonawcę robót montażowych.

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym; niezbędne jest przeprowadzenie geotechnicznych odbiorów wykopów dla posadowienia fundamentów, a także badania zagęszczenia i nośności nasypów budowlanych. Osie modularne powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku budowy.

Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładność, sprawdzając osiowe ustawienie elementu, pionowe ustawienie elementu, wielkość przesunięć w pionie i poziomie itp. Nie wolno przystępować do montażu konstrukcji hali bez wcześniejszego obsypania i zagęszczenia gruntu wokół podstawy fundamentów. Przed montażem konstrukcji stalowej należy dokonać odbioru żelbetowych trzonów fundamentowych pod słupy szkieletu stalowego przez uprawnionego geodetę. Montaż elementów stalowych należy prowadzić w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt techniczny montażu opracowany przez bezpośredniego wykonawcę robót montażowych.

UWAGA: Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji                                 i zachowaniem zasad BHP. Dla konstrukcji częściowo zmontowanej należy zastosować środki zapewniające stateczność (stężenia tymczasowe)  w każdej fazie montażu.

Uwagi końcowe

- Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz z zasadami sztuki budowlanej,

- Wynikłe ewentualnie wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi sprawującemu nadzór autorski,

- Wszelkie ewentualnie odstępstwa od założeń projektu wymagają zgody projektanta.

UWAGA: Montaż powinien być wykonywany zgodnie z niniejszym projektem konstrukcji                                 i zachowaniem zasad BHP. Dla konstrukcji częściowo zmontowanej należy zastosować środki zapewniające stateczność (stężenia tymczasowe)  w każdej fazie montażu.

# DOPUSZCZALNE WARTOŚCI GRUBOŚCI POKRYWY ŚNIEŻNEJ

Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu.

Dla projektowanego budynku obciążenie śniegiem na połać dachową nie powinno przekraczać: 1,2 kN/m2 czyli (120 kg/m2). - dla strefy wolnej dachu

Dopuszczalne grubości warstw śniegu dla danego obiektu:

Ciężar obiętościowy sypkiego śniegu - 2,45kN/m3

Ciężar obiętościowy lodu - 9,0 kN/m3

Dopuszczalna grubość sypkiego śniegu:

- 44 cm dla strefy wolnej dachu

Dopuszczalna grubość zlodowaciałego śniegu (lodu) - 22cm.

Gdy wartości te zostaną przekroczone należy podjąć akcję odśnieżania i bez zwłoki usunąć nadmiar zalegającego śniegu lub lodu na połaci dachowej.

# ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ DLA KONSTRUKCJI STALOWEJ:

## Ciężar własny całej konstrukcji stalowej generuje program Robot Structural Analysis Professional 2016.

5.2 Obciążenie stałe wg PN-EN – 1991-1-1 z późniejszymi zmianami.

- dach:

*płyta warstwowa (gr rdzenia 60mm)………….….0,10 kN/m2
	*płatwie…………………………………………………………....0,10 kN/m2

*stężenia prętowe i tężniki międzypłatwiowe…...0,05 kN/m2

Razem: 0,25kN/m2 (wsp. obc. - 1,35)

Obciążenie charakterystyczne:

Qk = 0,25 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

Qg = 0,25kN/m2 x 1,2 = 0,337 kN/m2

6.3 Technologiczne – zmienne PN-EN – 1991-1-1 z późniejszymi zmianami.

*obciążenie technologiczne równomiernie rozłożone elementów dachu:

podwieszenie urządzeń oświetleniowych i wentylacyjnych 0,1 kN/m2 (wsp. obc. - 1,35)

Obciążenie charakterystyczne:

Qk = 0,10 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

Qg = 0,10kN/m2 x 1,35 = 0,135 kN/m2

6.4 Obciążenie śniegiem:  (wg PN-EN- 1991-1-3 z późniejszymi zmianami)

s=µi·Ce·Ct·sk

Dane:

- Strefa obciążenia śniegiem III– Zaręby Kościelne

- A- wysokość nad poziomem morza; A=110m dla Ostrów Mazowiecka

a) µi – współczynnik kształtu dachu wg rodz. 5.3.2.

Przy kącie pochylenia połaci dachowej jednospadowej α = 11,3° (20%), dla  nachylenia współczynnik kształtu dachu wynosi:

µi  = 0,8

b) Ce – współczynnik ekspozycji na podstawie tab. 5.1.

Ce  = 1,0

c) Ct – współczynnik termiczny wg rozdz. 5.2.p. (8) oraz zał B.

Ct  = 1,0

d) Sk – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu wg tablicy NB.1

Ciężar pokrywy śnieżnej na poziomie gruntu dla III strefy klimatycznej

Sk=1,20 kN/m2

Wartości obciążenia śniegiem:

- obciążenie charakterystyczne: Sk = 0,8x1,0x1,0x1,20kN/m2=0,96 kN/m2

- obciążenie obliczeniowe:  Sd = 0,96 kN/m2x1,5=1,44 kN/m2

1,5 – współczynnik obciążenia

Rys.1 Strefy śniegowe wg PN-EN- 1991-1-3 z późniejszymi zmianami 
(na zielono zaznaczono 3 strefę)

6.5 Obciążenie wiatrem: (wg PN-EN- 1991-1-4 z późniejszymi zmianami)

Rys.2 Strefy obciążenia wiatrem wg PN-EN- 1991-1-3 z późniejszymi zmianami 
(na zielono zaznaczono 1 strefę)

we=qp(ze)·Cpe

Dane:

- Strefa obciążenia wiatrem I – Ostrów Mazowiecka

- A- wysokość nad poziomem morza; A=110m Zaręby Kościelne

- Kategoria terenu: III - Tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach, oddalonych od siebie najwyżej na odległość równą ich 20 wysokościom (takie jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy)

- Kąt nachylenia dachu dwuspadowego α = 11,3° (20%),

- Wysokość budynku w kalenicy h=11,0m

a) qp(ze) = ce(ze)·qb – wartość szczytowa ciśnienia prędkości

qp(ze)  = 0,3025[kN/m2] x 1,91 = 0,590[kN/m2]

- ce(ze) – współczynnik ekspozycji wg NB.3

ce(ze)  = 1,91

- qb – wartość bazowa ciśnienia prędkości wg 4.10

qb(ze)  = 302,5[N/m2] = 0,3025[kN/m2]

b) Cpe – współczynnik ciśnienia zewnętrznego.

Wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego dla kierunku wiatru (θ=0°):

|  | Pole dla kierunku wiatru (θ=0°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | połać nawietrzna |  |  | połać zawietrzna |  |  |
| Pole | F | G | H | I | J |  |
| cpe,10 | -1,2 | -0,95 | -0,41 | -0,47 | -0,56 |  |
|  | ściany |  |  |  |  |  |
| Pole | A | B | C | D |  | E |
| cpe,10 | -1,2 | -0,8 | -0,5 | +0,7 |  | -0,3 |

Wartości ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne dachu dla kierunku wiatru (θ=0°):

we=qp (ze )∙cpe

|  | połać nawietrzna |  |  |  |  | połać zawietrzna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pole | F |  | G | H |  | I |  | J |  |
| we [kN/m2] | -0,71 |  | -0,56 | -0,24 |  | -0,28 |  | -0,33 |  |
|  | ściany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pole | A | B |  |  | C |  | D |  | E |
| we [kN/m2] | -0,71 | -0,47 |  |  | -0,29 |  | +0,41 |  | -0,18 |

Wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego dla kierunku wiatru (θ=90°):

| Pole dla kierunku wiatru (θ=90°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pole | F | G | H | I |  |
| cpe,10 | -1,41 | -1,3 | -0,64 | -0,54 |  |
|  | ściany |  |  |  |  |
| Pole | A | B | C | D | E |
| cpe,10 | -1,2 | -0,8 | -0,5 | +0,7 | -0,3 |

Wartości ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne dachu dla kierunku wiatru (θ=90°):

we=qp (ze )∙cpe

| Pole | F |  | G | H |  | I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| we [kN/m2] | -0,83 |  | -0,77 | -0,38 |  | -0,32 |  |  |
|  | ściany |  |  |  |  |  |  |  |
| Pole | A | B |  |  | C |  | D | E |
| we [kN/m2] | -0,71 | -0,47 |  |  | -0,29 |  | +0,41 | -0,18 |

Wartości współczynników ciśnienia wewnętrznego:

|  | parcie | ssanie |
| --- | --- | --- |
| cpi | 0,2 | -0,3 |

Wartości ciśnienia wiatru na powierzchnie wewnętrzne dachu:

wi=qp (zi )∙cpi

|  | parcie | ssanie |
| --- | --- | --- |
| wi [kN/m2] | 0,120 | -0,180 |

Ciśnienie sumaryczne:  wnet=we +wi

# Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej (rama główna)

## Schemat statyczny konstrukcji

Rys.3 Schemat satyczny obliczanej ramy. 
Pręty 1 i 4 – HEA 340 (S235JR), Pręty 2 i 3 IPE 360 (S235JR)

## WERYFIKACJA PRĘTÓW z WARUNKÓW SGN

Rys.4 Wyniki wymiarowania prętów konstrukcji stalowej

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   1  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   11 KOMB5  1*1.20+2*1.35+(4+6)*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 120

h=12.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=6.4 cm 	Ay=9.09 cm2 	Az=6.30 cm2 	Ax=13.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=318.00 cm4 	Iz=27.70 cm4 	Ix=1.74 cm4

tf=0.6 cm 	Wply=60.73 cm3 	Wplz=13.58 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 11.15 kN  	My,Ed = 3.03 kN*m

Nc,Rd = 283.80 kN 	My,pl,Rd = 13.06 kN*m

Nb,Rd = 73.00 kN 	My,c,Rd = 13.06 kN*m 		Vz,Ed = -2.35 kN

My,N,Rd = 13.06 kN*m 		Vz,c,Rd = 78.14 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	      względem osi Z:

Ly = 2.50 m 	Lam_y = 0.53 	Lz = 2.50 m 	Lam_z = 1.78

Lcr,y = 2.50 m 	Xy = 0.92 	Lcr,z = 2.50 m 	Xz = 0.26

Lamy = 50.93 	kyy = 0.91 	Lamz = 172.58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.23 < 1.00   (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 50.93 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 172.58 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.25 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   2  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.10 L = 0.28 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   11 KOMB5  1*1.20+2*1.35+(4+6)*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 120

h=12.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=6.4 cm 	Ay=8.06 cm2 	Az=4.73 cm2 	Ax=13.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=318.00 cm4 	Iz=27.70 cm4 	Ix=1.74 cm4

tf=0.6 cm 	Wply=58.53 cm3 	Wplz=13.42 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 1.53 kN  	My,Ed = -1.84 kN*m

Nc,Rd = 283.80 kN 	My,pl,Rd = 12.58 kN*m

Nb,Rd = 55.63 kN 	My,c,Rd = 12.58 kN*m 		Vz,Ed = 3.32 kN

My,N,Rd = 12.58 kN*m 		Vz,c,Rd = 58.66 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	      względem osi Z:

Ly = 2.82 m 	Lam_y = 0.54 	Lz = 2.82 m 	Lam_z = 2.00

Lcr,y = 2.82 m 	Xy = 0.87 	Lcr,z = 2.82 m 	Xz = 0.20

Lamy = 52.39 	kyy = 0.90 	Lamz = 194.11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/My,N,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 52.39 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 194.11 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.14 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.03 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   3  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 KOMB4  1*1.20+2*1.35+(3+6)*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 120

h=12.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=6.4 cm 	Ay=9.09 cm2 	Az=6.30 cm2 	Ax=13.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=318.00 cm4 	Iz=27.70 cm4 	Ix=1.74 cm4

tf=0.6 cm 	Wply=60.73 cm3 	Wplz=13.58 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 8.84 kN  	My,Ed = -2.20 kN*m

Nc,Rd = 283.80 kN 	My,pl,Rd = 13.06 kN*m

Nb,Rd = 60.06 kN 	My,c,Rd = 13.06 kN*m 		Vz,Ed = 1.54 kN

My,N,Rd = 13.06 kN*m 		Vz,c,Rd = 78.14 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	      względem osi Z:

Ly = 2.79 m 	Lam_y = 0.59 	Lz = 2.79 m 	Lam_z = 1.99

Lcr,y = 2.79 m 	Xy = 0.89 	Lcr,z = 2.79 m 	Xz = 0.21

Lamy = 56.93 	kyy = 0.91 	Lamz = 192.89

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 56.93 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 192.89 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

|  | Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011-Niezarejestrowana Obliczenia stóp słupów utwierdzonych Eurocode 3: PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 + CEB Design Guide: Design of fastenings on concrete |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Proporcja 0,78 |

## Ogólne

| Nr połączenia: | 1 |
| --- | --- |
| Nazwa połączenia: | Stopa zamocowana |
| Węzeł konstrukcji: | 4 |
| Pręty konstrukcji: | 3 |

## Geometria

### Słup

| Profil: | IPE 120 |
| --- | --- |
| Nr pręta: | 3 |

| Lc = | 2,79 | [m] | Długość słupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  = | 0,0 | [Deg] | Kąt nachylenia |  |
| hc = | 120 | [mm] | Wysokość przekroju słupa |  |
| bfc = | 64 | [mm] | Szerokość przekroju słupa |  |
| twc = | 4 | [mm] | Grubość środnika przekroju słupa |  |
| tfc = | 6 | [mm] | Grubość półki przekroju słupa |  |
| rc = | 7 | [mm] | Promień zaokrąglenia przekroju słupa |  |
| Ac = | 13,20 | [cm2] | Pole przekroju słupa |  |
| Iyc = | 318,00 | [cm4] | Moment bezwładności przekroju słupa |  |

| Materiał: | STAL |
| --- | --- |

| fyc = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fuc = | 375,00 | [MPa] | Granica wytrzymałości materiału |  |

### Podstawa stopy słupa

| lpd = | 120 | [mm] | Długość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bpd = | 100 | [mm] | Szerokość |  |
| tpd = | 12 | [mm] | Grubość |  |

| Materiał: | S 235 |
| --- | --- |

| fypd = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fupd = | 340,00 | [MPa] | Granica wytrzymałości materiału |  |

### Zakotwienie

| Klasa = | 4.6 |  | Klasa kotew |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fyb = | 240,00 | [MPa] | Granica plastyczności materiału śruby |  |
| fub = | 400,00 | [MPa] | Wytrzymałość materiału śruby na rozciąganie |  |
| d = | 12 | [mm] | Średnica śruby |  |
| Ab = | 0,84 | [cm2] | Czynne pole powierzchni śruby |  |
| nH = | 2 |  | Ilość kolumn śrub |  |
| nV = | 2 |  | Ilość rzędów śrub |  |
| eH = | 64 | [mm] | Rozstaw poziomy |  |
| eV = | 30 | [mm] | Rozstaw pionowy |  |

Wymiary kotew

| L1 = | 60 | [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2 = | 320 | [mm] |  |  |

Podkładka

| lwd = | 20 | [mm] | Długość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bwd = | 20 | [mm] | Szerokość |  |
| twd = | 10 | [mm] | Grubość |  |

### Współczynniki materiałowe

| M0 = | 1,00 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 = | 1,25 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa |  |
| C = | 1,50 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa |  |

### Stopa fundamentowa

| L = | 400 | [mm] | Długość stopy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B = | 400 | [mm] | Szerokość stopy |  |
| H = | 900 | [mm] | Wysokość stopy |  |

Beton

| Klasa | BETON |
| --- | --- |

| fck = | 16,00 | [MPa] | Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Warstwa wyrównawcza

| tg = | 30 | [mm] | Grubość warstwy wyrównawczej (podsypki) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fck,g = | 12,00 | [MPa] | Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie |  |
| Cf,d = | 0,30 |  | Wsp. tarcia między płytą podstawy a betonem |  |

### Spoiny

| ap = | 2 | [mm] | Płyta główna stopy słupa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Obciążenia

| Przypadek: | 7: KOMB1 1*1.20+2*1.35+3*1.50 |
| --- | --- |

| Nj,Ed = | -1,11 | [kN] | Siła osiowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vj,Ed,z = | 1,54 | [kN] | Siła ścinająca |  |
| Mj,Ed,y = | -2,10 | [kN*m] | Moment zginający |  |

## Rezultaty

### Strefa ściskana

ŚCISKANIE BETONU

| fcd = | 10,67 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie | EN 1992-1:[3.1.6.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fj = | 21,33 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na docisk pod płytą podstawy | [6.2.5.(7)] |

| c = tp (fyp/(3*fj*M0)) |  |
| --- | --- |

| c = | 22 | [mm] | Dodatkowa szerokość docisku | [6.2.5.(4)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| beff = | 28 | [mm] | Szerokość efektywna strefy docisku pod półką | [6.2.5.(3)] |
| leff = | 100 | [mm] | Długość efektywna strefy docisku pod półką | [6.2.5.(3)] |
| Ac0 = | 28,29 | [cm2] | Powierzchnia kontaktu płyty podstawy z fundamentem | EN 1992-1:[6.7.(3)] |
| Ac1 = | 254,65 | [cm2] | Maksymalne obliczeniowe pole rozkładu obciążenia | EN 1992-1:[6.7.(3)] |

| Frdu = Ac0*fcd*(Ac1/Ac0)  3*Ac0*fcd |  |
| --- | --- |

| Ac1 = | 254,65 | [cm2] | Maksymalne obliczeniowe pole rozkładu obciążenia | EN 1992-1:[6.7.(3)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| j = | 0,67 |  | Współczynnik redukcyjny przy ściskaniu | [6.2.5.(7)] |

| fjd = j*Frdu/(beff*leff) |  |
| --- | --- |

| fjd = | 21,33 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na docisk | [6.2.5.(7)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ac,n = | 87,27 | [cm2] | Pole powierzchni docisku przy ściskaniu | [6.2.8.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ac,y = | 28,29 | [cm2] | Pole powierzchni docisku przy zginaniu My | [6.2.8.3.(1)] |

| Fc,Rd,i = AC,i*fjd |  |
| --- | --- |

| Fc,Rd,n = | 186,18 | [kN] | Nośność betonu na docisk przy ściskaniu | [6.2.8.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fc,Rd,y = | 60,36 | [kN] | Nośność betonu na docisk przy zginaniu My | [6.2.8.3.(1)] |

PÓŁKA I ŚRODNIK SŁUPA PRZY ŚCISKANIU

| CL = | 1,00 |  | Klasa przekroju | EN 1993-1-1:[5.5.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wpl,y = | 60,73 | [cm3] | Wskaźnik plastyczny przekroju | EN1993-1-1:[6.2.5.(2)] |
| Mc,Rd,y = | 13,06 | [kN*m] | Nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu | EN1993-1-1:[6.2.5] |
| hf,y = | 114 | [mm] | Odległość między środkami ciężkości półek | [6.2.6.7.(1)] |

| Fc,fc,Rd,y = Mc,Rd,y / hf,y |  |
| --- | --- |

| Fc,fc,Rd,y = | 114,83 | [kN] | Nośność ściskanej półki i środnika | [6.2.6.7.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOŚNOŚCI STOPY W STREFIE ŚCISKANEJ

| Nj,Rd = Fc,Rd,n |  |
| --- | --- |

| Nj,Rd = | 186,18 | [kN] | Nośność stopy przy ściskaniu osiowym | [6.2.8.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| FC,Rd,y = min(Fc,Rd,y,Fc,fc,Rd,y) |  |
| --- | --- |

| FC,Rd,y = | 60,36 | [kN] | Nośność stopy w strefie ściskanej | [6.2.8.3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Strefa rozciągana

ZERWANIE ŚRUBY KOTWIĄCEJ

| Ab = | 0,84 | [cm2] | Czynne pole powierzchni śruby | [Tablica 3.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fub = | 400,00 | [MPa] | Wytrzymałość materiału śruby na rozciąganie | [Tablica 3.4] |
| Beta = | 0,85 |  | Współczynnik redukcyjny nośności śruby | [3.6.1.(3)] |

| Ft,Rd,s1 = beta*0.9*fub*Ab/M2 |  |
| --- | --- |

| Ft,Rd,s1 = | 20,64 | [kN] | Nośność śruby na zerwanie | [Tablica 3.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ms = | 1,20 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | CEB [3.2.3.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fyb = | 240,00 | [MPa] | Granica plastyczności materiału śruby | CEB [9.2.2] |

| Ft,Rd,s2 = fyb*Ab/Ms |  |
| --- | --- |

| Ft,Rd,s2 = | 16,86 | [kN] | Nośność śruby na zerwanie | CEB [9.2.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ft,Rd,s = min(Ft,Rd,s1,Ft,Rd,s2) |  |
| --- | --- |

| Ft,Rd,s = | 16,86 | [kN] | Nośność śruby na zerwanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WYRWANIE ŚRUBY KOTWIĄCEJ Z BETONU

| fck = | 16,00 | [MPa] | Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie | EN 1992-1:[3.1.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| fctd = 0.7*0.3*fck2/3/C |  |
| --- | --- |

| fctd = | 0,89 | [MPa] | Wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie | EN 1992-1:[8.4.2.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = | 1,00 |  | Wsp. zależny od warunków betonowania i przyczepności | EN 1992-1:[8.4.2.(2)] |
| 2 = | 1,00 |  | Wsp. zależny od średnicy kotwi | EN 1992-1:[8.4.2.(2)] |

| fbd = 2.25*1*2*fctd |  |
| --- | --- |

| fbd = | 2,00 | [MPa] | Dopuszczalna przyczepność obliczeniowa | EN 1992-1:[8.4.2.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hef = | 320 | [mm] | Długość efektywna śruby kotwiącej | EN 1992-1:[8.4.2.(2)] |

| Ft,Rd,p = *d*hef*fbd |  |
| --- | --- |

| Ft,Rd,p = | 24,13 | [kN] | Nośność obl. ze względu na wyrywanie | EN 1992-1:[8.4.2.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WYŁAMANIE STOŻKA BETONU

| hef = | 123 | [mm] | Długość efektywna śruby kotwiącej | CEB [9.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NRk,c0 = 7.5[N0.5/mm0.5]*fck*hef1.5 |  |
| --- | --- |

| NRk,c0 = | 41,09 | [kN] | Nośność charakterystyczna kotwi | CEB [9.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scr,N = | 370 | [mm] | Krytyczna szerokość stożka betonu | CEB [9.2.4] |
| ccr,N = | 185 | [mm] | Krytyczna odległość od krawędzi fundamentu | CEB [9.2.4] |
| Ac,N0 = | 1736,00 | [cm2] | Maksymalne pole powierzchni stożka | CEB [9.2.4] |
| Ac,N = | 1600,00 | [cm2] | Rzeczywiste pole powierzchni stożka | CEB [9.2.4] |

| A,N = Ac,N/Ac,N0 |  |
| --- | --- |

| A,N = | 0,92 |  | Wsp. zależny od rozstawu kotwi i odległości od krawędzi | CEB [9.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c = | 168 | [mm] | Minimalna odległość kotwi od krawędzi | CEB [9.2.4] |

| s,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N  1.0 |  |
| --- | --- |

| s,N = | 0,97 |  | Wsp. zależny od odległości kotwi od krawędzi fundamentu | CEB [9.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ec,N = | 1,00 |  | Wsp. zależny od rozkładu sił rozciągających w kotwiach | CEB [9.2.4] |

| re,N = 0.5 + hef[mm]/200  1.0 |  |
| --- | --- |

| re,N = | 1,00 |  | Wsp. zależny od zagęszczenia zbrojenia fundamentu | CEB [9.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ucr,N = | 1,00 |  | Wsp. zależny stopnia zarysowania betonu | CEB [9.2.4] |
| Mc = | 2,16 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | CEB [3.2.3.1] |

| Ft,Rd,c = NRk,c0*A,N*s,N*ec,N*re,N*ucr,N/Mc |  |
| --- | --- |

| Ft,Rd,c = | 17,05 | [kN] | Nośność obliczeniowa kotwi na wyłamanie stożka betonu | EN 1992-1:[8.4.2.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ROZSADZANIE BETONU

| hef = | 320 | [mm] | Długość efektywna śruby kotwiącej | CEB [9.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NRk,c0 = 7.5[N0.5/mm0.5]*fck*hef1.5 |  |
| --- | --- |

| NRk,c0 = | 171,73 | [kN] | Nośność obl. ze względu na wyrywanie | CEB [9.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scr,N = | 640 | [mm] | Krytyczna szerokość stożka betonu | CEB [9.2.5] |
| ccr,N = | 320 | [mm] | Krytyczna odległość od krawędzi fundamentu | CEB [9.2.5] |
| Ac,N0 = | 4716,80 | [cm2] | Maksymalne pole powierzchni stożka | CEB [9.2.5] |
| Ac,N = | 1600,00 | [cm2] | Rzeczywiste pole powierzchni stożka | CEB [9.2.5] |

| A,N = Ac,N/Ac,N0 |  |
| --- | --- |

| A,N = | 0,34 |  | Wsp. zależny od rozstawu kotwi i odległości od krawędzi | CEB [9.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c = | 168 | [mm] | Minimalna odległość kotwi od krawędzi | CEB [9.2.5] |

| s,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N  1.0 |  |
| --- | --- |

| s,N = | 0,86 |  | Wsp. zależny od odległości kotwi od krawędzi fundamentu | CEB [9.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ec,N = | 1,00 |  | Wsp. zależny od rozkładu sił rozciągających w kotwiach | CEB [9.2.5] |

| re,N = 0.5 + hef[mm]/200  1.0 |  |
| --- | --- |

| re,N = | 1,00 |  | Wsp. zależny od zagęszczenia zbrojenia fundamentu | CEB [9.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ucr,N = | 1,00 |  | Wsp. zależny stopnia zarysowania betonu | CEB [9.2.5] |

| h,N = (h/(2*hef))2/3  1.2 |  |
| --- | --- |

| h,N = | 1,20 |  | Wsp. zależny od wysokości fundamentu | CEB [9.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M,sp = | 2,16 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | CEB [3.2.3.1] |

| Ft,Rd,sp = NRk,c0*A,N*s,N*ec,N*re,N*ucr,N*h,N/M,sp |  |
| --- | --- |

| Ft,Rd,sp = | 27,75 | [kN] | Nośność obliczeniowa kotwi na rozsadzanie betonu | CEB [9.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOŚNOŚĆ KOTWI NA ROZCIĄGANIE

| Ft,Rd = min(Ft,Rd,s , Ft,Rd,p , Ft,Rd,c , Ft,Rd,sp) |  |
| --- | --- |

| Ft,Rd = | 16,86 | [kN] | Nośność kotwi na rozciąganie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZGINANIE PŁYTY PODSTAWY

Zginanie momentem Mj,Ed,y

| leff,1 = | 66 | [mm] | Długość efektywna dla pojedynczej śruby dla 1 postaci zniszczenia | [6.2.6.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| leff,2 = | 66 | [mm] | Długość efektywna dla pojedynczej śruby dla 2 postaci zniszczenia | [6.2.6.5] |
| m = | 11 | [mm] | Odległość śruby od krawędzi usztywniającej | [6.2.6.5] |
| Mpl,1,Rd = | 0,51 | [kN*m] | Nośność plastyczna płyty dla 1 postaci zniszczenia | [6.2.4] |
| Mpl,2,Rd = | 0,51 | [kN*m] | Nośność plastyczna płyty dla 2 postaci zniszczenia | [6.2.4] |
| FT,1,Rd = | 182,58 | [kN] | Nośność płyty dla 1 postaci zniszczenia | [6.2.4] |
| FT,2,Rd = | 59,31 | [kN] | Nośność płyty dla 2 postaci zniszczenia | [6.2.4] |
| FT,3,Rd = | 33,72 | [kN] | Nośność płyty dla 3 postaci zniszczenia | [6.2.4] |

| Ft,pl,Rd,y = min(FT,1,Rd , FT,2,Rd , FT,3,Rd) |  |
| --- | --- |

| Ft,pl,Rd,y = | 33,72 | [kN] | Nośność płyty przy rozciąganiu | [6.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOŚNOŚĆ ŚRODNIKA SŁUPA PRZY ROZCIĄGANIU

Zginanie momentem Mj,Ed,y

| twc = | 4 | [mm] | Grubość efektywna środnika słupa | [6.2.6.3.(8)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| beff,t,wc = | 66 | [mm] | Szerokość efektywna środnika przy rozciąganiu | [6.2.6.3.(2)] |
| Avc = | 6,30 | [cm2] | Pole powierzchni przy ścinaniu | EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] |
|  = | 0,88 |  | Współczynnik redukcyjny przy interakcji ze ścinaniem | [6.2.6.3.(4)] |

| Ft,wc,Rd,y =  beff,t,wc twc fyc / M0 |  |
| --- | --- |

| Ft,wc,Rd,y = | 55,29 | [kN] | Nośność środnika słupa | [6.2.6.3.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOŚNOŚCI STOPY W STREFIE ROZCIĄGANEJ

| FT,Rd,y = min(Ft,pl,Rd,y,Ft,wc,Rd,y) |  |
| --- | --- |

| FT,Rd,y = | 33,72 | [kN] | Nośność stopy w strefie rozciąganej | [6.2.8.3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Kontrola nośności połączenia

| Nj,Ed / Nj,Rd  1,0 (6.24) | 0,01 < 1,00 | zweryfikowano | (0,01) |
| --- | --- | --- | --- |

| ey = | 1890 | [mm] | Mimośród siły osiowej | [6.2.8.3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zc,y = | 46 | [mm] | Ramię działania siły FC,Rd,y | [6.2.8.1.(2)] |
| zt,y = | 32 | [mm] | Ramię działania siły FT,Rd,y | [6.2.8.1.(3)] |
| Mj,Rd,y = | 2,69 | [kN*m] | Nośność połączenia na zginanie | [6.2.8.3] |

| Mj,Ed,y / Mj,Rd,y  1,0 (6.23) | 0,78 < 1,00 | zweryfikowano | (0,78) |
| --- | --- | --- | --- |

### Ścinanie

DOCISK ŚRUBY KOTWIĄCEJ DO PŁYTY PODSTAWY

Ścinanie siłą Vj,Ed,z

| d,z = | 1,27 |  | Wsp. położenia śrub w kierunku ścinania | [Tablica 3.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b,z = | 1,00 |  | Wsp. do obliczeń nośności F1,vb,Rd | [Tablica 3.4] |
| k1,z = | 1,30 |  | Wsp. położenia śrub prostopadle do kierunku ścinania | [Tablica 3.4] |

| F1,vb,Rd,z = k1,z*b,z*fup*d*tp / M2 |  |
| --- | --- |

| F1,vb,Rd,z = | 50,92 | [kN] | Nośność śruby kotwiącej na docisk do płyty podstawy | [6.2.2.(7)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ŚCIĘCIE ŚRUBY KOTWIĄCEJ

| b = | 0,37 |  | Wsp. do obliczeń nośności F2,vb,Rd | [6.2.2.(7)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abv = | 1,13 | [cm2] | Czynne pole powierzchni śruby | [6.2.2.(7)] |
| fub = | 400,00 | [MPa] | Wytrzymałość materiału śruby na rozciąganie | [6.2.2.(7)] |
| M2 = | 1,25 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | [6.2.2.(7)] |

| F2,vb,Rd = b*fub*Abv/M2 |  |
| --- | --- |

| F2,vb,Rd = | 13,32 | [kN] | Nośność śruby na ścięcie - bez efektu dźwigni | [6.2.2.(7)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M = | 2,00 |  | Wsp. zależny od zamocowania kotwi w fundamencie | CEB [9.3.2.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MRk,s = | 0,01 | [kN*m] | Nośność charakterystyczna kotwi na zginanie | CEB [9.3.2.2] |
| lsm = | 41 | [mm] | Długość ramienia dźwigni | CEB [9.3.2.2] |
| Ms = | 1,20 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | CEB [3.2.3.2] |

| Fv,Rd,sm = M*MRk,s/(lsm*Ms) |  |
| --- | --- |

| Fv,Rd,sm = | 0,54 | [kN] | Nośność śruby na ścięcie - z efektem dźwigni | CEB [9.3.1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WYWAŻANIE STOŻKA BETONU

| NRk,c = | 36,83 | [kN] | Nośność obl. ze względu na wyrywanie | CEB [9.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k3 = | 2,00 |  | Wsp. zależny długości zakotwienia | CEB [9.3.3] |
| Mc = | 2,16 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | CEB [3.2.3.1] |

| Fv,Rd,cp = k3*NRk,c/Mc |  |
| --- | --- |

| Fv,Rd,cp = | 34,10 | [kN] | Nośność betonu na wyważanie | CEB [9.3.1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZNISZCZENIE KRAWĘDZI BETONU

Ścinanie siłą Vj,Ed,z

| VRk,c,z0 = | 99,77 | [kN] | Nośność charakterystyczna kotwi | CEB [9.3.4.(a)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A,V,z = | 0,73 |  | Wsp. zależny od rozstawu kotwi i odległości od krawędzi | CEB [9.3.4] |
| h,V,z = | 1,00 |  | Wsp. zależny od grubości fundamentu | CEB [9.3.4.(c)] |
| s,V,z = | 0,92 |  | Wsp. wpływu krawędzi równoległych do siły ścinającej | CEB [9.3.4.(d)] |
| ec,V,z = | 1,00 |  | Wsp nierównomierności rozkładu siły ścinającej na kotwie | CEB [9.3.4.(e)] |
| ,V,z = | 1,00 |  | Wsp zależny od kąta działania siły ścinającej | CEB [9.3.4.(f)] |
| ucr,V,z = | 1,00 |  | Wsp zależny od sposobu zbrojenia krawędzi fundamentu | CEB [9.3.4.(g)] |
| Mc = | 2,16 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | CEB [3.2.3.1] |

| Fv,Rd,c,z = VRk,c,z0*A,V,z*h,V,z*s,V,z*ec,V,z*,V,z*ucr,V,z/Mc |  |
| --- | --- |

| Fv,Rd,c,z = | 31,20 | [kN] | Nośność betonu ze wzgl. na zniszczenie krawędzi | CEB [9.3.1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POŚLIZG STOPY

| Cf,d = | 0,30 |  | Wsp. tarcia między płytą podstawy a betonem | [6.2.2.(6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nc,Ed = | 1,11 | [kN] | Siła ściskająca | [6.2.2.(6)] |

| Ff,Rd = Cf,d*Nc,Ed |  |
| --- | --- |

| Ff,Rd = | 0,33 | [kN] | Nośność na poślizg | [6.2.2.(6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KONTROLA ŚCINANIA

| Vj,Rd,z = nb*min(F1,vb,Rd,z,F2,vb,Rd,Fv,Rd,sm,Fv,Rd,cp,Fv,Rd,c,z) + Ff,Rd |  |
| --- | --- |

| Vj,Rd,z = | 2,50 | [kN] | Nośność połączenia na ścinanie | CEB [9.3.1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vj,Ed,z / Vj,Rd,z  1,0 | 0,62 < 1,00 | zweryfikowano | (0,62) |
| --- | --- | --- | --- |

### Spoiny między słupem i płytą podstawy

|  = | 36,86 | [MPa] | Naprężenie normalne w spoinie | [4.5.3.(7)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  = | 36,86 | [MPa] | Naprężenie styczne prostopadłe | [4.5.3.(7)] |
| yII = | 0,00 | [MPa] | Naprężenie styczne równoległe do Vj,Ed,y | [4.5.3.(7)] |
| zII = | 2,87 | [MPa] | Naprężenie styczne równoległe do Vj,Ed,z | [4.5.3.(7)] |
| W = | 0,80 |  | Współczynnik zależny od wytrzymałości | [4.5.3.(7)] |

|  / (fu/M2))  1.0 (4.1) | 0,14 < 1,00 | zweryfikowano | (0,14) |
| --- | --- | --- | --- |
| (2 + 3.0 (yII2 + 2)) / (fu/(W*M2)))  1.0 (4.1) | 0,22 < 1,00 | zweryfikowano | (0,22) |
| (2 + 3.0 (zII2 + 2)) / (fu/(W*M2)))  1.0 (4.1) | 0,19 < 1,00 | zweryfikowano | (0,19) |

### Sztywność połączenia

Zginanie momentem Mj,Ed,y

| beff = | 28 | [mm] | Szerokość efektywna strefy docisku pod półką | [6.2.5.(3)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| leff = | 100 | [mm] | Długość efektywna strefy docisku pod półką | [6.2.5.(3)] |

| k13,y = Ec*(beff*leff)/(1.275*E) |  |
| --- | --- |

| k13,y = | 6 | [mm] | Wsp. sztywności ściskanego betonu | [Tablica 6.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| leff = | 66 | [mm] | Długość efektywna dla pojedynczej śruby dla 2 postaci zniszczenia | [6.2.6.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m = | 11 | [mm] | Odległość śruby od krawędzi usztywniającej | [6.2.6.5] |

| k15,y = 0.425*leff*tp3/(m3) |  |
| --- | --- |

| k15,y = | 35 | [mm] | Wsp. sztywności płyty podstawy przy rozciąganiu | [Tablica 6.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Lb = | 154 | [mm] | Długość efektywna śruby kotwiącej | [Tablica 6.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| k16,y = 1.6*Ab/Lb |  |
| --- | --- |

| k16,y = | 1 | [mm] | Wsp. sztywności kotwi na rozciąganie | [Tablica 6.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 0,y = | 0,59 |  | Smukłość słupa | [5.2.2.5.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sj,ini,y = | 614,77 | [kN*m] | Początkowa sztywność obrotowa | [Tablica 6.12] |
| Sj,rig,y = | 6998,91 | [kN*m] | Sztywność połączenia sztywnego | [5.2.2.5] |

| Sj,ini,y < Sj,rig,y PÓŁ-SZTYWNE | [5.2.2.5.(2)] |
| --- | --- |

### Najsłabszy komponent:

| ŚRUBA KOTWIĄCA NA ZRYWANIE |  |
| --- | --- |

## Uwagi

| Odległość śruby kotwiącej od trzonu słupa zbyt mała. | 13 [mm] < 18 [mm] |
| --- | --- |
| Grubość spoin łączących trzon z płytą zbyt mała. | 2 [mm] < 3 [mm] |

| Połączenie zgodne z normą | Proporcja | 0,78 |
| --- | --- | --- |

|  | Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011-Niezarejestrowana Obliczenia połączenia zamocowanego Belka - Słup PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Proporcja 0,52 |

## Ogólne

| Nr połączenia: | 2 |
| --- | --- |
| Nazwa połączenia: | Naroże ramy |
| Węzeł konstrukcji: | 2 |
| Pręty konstrukcji: | 1, 2 |

## Geometria

### Słup

| Profil: | IPE 120 |
| --- | --- |
| Nr pręta: | 1 |

|  = | -90,0 | [Deg] | Kąt nachylenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hc = | 120 | [mm] | Wysokość przekroju słupa |  |
| bfc = | 64 | [mm] | Szerokość przekroju słupa |  |
| twc = | 4 | [mm] | Grubość środnika przekroju słupa |  |
| tfc = | 6 | [mm] | Grubość półki przekroju słupa |  |
| rc = | 7 | [mm] | Promień zaokrąglenia przekroju słupa |  |
| Ac = | 13,20 | [cm2] | Pole przekroju słupa |  |
| Ixc = | 318,00 | [cm4] | Moment bezwładności przekroju słupa |  |

| Materiał: | STAL |
| --- | --- |

| fyc = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Belka

| Profil: | IPE 120 |
| --- | --- |
| Nr pręta: | 2 |

|  = | 6,0 | [Deg] | Kąt nachylenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hb = | 120 | [mm] | Wysokość przekroju belki |  |
| bf = | 64 | [mm] | Szerokość przekroju belki |  |
| twb = | 4 | [mm] | Grubość środnika przekroju belki |  |
| tfb = | 6 | [mm] | Grubość półki przekroju belki |  |
| rb = | 7 | [mm] | Promień zaokrąglenia przekroju belki |  |
| rb = | 7 | [mm] | Promień zaokrąglenia przekroju belki |  |
| Ab = | 13,20 | [cm2] | Pole przekroju belki |  |
| Ixb = | 318,00 | [cm4] | Moment bezwładności przekroju belki |  |

| Materiał: | STAL |
| --- | --- |

| fyb = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Śruby

| d = | 10 | [mm] | Średnica śruby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa = | 8.8 |  | Klasa śruby |  |
| FtRd = | 33,41 | [kN] | Nośność śruby na rozciąganie |  |
| nh = | 2 |  | Ilość kolumn śrub |  |
| nv = | 3 |  | Ilość rzędów śrub |  |
| h1 = | 25 | [mm] | Odległość pierwszej śruby od górnej krawędzi blachy czołowej |  |

| Rozstaw poziomy ei = | 40 [mm] |
| --- | --- |
| Rozstaw pionowy pi = | 35;35 [mm] |

### Blacha

| hp = | 121 | [mm] | Wysokość blachy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bp = | 64 | [mm] | Szerokość blachy |  |
| tp = | 10 | [mm] | Grubość blachy |  |

| Materiał: | S 235 |
| --- | --- |

| fyp = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Żebro słupa

Górne

| hsu = | 107 | [mm] | Wysokość żebra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bsu = | 30 | [mm] | Szerokość żebra |  |
| thu = | 6 | [mm] | Grubość żebra |  |

| Materiał: | S 235 |
| --- | --- |

| fysu = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dolne

| hsd = | 107 | [mm] | Wysokość żebra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bsd = | 30 | [mm] | Szerokość żebra |  |
| thd = | 6 | [mm] | Grubość żebra |  |

| Materiał: | S 235 |
| --- | --- |

| fysu = | 215,00 | [MPa] | Wytrzymałość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Spoiny pachwinowe

| aw = | 4 | [mm] | Spoina środnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| af = | 5 | [mm] | Spoina półki |  |
| as = | 4 | [mm] | Spoina żebra |  |

### Współczynniki materiałowe

| M0 = | 1,00 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | [2.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 = | 1,00 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | [2.2] |
| M2 = | 1,25 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | [2.2] |
| M3 = | 1,25 |  | Częściowy współczynnik bezpieczeństwa | [2.2] |

## Obciążenia

Stan graniczny nośności

| Przypadek: | 11: KOMB5 1*1.20+2*1.35+(4+6)*1.50 |
| --- | --- |

| Mb1,Ed = | 2,84 | [kN*m] | Moment zginający w belce prawej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb1,Ed = | -3,96 | [kN] | Siła ścinająca w belce prawej |  |
| Nb1,Ed = | -1,17 | [kN] | Siła osiowa w belce prawej |  |
| Mc1,Ed = | -2,84 | [kN*m] | Moment zginający w słupie dolnym |  |
| Vc1,Ed = | 2,35 | [kN] | Siła ścinająca w słupie dolnym |  |
| Nc1,Ed = | -10,85 | [kN] | Siła osiowa w słupie dolnym |  |

## Rezultaty

### Nośności belki

ŚCISKANIE

| Ab = | 13,20 | [cm2] | Pole powierzchni | EN1993-1-1:[6.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ncb,Rd = Ab fyb / M0 |  |
| --- | --- |

| Ncb,Rd = | 283,80 | [kN] | Nośność obliczeniowa przekroju na ściskanie | EN1993-1-1:[6.2.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ŚCINANIE

| Avb = | 6,30 | [cm2] | Pole powierzchni przy ścinaniu | EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vcb,Rd = Avb (fyb / 3) / M0 |  |
| --- | --- |

| Vcb,Rd = | 78,14 | [kN] | Nośność obliczeniowa przekroju na ścinanie | EN1993-1-1:[6.2.6.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vb1,Ed / Vcb,Rd  1,0 | 0,05 < 1,00 | zweryfikowano | (0,05) |
| --- | --- | --- | --- |

ZGINANIE - MOMENT PLASTYCZNY (BEZ WZMOCNIEŃ)

| Wplb = | 60,73 | [cm3] | Wskaźnik plastyczny przekroju | EN1993-1-1:[6.2.5.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Mb,pl,Rd = Wplb fyb / M0 |  |
| --- | --- |

| Mb,pl,Rd = | 13,06 | [kN*m] | Nośność plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnień) | EN1993-1-1:[6.2.5.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZGINANIE NA STYKU Z PŁYTĄ LUB ELEMENTEM ŁĄCZONYM

| Wpl = | 60,73 | [cm3] | Wskaźnik plastyczny przekroju | EN1993-1-1:[6.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Mcb,Rd = Wpl fyb / M0 |  |
| --- | --- |

| Mcb,Rd = | 13,06 | [kN*m] | Nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu | EN1993-1-1:[6.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PÓŁKA I ŚRODNIK PRZY ŚCISKANIU

| Mcb,Rd = | 13,06 | [kN*m] | Nośność obliczeniowa przekroju przy zginaniu | EN1993-1-1:[6.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hf = | 114 | [mm] | Odległość między środkami ciężkości półek | [6.2.6.7.(1)] |

| Fc,fb,Rd = Mcb,Rd / hf |  |
| --- | --- |

| Fc,fb,Rd = | 114,20 | [kN] | Nośność ściskanej półki i środnika | [6.2.6.7.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Nośności słupa

PANEL ŚRODNIKA PRZY ŚCINANIU

| Mb1,Ed = | 2,84 | [kN*m] | Moment zginający w belce prawej | [5.3.(3)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mb2,Ed = | 0,00 | [kN*m] | Moment zginający w belce lewej | [5.3.(3)] |
| Vc1,Ed = | 2,35 | [kN] | Siła ścinająca w słupie dolnym | [5.3.(3)] |
| Vc2,Ed = | 0,00 | [kN] | Siła ścinająca w słupie górnym | [5.3.(3)] |
| z = | 75 | [mm] | Ramię dźwigni | [6.2.5] |

| Vwp,Ed = (Mb1,Ed - Mb2,Ed) / z - (Vc1,Ed - Vc2,Ed) / 2 |  |
| --- | --- |

| Vwp,Ed = | 36,72 | [kN] | Siła ścinająca panel środnika | [5.3.(3)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Avs = | 6,30 | [cm2] | Pole powierzchni przy ścinaniu środnika słupa | EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avc = | 6,30 | [cm2] | Pole powierzchni przy ścinaniu | EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] |
| ds = | 115 | [mm] | Odległość pomiędzy środkami ciężkości żeber | [6.2.6.1.(4)] |
| Mpl,fc,Rd = | 0,14 | [kN*m] | Nośność plastyczna półki słupa przy zginaniu | [6.2.6.1.(4)] |
| Mpl,stu,Rd = | 0,12 | [kN*m] | Nośność plastyczna górnego żebra poprzecznego przy zginaniu | [6.2.6.1.(4)] |
| Mpl,stl,Rd = | 0,12 | [kN*m] | Nośność plastyczna dolnego żebra poprzecznego przy zginaniu | [6.2.6.1.(4)] |

| Vwp,Rd = 0.9 ( Avs*fy,wc ) / (3 M0) + Min(4 Mpl,fc,Rd / ds , (2 Mpl,fc,Rd + Mpl,stu,Rd + Mpl,stl,Rd) / ds) |  |
| --- | --- |

| Vwp,Rd = | 74,87 | [kN] | Nośność panelu środnika słupa przy ścinaniu | [6.2.6.1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vwp,Ed / Vwp,Rd  1,0 | 0,49 < 1,00 | zweryfikowano | (0,49) |
| --- | --- | --- | --- |

ŚRODNIK PRZY ŚCISKANIU POPRZECZNYM - POZIOM DOLNEJ PÓŁKI BELKI

Docisk:

| twc = | 4 | [mm] | Grubość efektywna środnika słupa | [6.2.6.2.(6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| beff,c,wc = | 107 | [mm] | Szerokość efektywna środnika przy ściskaniu | [6.2.6.2.(1)] |
| Avc = | 6,30 | [cm2] | Pole powierzchni przy ścinaniu | EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] |
|  = | 0,76 |  | Współczynnik redukcyjny przy interakcji ze ścinaniem | [6.2.6.2.(1)] |
| kwc = | 1,00 |  | Współczynnik redukcyjny zależny od naprężeń ściskających | [6.2.6.2.(2)] |
| As = | 3,58 | [cm2] | Pole powierzchni żebra usztywniającego środnik | EN1993-1-1:[6.2.4] |

| Fc,wc,Rd1 =  kwc beff,c,wc twc fyc / M0 + As fys / M0 |  |
| --- | --- |

| Fc,wc,Rd1 = | 153,90 | [kN] | Nośność środnika słupa | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyboczenie:

| dwc = | 93 | [mm] | Wysokość ściskanego środnika | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p = | 0,69 |  | Smukłość płytowa elementu | [6.2.6.2.(1)] |
|  = | 1,00 |  | Współczynnik redukcyjny przy wyboczeniu elementu | [6.2.6.2.(1)] |
| s = | 4,88 |  | Smukłość żebra | EN1993-1-1:[6.3.1.2] |
| s = | 1,00 |  | Współczynnik wyboczeniowy żebra | EN1993-1-1:[6.3.1.2] |

| Fc,wc,Rd2 =  kwc  beff,c,wc twc fyc / M1 + As s fys / M1 |  |
| --- | --- |

| Fc,wc,Rd2 = | 153,90 | [kN] | Nośność środnika słupa | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nośność końcowa:

| Fc,wc,Rd,low = Min (Fc,wc,Rd1 , Fc,wc,Rd2) |  |
| --- | --- |

| Fc,wc,Rd = | 153,90 | [kN] | Nośność środnika słupa | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ŚRODNIK PRZY ŚCISKANIU POPRZECZNYM - POZIOM GÓRNEJ PÓŁKI BELKI

Docisk:

| twc = | 4 | [mm] | Grubość efektywna środnika słupa | [6.2.6.2.(6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| beff,c,wc = | 107 | [mm] | Szerokość efektywna środnika przy ściskaniu | [6.2.6.2.(1)] |
| Avc = | 6,30 | [cm2] | Pole powierzchni przy ścinaniu | EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] |
|  = | 0,76 |  | Współczynnik redukcyjny przy interakcji ze ścinaniem | [6.2.6.2.(1)] |
| kwc = | 1,00 |  | Współczynnik redukcyjny zależny od naprężeń ściskających | [6.2.6.2.(2)] |
| As = | 3,58 | [cm2] | Pole powierzchni żebra usztywniającego środnik | EN1993-1-1:[6.2.4] |

| Fc,wc,Rd1 =  kwc beff,c,wc twc fyc / M0 + As fys / M0 |  |
| --- | --- |

| Fc,wc,Rd1 = | 153,90 | [kN] | Nośność środnika słupa | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyboczenie:

| dwc = | 93 | [mm] | Wysokość ściskanego środnika | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p = | 0,69 |  | Smukłość płytowa elementu | [6.2.6.2.(1)] |
|  = | 1,00 |  | Współczynnik redukcyjny przy wyboczeniu elementu | [6.2.6.2.(1)] |
| s = | 4,88 |  | Smukłość żebra | EN1993-1-1:[6.3.1.2] |
| s = | 1,00 |  | Współczynnik wyboczeniowy żebra | EN1993-1-1:[6.3.1.2] |

| Fc,wc,Rd2 =  kwc  beff,c,wc twc fyc / M1 + As s fys / M1 |  |
| --- | --- |

| Fc,wc,Rd2 = | 153,90 | [kN] | Nośność środnika słupa | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nośność końcowa:

| Fc,wc,Rd,upp = Min (Fc,wc,Rd1 , Fc,wc,Rd2) |  |
| --- | --- |

| Fc,wc,Rd,upp = | 153,90 | [kN] | Nośność środnika słupa | [6.2.6.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Parametry geometryczne połączenia

DŁUGOŚCI EFEKTYWNE I PARAMETRY - PÓŁKA SŁUPA

| Nr | m | mx | e | ex | p | leff,cp | leff,nc | leff,1 | leff,2 | leff,cp,g | leff,nc,g | leff,1,g | leff,2,g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | - | 12 | - | 35 | 77 | 69 | 69 | 69 | 73 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | 12 | - | 12 | - | 35 | 77 | 64 | 64 | 64 | 70 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | 12 | - | 12 | - | 35 | 77 | 69 | 69 | 69 | 73 | 54 | 54 | 54 |

DŁUGOŚCI EFEKTYWNE I PARAMETRY - PŁYTA CZOŁOWA

| Nr | m | mx | e | ex | p | leff,cp | leff,nc | leff,1 | leff,2 | leff,cp,g | leff,nc,g | leff,1,g | leff,2,g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | - | 12 | - | 35 | 83 | 74 | 74 | 74 | 77 | 58 | 58 | 58 |
| 2 | 13 | - | 12 | - | 35 | 83 | 68 | 68 | 68 | 70 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | 13 | - | 12 | - | 35 | 83 | 68 | 68 | 68 | 77 | 52 | 52 | 52 |

| m | – Odległość śruby od środnika |
| --- | --- |
| mx | – Odległość śruby od półki belki |
| e | – Odległość śruby od krawędzi zewnętrznej |
| ex | – Odległość śruby od poziomej krawędzi zewnętrznej |
| p | – Odległość między śrubami |
| leff,cp | – Długość efektywna dla pojedynczej śruby w kołowym trybie zniszczenia |
| leff,nc | – Długość efektywna dla pojedynczej śruby w niekołowym trybie zniszczenia |
| leff,1 | – Długość efektywna dla pojedynczej śruby dla 1 postaci zniszczenia |
| leff,2 | – Długość efektywna dla pojedynczej śruby dla 2 postaci zniszczenia |
| leff,cp,g | – Długość efektywna dla grupy śrub w kołowym trybie zniszczenia |
| leff,nc,g | – Długość efektywna dla grupy śrub w niekołowym trybie zniszczenia |
| leff,1,g | – Długość efektywna dla grupy śrub dla 1 postaci zniszczenia |
| leff,2,g | – Długość efektywna dla grupy śrub dla 2 postaci zniszczenia |

### Nośność połączenia na ściskanie

| Nj,Rd = Min ( Ncb,Rd , 2 Fc,wc,Rd,low , 2 Fc,wc,Rd,upp ) |  |
| --- | --- |

| Nj,Rd = | 283,80 | [kN] | Nośność połączenia na ściskanie | [6.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nb1,Ed / Nj,Rd  1,0 | 0,00 < 1,00 | zweryfikowano | (0,00) |
| --- | --- | --- | --- |

### Nośność połączenia na zginanie

| Ft,Rd = | 33,41 | [kN] | Nośność śruby na rozciąganie | [Tablica 3.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bp,Rd = | 53,44 | [kN] | Nośność śruby na przeciągnięcie łba | [Tablica 3.4] |

| Ft,fc,Rd | – nośność półki słupa przy zginaniu |
| --- | --- |
| Ft,wc,Rd | – nośność środnika słupa przy rozciąganiu |
| Ft,ep,Rd | – nośność zginanej blachy czołowej przy zginaniu |
| Ft,wb,Rd | – nośność środnika przy rozciąganiu |

| Ft,fc,Rd = Min (FT,1,fc,Rd , FT,2,fc,Rd , FT,3,fc,Rd) | [6.2.6.4] , [Tab.6.2] |
| --- | --- |
| Ft,wc,Rd =  beff,t,wc twc fyc / M0 | [6.2.6.3.(1)] |
| Ft,ep,Rd = Min (FT,1,ep,Rd , FT,2,ep,Rd , FT,3,ep,Rd) | [6.2.6.5] , [Tab.6.2] |
| Ft,wb,Rd = beff,t,wb twb fyb / M0 | [6.2.6.8.(1)] |

NOŚNOŚĆ RZĘDU ŚRUB NUMER 1

| Ft1,Rd,comp - Formuła | Ft1,Rd,comp | Komponent |
| --- | --- | --- |
| Ft1,Rd = Min (Ft1,Rd,comp) | 45,34 | Nośność rzędu śrub |
| Ft,fc,Rd(1) = 45,34 | 45,34 | Półka słupa - rozciąganie |
| Ft,wc,Rd(1) = 57,35 | 57,35 | Środnik słupa - rozciąganie |
| Ft,ep,Rd(1) = 63,37 | 63,37 | Płyta czołowa - rozciąganie |
| Ft,wb,Rd(1) = 70,38 | 70,38 | Środnik belki - rozciąganie |
| Bp,Rd = 106,88 | 106,88 | Śruby na przeciągnięcie łba |
| Vwp,Rd/ = 74,87 | 74,87 | Panel środnika - ścinanie |
| Fc,wc,Rd = 153,90 | 153,90 | Środnik słupa - ściskanie |
| Fc,fb,Rd = 114,20 | 114,20 | Półka belki - ściskanie |

NOŚNOŚĆ RZĘDU ŚRUB NUMER 2

| Ft2,Rd,comp - Formuła | Ft2,Rd,comp | Komponent |
| --- | --- | --- |
| Ft2,Rd = Min (Ft2,Rd,comp) | 17,50 | Nośność rzędu śrub |
| Ft,fc,Rd(2) = 44,38 | 44,38 | Półka słupa - rozciąganie |
| Ft,wc,Rd(2) = 53,80 | 53,80 | Środnik słupa - rozciąganie |
| Ft,ep,Rd(2) = 60,69 | 60,69 | Płyta czołowa - rozciąganie |
| Ft,wb,Rd(2) = 64,42 | 64,42 | Środnik belki - rozciąganie |
| Bp,Rd = 106,88 | 106,88 | Śruby na przeciągnięcie łba |
| Vwp,Rd/ - 11 Fti,Rd = 74,87 - 45,34 | 29,53 | Panel środnika - ścinanie |
| Fc,wc,Rd - 11 Ftj,Rd = 153,90 - 45,34 | 108,56 | Środnik słupa - ściskanie |
| Fc,fb,Rd - 11 Ftj,Rd = 114,20 - 45,34 | 68,86 | Półka belki - ściskanie |
| Ft,fc,Rd(2 + 1) - 11 Ftj,Rd = 62,84 - 45,34 | 17,50 | Półka słupa - rozciąganie - grupa |
| Ft,wc,Rd(2 + 1) - 11 Ftj,Rd = 69,10 - 45,34 | 23,76 | Środnik słupa - rozciąganie - grupa |
| Ft,ep,Rd(2 + 1) - 11 Ftj,Rd = 102,94 - 45,34 | 57,60 | Płyta czołowa - rozciąganie - grupa |
| Ft,wb,Rd(2 + 1) - 11 Ftj,Rd = 87,83 - 45,34 | 42,49 | Środnik belki - rozciąganie - grupa |

NOŚNOŚĆ RZĘDU ŚRUB NUMER 3

| Ft3,Rd,comp - Formuła | Ft3,Rd,comp | Komponent |
| --- | --- | --- |
| Ft3,Rd = Min (Ft3,Rd,comp) | 12,03 | Nośność rzędu śrub |
| Ft,fc,Rd(3) = 45,21 | 45,21 | Półka słupa - rozciąganie |
| Ft,wc,Rd(3) = 56,89 | 56,89 | Środnik słupa - rozciąganie |
| Ft,ep,Rd(3) = 60,69 | 60,69 | Płyta czołowa - rozciąganie |
| Ft,wb,Rd(3) = 64,42 | 64,42 | Środnik belki - rozciąganie |
| Bp,Rd = 106,88 | 106,88 | Śruby na przeciągnięcie łba |
| Vwp,Rd/ - 12 Fti,Rd = 74,87 - 62,84 | 12,03 | Panel środnika - ścinanie |
| Fc,wc,Rd - 12 Ftj,Rd = 153,90 - 62,84 | 91,06 | Środnik słupa - ściskanie |
| Fc,fb,Rd - 12 Ftj,Rd = 114,20 - 62,84 | 51,36 | Półka belki - ściskanie |
| Ft,fc,Rd(3 + 2) - 22 Ftj,Rd = 62,34 - 17,50 | 44,84 | Półka słupa - rozciąganie - grupa |
| Ft,wc,Rd(3 + 2) - 22 Ftj,Rd = 68,74 - 17,50 | 51,24 | Środnik słupa - rozciąganie - grupa |
| Ft,fc,Rd(3 + 2 + 1) - 21 Ftj,Rd = 100,69 - 62,84 | 37,86 | Półka słupa - rozciąganie - grupa |
| Ft,wc,Rd(3 + 2 + 1) - 21 Ftj,Rd = 89,48 - 62,84 | 26,65 | Środnik słupa - rozciąganie - grupa |
| Ft,ep,Rd(3 + 2) - 22 Ftj,Rd = 100,26 - 17,50 | 82,76 | Płyta czołowa - rozciąganie - grupa |
| Ft,wb,Rd(3 + 2) - 22 Ftj,Rd = 81,88 - 17,50 | 64,38 | Środnik belki - rozciąganie - grupa |
| Ft,ep,Rd(3 + 2 + 1) - 21 Ftj,Rd = 156,58 - 62,84 | 93,75 | Płyta czołowa - rozciąganie - grupa |
| Ft,wb,Rd(3 + 2 + 1) - 21 Ftj,Rd = 136,60 - 62,84 | 73,76 | Środnik belki - rozciąganie - grupa |

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIŁ

| Nr | hj | Ftj,Rd | Ft,fc,Rd | Ft,wc,Rd | Ft,ep,Rd | Ft,wb,Rd | Ft,Rd | Bp,Rd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92 | 45,34 | 45,34 | 57,35 | 63,37 | 70,38 | 66,82 | 106,88 |
| 2 | 57 | 17,50 | 44,38 | 53,80 | 60,69 | 64,42 | 66,82 | 106,88 |
| 3 | 22 | 12,03 | 45,21 | 56,89 | 60,69 | 64,42 | 66,82 | 106,88 |

NOŚNOŚĆ POŁĄCZENIA NA ZGINANIE Mj,Rd

| Mj,Rd =  hj Ftj,Rd |  |
| --- | --- |

| Mj,Rd = | 5,47 | [kN*m] | Nośność połączenia na zginanie | [6.2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Mb1,Ed / Mj,Rd  1,0 | 0,52 < 1,00 | zweryfikowano | (0,52) |
| --- | --- | --- | --- |

### Nośność połączenia na ścinanie

| v = | 0,60 |  | Współczynnik do obliczeń Fv,Rd | [Tablica 3.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fv,Rd = | 30,16 | [kN] | Nośność pojedynczej śruby na ścinanie | [Tablica 3.4] |
| Ft,Rd,max = | 33,41 | [kN] | Nośność pojedynczej śruby na rozciąganie | [Tablica 3.4] |
| Fb,Rd,int = | 38,30 | [kN] | Nośność wewnętrznej śruby na docisk | [Tablica 3.4] |
| Fb,Rd,ext = | 25,60 | [kN] | Nośność skrajnej śruby na docisk | [Tablica 3.4] |

| Nr | Ftj,Rd,N | Ftj,Ed,N | Ftj,Rd,M | Ftj,Ed,M | Ftj,Ed | Fvj,Rd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66,82 | -0,39 | 45,34 | 23,55 | 23,16 | 45,38 |
| 2 | 66,82 | -0,39 | 17,50 | 9,09 | 8,70 | 54,71 |
| 3 | 66,82 | -0,39 | 12,03 | 6,25 | 5,86 | 56,54 |

| Ftj,Rd,N | – Nośność rzędu śrub przy czystym rozciąganiu |
| --- | --- |
| Ftj,Ed,N | – Siła w rzędzie śrub od siły osiowej |
| Ftj,Rd,M | – Nośność rzędu śrub przy czystym zginaniu |
| Ftj,Ed,M | – Siła w rzędzie śrub od momentu |
| Ftj,Ed | – Maksymalna siła rozciągająca w rzędzie śrub |
| Fvj,Rd | – Zredukowana nośność rzędu śrub |

| Ftj,Ed,N = Nj,Ed Ftj,Rd,N / Nj,Rd |  |
| --- | --- |
| Ftj,Ed,M = Mj,Ed Ftj,Rd,M / Mj,Rd |  |
| Ftj,Ed = Ftj,Ed,N + Ftj,Ed,M |  |
| Fvj,Rd = Min (nh Fv,Rd (1 - Ftj,Ed/ (1.4 nh Ft,Rd,max), nh Fv,Rd , nh Fb,Rd) |  |

| Vj,Rd = nh 1n Fvj,Rd | [Tablica 3.4] |
| --- | --- |

| Vj,Rd = | 156,63 | [kN] | Nośność połączenia na ścinanie | [Tablica 3.4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vb1,Ed / Vj,Rd  1,0 | 0,03 < 1,00 | zweryfikowano | (0,03) |
| --- | --- | --- | --- |

### Wytrzymałość spoin

| Aw = | 13,34 | [cm2] | Pole powierzchni wszystkich spoin | [4.5.3.2(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awy = | 5,26 | [cm2] | Pole powierzchni spoin poziomych | [4.5.3.2(2)] |
| Awz = | 8,08 | [cm2] | Pole powierzchni spoin pionowych | [4.5.3.2(2)] |
| Iwy = | 208,19 | [cm4] | Moment bezwładności układu spoin wzgl. osi poz. | [4.5.3.2(5)] |
| max=max = | -50,59 | [MPa] | Naprężenie normalne w spoinie | [4.5.3.2(5)] |
| = = | -50,59 | [MPa] | Naprężenia w spoinie pionowej | [4.5.3.2(5)] |
| II = | -4,90 | [MPa] | Naprężenie styczne | [4.5.3.2(5)] |
| w = | 0,80 |  | Współczynnik korelacji | [4.5.3.2(7)] |

| [max2 + 3*(max2)]  fu/(w*M2) | 101,17 < 340,00 | zweryfikowano | (0,30) |
| --- | --- | --- | --- |
| [2 + 3*(2+II2)]  fu/(w*M2) | 99,57 < 340,00 | zweryfikowano | (0,29) |
|   0.9*fu/M2 | 50,59 < 244,80 | zweryfikowano | (0,21) |

### Sztywność połączenia

| k1 = |  |  | Współczynnik sztywności ścinanego panelu środnika słupa | [6.3.2.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k2 = |  |  | Współczynnik sztywności ściskanego środnika słupa | [6.3.2.(1)] |
| k3 = |  |  | Współczynnik sztywności rozciąganego środnika słupa | [6.3.2.(1)] |

| twash = | 3 | [mm] | Grubość podkładki | [6.2.6.3.(2)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hhead = | 7 | [mm] | Wysokość główki śruby | [6.2.6.3.(2)] |
| hnut = | 10 | [mm] | Wysokość nakrętki śruby | [6.2.6.3.(2)] |
| Lb = | 31 | [mm] | Długość śruby | [6.2.6.3.(2)] |
| k10 = | 3 | [mm] | Współczynnik sztywności śrub | [6.3.2.(1)] |

SZTYWNOŚCI RZĘDÓW ŚRUB

| Nr | hj | k3 | k4 | k5 | keff,j | keff,j hj | keff,j hj2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Suma | 1,34 | 9,83 |
| 1 | 92 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0,80 | 7,38 |
| 2 | 57 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0,35 | 2,02 |
| 3 | 22 | 2 | 7 | 20 | 1 | 0,19 | 0,43 |

| keff,j = 1 / (35 (1 / ki,j)) | [6.3.3.1.(2)] |
| --- | --- |

| zeq = j keff,j hj2 / j keff,j hj |  |
| --- | --- |

| zeq = | 73 | [mm] | Zastępcze ramię sił | [6.3.3.1.(3)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| keq = j keff,j hj / zeq |  |
| --- | --- |

| keq = | 2 | [mm] | Zastępczy współczynnik sztywności układu śrub | [6.3.3.1.(1)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Sj,ini = E zeq2 / i (1 / k1 + 1 / k2 + 1 / keq) | [6.3.1.(4)] |
| --- | --- |

| Sj,ini = | 2015,29 | [kN*m] | Początkowa sztywność obrotowa | [6.3.1.(4)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  = | 1,00 |  | Współczynnik sztywności połączenia | [6.3.1.(6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Sj = Sj,ini /  | [6.3.1.(4)] |
| --- | --- |

| Sj = | 2015,29 | [kN*m] | Końcowa sztywność obrotowa | [6.3.1.(4)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Klasyfikacja połączenia ze względu na sztywność.

| Sj,rig = | 1852,37 | [kN*m] | Sztywność połączenia sztywnego | [5.2.2.5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sj,pin = | 115,77 | [kN*m] | Sztywność połączenia przegubowego | [5.2.2.5] |

| Sj,ini  Sj,rig SZTYWNE |  |
| --- | --- |

### Najsłabszy komponent:

| PANEL ŚRODNIKA SŁUPA PRZY ŚCINANIU |  |
| --- | --- |

## Uwagi

| Odległość śruby od krawędzi zbyt mała. | 12 [mm] < 13 [mm] |
| --- | --- |

| Połączenie zgodne z normą | Proporcja | 0,52 |
| --- | --- | --- |

1	Stopa fundamentowa: Fundament70	Ilość: 1

1.1	Dane podstawowe

1.1.1	Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008/AC:2009

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

1.1.2	Geometria:

A 	= 2,65 (m)		a 	= 2,65 (m)

B 	= 2,35 (m)		b 	= 2,35 (m)

h1 	= 0,35 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 1,85 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,10 (m)

a' 	= 25,0 (cm)

b' 	= 25,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 6,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

1.1.3	Materiały

- Beton	: C30/37; wytrzymałość charakterystyczna = 30,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     C
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

- Dodatkowe zbrojenie:	: typ      A-III (RB400W)	wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

1.1.4	Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:

Przypadek	Natura	Grupa	N	Fx	Fy	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

SGN/1=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	63,48	4,05	3,29	33,28	5,01

SGN/2=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	62,20	4,05	3,21	32,58	5,01

SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	63,44	6,48	3,30	33,25	7,60

SGN/4=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	62,16	6,48	3,22	32,55	7,60

SGN/5=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	63,53	1,56	3,37	33,26	2,43

SGN/6=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	62,25	1,56	3,29	32,56	2,43

SGN/7=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	62,95	0,02	3,71	32,91	0,23

SGN/8=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	61,66	0,02	3,63	32,21	0,23

SGN/9=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	62,91	2,45	3,72	32,88	2,82

SGN/10=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	61,62	2,45	3,64	32,18	2,82

SGN/11=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	63,00	2,47	3,79	32,89	-2,35

SGN/12=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	61,72	-2,47	3,71	32,19	-2,35

SGN/13=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	59,14	4,05	3,01	30,90	5,01

SGN/14=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	57,85	4,04	2,93	30,20	5,01

SGN/15=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	59,10	6,47	3,02	30,87	7,60

SGN/16=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	57,81	6,47	2,94	30,17	7,60

SGN/17=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	59,19	1,55	3,09	30,88	2,43

SGN/18=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	57,91	1,55	3,01	30,18	2,43

SGN/19=1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	58,60	0,01	3,44	30,53	0,23

SGN/20=1*1.35 + 2*1.35	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	57,32	0,01	3,36	29,83	0,23

SGN/21=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	58,56	2,44	3,45	30,50	2,82

SGN/22=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	57,28	2,44	3,37	29,80	2,82

SGN/23=1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	58,66	-2,48	3,52	30,51	-2,35

SGN/24=1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	57,37	-2,48	3,44	29,81	-2,35

SGN/25=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,62	4,05	2,42	25,55	4,95

SGN/26=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,33	4,05	2,34	24,85	4,95

SGN/27=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,58	6,48	2,43	25,52	7,54

SGN/28=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,30	6,48	2,35	24,82	7,54

SGN/29=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,67	1,56	2,49	25,53	2,37

SGN/30=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,39	1,56	2,41	24,82	2,38

SGN/31=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,08	0,02	2,84	25,18	0,17

SGN/32=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	46,80	0,02	2,76	24,48	0,17

SGN/33=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,05	2,44	2,85	25,15	2,76

SGN/34=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	46,76	2,44	2,77	24,45	2,76

SGN/35=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,14	2,48	2,92	25,16	-2,41

SGN/36=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	46,86	-2,48	2,84	24,45	-2,40

SGN/37=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,28	4,04	2,14	23,17	4,95

SGN/38=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,99	4,04	2,06	22,47	4,95

SGN/39=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,24	6,47	2,15	23,14	7,54

SGN/40=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,95	6,47	2,07	22,44	7,54

SGN/41=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,33	1,55	2,22	23,15	2,37

SGN/42=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,05	1,55	2,14	22,44	2,37

SGN/43=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,74	0,01	2,57	22,80	0,17

SGN/44=1*1.00 + 2*1.00	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,46	0,01	2,49	22,10	0,17

SGN/45=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,70	2,44	2,58	22,77	2,76

SGN/46=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,42	2,44	2,50	22,07	2,76

SGN/47=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,80	-2,48	2,65	22,78	-2,41

SGN/48=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,51	-2,48	2,57	22,07	-2,41

SGN/49=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,74	4,06	2,90	29,83	4,97

SGN/50=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,46	4,05	2,82	29,13	4,98

SGN/51=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,70	6,48	2,91	29,80	7,56

SGN/52=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,42	6,48	2,83	29,10	7,56

SGN/53=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,80	1,56	2,98	29,81	2,40

SGN/54=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,51	1,56	2,90	29,10	2,40

SGN/55=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,21	0,02	3,32	29,46	0,19

SGN/56=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	54,93	0,02	3,24	28,76	0,20

SGN/57=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,17	2,45	3,34	29,43	2,78

SGN/58=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	54,89	2,45	3,25	28,73	2,78

SGN/59=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,26	2,47	3,40	29,44	-2,38

SGN/60=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	54,98	-2,47	3,32	28,73	-2,38

SGN/61=1*1.15 + 2*1.15	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,72	0,01	2,86	25,35	0,19

SGN/62=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.05 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,48	4,05	2,53	26,57	4,95

SGN/63=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.05	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,20	4,05	2,45	25,87	4,95

SGN/64=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,44	6,48	2,54	26,54	7,54

SGN/65=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.05 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,16	6,48	2,46	25,84	7,54

SGN/66=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,53	1,56	2,61	26,55	2,37

SGN/67=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.05 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,25	1,56	2,53	25,84	2,38

SGN/68=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,95	0,02	2,96	26,20	0,17

SGN/69=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,66	0,02	2,88	25,50	0,17

SGN/70=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,91	2,45	2,97	26,17	2,76

SGN/71=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,62	2,45	2,89	25,47	2,76

SGN/72=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,00	2,47	3,04	26,18	-2,41

SGN/73=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,72	-2,47	2,96	25,47	-2,40

SGN/74=1*1.00 + 2*1.00	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,46	0,01	2,49	22,10	0,17

SGN/75=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,11	5,78	2,60	28,97	7,02

SGN/76=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	53,83	5,78	2,52	28,27	7,02

SGN/77=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,07	8,21	2,61	28,94	9,61

SGN/78=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	53,79	8,21	2,53	28,24	9,61

SGN/79=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,16	3,29	2,68	28,95	4,45

SGN/80=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	53,88	3,29	2,60	28,24	4,45

SGN/81=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,77	5,77	2,33	26,59	7,02

SGN/82=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,48	5,77	2,25	25,88	7,02

SGN/83=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,73	8,20	2,34	26,56	9,61

SGN/84=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,44	8,20	2,26	25,85	9,61

SGN/85=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,82	3,28	2,41	26,56	4,45

SGN/86=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,54	3,28	2,33	25,86	4,45

SGN/87=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,85	5,78	2,23	25,71	7,00

SGN/88=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,56	5,78	2,15	25,01	7,00

SGN/89=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,81	8,21	2,24	25,68	9,59

SGN/90=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,52	8,20	2,16	24,98	9,59

SGN/91=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,90	3,29	2,31	25,69	4,42

SGN/92=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.50 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,62	3,28	2,23	24,98	4,42

SGN/93=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,50	5,77	1,96	23,33	7,00

SGN/94=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,22	5,77	1,88	22,63	7,00

SGN/95=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,46	8,20	1,97	23,30	9,59

SGN/96=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,18	8,20	1,89	22,59	9,59

SGN/97=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 6*0.90 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,56	3,28	2,04	23,30	4,42

SGN/98=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 6*0.90	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,27	3,28	1,96	22,60	4,42

SGN/99=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	54,82	8,10	2,80	28,76	9,29

SGN/100=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	53,53	8,09	2,72	28,06	9,29

SGN/101=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	54,97	-0,10	2,91	28,77	0,68

SGN/102=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	53,69	0,10	2,83	28,07	0,68

SGN/103=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	54,28	4,06	3,23	28,39	4,51

SGN/104=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	53,00	4,06	3,14	27,69	4,51

SGN/105=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	54,44	4,14	3,34	28,40	-4,10

SGN/106=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	53,15	-4,14	3,26	27,70	-4,10

SGN/107=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,47	8,09	2,53	26,38	9,29

SGN/108=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,19	8,09	2,45	25,67	9,29

SGN/109=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,63	0,11	2,64	26,39	0,68

SGN/110=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,34	-0,11	2,56	25,69	0,68

SGN/111=1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,94	4,06	2,95	26,01	4,51

SGN/112=1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,66	4,05	2,87	25,30	4,51

SGN/113=1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	50,09	-4,14	3,07	26,02	-4,10

SGN/114=1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,81	-4,15	2,99	25,32	-4,10

SGN/115=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,55	8,10	2,43	25,50	9,26

SGN/116=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,27	8,09	2,35	24,80	9,26

SGN/117=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,71	-0,10	2,55	25,51	0,66

SGN/118=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	47,42	0,11	2,47	24,81	0,66

SGN/119=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,02	4,06	2,86	25,13	4,48

SGN/120=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	46,74	4,06	2,78	24,43	4,48

SGN/121=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	48,17	4,14	2,97	25,14	-4,12

SGN/122=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	46,89	-4,14	2,89	24,44	-4,12

SGN/123=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,21	8,09	2,16	23,12	9,26

SGN/124=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,93	8,09	2,08	22,42	9,26

SGN/125=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,36	0,11	2,27	23,13	0,66

SGN/126=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,08	-0,11	2,19	22,43	0,66

SGN/127=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,68	4,05	2,59	22,75	4,48

SGN/128=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,39	4,05	2,51	22,04	4,48

SGN/129=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 7*0.75	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	43,83	-4,14	2,70	22,76	-4,12

SGN/130=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	42,55	-4,15	2,62	22,06	-4,12

SGN/131=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.05 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,16	4,05	2,86	29,51	4,97

SGN/132=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,12	6,48	2,87	29,48	7,56

SGN/133=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	56,22	1,56	2,94	29,49	2,40

SGN/134=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,63	0,02	3,29	29,14	0,19

SGN/135=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,59	2,45	3,30	29,11	2,78

SGN/136=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	55,68	2,47	3,37	29,12	-2,38

SGN/137=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	51,82	4,05	2,59	27,13	4,97

SGN/138=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	51,78	6,47	2,60	27,10	7,56

SGN/139=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	51,87	1,55	2,67	27,11	2,40

SGN/140=1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	51,29	0,01	3,02	26,76	0,19

SGN/141=1*1.15 + 2*1.15 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	51,25	2,44	3,03	26,73	2,78

SGN/142=1*1.15 + 2*1.15 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	51,34	-2,48	3,09	26,74	-2,38

SGN/143=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,90	4,05	2,50	26,25	4,95

SGN/144=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,86	6,48	2,51	26,22	7,54

SGN/145=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,95	1,56	2,58	26,23	2,37

SGN/146=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,37	0,02	2,92	25,88	0,17

SGN/147=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,33	2,45	2,93	25,85	2,76

SGN/148=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.05 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	49,42	2,47	3,00	25,86	-2,41

SGN/149=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	45,56	4,04	2,22	23,87	4,95

SGN/150=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	45,52	6,47	2,23	23,84	7,54

SGN/151=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	45,61	1,55	2,30	23,85	2,37

SGN/152=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	45,03	0,01	2,65	23,50	0,17

SGN/153=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	44,99	2,44	2,66	23,47	2,76

SGN/154=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 7*1.50	obliczeniowe(Konstrukcyjne)	----	45,08	-2,48	2,73	23,48	-2,41

SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70 + 7*0.50	obliczeniowe	----	47,81	2,71	2,52	25,08	3,36

SGU:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70	obliczeniowe	----	46,95	2,70	2,46	24,61	3,36

SGU:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70 + 5*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	47,78	4,32	2,52	25,06	5,08

SGU:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70 + 5*0.60	obliczeniowe	----	46,92	4,32	2,47	24,59	5,08

SGU:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70 + 6*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	47,84	1,04	2,57	25,06	1,64

SGU:CHR/6=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70 + 6*0.60	obliczeniowe	----	46,99	1,04	2,52	24,60	1,64

SGU:CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	47,45	0,02	2,80	24,83	0,17

SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00	obliczeniowe	----	46,60	0,02	2,75	24,36	0,17

SGU:CHR/9=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	47,42	1,63	2,81	24,81	1,89

SGU:CHR/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60	obliczeniowe	----	46,57	1,63	2,75	24,34	1,90

SGU:CHR/11=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	47,49	-1,65	2,85	24,82	-1,55

SGU:CHR/12=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60	obliczeniowe	----	46,63	-1,65	2,80	24,35	-1,55

SGU:CHR/13=1*1.00 + 2*1.00	obliczeniowe	----	42,46	0,01	2,49	22,10	0,17

SGU:CHR/14=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	46,72	3,86	2,32	24,51	4,72

SGU:CHR/15=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00	obliczeniowe	----	45,86	3,85	2,27	24,04	4,72

SGU:CHR/16=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 + 5*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	46,69	5,47	2,33	24,48	6,45

SGU:CHR/17=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 + 5*0.60	obliczeniowe	----	45,84	5,47	2,27	24,02	6,45

SGU:CHR/18=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 + 6*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	46,75	2,19	2,37	24,49	3,01

SGU:CHR/19=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 + 6*0.60	obliczeniowe	----	45,90	2,19	2,32	24,02	3,01

SGU:CHR/20=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	43,82	3,85	2,14	22,92	4,72

SGU:CHR/21=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00	obliczeniowe	----	42,97	3,85	2,08	22,45	4,72

SGU:CHR/22=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	43,80	5,47	2,14	22,90	6,45

SGU:CHR/23=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.60	obliczeniowe	----	42,94	5,47	2,09	22,43	6,45

SGU:CHR/24=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 6*0.60 + 7*0.50	obliczeniowe	----	43,86	2,19	2,19	22,90	3,01

SGU:CHR/25=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 6*0.60	obliczeniowe	----	43,00	2,19	2,14	22,43	3,01

SGU:CHR/26=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.70 + 5*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	46,52	5,40	2,45	24,37	6,23

SGU:CHR/27=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.70 + 5*1.00	obliczeniowe	----	45,67	5,40	2,40	23,90	6,23

SGU:CHR/28=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.70 + 6*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	46,62	0,07	2,53	24,37	0,50

SGU:CHR/29=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.70 + 6*1.00	obliczeniowe	----	45,77	-0,07	2,47	23,90	0,50

SGU:CHR/30=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 5*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	46,17	2,71	2,73	24,12	3,04

SGU:CHR/31=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 5*1.00	obliczeniowe	----	45,31	2,71	2,68	23,65	3,05

SGU:CHR/32=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 6*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	46,27	-2,76	2,81	24,13	-2,69

SGU:CHR/33=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 6*1.00	obliczeniowe	----	45,41	-2,76	2,76	23,66	-2,69

SGU:CHR/34=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 5*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	43,63	5,39	2,27	22,78	6,23

SGU:CHR/35=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 5*1.00	obliczeniowe	----	42,77	5,39	2,22	22,31	6,23

SGU:CHR/36=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 6*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	43,73	-0,07	2,35	22,79	0,49

SGU:CHR/37=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 6*1.00	obliczeniowe	----	42,87	-0,07	2,29	22,32	0,50

SGU:CHR/38=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	43,27	2,71	2,55	22,53	3,04

SGU:CHR/39=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00	obliczeniowe	----	42,42	2,70	2,50	22,06	3,04

SGU:CHR/40=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*0.50	obliczeniowe	----	43,37	-2,76	2,63	22,54	-2,69

SGU:CHR/41=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00	obliczeniowe	----	42,52	-2,76	2,58	22,07	2,69

SGU:CHR/42=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.70 + 7*1.00	obliczeniowe	----	47,42	2,70	2,49	24,87	3,36

SGU:CHR/43=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.70 + 5*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	47,39	4,32	2,50	24,85	5,08

SGU:CHR/44=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.70 + 6*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	47,46	1,04	2,55	24,85	1,64

SGU:CHR/45=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 7*1.00	obliczeniowe	----	47,06	0,02	2,78	24,62	0,17

SGU:CHR/46=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 5*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	47,04	1,63	2,78	24,60	1,89

SGU:CHR/47=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 6*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	47,10	-1,65	2,83	24,61	-1,55

SGU:CHR/48=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 7*1.00	obliczeniowe	----	44,53	2,70	2,31	23,28	3,36

SGU:CHR/49=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 5*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	44,50	4,32	2,32	23,26	5,08

SGU:CHR/50=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 + 6*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	44,56	1,04	2,36	23,26	1,64

SGU:CHR/51=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00	obliczeniowe	----	44,17	0,01	2,60	23,03	0,17

SGU:CHR/52=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	44,14	1,63	2,60	23,01	1,89

SGU:CHR/53=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 7*1.00	obliczeniowe	----	44,21	-1,65	2,65	23,02	-1,55

SGU:FRE/54=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*0.60	obliczeniowe	----	45,66	2,32	2,43	23,90	2,90

SGU:FRE/55=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70	obliczeniowe	----	45,35	0,01	2,67	23,68	0,17

SGU:FRE/56=1*1.00 + 2*1.00	obliczeniowe	----	42,46	0,01	2,49	22,10	0,17

SGU:FRE/57=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 4*0.70	obliczeniowe	----	45,30	2,70	2,36	23,70	3,36

SGU:FRE/58=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70	obliczeniowe	----	42,81	2,70	2,20	22,34	3,36

SGU:FRE/59=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 4*0.60 + 5*0.20	obliczeniowe	----	45,24	2,86	2,40	23,66	3,48

SGU:FRE/60=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 4*0.60 + 6*0.20	obliczeniowe	----	45,26	1,76	2,42	23,66	2,33

SGU:FRE/61=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 5*0.20	obliczeniowe	----	44,93	0,55	2,65	23,45	0,75

SGU:FRE/62=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 6*0.20	obliczeniowe	----	44,95	-0,54	2,66	23,45	-0,40

SGU:FRE/63=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*0.20	obliczeniowe	----	42,76	2,85	2,25	22,30	3,48

SGU:FRE/64=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 6*0.20	obliczeniowe	----	42,78	1,76	2,26	22,30	2,33

SGU:FRE/65=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20	obliczeniowe	----	42,45	0,55	2,49	22,09	0,74

SGU:FRE/66=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20	obliczeniowe	----	42,47	-0,55	2,51	22,09	0,40

SGU:FRE/67=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 4*0.60 + 7*0.20	obliczeniowe	----	45,59	2,32	2,42	23,86	2,90

SGU:FRE/68=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 7*0.20	obliczeniowe	----	45,28	0,01	2,67	23,64	0,17

SGU:FRE/69=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 7*0.20	obliczeniowe	----	43,11	2,31	2,27	22,50	2,90

SGU:FRE/70=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20	obliczeniowe	----	42,80	0,01	2,51	22,28	0,17

SGU:QPR/71=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 4*0.60	obliczeniowe	----	45,25	2,32	2,40	23,67	2,90

SGU:QPR/72=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60	obliczeniowe	----	44,94	0,01	2,64	23,46	0,17

SGU:QPR/73=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60	obliczeniowe	----	42,76	2,31	2,25	22,31	2,90

SGU:QPR/74=1*1.00 + 2*1.00	obliczeniowe	----	42,46	0,01	2,49	22,10	0,17

Obciążenia naziomu:

Przypadek	Natura	Q1

(kN/m2)

1.2		Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1	Założenia

- Współczynnik redukujący kohezję:	0,00

- Fundament gładki prefabrykowany 6.5.3(10)

- Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu:	dla kierunków X i Y

- Podejście obliczeniowe:	1
A1 + M1 + R1
'	= 1,00
c'	= 1,00
cu	= 1,00
qu	= 1,00
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00
A2 + M2 + R1
'	= 1,25
c'	= 1,25
cu	= 1,40
qu	= 1,40
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00

1.2.2	Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= -0,30 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= 0,00 (m)

Minimalny poziom posadowienia:	Nf 	= -0,50 (m)

Piasek drobny

• Poziom gruntu:	-0.30 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

1.2.3	Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca

SGN :  SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 5*0.90 + 7*0.75 N=63,44 Mx=33,25 My=7,60 Fx=6,48 Fy=3,30

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 453,70 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 517,14 (kN)	Mx = 26,00 (kN*m)	My = 21,85 (kN*m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Półempiryczna - limit naprężeń

Mimośród działania obciążenia:

|eB| = 0,05 (m)	|eL| = 0,04 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 2,25 (m)

L' = L - 2|eL| = 2,57 (m)

qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,26 (MPa)

De = Dmin - d = 1,90 (m)

kp = 1,00

q'0 = 0,04 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,30 (MPa)

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.10 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 2.951  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca

SGN :  SGN/77=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75 N=55,07 Mx=28,94 My=9,61 Fx=8,21 Fy=2,61

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,05

slim	= 0,17

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca

SGN :  SGN/128=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 N=42,39 Mx=22,04 My=4,48 Fx=4,05 Fy=2,51

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 336,07 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 378,47 (kN)	Mx = 16,53 (kN*m)	My = 13,40 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 2,65 (m)	B_ = 2,35 (m)

Powierzchnia poślizgu:	6,23 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,29

Kohezja:	cu = 0.00 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = 4,05 (kN)	Hy = 2,51 (kN)

Ppx = -40,34 (kN)	Ppy = -45,49 (kN)

Pax = 4,50 (kN)	Pay = 5,08 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0,00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 109,00 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca

SGU :  SGU:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70 + 6*0.60 + 7*0.50 N=47,84 Mx=25,06 My=1,64 Fx=1,04 Fy=2,57

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 336,07 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,06 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 1,76 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,07 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,1 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,1 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	89.16  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca

SGU :  SGU:CHR/23=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.60 N=42,94 Mx=22,43 My=6,45 Fx=5,47 Fy=2,09

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Różnica osiadań:		S = 0,0 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	117.3  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca

SGN :  SGN/1=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 7*0.75 N=63,48 Mx=33,28 My=5,01 Fx=4,05 Fy=3,29

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 336,07 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 399,55 (kN)	Mx = 26,05 (kN*m)	My = 13,93 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 476,70 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 33,28 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		14.32  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca:

SGN :  SGN/96=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 5*0.90 N=43,18 Mx=22,59 My=9,59 Fx=8,20 Fy=1,89

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 336,07 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 379,25 (kN)	Mx = 18,43 (kN*m)	My = 27,62 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 502,51 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 27,62 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		18.2  >  1

1.3	 Wymiarowanie żelbetowe

1.3.1	Założenia

- Środowisko	: XC1

- Klasa konstrukcji	: S4

1.3.2	Analiza przebicia i ścinania

Brak przebicia

1.3.3	Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN :  SGN/77=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.05 + 4*1.50 + 5*0.90 + 7*0.75 N=55,07 Mx=28,94 My=9,61 Fx=8,21 Fy=2,61

My = 16,85 (kN*m)	Asx	= 4,22 (cm2/m)

SGN :  SGN/1=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05 + 7*0.75 N=63,48 Mx=33,28 My=5,01 Fx=4,05 Fy=3,29

Mx = 15,26 (kN*m)	Asy	= 4,22 (cm2/m)

As min	= 4,22 (cm2/m)

górne:

A'sx	= 0,00 (cm2/m)

A'sy	= 0,00 (cm2/m)

As min	= 0,00 (cm2/m)

Trzon słupa:

Zbrojenie podłużne	A 	= 125,99 (cm2)	A min 	= 124,55 (cm2)

A 	= 2 * (Asx + Asy)

Asx 	= 23,62 (cm2)	Asy 	= 39,37 (cm2)

1.3.4	Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:

Dolne:

Wzdłuż osi X:

9  A-IIIN (B500SP) 16	l = 2,53 (m)	e = 1*-0,99 + 8*0,25

Wzdłuż osi Y:

10  A-IIIN (B500SP) 16	l = 2,23 (m)	e = 1*-1,12 + 9*0,25

Trzon

Zbrojenie podłużne

Wzdłuż osi X:

35  A-IIIN (B500SP) 12	l = 8,59 (m)	e = 1*-1,23 + 34*0,07

Wzdłuż osi Y:

21  A-IIIN (B500SP) 12	l = 9,24 (m)	e = 1*-1,08 + 20*0,11

Zbrojenie poprzeczne

8  A-IIIN (B500SP) 8	l = 9,62 (m)	e = 1*0,91 + 5*0,20 + 2*0,09

# Projektant:			Sprawdzający: