Załącznik nr 8 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

„Profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szamotuły”

1. Część ogólna specyfikacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowanie dróg gruntowych utwardzonych kruszywem betonowym lub betonowo-ceglanym na terenie miasta                   i gminy Szamotuły określa wymagania w zakresie:

2.1. właściwości materiałów;

2.2. jakości wykonania robót;

2.3. ocena prawidłowości wykonania robót oraz weryfikacji i odbioru robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot drogowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, prowadzenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem polegających na profilowaniu i uzupełnianiu ubytków na drogach gminnych o nawierzchni utwardzonej kruszywem betonowym lub betonowo-ceglanym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg utwardzonych o nawierzchni 
z kruszywa betonowego, betonowo-ceglanego polegać będzie na wykonaniu nw. robót:

1) równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem mechanicznym

2) uzupełnianie ubytków kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem mechanicznym

3) uzupełnianie ubytków kruszywem betonowym wraz z zagęszczeniem mechanicznym

4) ścinka przerośniętych poboczy

Przewiduje się równanie, profilowanie wraz z zagęszczaniem mechanicznym w ilości przejazdów

niezbędnej do otrzymania równej nawierzchni.

3. Zakres robót objętych ST

3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót określonych w punkcie 2. przy użyciu materiałów i sprzętu spełniających normy w drogownictwie. 3.2. Podane przez Zamawiającego ilości robót są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego innego niż zakładany zakresu robót, wobec przyjętej zasady, iż wypłata wynagrodzenia następować będzie za faktycznie zlecane i wykonane roboty, Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego.

4. Określenia podstawowe

4.1. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczaniem dróg o nawierzchni gruntowo- żwirowej                    i tłuczniowej - zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco związanych z równaniem i profilowaniem wraz z zagęszczaniem, których celem jest uzyskanie równej nawierzchni, zwanej dalej „utrzymanie dróg”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału na głębokość średnio 5 cm.

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału na głębokość średnio 12 cm.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu w warunkach optymalnej wilgotności przy odpowiednio dobranym uziarnieniu kruszywa.

1.4.5. Remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu

wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Profilowanie dróg gminnych utwardzonych o nawierzchni 
z kruszywa betonowego, betonowo-ceglanego na terenie miasta i gminy Szamotuły 
o powierzchni ca. 31.500 m2 na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach 
wraz z miejscowym wałowaniem i profilowaniem.

- Dostawę kruszywa betonowo-ceglanego Wykonawcy z transportem i wbudowaniem                    w ilości ca. 300 ton.

- Dostawę kruszywa granitowego Wykonawcy z transportem i wbudowaniem w ilości ca. 60 ton.

Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych utwardzonych o nawierzchni z kruszywa betonowego, betonowo-ceglanego na terenie miasta i gminy Szamotuły na pow. 31.500 m2 na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg w oparciu o zestawienie dróg wraz z miejscowym wałowaniem i profilowaniem.

6. Wymagania dotyczące materiałów:

Stosowane materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z opisem specyfikacji technicznej. Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Zakres prac według technologii wykonania obejmuje:

1) uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem betonowym bądź betonowo-ceglanym               o frakcji 2/16 mm w ilości ca 15% ogólnej powierzchni do profilowania wraz z wałowaniem                i zagęszczeniem;

2) miejscowe przeprofilowanie fragmentów dróg i ich zawałowanie i zagęszczenie po wcześniejszym wykonaniu miejscowego uzupełnienia ubytków – w miarę potrzeb,

3) Zakup, załadunek, transport materiałów i sprzętu w celu uzupełnienia ubytków                                         i doziarnienia wierzchniej warstwy nawierzchni.

Prace wykonywane będą na terenie miasta i wsi w oparciu o zestawienie powierzchni dróg gruntowych do profilowania i miejscowego utwardzenia – załącznik  nr 7 do SIWZ

Średnie odległości dróg gruntowych na terenie wsi od centrum miasta Szamotuły wynosi    ok. 15 km.

Po zakończonych pracach teren przyległy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

7. Sprzęt

7.1. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

7.2. Sprzęt do wykonywania robót drogowych.

Wykonawca przystępujący do wykonywania naprawy dróg o nawierzchni utwardzonej kruszywem betonowym bądź betonowo-ceglanym powinien wykazać się możliwością korzystania                               z następującego sprzętu:

- Równiarka samojezdna o tonażu minimalnym 15 ton oraz Napędem 6x6.

- Walec Wibracyjny do robót ziemnych o tonażu minimalnym 10 ton.

- Mobilny rozściełacz do kruszywa o możliwości regulacji szerokości położenia materiału celem uzupełnienia powierzchni między płytami bądź poboczy i innych ubytków w drogach gruntowych.

- Samojezdny walec wibracyjny typu tandem o tonażu maksymalnym 3,5 tony

- Ręczny sprzęt do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki ręczne itp.,

8. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych które nie wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

9. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

9.1. Wykonanie robót  winno odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczące danego obiektu i technologii wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

9.2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej.

9.3. Zamawiający będzie pełnił nadzór przy realizacji robót budowlanych, natomiast do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy zatrudnienie kierownika budowy o wymaganych uprawnieniach.

9.4. Wszelkie zmiany od przyjętych rozwiązań w tym opracowaniu nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych  obiektu, a zmiany dotyczące rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i wzrostu kosztów eksploatacji.                        Dopuszczalne rodzaje zmian określone są w projekcie umowy.

9.5. Obiekt winien spełniać wszystkie parametry określone w danym opracowaniu.

10. Przygotowanie i wykonanie robót

Celem robot jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane

są poza pas jezdni. W przypadku zawyżonych poboczy należy wykonać rowki odprowadzające wodę równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg, obejmuje wykonanie następujących czynności:

1) wyrównanie nierówności na drodze;

2) uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego;

3) uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodą Zamawiającego dopuszcza się inny przekrój),

4) usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

5) zagęszczanie walcem samojezdnym po każdorazowym przejechaniu równiarki.

Drogi po profilowaniu mechanicznym mają posiadać spadki poprzeczne umożliwiające odpływ wód opadowych oraz roztopowych z korony drogi. Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie innego sprzętu, np. spycharek. Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które równiarka może naprawić w ciągu 1 dnia. Na bardzo krótkich odcinkach drogi dopuszcza się ręczne wykonanie profilowania przy użyciu łopat, oskardów i ubijarek. Równanie i wałowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności nawierzchni pasa drogi. Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnianie głębokich lokalnych ubytków) pozyska materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie.

11. Wymagania inwestora dotyczące sposobu wykonywania robót.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze budowy. Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim powstałe wskutek niewłaściwego prowadzenia robót.

Nie dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której wybrano oferenta.

Za prace nie wykonane, a przewidziane w SWZ nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

12. Jednostka obmiarowa

Jednostkową obmiarową wykonania jest 1m2 / 1t uzupełnienia ubytków w nawierzchni wraz z miejscowym profilowaniem,  posypaniem piaskiem i wałowaniem dróg utwardzonych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup wraz z dostarczeniem materiałów i sprzętu,

- wykonanie ręcznego lub mechanicznego uzupełnienia ubytków wraz z miejscowym wałowaniem i zagęszczaniem

- wykonanie miejscowego profilowania nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,

- kontrola oraz utrzymanie dróg przez cały okres trwania umowy,

- odwiezienie sprzętu i uporządkowanie terenu budowy.

Za prace nie wykonane, a przewidziane w SWZ nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

13. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z SST. Do robót wykończeniowych należą prace

związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

-ew. rowów, poboczy itp.,

-roboty porządkujące otoczenie terenu robót

-ścinka przerośniętych poboczy

14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

14.1.Badania w czasie robót

14.1.1.W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, na której ma być wykonane równanie i profilowanie oraz ewentualnie jej wykonać oczyszczenie z materiałów obcych.

14.1.2. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan drogi, na której ma być wykonane uzupełnienie ubytków oraz ewentualnie jej wykonać oczyszczenie z materiałów obcych.

15. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

1. Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę                       jest osoba upoważniona przez Zamawiającego nadzorująca wykonanie prac,

2. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco,

3. W razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie, nie

dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi,                w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej,

4. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania

tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas osoba upoważniona przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace,

5. Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień

będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie,

6. Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, mailowe lub telefoniczne żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z specyfikacjami technicznymi, wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI

16.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania l m² równania, profilowania i wałowania nawierzchni obejmuje:

1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

2) oznakowanie robót;

3) dostarczenie sprzętu na budowę;

4) wykonanie naprawy zgodnie z SST;

5) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;

6) prace porządkowe.

Cena jednostkowa 1 m2, 1 tona uzupełnienia ubytków obejmuje:

1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

2) oznakowanie robót;

3) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;

4) wykonanie naprawy zgodnie z SST;

5) odtransportowanie sprzętu z placu budowy.;

6) prace porządkowe.

17. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa              i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

18. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały.

19. OZNAKOWANIE ROBÓT

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie

drogi jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy. Wykonawca na własny koszt opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. Miejsce robót niezależnie od rodzaju drogi powinno być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi ustawionymi blisko terenu robót tak, aby odcinek jezdni wyłączony z ruchu był najkrótszy, a jej zwężenie najmniejsze. Do wygrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór drogowych mogą być używane taśmy ostrzegawcze i pachołki drogowe. Niezależnie od zapór drogowych umieszczonych w poprzek jezdni należy stosować od strony najazdu na zawężony przez roboty fragment jezdni tablice kierujące. W warunkach niedostatecznej widoczności na wynagrodzeniach w jezdni należy umieścić światła ostrzegawcze. Oznakowanie robót powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących o robotach i związanych z nim utrudnieniami w ruchu. Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych.

20. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

-Materiały łatwopalne będą stosowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

-Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

21. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDP – Warszawa1997 r.

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63, poz. 735

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/

- normy i przepisy związane w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r)

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.