Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont obiektów służbowych KWP/KPP – Remont polegający na wymianie stolarki drzwiowej 
w pomieszczeniach użytkowanych przez KWP 
w Kielcach oraz KPP w Pińczowie

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają roboty remontowe polegające na wymianie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach użytkowanych przez KWP w Kielcach (2 sztuki) oraz KPP w Pińczowie (1 sztuka).

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

- Materiały

  - Materiały przewidywane do wykonania robót ujętych w pkt. 4, muszą posiadać wymaganą w art.10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych    (Dz.U. z 2020 poz. 215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

  - Wszystkie wymieniane materiały powinny spełniać wymagania techniczne 
i  jakościowe.

  - Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na wymienione materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

  - Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość 
i właściwości

  - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIOR. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

  - Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- Drzwi wewnętrzne wejściowe 80, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 5), zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg aluminiowy np. typu ALU/PCV PU56, komplet 3 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne wejściowe 80, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 5), zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg aluminiowy np. typu ALU/PCV PU56, komplet 3 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

-	Drzwi zewnętrzne wejściowe 90, antywłamaniowe klasa min. RC4, przeciwpożarowe min. EI30, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 6), zestaw okuć, gałko/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z czterema zawiasami, próg aluminiowy np. typu Termo ALU/DREWNO PD58 do drzwi p.poż., elektrozaczep, samozamykacz nawierzchniowy, komplet 5 kluczy, Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

- Zakres  prac  do  wykonania

- KWP Kielce, ul. Seminaryjska 12

– demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (wykucie z muru ościeżnicy).

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy,  montaż nowych drzwi wewnętrznych 80:

Drzwi wewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 5), zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg aluminiowy np. typu ALU/PCV PU56, komplet 3 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- obróbka ościeży poprzez uzupełnienie uszkodzonych tynków wewnętrznych wraz  
z kompletem malarskim (kolorystykę dopasować do istniejącej)

- ewentualne uzupełnienie płytek gresowych uszkodzonych podczas demontażu starych ościeżnic.

- KPP Pińczów, ul. Floriańska 4

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (wykucie z muru ościeżnicy).

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy,  montaż nowych drzwi wewnętrznych 80:

Drzwi wewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC3, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 5), zestaw okuć, klamka/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami, próg aluminiowy np. typu ALU/PCV PU56, komplet 3 kluczy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- obróbka ościeży poprzez uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz  
z kompletem malarskim (kolorystykę dopasować do istniejącej)

- ewentualne uzupełnienie płytek gresowych uszkodzonych podczas demontażu starych ościeżnic

- wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

- KWP Kielce, ul. Kopernika 23

– demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (wykucie ościeżnicy z muru).

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy, montaż nowych drzwi zewnętrznych 90:

Drzwi zewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe klasa min. RC4, przeciwpożarowe min. EI30, gładkie pełne, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV, dwa niezależne zamki (zamek główny klasy min. 6, wkładka górna i dolna atest. klasy min. 6), zestaw okuć, gałko/klamka, ościeżnica stalowa ocynkowana z czterema zawiasami, próg aluminiowy np. typu Termo ALU/DREWNO PD58 do drzwi p.poż., elektrozaczep, samozamykacz nawierzchniowy, komplet 5 kluczy, Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- obróbka ościeży poprzez uzupełnienie wyprawy tynkarskiej wraz  
z kompletem malarskim (kolorystykę dopasować do istniejącej)

- ewentualne uzupełnienie płytek gresowych uszkodzonych podczas demontażu starych ościeżnic.

- Wymagania dotyczące robót

  - Zamontowane drzwi powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia posadzek z wykładziny Tarkett, wykładziny dywanowej  oraz wszelkiego mienia znajdującego się w pomieszczeniach, w których będzie prowadził roboty przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP
i PPOŻ. w rejonie prac.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania
z powstałymi odpadami  w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2020, poz.797) oraz wymogami  ochrony środowiska.

- Kontrola  jakości

  - Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej.

  - Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

- Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu  prac.

- Odbiór i podstawa płatności

  - Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac
w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

- Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. 2019 poz. 1186 
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003r. poz. 1650)

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (lub równoważna)

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. (lub równoważna)

- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. (lub równoważna)

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. (lub równoważna)