Załącznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów automatycznego analizatora immunochemicznego

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: automatycznego analizatora immunochemicznego

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do badań immunochemicznych, nowy lub używany | TAK |  |
| 2 | Testy wykonywane metodą immunofluorymetryczną lub chemiluminescencyjną | TAK |  |
| 3 | Analizator wyposażony w komputer z programem sterującym , monitor oraz drukarkę gwarantującą wydruk wyniku. | TAK |  |
| 4 | Czas wykonania oznaczenia – do 3 godzin | TAK |  |
| 5 | Zakres wykonywanych badań: - Oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych - Oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci - Oznaczanie tryptazy - Oznaczanie specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych | TAK |  |

| 6 | Szeroki zakres pomiarowy bez konieczności wykonywania rozcieńczeń: Do 4500 kU/l dla całkowitej IgE u dorosłych Do 100 kU/l dla całkowitej IgE u małych dzieci DO 200 ug/l dla tryptazy |  | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0-0,35 kU/L |  | TAK |  |
| 8 | Rodzaj próbki: surowica |  | TAK |  |
| 9 | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu minimum 1 miesiąc |  | TAK |  |
| 10 | Objętość próbki do wykonania badania nie większa niż 40 ul dla badań alergologicznych dla jednego alergenu |  | TAK |  |
| 11 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych ( eliminacja błędów związanych z rozcieńczeniem próbek). |  | TAK |  |
| 12 | Ilość próbek wstawianych jednocześnie – minimum 40 |  | TAK |  |
| 13 | Praca z różnymi typami probówek systemu otwartego i zamkniętego |  | TAK |  |
| 14 | Możliwość identyfikacji próbki przez kody kreskowe. Analizator wyposażony w wewnętrzny lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych |  | TAK |  |
| 15 | Kontrola jakości z archiwizacją, w oparciu o reguły Westgarda, z wykorzystaniem wykresów Levey- Jennings`a |  | TAK |  |
| 16 | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań, możliwość wydruków wyników kalibracji i kontroli |  | TAK |  |
| 17 |  | Podłączenie dzierżawionego analizatora i konfiguracja komunikacji z oprogramowaniem KS-Solab | TAK |  |
| 18 |  | Zestaw komputerowy do obsługi komunikacji pomiędzy aparatem a systemem KS – Solab: - procesory Intel Core i3 10 generacji (lub równoważny) - min.8 GB pamięci RAM - Dysk twardy SSD min 240 GB - Min 2 porty RS 232 - Myszka USB - Klawiatura USB – wersja na rynek polski - Wydajny, markowy zasilacz - Windows min.10 PRO PL (lub równoważny) - Monitor min. 19 cali - Format ekranu 4;3; 5:4 | TAK |  |
| 19 |  | Czytnik kodów kreskowych USB ze stojakiem – odczyt kodów ręczny, ciągły | TAK |  |
| 20 |  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 21 |  | Zabezpieczenie systemów komputerowych- UPS min. 20 minut | TAK |  |
| 22 |  | Oferowany analizator, odczynniki i kalibratory muszą stanowić kompletny i zwalidowany system analityczny – do potwierdzenia deklaracjami zgodności przy dostawie | TAK |  |

Wymagana:

- Kontrola zewnątrz laboratoryjna – na oznaczane parametry minimum 1 x w roku

- Przeglądy serwisowe 1x roku  ( SERWIS dostępność 7:00 – 19:00 w dni robocze; czas reakcji 12 godzin w dni robocze )

................................................

(Pieczęć i podpis oferenta )