DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA OBIEKTU MOSTOWEGO

Obiekt mostowy (o długości ustroju nośnego 4,7 m): most   w miejscowości Gródek

Nr ewid.  01015556  w ciągu drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki, na terenie gminy Klukowo w woj. podlaskim.

- STAN ISTNIEJĄCY

- Stan istniejącego ciągu drogowego

  - Istniejący ciąg drogi w obrębie mostu stanowi przekrój szlakowy – w terenie zabudowanym, przebiega w terenie płaskim i jest zaliczona do klasy technicznej „L”

  - Przekrój poprzeczny i normalny

1.2.1. Szerokość elementów korpusu drogi:

- korony (pasa terenu przeznaczonego dla ruchu)    -   7,0 m

- jezdni (nawierzchni)                                               -   5,5 m

- poboczy (str. LEWA i PRAWA)                            -   1,25 m

1.2.2. Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni, chodników i poboczy

- nawierzchnia  bitumiczna o grub. do 10,0 cm,

- pobocza gruntowe.

- Charakterystyka istniejącego obiektu mostowego

  - Istniejący obiekt stanowi most w m. Gródek przez ciek bez nazwy.

  - Rok budowy  - 1957 (brak dokumentacji technicznej ).

  - Wymiary i konstrukcja obiektu

    - Podstawowe wymiary:

- długość                                 - 4,70 m,

- liczba i rozpiętość przęseł    – jednoprzęsłowy 1 x 4,30 m,

- szerokość    -  7,70 m,

- szerokość: - jezdni   -  6,50 m,

- kąt skrzyżowania z przeszkodą  -  90 º.

    - Konstrukcja obiektu

- ustroju niosącego – belki stalowe betonowe,

- rodzaj i konstrukcja podpór  -   pełne żelbetowe,

- odwodnienie – powierzchniowe,

- inne dane  - poręcze: słupki betonowe oraz przeciągi z rur stalowych,

- stan techniczny elementów konstrukcji – nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

  - Nośność obiektu  150  kN obciążenie odpowiada obecnej klasie obciążenia – „E”.

  - Urządzenia obce : brak..

- PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

- Charakter (rodzaj) robót – przebudowa mostu na przepust.

- Lokalizacja robót (obiektu) – w istniejącym miejscu,

- Propozycje klasy obciążenia, rodzaju konstrukcji przekroju poprzecznego obiektu

- do uzgodnienia

- Badania geologiczne   - brak.

Opracował: mgr inż. Anna Włostowska

18.03.2021r.

.

Zatwierdzam:

Dyrektor ZDP

w Wysokiem Mazowieckiem

mgr inż. Marcin Korcz