- Przedmiot specyfikacji:

Przenośna fazowarka (ukosowarka) z głowicą ukosująca rury stalowe pod kątem 30stopni.

- Zakres specyfikacji:

  - Wymagania funkcjonalne:

    - Przeznaczenie 
System przeznaczony jest do ukosowania rur stalowych o średnicy min 114,3 mm, pod kątem 30 stopni.

    - Warunki pracy 
System obsługiwany przez operatora w trakcie procesu produkcji rur i elementów preizolowanych.

zakres temperatury pracy urządzenia minimum przedział 5-45 °C

    - Parametry pracy

Zasilanie 100-240V 50-60Hz
zakres średnic fazowanych rur stalowych to DN100 (114,3mm) – DN 1000 (1016mm).

Grubość fazowanej rury min 4,8mm max 12,7mm

    - Gabaryty

Nie przekraczające:

420 x 420 x 420mm

Waga jednostki fazującej nie przekraczająca 25kg (im niższa waga tym lepiej)

    - Inne

W zestawie 3 zestawy zapasowych wymiennych wkładów tnących.

W zestawie również dodatkowa głowica do ukosowarki o zmodyfikowanej geometrii płytek redukujących obciążenie.

  - Zgodność z wymaganiami prawnymi, normami i standardami obowiązującymi w UE:

Dyrektywa „maszynowa“: 2006/42/EC 
Dyrektywa „EMC”: 2004/108/ES (środowisko przemysłowe) 
Dyrektywa „niskonapięciowa“: 2006/95/ES 
Dyrektywa FCC – rozdział 15 (zapobieganie zakłóceniom instalacji)

  - Warunki dostawy

  - Warunki odbioru technicznego:

    - Dokumentacja techniczno – ruchowa

    - Testy

    - Szkolenie obsługi,

  - Wymagany termin realizacji:
Luty 2024

  - Wymagania odnośnie gwarancji, serwisu i obsługi pogwarancyjnej
Gwarancja minimum 24 m-ce.

- Dokumenty związane:

- Serwis i obsługa

  - W okresie gwarancji

  - Po gwarancji

  - Dostępność części zamiennych

  - Dostępność materiałów eksploatacyjnych oraz możliwych zamienników

  - Inne

Opracował:												Zatwierdził: