OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia jest podstawowym elementem wymaganym do złożenia wraz                z formularzem ofertowym.

Wyposażenie pojazdów typu śmieciarka i typu dostawcze w system monitoringu wizyjnego – 31 szt.

| - System monitoringu montowany do pojazdu oraz zabudowy bazujący na zapisie obrazu z 4 kamer w systemie 360 stopni (tzw. „widok z lotu ptaka”) oraz nagrywarce cyfrowej (rejestrator mobilny), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - System podglądu obrazu ze wszystkich kamer na żywo (on-line) za pomocą technologii min. 3G, | TAK*/NIE* |
| - System musi zapewnić odpowiednio długi czas nagrywania min. 30 dni pozwalający na powrót do zdarzeń sprzed wielu dni, | TAK*/NIE* |
| - System musi umożliwić podgląd kierowcy sytuacji wokół pojazdu na monitorze min. 7 cali na żywo w formie jednego obrazu (tzw. „widok z lotu ptaka”) lub podgląd z każdej kamery oddzielnie (przód, tył, boki), | TAK*/NIE* |
| - Obsługa systemu musi być na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows (np.: XP, 7, 8, 10 i nowszych), | TAK*/NIE* |
| - Cztery ultra szerokokątne kamery odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne o parametrach: - Stopień ochrony min. IP69K - Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 180º - Zasilanie 12-24 V - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +50 °C., - Odporna na wibracje min. 5G - Odporna na uderzenia min. 30G - Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| - Rejestrator mobilny zamontowany w kabinie pojazdu umożliwiający nagrywanie obrazu z dźwiękiem o parametrach: - Dysk twardy o pojemności min. 1Tb (HDD lub SSD) zamykany na klucz, - Dodatkowa pamięć wewnętrzna z karta SD o pojemności min. 32GB, - Odporność na wibracje min. 1G, - Odporność na uderzenia min. 30G, - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +60 °C. - Moduł GPS, - Antenę Wi-Fi, - Czujnik wstrząsowy G-sensor, - Złącze USB 3.0, - Wejścia alarmowe min. 8, - Możliwość podłączenia min. 4 kamer, - Zasilanie 12-24 V, - System kodowania obrazu min. NTSC, - Nagrany materiał chroniony niewidocznym cyfrowym znakiem wodnym, - Kompresja video H.264, - Wyszukiwanie zaawansowane – data, czas, zdarzenie, - Tryb nagrywania normalny, harmonogram, alarmowy, - Moduł dysku twardego z możliwością bezpośredniego połączenia z komputerem przez port USB. - Posiadać odpowiednie atesty (np. IC, EMC, FCC itp.), - Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |

Wyposażenie pojazdów typu hakowiec w system monitoringu wizyjnego –  9 szt.

| - System monitoringu montowany do pojazdu oraz zabudowy bazujący na zapisie obrazu z 4 kamer oraz nagrywarce cyfrowej (rejestrator mobilny), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - System podglądu obrazu ze wszystkich kamer na żywo (on-line) za pomocą technologii min. 3G, | TAK*/NIE* |
| - System musi zapewnić odpowiednio długi czas nagrywania min. 30 dni pozwalający na powrót do zdarzeń sprzed wielu dni, | TAK*/NIE* |
| - System musi umożliwić podgląd kierowcy sytuacji wokół pojazdu na monitorze min. 7 cali na żywo, podgląd z każdej kamery oddzielnie (przód, tył, boki), | TAK*/NIE* |
| - Obsługa systemu musi być na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows (np.: XP, 7, 8, 10 i nowszych), | TAK*/NIE* |
| - Dwie szerokokątne kamery zamontowane na bokach pojazdu odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne o parametrach: - Stopień ochrony min. IP69K - Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 110º - Minimum 4 wysokowydajne diody LED na podczerwień do pracy przy bardzo słabym oświetleniu - Zasilanie 12-24 V - Mikrofon - Czujnik Dzień/Noc - System kodowania obrazu: AHD 1.0 (720p) - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +50 °C., - Odporna na wibracje min. 5G - Odporna na uderzenia min. 30G - Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| - Kamera zamontowana w kabinie kierowcy o parametrach: - Stopień ochrony min. IP30 - Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 68º - Zasilanie 12-24 V - Kompresja przeciw oświetlenia - System kodowania obrazu: AHD 1.0 (720p) - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +70 °C., - Odporna na wibracje min. 8G - Odporna na uderzenia min. 50G - Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| - Kamera zamontowana na tylnej części podwozia w bezpiecznym miejscu o parametrach: - Stopień ochrony min. IP67 - Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 100º - Zasilanie 12-24 V - Mikrofon - Kompresja przeciw oświetlenia - System kodowania obrazu: AHD 1.0 (720p) - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +70 °C., - Odporna na wibracje min. 8G - Odporna na uderzenia min. 50G - Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| - Rejestrator mobilny zamontowany w kabinie pojazdu umożliwiający nagrywanie obrazu z dźwiękiem o parametrach: - Dysk twardy o pojemności min. 1Tb (HDD lub SSD) zamykany na klucz, - Dodatkowa pamięć wewnętrzna z karta SD o pojemności min. 32GB, - Odporność na wibracje min. 1G, - Odporność na uderzenia min. 30G, - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +60 °C. - Moduł GPS, - Antenę Wi-Fi, - Czujnik wstrząsowy G-sensor, - Złącze USB 3.0, - Wejścia alarmowe min. 8, - Możliwość podłączenia min. 4 kamer, - Zasilanie 12-24 V, - System kodowania obrazu min. NTSC, - Nagrany materiał chroniony niewidocznym cyfrowym znakiem wodnym, - Kompresja video H.264, - Wyszukiwanie zaawansowane – data, czas, zdarzenie, - Tryb nagrywania normalny, harmonogram, alarmowy, - Moduł dysku twardego z możliwością bezpośredniego połączenia z komputerem przez port USB. - Posiadać odpowiednie atesty (np. IC, EMC, FCC itp.), - Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.

- Dostarczenia kart gwarancyjnych w języku polskim systemu wizyjnego;

- Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz wyposażenia dodatkowego   (po 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD lub pendrive)