### Załącznik nr 1

### Opis przedmiotu zamówienia

### Dostawa 1 szt. ścinarki poboczy (fabrycznie nowej rok prod. 2022 lub 2023), montowanej na tylnym TUZie ciągnika rolniczego na potrzeby MZDW RD Wołomin 
- Nowy Dwór Maz.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok prod. 2022 lub 2023 |  |
| 2 | Maszyna doczepna do ciągnika rolniczego, montowana na jego tylnym TUZ-ie służąca do ścinania i profilowania pobocza drogi |  |
| 3 | Szerokość ścinania min. 800 mm regulowana hydraulicznie |  |
| 4 | Głębokość ścinania min 100 mm regulowana hydraulicznie |  |
| 5 | Spadek pobocza regulowany hydraulicznie |  |
| 6 | Prędkość pracy min. 200 m/h |  |
| 7 | Napęd podzespołów ścinarki hydrauliczny z własnego niezależnego układu hydraulicznego napędzanego z wałka odbioru mocy WOM ciągnika |  |
| 8 | Wydajność min. 80 m3/h |  |
| 9 | Transport urobku taśmociągiem na skrzynię ładunkową przed ciągnikiem |  |
| 10 | Sterowanie pracą ścinarki z pulpitu sterującego w kabinie ciągnika |  |
| 11 | Masa ścinarki z taśmociągiem maks. 3500 kg |  |
| 12 | Szczotka walcowa zamiatająca nawierzchnię drogi za zestawem |  |
| 13 | Funkcja: ścinanie i profilowanie pobocza drogi |  |
| 14 | Układ hydrauliczny ścinarki: układ energooszczędny minimalizujący straty energii oraz zużycie paliwa ciągnika, wyposażony w co najmniej dwie pompy wielotłoczkowe z automatycznie regulowaną mocą hydrauliczną zależną od głębokości ścinania, parametrów ścinanego materiału oraz od prędkości ciągnika podczas ścinania |  |
| 15 | Podgląd pola działania frezu ścinarki w kabinie ciągnika na monitorze LCD |  |
| 16 | Kompatybilność ścinarki z posiadanymi przez MZDW RD Wołomin-Nowy Dwór ciągnikami Lamborghini R4 110 (możliwość samodzielnego przemontowania ścinarki pomiędzy wskazanymi przez Zamawiającego ciągnikami) |  |
| 17 | Certyfikat CE |  |
| 18 | Gwarancja min 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 19 | Stały lub mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie województwa mazowieckiego oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od daty zakończenia produkcji ścinarki. |  |

DODATKOWE WYMAGANIA

- Zamawiający zastrzega by oferowane urządzenie nie było prototypem.

- Zamawiający wymaga, aby Sprzedający w ramach wartości zamówienia dostosował do montażu ścinarki dwa ciągniki Lamborghini R4 110 posiadane przez MZDW RD Wołomin - Nowy Dwór Maz., dodatkowo montując ją na jednym z nich.

- Zamawiający wymaga, aby Sprzedający wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty , karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części dla osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia.

- Zamawiający wymaga, aby Sprzedający zapewnił szkolnie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego i w uzgodnionym terminie , jednak nie później niż 10 dni od dostarczenia sprzętu.

- Dostawca dostarczy ścinarkę na swój koszt do RD Wołomin - Nowy Dwór Maz., 
ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin.