| Inwestor: | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar

Nazwa budowy: Budynek dyspozytorni przy ul. Fabrycznej w Tychach

Adres budowy: Fabryczna, 43-100 Tychy

Obiekt: instalacje: centralnego ogrzewania,wod-kan,wentylacj,odwodnienia dachu

Data oprac.: 2023-09-28

Podstawa opracowania: AW, KNR 2-15U, KNR 00-31, KNR 00-13, KNR 00-38, KNR 2-15W, KNR 2-15, KNR 2-18W, KNR 2-17, KNR 7-07, KNR 2-17W, KNNR 5, Orgbud 916, KNR 2-15G, KNR 00-35, KNR 00-34

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka przedmiarów

| 1. INSTALACJA CO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 00-13 0128-02-040 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25 mm krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 2 | KNR 00-13 0128-03-040 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 32 mm krotność= 1,00 | 1,00 m |
| 3 | KNR 00-34 0104-12-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm, otulinami. Grubość izolacji 25 mm krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 4 | KNR 00-34 0104-16-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm, otulinami. Grubość izolacji 40 mm krotność= 1,00 | 1,00 m |
| 5 | KNR 00-31 0218-03-040 Próba szczelności instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych.Płukanie instalacji,czynności przygotow.I zakończeniowe do wykon.próby krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 6 | KNR 00-31 0218-04-040 Próba szczelności instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych.Próba wodna ciśnieniowa krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 7 | KNR 2-15U 0308-02-020 Zawór trojdrogowy VMV GW dn15 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 8 | AW-090 Pompa ciepła - jednostka zewnętrzna i wewnętrzna,bufor ciepła,grupa zabezpieczająca - naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa - dostawa,montaż,uruchomienie,odbiory szkolenie krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 9 | KNR 7-07 0102-01-090 Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie 0,05 t - pompa H=1,0 kPa, V=0,2 dm3/s krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 10 | KNR 7-07 0102-01-090 Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie 0,05 t - pompa H=26,8 kPa, V=0,2 dm3/s krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 11 | KNR 00-31 0301-01-050 Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom.16mm,rozstaw rur w wężownicy 75mm krotność= 1,00 | 60,00 m2 |
| 12 | KNR 00-31 0304-01-050 Montaż ogrzewania podłog.,wyk.płyty grzewczej zbrojonej-część budowlana.Woda grzew.40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom.16 lub 20mm,rozstaw rur w wężownicy 75mm krotność= 1,00 | 60,00 m2 |
| 13 | KNR 2-15U 0308-02-020 Trójnik z odpowietrznikiem i zaworem spustowym krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 14 | KNR 00-31 0306-02-090 Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 3 obwody, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP03/16 krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 15 | KNR 00-31 0307-01-090 Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24 V, do regulacji temperatury przepływu wody. Średnica nominalna gniazd zaworów 15 mm krotność= 1,00 | 6,00 kpl |
| 16 | KNR 00-31 0211-02-020 Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych o symbolu HSN 4 krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 17 | KNR 00-31 0308-01-050 Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy. Rozstaw rur w wężownicy 75 mm krotność= 1,00 | 60,00 m2 |
| 18 | KNR 00-31 0308-05-050 Regulacja ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy. Rozstaw rur w wężownicy 75 mm krotność= 1,00 | 60,00 m2 |
| 19 | KNR 00-38 0103-03-020 Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie, typowielkość grzejnika GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13, wys.grzejnika 0,4 m krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 2. INSTALACJA WODY |  |  |
| 20 | KNR 2-15W 0112-01-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 16 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 13,00 m |
| 21 | KNR 2-15W 0112-01-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 22 | KNR 2-15W 0112-02-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 17,00 m |
| 23 | KNR 2-15W 0112-03-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 24 | KNR 2-15W 0112-04-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 40 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 2,00 m |
| 25 | KNR 2-15W 0112-05-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 26 | KNR 2-15W 0112-01-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 16 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury stabi krotność= 1,00 | 16,00 m |
| 27 | KNR 2-15W 0112-01-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury stabi krotność= 1,00 | 8,00 m |
| 28 | KNR 2-15W 0112-02-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury stabi krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 29 | KNR 2-15W 0112-03-040 Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury stabi krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 30 | KNR 2-15W 0128-02-040 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 74,00 m |
| 31 | KNR 2-15W 0406-03-172 Próby zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | 1,00 próba |
| 32 | KNR 2-15W 0406-05-040 Dodatek za próbę szczelności instalacji rur z tworzyw sztucznych,w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 74,00 m |
| 33 | KNR 2-15W 0140-0301-090 Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy nominalnej 25 mm z zaworami przelotowymi kulowymi krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 34 | KNR 2-15W 0141-01-090 Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 35 | KNR 2-15W 0131-01-020 Termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV wer. B fi 15 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 36 | KNR 00-35 0112-01-020 Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej, wydajność pompy do 1,3 m3/h, śred.nominalnakróćców przyłączeniowych 1/2" (15 mm) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 37 | KNR 00-35 0221-09-020 Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 65 dm3 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 38 | KNR 2-15W 0143-04-090 Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 200 dm3 krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 39 | KNR 2-15 0121-01-090 Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 15 dm3 krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 40 | KNR 00-34 0104-12-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm, otulinami. Grubość izolacji 6 mm krotność= 1,00 | 13,00 m |
| 41 | KNR 00-34 0104-12-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm, otulinami. Grubość izolacji 25 mm krotność= 1,00 | 16,00 m |
| 42 | KNR 00-34 0104-12-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 22 mm, otulinami. Grubość izolacji 6 mm krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 43 | KNR 00-34 0104-12-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 22 mm, otulinami. Grubość izolacji 25 mm krotność= 1,00 | 8,00 m |
| 44 | KNR 00-34 0104-12-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm, otulinami. Grubość izolacji 6mm krotność= 1,00 | 17,00 m |
| 45 | KNR 00-34 0104-12-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm, otulinami. Grubość izolacji 25 mm krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 46 | KNR 00-34 0104-16-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm, otulinami. Grubość izolacji 6 mm krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 47 | KNR 00-34 0104-16-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm, otulinami. Grubość izolacji 25 mm krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 48 | KNR 00-34 0104-16-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 42 mm, otulinami. Grubość izolacji 6 mm krotność= 1,00 | 2,00 m |
| 49 | KNR 00-34 0104-17-040 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54 mm, otulinami. Grubość izolacji 10 mm krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 50 | AW-090 Przejścia ognioszczelne przez przegrody krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 3. Baterie,punkty czerpalne i biały montaż |  |  |
| 51 | KNR 2-15W 0229-0510-020 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 52 | KNR 00-31 0111-0201-020 Baterie zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na obrzeżu zlewozmywaka krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 53 | KNR 2-15G 0101-05-090 Montaż za ścianą licową elementów do miski ustępowej krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 54 | KNR 2-15G 0104-01-090 Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 55 | KNR 2-15G 0105-01-020 Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 56 | KNR 2-15W 0230-0201-090 Umywalki pojedyncze porcelanowe narożne z syfonem,odpływ poziomy krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 57 | KNR 00-31 0111-02-020 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na obrzeżu umywalki krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 58 | KNR 2-15W 0229-0410-020 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na ścianie,na wspornikach krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 59 | KNR 00-31 0111-0201-020 Baterie zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na obrzeżu zlewozmywaka krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 60 | KNR 2-15W 0229-0510-020 Umywalka do zabudowy ze stali nierdzewnej krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 61 | KNR 00-31 0111-02-020 Bateria umywalkowa samozamykająca z regulacją czasu przepływu, detekcja obecności na podczerwień krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 62 | KNR 2-15W 0233-03-090 Muszla ustępowa ze zbiornikiem,stojąca,inox krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 63 | KNR 2-15W 0233-03-090 Muszla turecka do zabudowy w posadzce krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 64 | KNR 2-15G 0101-06-090 Montaż za ścianą licową elementów do pisuaru krotność= 1,00 | 3,00 kpl |
| 65 | KNR 2-15G 0104-02-020 Zamontowanie pisuaru na elemencie montażowym,inox krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 66 | KNR 2-15G 0203-03-090 Montaż armatury spłukującej pisuary, elektronicznej sterowanej podczerwienią, zasilanie 230 V krotność= 1,00 | 3,00 kpl |
| 67 | KNR 2-15W 0229-0410-020 Umywalka wisząca okrągła,stal nierdzewna krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 68 | KNR 00-31 0111-02-020 Bateria umywalkowa samozamykająca z regulacją czasu przepływu, detekcja obecności na podczerwień krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 69 | KNR 2-15W 0135-01-020 Zawory wodne czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm - z perlatorem z.w. krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 70 | KNR 00-31 0107-01-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii - płytka mont. tworzywowa podw. krotność= 1,00 | 8,00 szt |
| 71 | KNR 00-31 0107-05-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 72 | AW-090 Dostawa,montaż i uruchomienie samodzielnego urządzenia przeznaczonego do poboru opłat za prysznice wraz z elektrozaworami krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 73 | KNR 2-15W 0137-09-020 Głowica natryskowa wandaloodporna z przegubem i rozetą,samozamykająca bateria natryskowa krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 74 | KNR 2-15W 0216-03-020 Odpływ przyścienny 80 cm,stal nierdzewna krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 75 | KNR 2-15W 0142-02-020 Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej 20x30 cm zamykane na klucz krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 76 | KNR 2-15W 0216-02-020 Wpust podłogowy z sitkiem inox krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 4. KANALIZACJA SANITARNA |  |  |
| 77 | KNR 2-15W 0208-03-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 14,00 m |
| 78 | KNR 2-15G 0501-05-040 Izolacja matami rur o średnicy zewnętrznej 110 mm krotność= 1,00 | 14,00 m |
| 79 | KNR 2-15W 0208-03-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 80 | KNR 2-15W 0203-04-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków krotność= 1,00 | 24,00 m |
| 81 | KNR 2-15W 0208-02-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 8,00 m |
| 82 | KNR 2-15W 0208-01-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 7,00 m |
| 83 | KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 8,00 podejśc. |
| 84 | KNR 2-15W 0211-03-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 3,00 podejśc. |
| 85 | KNR 2-15W 0213-07-020 Rury wywiewne z PVC średnicy 160 mm o połączeniu klejonym krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 86 | KNR 2-15W 0222-03-020 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 160 mm o połączeniu wciskowym krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 87 | KNR 2-15W 0222-03-020 Redukcja 160/110 krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 88 | KNR 2-15W 0218-01-020 Wpusty ściekowe podłogowe DN110 krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 89 | KNR 2-18W 0517-02-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 90 | AW-090 Przejścia ognioszczelne przez przegrody krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 5. ODWODNIENIE DACHU |  |  |
| 91 | KNR 2-15W 0208-04-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 92 | KNR 2-15W 0208-04-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 93 | KNR 2-15W 0222-03-020 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 200 mm o połączeniu wciskowym krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 94 | KNR 2-15W 0222-03-020 Redukcja 160/200 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 95 | KNR 2-18W 0517-02-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 6. WENTYLACJA |  |  |
| 1. Czerpny |  |  |
| 96 | AW-090 Centrala wentylacyjna podwieszana z rekuperatorem przeciwprądowym z nagrzewnicą elektryczną o mocy grzewczej 3,70kW - dostawa,montaż,uruchomienie,regulacja,szkolenie krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 97 | KNR 2-17 0113-05-050 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 630 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | 1,74 m2 |
| 98 | Orgbud 916 0108-03-050 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych O przekroju okrągłym i udziale kształtek 10-35%, Samoprzylepną matą lamel. o gruBości 40 mm, przy średnicy kanałów: 350-500 mm krotność= 1,00 | 1,74 m2 |
| 99 | KNR 2-17 0147-02-020 Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy do 500 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 100 | AW-090 Przejścia ognioszczelne przez przegrody krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 2. Nawiew |  |  |
| 101 | KNR 2-17 0113-05-050 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 630 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | 11,66 m2 |
| 102 | Orgbud 916 0108-03-050 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych O przekroju okrągłym i udziale kształtek 10-35%, Samoprzylepną matą lamel. o gruBości 40 mm, przy średnicy kanałów: 350-500 mm krotność= 1,00 | 11,66 m2 |
| 103 | KNR 2-17 0140-02-020 Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 280 mm krotność= 1,00 | 6,00 szt |
| 3. Wywiewny |  |  |
| 104 | KNR 2-17 0113-05-050 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 630 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | 15,21 m2 |
| 105 | Orgbud 916 0108-03-050 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych O przekroju okrągłym i udziale kształtek 10-35%, Samoprzylepną matą lamel. o gruBości 40 mm, przy średnicy kanałów: 350-500 mm krotność= 1,00 | 15,21 m2 |
| 106 | KNR 2-17 0145-01-020 Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy do 200 mm z pionowym wylotem powietrza krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 107 | KNR 2-17 0150-02-020 Podstawy dachowe kołowe typ B/I o średnicy do 250 mm w układach bezkanałowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 108 | KNR 2-17W 0205-01-020 Wentylatory osiowe o średnicach otworów ssących do 400 mm, masie do 90 kg, z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 109 | KNNR 5 0410-030-020 Regulator obrotów do wentylatora krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 110 | KNR 2-17 0155-02-020 Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy do 200 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 111 | KNR 2-17 0140-02-020 Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 280 mm krotność= 1,00 | 8,00 szt |
| 112 | KNR 2-17 0211-01-020 Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obciążenia do 120 kg krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 113 | KNR 2-17 0149-02-020 Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 250 mm w układach kanałowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 114 | KNR 2-17 0208-01-020 Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 25 kg i średnicy otworu ssącego 200 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 115 | KNNR 5 0410-030-020 Regulator obrotów do wentylatora krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 4. Wyrzutowy |  |  |
| 116 | KNR 2-17 0113-05-050 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 630 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 117 | Orgbud 916 0108-03-050 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych O przekroju okrągłym i udziale kształtek 10-35%, Samoprzylepną matą lamel. o gruBości 40 mm, przy średnicy kanałów: 350-500 mm krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 118 | KNR 2-17 0150-02-020 Podstawy dachowe kołowe typ B/I o średnicy do 250 mm w układach bezkanałowych krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 119 | KNR 2-17W 0145-02-020 Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicach do 250 mm, z pionowym wylotem powietrza krotność= 1,00 | 1,00 szt |