Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Część 1: „Opracowanie koncepcji budowy drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z obiektem mostowym”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dwuwariantowej koncepcji drogi łączącej ul. Zielony Dwór z ul. Słoneczną uwzględniającą obiekt mostowy oraz projektowany węzeł przesiadkowy przy przystanku kolejowym Gościcino Zielony Dwór na wysokości ul. Osiedlowej, o długości ok. 2500 m z zachowaniem parametrów drogi klasy L.

Zakres opracowania dotyczy wykonania wielobranżowej koncepcji obejmującej branże:

- drogową,

- mostową,

- oświetlenia drogowego,

- systemu odwodnienia, preferowany jest system otwarty,

- teletechniczna na budowę kanału technologicznego,

- zieleni przydrożnej,

- usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Koncepcję należy opracować z możliwością podziału inwestycji na etapy realizacji. Koncepcja ma być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie w koncepcji należy uwzględnić prowadzone prace projektowe rozbudowy linii kolejowej nr 202 wraz z przystankiem kolejowym Gościcino Zielony Dwór na wysokości ul. Osiedlowej.

W celu uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca dokona co najmniej trzech prezentacji przedmiotu zamówienia (każdego wariantu koncepcji z uwzględnieniem zaproponowanych etapów dla każdego wariantu).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i etapu,

- wykonanie kopii mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym – Wejherowo, ul. 3 Maja 4),

- przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. I elektronicznej na nośniku CD,

- uzyskanie opinii i uzgodnień w tym PKP PLK S.A. oraz PGW Wody Polskie, zarządcy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Wielobranżowa koncepcja musi uzyskać akceptację i zatwierdzenie Zamawiającego. Koncepcja ma być sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie. Koszt wizji pokrywa Wykonawca.

Tereny objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, treść dostępna jest na stronie http://wejherowo.emapa.net/. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

Zakres przedmiotu zamówienia dla części 1 określa załącznik 7.1.

Część 2: „Opracowanie koncepcji rozbudowy skrzyżowania ul. Abrahama i ul. Leśnej w Nowym Dworze Wejherowskim”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dwuwariantowej koncepcji drogowej przebudowy skrzyżowania dwóch dróg: drogi wojewódzkiej nr 218 (ul. Wejherowska) oraz drogi gminnej nr 1291375G (ul. Antoniego Abrahama) oraz ulicy Leśnej w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski.

Zakres opracowania dotyczy wykonania wielobranżowej koncepcji obejmującej branże:

- drogową,

- oświetlenia drogowego,

- systemu odwodnienia,

- teletechniczną na budowę kanału technologicznego,

- zieleni przydrożnej,

- usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.

W koncepcji należy uwzględnić poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicami gminnymi.

W celu uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca dokona co najmniej trzech prezentacji przedmiotu zamówienia (każdego wariantu koncepcji).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu,

- wykonanie kopii mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym – Wejherowo, ul. 3 Maja 4),

- przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. I elektronicznej na nośniku CD,

- uzyskanie opinii i uzgodnień w tym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, zarządcy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Wielobranżowa koncepcja musi uzyskać akceptację i zatwierdzenie Zamawiającego. Koncepcja ma być sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie. Koszt wizji pokrywa Wykonawca.

Tereny objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, treść dostępna jest na stronie http://wejherowo.emapa.net/. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

Zakres przedmiotu zamówienia dla części 2 określa załącznik 7.2.

Część 3: „Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. ks dr Leona Heyke w miejscowości w Nowym Dworze Wejherowskim”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dwuwariantowej koncepcji drogowej przebudowy skrzyżowania trzech ulic: drogi wojewódzkiej nr 218 (ul. Wejherowska), drogi powiatowej nr 1402G (ul. Zbychowska) oraz drogi gminnej nr 129025G (ul. ks dr Leona Heyke) w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski. Przedmiotowe skrzyżowania znajduje się na gruntach stanowiących własność Województwa Pomorskiego (we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich) na odcinku o długości ok. 130 m.

Zakres opracowania dotyczy wykonania wielobranżowej koncepcji obejmującej branże:

- drogową,

- oświetlenia drogowego,

- systemu odwodnienia,

- teletechniczną na budowę kanału technologicznego,

- zieleni przydrożnej,

- usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Z uwagi na bliskość skrzyżowań drogi wojewódzkiej z powiatową i powiatowej z gminną dopuszcza się złożenie wniosku do ministra na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

W celu uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca dokona co najmniej trzech prezentacji przedmiotu zamówienia (każdego wariantu koncepcji).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu,

- wykonanie kopii mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym – Wejherowo, ul. 3 Maja 4),

- przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. i elektronicznej na nośniku CD,

- uzyskanie opinii i uzgodnień w tym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie, zarządcy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Wielobranżowa koncepcja musi uzyskać akceptację i zatwierdzenie Zamawiającego. Koncepcja ma być sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie. Koszt wizji pokrywa Wykonawca.

Tereny objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, treść dostępna jest na stronie http://wejherowo.emapa.net/. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

Zakres przedmiotu zamówienia dla części 3 określa załącznik 7.3.