Wózek na brudną bieliznę	szt.	1

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |  |
| Wózek przeznaczony do zbierania i przewozu brudnej bielizny w workach foliowych lub płóciennych o pojemności 100L |  |
| Konstrukcja wózka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) |  |
| Wózek pojedynczy z pokrywą wykonaną z blachy kwasoodpornej. Pokrywa podnoszona ręcznie. |  |
| Stelaż wózka wykonany z rurek ze stali kwasoodpornej o przekroju 20 mm |  |
| Pokrywa i podstawa wykonane z blachy kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm. |  |
| Możliwa łatwa wymiana worków mocowanych za pomocą np. klipsów (w dostawie elementy mocujące) |  |
| Podstawa wyposażona w cztery kółka o średnicy 20 mm, w tym dwa z blokadą. Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. |  |