KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco z podziałem na części

Część nr 1. Na terenie Gminy Brusy oraz Gminy Konarzyny na powierzchni  2300,00 m²

Część nr 2. Na terenie Gminy Chojnice, Miasta Chojnice oraz Gminy Czersk na powierzchni 3300,00 m²

- Część nr 1. Na terenie Gminy Brusy oraz Gminy Konarzyny na powierzchni  2300,00 m²

- Zakres robót:

- Wykonanie remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco średniej gr. 5 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi: 2000 m2,

- Wykonanie remontu cząstkowego w miejscach punktowego załamania/wysadzenia nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem warstw podbudowy i warstw bitumicznych na powierzchni 300,00 m².

Roboty będą polegały na usunięciu wysadzonej nawierzchni drogi poprzez nacięcie, korytowanie pod nowe konstrukcje, zagęszczenie dna koryta, uzupełnienie ulepszonym podłożem i podbudową pomocnicza C 1,5/2 gr 15 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, warstwy bitumiczne średniej gr. 8 cm w układzie  AC 11S gr.3 cm, AC16W gr. 5 cm,

- Termin  realizacji  całości przedmiotu umowy: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- Część nr 2. Na terenie Gminy Chojnice, Miasta Chojnice oraz Gminy Czersk na powierzchni 3300,00 m²

- Zakres robót:

- Wykonanie remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco średniej gr. 5 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi: 2500,00 m2.

- Wykonanie remontu cząstkowego warstwa ścieralna średniej gr. 4 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi: 500,00 m2.

- Wykonanie remontu cząstkowego w miejscach punktowego załamania/wysadzenia nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem warstw podbudowy i warstw bitumicznych na powierzchni 300,00 m².

Roboty będą polegały na usunięciu wysadzonej nawierzchni drogi poprzez nacięcie, korytowanie pod nowe konstrukcje, zagęszczenie dna koryta, uzupełnienie ulepszonym podłożem i podbudową pomocnicza C 1,5/2 gr 15 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, warstwy bitumiczne średniej gr. 8 cm w układzie  AC 11S gr.3 cm, AC16W gr. 5 cm,

- Termin realizacji całości przedmiotu umowy: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco z podziałem na części

Część nr 1. Na terenie Gminy Brusy oraz Gminy Konarzyny na powierzchni 2300,00 m²

Część nr 2. Na terenie Gminy Chojnice, Miasta Chojnice oraz Gminy Czersk na powierzchni 3300,00 m²

- Część nr 1. Na terenie Gminy Brusy oraz Gminy Konarzyny na powierzchni  2300,00 m²

- Zakres robót:

- Wykonanie remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco średniej gr. 5 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi: 2000 m2,

- Wykonanie remontu cząstkowego w miejscach punktowego załamania/wysadzenia nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem warstw podbudowy i warstw bitumicznych na powierzchni 300,00 m².

Roboty będą polegały na usunięciu wysadzonej nawierzchni drogi poprzez nacięcie, korytowanie pod nowe konstrukcje, zagęszczenie dna koryta, uzupełnienie ulepszonym podłożem i podbudową pomocnicza C 1,5/2 gr 15 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, warstwy bitumiczne średniej gr. 8 cm w układzie  AC 11S gr.3 cm, AC16W gr. 5 cm,

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach zatwierdzony przez: Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB D-05.03.17 oraz ST: D – 04.04.02b, D – 04.05.01a

Przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco" należy stosować układarkę/rozkładarkę mieszanek mineralno- bitumicznych.

Dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych w przypadku małych łat (do ok. 6 m2) oraz miejsc trudno dostępnych.

Do zagęszczania rozłożonych mieszanek należy używać walców stalowych i ogumionych lub zagęszczarek płytowych.

- Podstawowy (pierwszy) zakres remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco obejmuje do 500 m².

- Termin wykonania podstawowego (pierwszego) remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco, o którym mowa w pkt 4 wykonawca wykona w terminie do 7 dni kalendarzowych lub 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert).

- Zakres i szczegółową lokalizację wykonywania kolejnych partii remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco, zamawiający określi, w odrębnych zleceniach (sukcesywnie).

- Wykonawca wykona zlecony zakres robót, o którym mowa w pkt 6 w terminie do 14  dni kalendarzowych od  dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego na e-mail.

- Termin  realizacji  całości przedmiotu umowy: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku do przetargu kosztorysie ofertowym, projektowanych postanowieniach umowy oraz dokumentacji technicznej  STWIORB: D-05.03.17; ST D – 04.04.02b, D – 04.05.01a, STWIORB: D-05.03.17.

(Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji,  wyjaśnieniach - Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem).

Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- Część nr 2. Na terenie Gminy Chojnice, Miasta Chojnice oraz Gminy Czersk na powierzchni 3300,00 m²

- Zakres robót:

- Wykonanie remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco średniej gr. 5 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi: 2500,00 m2.

- Wykonanie remontu cząstkowego warstwa ścieralna średniej gr. 4 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi: 500,00 m2.

- Wykonanie remontu cząstkowego w miejscach punktowego załamania/wysadzenia nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem warstw podbudowy i warstw bitumicznych na powierzchni 300,00 m².

Roboty będą polegały na usunięciu wysadzonej nawierzchni drogi poprzez nacięcie, korytowanie pod nowe konstrukcje, zagęszczenie dna koryta, uzupełnienie ulepszonym podłożem i podbudową pomocnicza C 1,5/2 gr 15 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm, warstwy bitumiczne średniej gr. 8 cm w układzie  AC 11S gr.3 cm, AC16W gr. 5 cm,

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach zatwierdzony przez: Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB: D-05.03.17;  ST D – 04.04.02b, 
D – 04.05.01a, STWIORB: D-05.03.17.

Przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco" należy stosować układarkę/rozkładarkę mieszanek mineralno- bitumicznych.

Dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych w przypadku małych łat (do ok. 6 m2) oraz miejsc trudno dostępnych.

Do zagęszczania rozłożonych mieszanek należy używać walców stalowych i ogumionych lub zagęszczarek płytowych.

- Podstawy (pierwszy) zakres  remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco obejmuje do 500 m².

- Termin wykonania podstawowego (pierwszego) remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco, o którym mowa w  pkt 4 wykonawca wykona w terminie do 7 dni kalendarzowych lub 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert).

- Zakres i szczegółową lokalizację wykonywania kolejnych partii remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco, zamawiający określi, w odrębnych zleceniach (sukcesywnie).

- Wykonawca wykona zlecony zakres robót, o którym mowa w pkt 6 w terminie do 14  dni kalendarzowych od  dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego na e-mail.

- Termin realizacji całości przedmiotu umowy: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku do przetargu- kosztorysie ofertowym, projektowanych postanowieniach do umowy oraz dokumentacji technicznej STWIORB: D-05.03.17;  ST D – 04.04.02b, D – 04.05.01a, STWIORB: D-05.03.17.

(Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji,  wyjaśnieniach - Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te, które zostały określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem).

Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg