|  | JOTHA J. Słociński / H. Olszewski 80-204 Gdańsk tel/fax: 0 58 304 95 00 e-mail: jotha@jotha.pl Śniadeckich 26/5 REGON: 190555667 NIP: 584-10-06-073 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

im prof. T. Bilikiewicza

80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17

INWESTYCJA:

ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO

NA TERENIE WSP W GDAŃSKU

ETAP II

80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17

działka nr 116/11; obręb 039

Kategoria XI

PROJEKT KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ

| BRANŻA | PROJEKTOWAŁ | UPRAWNIENIA | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. Jacek Słociński | upr. 867/Gd/82 spec. architektoniczna b.o. |  |  |
| KONSTRUKCJE BUDOWLANE | inż. Henryk Olszewski | upr. 2420/Gd/86 spec. konstrukcyjno-budowl. |  |  |

Gdańsk, 3 Marzec 2021 r.

.

SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY:

1.0	Informacje Ogólne

2.0	Lokalizacja obiektu na działce

3.0	Opis Architektoniczny Koncepcyjny

4.0	Opis Konstrukcyjny Koncepcyjny

II.	RYSUNKI:

1.	Lokalizacja Budynku na Działce- II etap	1:500	2/0

2.	Rzut fundamentów poz. 44,90 i 41,40 m - II etap	1:250	 2/1

3.	Rzut parteru poz. 46,10 i 44,45 m - II etap	1:250	2/2

4.	Rzut piętra poz. 49,40 - II etap	1:250	2/3

4.	Oddział Dzienny A - rzut przyziemia – II etap	1:150	2/4

5.	Oddział Dzienny B - rzut piętra - II etap	1:150	2/5

6.	Przekroje - II etap	1:250	2/6

7.	Elewacje - II etap	1:250	2/7

1.0.	INFORMACJE OGÓLNE

1.1.	Dane identyfikacyjne

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17

Inwestycja:	Oddziały pobytu dziennego na Terenie WSP w Gdańsku, kategoria XI

Adres:	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17

działka nr 116/11; obręb 039

1.2.	Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Koncepcji Funkcjonalno-Przestrzennej  polegający na budowie 2-kodygnacyjnego budynku przeznaczonego na oddziały pobytu dziennego.

Obiekt będzie posiadał strefę wejściową dostępną dla pacjentów i niepełnosprawnych z poziomu istniejącej jezdni, która będzie wspólna też dla budynku Poradni zrealizowanej w I etapie.

1.3.	Dane wyjściowe

- 	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów informacyjnych

- 		Inwentaryzacja budowlana

-		Wizje lokalne i pomiary uzupełniające w trakcie prowadzenia prac projektowych

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2020 poz. 1608).

-	Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

-	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XII/285/15 z dnia 25 czerwca 20015 r.

-	Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem.

- 	Aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

2.0.	LOKALIZACJA NA TERENIE DZIAŁKI

Oddziały Dzienne zlokalizowane będą na działce nr 116/11, znajdującej się w północnej części terenu Szpitala.

Na działce tej znajduje się budynek Kuchni Centralnej (Obiekt 7A) i przylegająca do niego Poradnia Zdrowia Psychicznego (Obiekt 6A).

Nowoprojektowany 2-kondygnacjny obiekt zlokalizowano w części zachodniej działki, jako przedłużenie bryły istniejącej Poradni. Łącznik z kładką komunikacyjną będzie zapewniał dostęp pacjentom i niepełnosprawnym do budynku projektowanego i istniejącej Poradni i będzie zlokalizowany w centralnej części działki.

Obszar oddziaływania obiektów zawiera się w granicach działki Inwestora. Nie przewiduje się, ze względu na sposób użytkowania obiektu i jego przeznaczenie: emisji spalin, wibracji, promieniowania czy wydzielania fetoru. Obiekt nie zacienia działki sąsiedniej. Użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem terenu - dla zabudowy usługowej.

Działka nr 116/11, zgodnie z zapisami Planu, nie podlega ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.

2.1.	Instalacje zewnętrzne

Działka jest w pełni uzbrojona. Do istniejącego budynku doprowadzono sieci: wodociągową, sanitarną, elektryczną, telefoniczną, c.o.

Lokalizacja nowego budynku (oddziały Pobytu Dziennego) koliduje z istniejącymi sieciami. Przewiduje się przełożenie wodociągu o średnicy 100 mm (na odcinku ok. 65 m). Odcinek nieczynnej sieci gazowej należy zlikwidować. Istniejący kolektor kanalizacji deszczowej, sprowadzający wody z górnego, południowego tarasu należy przerobić, lokalizując go pod posadzką projektowanego Łącznika.

Woda deszczowa z nowych dachów odprowadzona jest nowym kolektorem do istniejącej sieci zakładowej. Wpusty uliczne umieszczone na "górnym" tarasie włączone będą w kanał pod Łącznikiem by włączyć je do istniejącej, rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo planuje się wymianę nawierzchni zjazdu i chodnika. Fundamenty nowoprojektowanego budynku od strony południowej i zachodniej należy zabezpieczyć drenażem przed napływem wody ze skarp. Od strony północnej projektowanego budynku przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej, odbierającej ścieki z urządzeń sanitarnych z pomieszczeń Oddziału, połączoną z siecią istniejącą.

Przewiduje się doprowadzenie do projektowanego budynku odcinków wszystkich istniejących sieci z istniejących zasobów.

Do obiektu przewiduje się doprowadzenie sieci LAN.

2.2.	Bilans projektowanych nawierzchni i murów oporowych

-	parking (kostka betonowa)	340 m2

-	chodniki, schody terenowe (kostka betonowa)	320 m²

-	żelbetowe mury oporowe przy nowych skarpach	50 m

3.0.	OPIS ARCHITEKTONICZNY KONCEPCYJNY

3.1.	Projektowane rozwiązania funkcjonalno-technologiczne.

Projekt Koncepcji przewiduje wybudowanie nowego obiektu z oddziałami pobytu dziennego. Obiekt będzie posiadał wspólną, centralnie położoną, strefę wejściową - łącznik z klatką schodową i windą, do którego zostanie poprowadzona kładka komunikacyjna, prowadząca z poziomu wewnętrznej ulicy. Dodatkowo przewidziano też wykorzystanie przestrzeni na dodatkową salę terapeutyczną, dostępną z łącznika komunikacyjnego.

Na oddziałach pobytu dziennego przewiduje się:

- wyznaczenie pomieszczeń na sale terapeutyczne ulokowane przy poczekalni z szatnią,

- wyznaczenie pokoju terapii rodzinnej (z lustrem weneckim)

- wyznaczenie sekretariatu i pokoju ordynatora

- wyznaczenie pokoi psychologów

- wyznaczenie gabinetów lekarskich

- wyznaczenie części zabiegowej (pokój przygotowawczy i gabinet zabiegowy)

- wyznaczenie pomieszczeń dla personelu (pokój pielęgniarek, socjalny, szatnia)

- wyznaczenie łazienek

3.1.1	Oddział dzienny A (parter) :

-  hall wejściowy

-  komunikacja

-  szatnia pacjentów

-  poczekalnia

-  WC męski

-  WC damski i niepełnosprawnych

-  sale terapeutyczne - 3 szt.

-  sala terapii rodzinnej

-  pokoje psychologów - 3 szt.

-  gabinety lekarskie - 2 szt.

-  pokój ordynatora - 1 szt.

-  pokój przygotowawczy pielęgniarski

-  pokój zabiegowy

-  szatnia personelu z łazienką

-  pokój socjalny

-  WC personelu męski

-  WC personelu damski

-  pom. porządkowe

-  brudownik

3.1.2	Oddział dzienny B (I piętro) :

-  hall wejściowy

-  komunikacja

-  szatnia pacjentów

-  poczekalnia

-  WC męski

-  WC damski i niepełnosprawnych

-  sale terapeutyczne - 3 szt.

-  sala terapii rodzinnej

-  pokoje psychologów - 3 szt.

-  gabinety lekarskie - 2 szt.

-  pokój ordynatora - 1 szt.

-  pokój przygotowawczy pielęgniarski

-  pokój zabiegowy

-  szatnia personelu z łazienką

-  pokój socjalny

-  WC personelu męski

-  WC personelu damski

-  pom. porządkowe

-  brudownik

3.2. 	Charakterystyka przestrzenna i funkcjonalna obiektu

Projektowany 2-kondygnacyjny budynek, o prostokątnym kształcie, przeznaczony będzie na oddziały pobytu dziennego. Oprócz wejścia ze wspólnej części komunikacyjnej z klatką i windą, dodatkowo przewiduje się zewnętrzną klatkę ewakuacyjną zlokalizowaną przy drugim szczycie budynku.

Z uwagi na poziom posadowienia nowego budynku przewiduje się niwelację terenu, częściową zmianę ukształtowania istniejącej skarpy, budowę nowych schodów terenowych w miejscu istniejącego zjazdu i urządzenie parkingu ziemnego samochodów osobowych zlokalizowanego na poz. ok. 50,00.

Wejście dla pacjentów, w tym niepełnosprawnych, przewidziano z centralnego łącznika komunikacyjnego, do którego prowadzić będzie obudowana kładka, prowadzona na istniejącym poziomie terenu - 49,40 m.

3.3	Dane liczbowe

Projektowany budynek

-	powierzchnia zabudowy	467,4 m2

-	powierzchnia użytkowa parteru	408,7 m²

-	powierzchnia użytkowa piętra	408,7 m²

- 	wysokość budynku                                                              7,9 m

-	kubatura	ok. 3.075 m3

-	liczba kondygnacji nadziemnych	2

3.4.	Instalacje wewnętrzne

Budynek projektowany wyposażony będzie w instalacje:

-	wodociągową (woda zimna i ciepła z cyrkulacją)

-	kanalizacja sanitarna

-	centralnego ogrzewania

-	elektryczną

-	wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

-	teletechniczne (telefon, sieć LAN)

-	odgromową

Projektowany Łącznik będzie wyposażony w instalacje:

-	centralnego ogrzewania

-	elektryczną (oświetlenia i zasilania dźwigu)

-	wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

-	odgromową

Woda deszczowa z projektowanych dachów będzie sprowadzona systemem rynien i rur spustowych zewnętrznych do rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej.

3.5.	Wstępny bilans zapotrzebowania w media

Zapotrzebowanie Inwestycji na media:

- zimna woda/kanalizacja - 2,5 m3/dobę (godzinowo: 140 dcm3/h)

- ciepła woda - 1/4 zimnej - 630 dcm3l/dobę (godzinowo: 35 dcm3/h)

- c.o. przy wentylacji grawitacyjnej - Qg=80 kW

- c.o. przy wentylacji mechanicznej - Qm=50 kW

Moce przewidywanych odbiorników energii elektrycznej:

- wentylacja 12 kW

- oświetlenie 18 kW

- gniazda wtyczkowe 15 kW

- dźwig 10 kW

Razem: 55kW

Moc zapotrzebowana (szczytowa, tj. maksymalna pobierana 40 kW)

Roczne zużycie energii elektrycznej 40.000 kWh.

3.6.	Charakterystyka budowlana

3.6.2	Budynek projektowany

Budynek projektowany, 2-kondygnacyjny, przewiduje się jako obiekt o konstrukcji żelbetowej, słupy i podciągi wylewane na mokro, o rozstawie co 6 m, oparte na stopach żelbetowych. Ściany zewnętrzne murowane, cokołowe z bloczków betonowych, powyżej  z bloczków silikatowych lub ceramicznych, docieplone styropianem fasadowym i wykończone tynkiem cienkowarstwowym w systemie BSO. Stropy żelbetowe, gęstożebrowe typu Porotherm A-3. Dach z z blachy fałdowej na konstrukcji stalowej – ocieplony 2-warstwowo płytami wełny mineralnej, pokrycie dachu: membrana ze zbrojonego PCV. Pod dachem sufity podwieszone, demontowalne, systemowe.

Budynek wykonany w klasie odporności ogniowej „C” i zaliczony do kategorii ZLII. Drugie wyjście ewakuacyjne w zachodniej ścianie szczytowej.

3.6.3	Łącznik projektowany

Projektowany, murowany łącznik ma za zadanie umożliwić dostęp do oddziałów. Znajdzie się w nim żelbetowa, wylewana na mokro klatka schodowa i murowany szyb windowy z dźwigiem szpitalnym. Stropy płytowe wylewane na mokro, Dach z z blachy fałdowej na konstrukcji stalowej – ocieplony 2-warstwowo płytami wełny mineralnej, pokrycie dachu: membrana ze zbrojonego PCV.

Kładka komunikacyjna, umożliwiająca dojście z chodnika wzdłuż ulicy dojazdowej do Łącznika pomiędzy oboma oddziałami, o konstrukcji stalowej. Przewiduje się pełną osłonę kładki, na całej długości, płytami przeźroczystego poliwęglanu litego na eliptyczny szkielecie z profili Al.

Zabezpieczenie wejścia przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza zapewnia się kurtyną powietrzną.

3.7.			Standard wykończenia pomieszczeń

W komunikacji (korytarze) przewiduje się na podłodze wykładzinę winylową w 2 odcieniach, na ścianach lamperię z wykładziny winylowej, powyżej malowanie farbą przeznaczoną dla obiektów służby zdrowia, w korze pastelowym. Sufit podwieszany modułowy, rozbieralny z opaską z płyty pełnej g-k. W pomieszczeniach suchych (sale terapeutyczne, gabinety, pokoje psychologów) przewiduje się podłogi wykończone wykładziną winylową, z cokołem z wywiniętej wykładziny, ściany malowane farbą przeznaczoną dla obiektów służby zdrowia w kolorze pastelowym. Sufit demontowalny podwieszany z opaską stałą g-k.

Pomieszczenia mokre (łazienki) - na podłogach przewidziano płyty gresowe, na ścianach - glazura z płytek gresowych lub ceramicznych na pełną wysokość pomieszczenia.

W Łączniku przewidziano na podłodze płytki gresowe, ściany malowane, cokół z podłogowych z płytek ciętych, sufit podwieszony z płyt k-g. Na schodach w łączniku zastosować płytki schodowe ryflowane, zabezpieczające przed poślizgiem.

Posadzka Kładki Komunikacyjnej z antypoślizgowych płytek gresowych, ścianki w okładzinach Al. Osłona kładki z płyt przeźroczystego poliwęglanu litego na eliptycznym szkielecie z profili Al.

Stolarka drzwiowa przeznaczona dla obiektów użyteczności publicznej, skrzydła drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczeń z możliwością wyłożenia na ścianę (nie mogą zawężać drogi ewakuacyjnej). W oknach PCV przewiduje się nawiewniki rozszczelniające.

Opracował:

mgr inż. arch. Jacek Słociński

4.0.	OPIS KONSTRUKCYJNY KONCEPCYJNY

Projekt Koncepcyjny Budowy Oddziałów Pobytu dziennego na terenie WSP w Gdańsku.

Oddziały dzienne znajdą się w nowym 2-kondygnacyjnym budynku, zlokalizowanym na przedłużeniu istniejącego budynku Poradni Zdrowia Psychicznego (Obiekt nr 6A)..

Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz różne poziomy budynków projektowanego i istniejącego proponuje się połączyć je Łącznikiem spinającym  oba obiekty. W Łączniku proponuje się oprócz tradycyjnej komunikacji pionowej (klatka schodowa) umieścić dźwig obsługujący w sumie cztery kondygnacje. Główne wejście na Oddziały Dzienne i Poradnię proponuje się poprowadzić z drogi na skarpie (główna droga wewnętrzna) obudowaną Kładką komunikacyjną.

Oddziały Pobytu Dziennego

Proponuje się nowy budynek odsunięty od istniejącego budynku Poradni o około 6,60m w najwęższym miejscu (od strony południowej).

Przy takich warunkach oraz istniejącym położeniu zakłada się :

Założenia:

Układ konstrukcyjny budynku to żelbetowe trzyprzęsłowe żelbetowe ramy parterowe oparta na stopach fundamentowych. Stopy fundamentowe połączone ze sobą poprzecznymi ławami fundamentowym. Ściany szczytowe murowane. Na ryglach ram oraz na ścianach szczytowy oparte będą gęstożebrowe płyty stropowe np Ackermana, Porotherm. Drugą kondygnację podobnie jak pierwszą proponuje się, aby tworzyły ją ramy trzyprzęsłowe lecz wykonane w konstrukcji stalowej z ryglem dachowym jednospadowym w kierunku północnym.

Fundamenty

Monolityczne, żelbetowe stopy fundamentowe zewnętrzne 160x160x50 cm i wewnętrzne 140x140x50 cm posadowione bezpośrednio oraz ławy fundamentowe zewnętrzne 60x30 cm pod ścianki podwalinowe.

Z uwagi na charakterystykę podłoża gruntowego stopy fundamentowe połączyć ze sobą poprzecznymi ławami fundamentowymi 60x30 cm

Konstrukcja nośna

Konstrukcję nośną tworzą 3-przęsłowe jednokondygnacyjne ramy żelbetowe w układzie poprzecznym (4,85-2,50-4,85) w rozstawie co 6,0 m. Słupy ram wypuszczone ze stóp fundamentowych. Słupy ram o przekroju 30x30cm, rygle ram 30x45(24+21)cm łącznie z grubością stropu.

Strop nad parterem

Przewiduje się strop gęstożebrowy wysokości 24 cm w układzie podłużnym np. Ackermana, Porotherm z uwagi na technologię wykonania. Strop proponuje się wykonać wraz z wzniesieniem obiektu. Dookoła stropu żelbetowe wieńce.

Posadzka

za wyjątkiem nawy przy Łączniku, na przygotowanym gruncie, betonowa grubości 10 cm pod ścianki murowane pogrubions do 15 cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym. W nawie przy Łączniku płyta gęstożebrowa oparta na ścianie łącznika i na ławie poprzecznej spinającej stopy fundamentowe.

Dach

jednospadowy ze spadkiem w kierunku północnym, niewentylowany. Dach z blachy fałdowej na konstrukcji stalowej, ocieplony wełną mineralna, pokrycie dachu membraną z PCV zbrojoną.

Pod powierzchnią dachu sufit podwieszony modułowy rozbieralny

Ściany zewnętrzne

podwalinowe z bloczków betonowych gr 24 cm

ściany powyżej silikatowe lub ceramiczne gr 24 cm, docieplone styropianem i wykończone tynkiem cienkowarstwowym

Ściany wewnętrzne

murowane z bloków gipsowych lub płyt kartonowo-gipsowych, w pomieszczeniach mokrych murowanych z cegły ceramicznej

Łącznik

Pomiędzy istniejącym budynkiem Poradni Zdrowia Psychicznego, a projektowanym budynkiem Oddziałów Dziennych przewiduje się zlokalizować Łącznik centralny, spinający oba te budynki. W Łączniku proponuje się zlokalizować dźwig szpitalny samonośny o czterech przystankach oraz klatkę schodowa dla wszystkich czterech kondygnacji.

Łącznik do poziomu parteru (do poziomu 44,45 m n.p.m.) przewiduje się żelbetowy, monolityczny łącznie ze stropami płytowymi, powyżej ściany murowane z pustaków ceramicznych z monolitycznymi stropami płytowymi, okalającymi szyb dźwigu.

Dach nad łącznikiem jednospadowy ze spadkiem w kierunku północnym, niewentylowany. Dach z blachy fałdowej na konstrukcji stalowej, ocieplony wełną mineralna, pokrycie dachu membraną z PCV zbrojoną.

Dwie ściany skośne niesymetryczne wschodnia i zachodnia połączone ze sobą trzema ścianami: południową, która w poziomie piwnic pełni role ściany oporowej, północną przy której przewiduje się umieścić szyb dźwigu oraz wewnętrzną do poziomu 49,40 m npm.

Stropy płytowe żelbetowe monolityczne w poziomach 49,40m; 46,10m; 44,45m oraz 42,80 m npm. Na ukrytych zebrach stropów oparte będą monolityczne żelbetowe biegi schodów.

Ściana skośna zachodnia obciążona będzie dodatkowo stropem przyziemia na całej szerokości nowoprojektowanego budynku (tylko jedno przęsło) z uwagi na posadzkę na gruncie w dalszej części obiektu. Ścianę tą przewiduje się monolityczną do poziomu 45,85 m npm. Ściana zachodnia będzie jednocześnie spełniała rolę ściany oporowej.

Szyb dźwigu o ściankach żelbetowych monolitycznych grubości 20 cm lub murowany z cegły ceramicznej pełnej grubości 25 cm. Podszybie 1,15 m poniżej posadzki przyziemia. Szyb posadowiony na żelbetowej monolitycznej płycie grubości 30cm. Szyb zakończony płytą nadszybia z hakami montażowymi wg dyspozycji producenta.

Ławy fundamentowe monolityczne żelbetowe: zewnętrzne 70x30cm

Kładka komunikacyjna

Główne wejście do budynków Oddziału Dziennego przewiduje się z wewnętrznej drogi dojazdowej z poziomu 49,40 m npm na poziom 49,40 m npm stropu Łącznika.

Konstrukcję Kładki o rozpiętości około 14,00 m i szerokości 2,30 proponuje się stalową dwuprzęsłową.

Dwie stalowe belki IPE 300 połączone ze sobą belkami IPE 140 co około 1,0 m. Na belka żelbetowa monolityczna płyta grubości 8 cm od góry wykończona płytkami antypoślizgowymi. Belki Kładki oparte na ścianie południowej Łącznika z drugiej strony na poduszce żelbetowej posadowionej na gruncie z możliwością poziomego przesuwu. Belka Kładki w połowie rozpiętości podparta na dwugałęziowym słupie opartym na ławie fundamentowej posadowionej bezpośrednio na gruncie..

Dla bezpieczeństwa przechodzących po niej osobom przewiduje się Kładkę obudować lekką konstrukcją np. z poliwęglanu litego na ramkach aluminiowych w rozstawie co ok. 1,0 m

WYMAGANIA DODATKOWE

Przed zleceniem Projektu Budowlanego należy zlecić wykonanie:

- 	badanie podłoża gruntowego terenu pod projektowaną rozbudowę

- 	mapę do celów projektowych z aktualnie naniesionymi rzędnymi terenu

Opracował:

inż. Henryk Olszewski