Załącznik nr 1 do umowy nr …………. zawartej w dniu ………

##### Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Program retencji i poprawy czystości wód w zlewni jeziora Rusałki 
- ETAP I - opracowanie koncepcji rekultywacji jeziora Rusałka

- INFORMACJE WSTĘPNE

- Kwalifikacja zamówienia:

podkategoria: „Usługi inżynieryjne, naukowe i techniczne – poprawa parametrów wód powierzchniowych”.

Kod CPV: 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Dodatkowy kod CPV: 90733100-5 Usługi monitoringu lub kontroli skażenia wód powierzchniowych.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Program retencji i poprawy czystości wód w zlewni jeziora Rusałki – ETAP I - opracowanie koncepcji rekultywacji jeziora Rusałka, na podstawie którego Zamawiający zrealizuje program działań ochronnych i rekultywacyjnych uwzględniających czynniki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Przyjęte w opracowaniu metody winny wykorzystywać technologie remediacji biologicznej z możliwością zastosowania innowacyjnych metod.

Zastosowanie przyjętych (zaproponowanych) metod pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak: redukcja zakwitu sinic i glonów, redukcja osadów dennych oraz poprawa warunków tlenowych w strefie przydennej - dotyczy czaszy  jeziora Rusałki oraz opracowanie metod ograniczania dopływu związków negatywnie wpływających na stan jeziora - dotyczy m.in. rzeki Bogdanki i rowów zlokalizowanych w zlewni jeziora.

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie analizy terenu objętego zamówieniem i wyznaczenie punktów poborów prób wody i osadów w obszarze badań, w co najmniej 6 punktach zbiornika i po 2 na dopływach wraz z poborem próbek wody i osadów,

- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i hydrologicznej jeziora i obszaru wokół zbiornika objętego badaniami,

- wykonanie analizy hydro-morfologicznej zbiornika z uwzględnieniem wpływu zlewni na zbiornik oraz wykonanie oceny makrofitowej zbiornika,

- wykonanie badań jakości wód jeziora i dopływów oraz osadów dennych zbiornika,

- opracowanie metody  wykorzystującej technologie remediacji biologicznej oraz ograniczania negatywnego oddziaływania zlewni jeziora na stan jego wód z wykorzystaniem ww. technologii.

- Wykonawca na podstawie wykonanej inwentaryzacji i badań  przygotuje właściwą koncepcję rekultywacji jeziora Rusałka z zastosowaniem wyłącznie metod biologicznych, której celem będzie redukcja osadu organicznego, zwiększenie stężenia tlenu przy dnie, ograniczenie zakwitów glonów i sinic. Proponowane działania powinny wykluczać używanie ciężkiego sprzętu, spuszczanie wody i stosowanie środków chemicznych.

- Ponadto Wykonawca przedstawi:

  - metody biotechnologiczne (bioremediacji biologicznej) w oczyszczaniu wody oraz redukcji miąższości osadów dennych, poprawę warunków tlenowych przy dnie, ograniczenie zakwitów glonów i sinic, w oparciu o dostępne i sprawdzone na rynku biologiczne technologie rekultywacyjne wraz z uzasadnieniem wyboru.

  - metody wspomagające metody główne (np. poprzez przygotowanie planu nasadzeń wysp hydrofitowych – stanowiących ekotony wspomagające procesy bioakumulacji biogenów) wraz z uzasadnieniem wyboru.

  - wykaz preparatów, które planuje zastosować do prac bioremediacyjnych wraz z uzasadnieniem wyboru. Wszystkie stosowane preparaty muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie, udokumentowane badaniami toksykologicznymi, poświadczające bezpieczeństwo tych preparatów dla rodzimej/krajowej ichtiofauny. Powyższe dokumenty muszą być wystawione przez dedykowane do tego ośrodki naukowo-badawcze.

  - przygotowanie planu monitoringu jakości wód i osadów w jeziorze Rusałka przed rekultywacją, w trakcie oczyszczania oraz w kolejnych sezonach w celu ustalenia efektów długofalowych.

  - przygotowanie planu ERA i ERM (koncepcji dalszych ocen ryzyka środowiskowego ERA i zarządzania ryzykiem środowiska ERM) dla jeziora Rusałka.

- Wykonawca wykona  inwentaryzację przyrodniczą i hydrologiczną jeziora i obszaru wokół zbiornika w zakresie:

- oceny botanicznej, w tym gatunki rzadkie i chronione wokół zbiornika,

- oceny bioróżnorodności makrofitów wodnych (stosując: metodę oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego jezior na podstawie makrofitów)

- oceny ichtiologicznej – na podstawie odłowów kontrolnych.

- Pobrane próby wody z jeziora i dopływów należy poddać analizie w zakresie następujących wskaźników:

- fizykochemicznych takich jak:

fosfor ogólny, fosforany, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, ogólny węgiel organiczny, żelazo, mangan, magnez, siarczany, żelazo całkowite, wapń, chlorki, zawiesina ogólna, temperatura wody, przezroczystość,  potencjał REDOX, barwa, odczyn pH, tlen rozpuszczony – warstwa powierzchniowa, tlen rozpuszczony - bezpośrednio nad dnem, ChZT-Cr, BZT5,

- mikrobiologicznych:

ogólna liczba bakterii w 22°C, liczba bakterii beztlenowych (Clostridium perfringens), Escherichia coli, enterokoki kałowe;

- a także:

stężenie chlorofilu „a” oraz w zakresie parametrów hydrobiologicznych: fitoplankton  (chlorofil „a”, skład taksonomiczny, biomasa), zawartość suchej masy sestonu, badanie biomasy sinic i toksyn mikrosinicowych (obecnych w wodzie zbiornika)

oraz innych niezbędnych dla Wykonawcy do wykonania zadania.

- Pobrane próby osadu dennego jeziora należy poddać analizie w zakresie następujących wskaźników:

- fizykochemicznych:

sucha masa: mineralna i organiczna, cechy organoleptyczne – barwa, zapach, struktura, zawartość materii organicznej [% suchej masy], fosfor ogólny, fosforany, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, ogólny węgiel organiczny [% suchej masy], żelazo, mangan, chrom, cynk, kadm, magnez, miedź, nikiel, ołów, wapń, rtęć, glin,

- mikrobiologicznych:

ogólna liczba bakterii w 22oC, liczba bakterii beztlenowych (Clostridium perfringens), Escherichia coli, enterokoki kałowe,

- parametrów hydrobiologicznych:

fitobentos okrzemkowy, makrozoobentos

oraz innych niezbędnych dla Wykonawcy do wykonania zadania.

- Dodatkowo:

- Wykonawca wykona pomiary grubości/miąższości miękkich frakcji organicznych w osadach dennych – w co najmniej 12 punktach zbiornika, w tym w 6 punktach poboru próbek wody i osadów dennych. Wszystkie punkty poboru próbek wody, osadów dennych i pomiary miąższości osadów dennych muszą być naniesione na mapę zgodnie z danymi lokalizacyjnymi GPS. Pomiary grubości/miąższości miękkich frakcji organicznych w osadach dennych muszą być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

- Wykonawca dokona oceny makrofitowej zbiornika z zastosowaniem metody ESMI - metoda oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego jezior na podstawie składu gatunkowego makrofitów, oraz stopnia pokrycia zbiornika.

- Wykonawca wykona ocenę efektów wcześniejszych rekultywacji na jeziorze Rusałka, na podstawie dokumentacji projektowej i wyników wcześniejszych procesów rewitalizacji prowadzonych na zbiorniku (dane udostępnione przez jednostki Urzędu Miasta Poznania prowadzące takie działania przed dniem zlecenia niniejszego zadania).

- Wykonawca przedstawi zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych działań opisanych w OPZ.

- Wykonawca wykona analizę i opracowanie materiałów oraz przedstawi wnioski i prezentację.

- Wykonawca wykona analizę terenowo-finansową, która pozwoli określić wartość przeprowadzenia remediacji biologicznej w zakresie zaproponowanej metody.

- Wykonawca przedstawi propozycję zakresu, miejsca (punktów) i częstotliwości prowadzenia monitoringu wód jeziora Rusałka oraz dopływów objętych analizą.

- Opracowanie  powinno zawierać  opis zlewni  jeziora, opis gospodarki wodno-ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora, użytkowanie rolnicze, analizę danych przestrzennych, opis terenu badań, zmiany jakości wód jeziora, odniesienie się do rekultywacji  jeziora, metody badań, wyniki badań, analizy i wnioski, wskazanie metody rekultywacji, rekomendacje działań do podjęcia na jeziorze.

- Przy opracowaniu należy zastosować jednolite jednostki pomiarowe, pozwalające na porównanie wyników badań.

- Czynności dokumentacyjne powinny obejmować:

- oznaczenie terenu objętego zleceniem na mapie miejskiej z działkami oraz na ortofotomapie z działkami wraz z zaznaczeniem charakterystycznych punktów i obszarów objętych badaniami przy pomocy systemu GPS,

- sporządzenie map,

- sporządzenie opisu do wykonanych badań,

- sporządzanie dokumentacji fotograficznej,

- sporządzenie analizy terenowo-finansowej w dwóch wariantach: wariant nr 1 – dla całego zadania; wariant nr 2 – dla Kąpieliska Rusałka z buforem ok. 5 m od granicy kąpieliska wyznaczonej przez molo i liny z bojami.

- ZAKRES OPRACOWANIA

- Wykonanie opracowania zawierającego:

- Położenie i granice,

- Opis zlewni jeziora.

- Metody badań.

- Wyniki badań wraz z opisem.

- Ocena stanu jeziora Rusałka wraz z otoczeniem.

- Metody  wykorzystującej technologie remediacji biologicznej jeziora Rusałka.

- Metody ograniczania negatywnego oddziaływania zlewni jeziora na stan jego wód.

- Metody wspomagające metody główne.

- Antropogeniczne zagrożenia środowiska wodnego i sposoby przeciwdziałania im.

- Formy ochrony przyrody i ustalenia mpzp na analizowanym obszarze.

- Plan monitoringu wód jeziora Rusałka i dopływów.

- Analizę terenowo-finansową na przeprowadzenie remediacji.

- Podsumowanie, zalecenia i wnioski.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Załączniki graficzne - mapy.

- Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych:

- Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac nad opracowaniem, wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych.

- Załączniki graficzne i bazy danych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 408/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 maja 2022 r. (dostępnym pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-408-2022-p,NT0018128E/).

- Warstwy wektorowe mają spełnić wymagania opisane w zał. 5 do umowy.

- Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Podkład rastrowy winien spełniać wymagania:

- Skala min. 1:1000

- Kolor (RGB 24bit)

- Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania:

- Format co najmniej A3, na papierze, w kolorze.

- Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi

- Dokumentacja fotograficzna- w formacie JPG.

- Elementy objęte analizą należy nanieść na mapy w wersji cyfrowej, w sposób umożliwiający przeglądanie ich jako osobne warstwy.

- Opracowanie

Opracowanie należy sporządzić i przekazać w trzech (3) egzemplarzach, wydrukowanych i oprawionych w twardą lub miękką oprawę, a także w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku danych. Tekst zapisany w programie MS Word, z czynną możliwością edycji oraz w plikach pdf. Mapy w plikach shp i pdf.

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO:

  - Świadczenia usługi z należytą starannością, zasadami aktualnie obowiązującej  wiedzy merytorycznej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

  - Wykonania badań wg obowiązujących norm w tym zakresie.

  - Dysponowania odpowiednim sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania umowy.

  - Terminowego wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

  - Informowania na bieżąco Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy.

  - Przygotowanie prezentacji obrazującej wyniki badań oraz metody rekultywacji. Jej prezentacja odbędzie się wraz z przekazaniem opracowania do odbioru.

  - Uzyskania uzgodnień i decyzji, niezbędnych do realizacji zadania.

  - Złożenia opracowania w siedzibie Zamawiającego.

- ZAŁOŻENIA, DODATKOWE INFORMACJE

      - Podjęte działania w celu realizacji przedmiotowego zadania nie mogą naruszać:

- zapisów przepisów szczególnych w tym: ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony środowiska i wynikających z nich dokumentów,

- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru OTOCZENIE JEZIORA RUSAŁKA W POZNANIU uchwalony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XIX/240/VI/2011 z dnia 18.11.2021 r.

- ustaleń uchwały Nr XXIII/305/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20.12.2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bogdanka II”.

      - Przyjęta metoda winna uwzględniać fakt, że jest to zbiornik wodny z czynnym (w okresie letnim) kąpieliskiem, położonym w otoczeniu lasów komunalnych intensywnie wykorzystywanym przez mieszkańców do uprawiania szeroko rozumianej rekreacji oraz zastosowane dotychczas metody poprawy jakości wód jeziora.

- Lokalizację miejsca objętego opracowaniem przedstawia załącznik nr 3 do umowy.