Wymagania podstawowe przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  „Zakup specjalnego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.”

| L.p. | WYMAGANIA PODSTAWOWE ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. i Rozporządzenie zmieniające Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r. |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). |
| II | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie mniejsza niż 6900kg. |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 130 KW, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin min. Euro 6. |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy. |
| 2.4 | Napęd 4x2. Oś tylna koła bliźniacze z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi,. Zawieszenie tylne wzmocnione, skrzynia biegów manualna 6 biegowa + wsteczny |
| 2.5 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia skierowane przodem do kierunku jazdy). |
| 2.6 | W kabinie kierowcy zamontowane podstawowe urządzenia pożarnicze: - radiotelefon samochodowy cyfrowo-analogowy o parametrach: Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową. - 2 radiotelefony noszone z ładowarkami, - 2 latarki z ładowarkami, - sygnał elektro-pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. - System lokalizacji AVL - kamera samochodowa nagrywająca obraz z przodu pojazdu, - kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy, |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Pojazd wyposażony w lampy wymagane dla pojazdów uprzywilejowanych. |
| III | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 3.1 | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek oraz skrytki tylnej wyłożone blachą aluminiową z odwodnieniem skrytek ( blacha aluminiowa). Po dwie skrytki na bokach pojazdu i jedna z tyłu (w układzie 2+2+1) zamykane roletami. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 3.2 | Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie , główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 3.3 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu, |
| 3.4 | Schowki wyposażone w regały, na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości. |
| 3.5 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą |
| 3.6 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach uzgodnionych z użytkownikiem, posiadająca odprowadzenie wody oraz oświetlenie wewnętrzne typu LED zabezpieczone przed stłuczeniem. Na dachu zamontowane także uchwyty na drabinę nasadkową 3 przęsłową. |
| 3.7 | Zbiornik wody o pojemności min 1000l, wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |
| 3.8 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z dachu pojazdu. |
| 3.9 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w agregat gaśniczy wysokociśnieniowy typu AWP 100/40, a silnikiem o mocy co najmniej 13 KW, z rozruchem elektrycznym i ręcznym, zintegrowany z układem wodno pianowym. |
| 3.11 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, zintegrowaną z układem wodno - pianowym, o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. |
| 3.12 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym co najmniej 30 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. |
| IV | WYPOSAŻENIE |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, 6 kamizelek ostrzegawczych. |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Standardem wyposażenia samochodu ratownictwa technicznego z funkcja gaśniczą typu SLRtBA” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP dnia 30.03.2015 r. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Użytkownik na etapie postępowania przetargowego przedstawi wykaz sprzętu i wyposażenia do zamontowania. |
| 4.3 | Samochód należy wyposażyć w : - z przodu pojazdu w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 50 kN z liną o długości roboczej (wysuniętej) co najmniej 25 m. w raz z zabudową i zbloczem. - zaczep holowniczy uniwersalny kulowy do holowania przyczepy do 3,5 tony wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym. |