Postępowanie nr 14 Z PN 21

Załącznik nr 1-1 do SWZ

Nazwa Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 1:   Przedmiot zamówienia: Mikroskop dla Zakładu Patomorfologii     (CPV: 38510000-3).

Producent: …………………………..

Oferowany model: ……………………..

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego określić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Statyw mikroskopu w układzie prostym (upright) konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym | TAK | - | - |
| 2 | Ergonomiczna baza mikroskopu o optyce korygowanej na pole widzenia min. 25mm, z zakresem przesuwu stolika w osi Z minimum 20mm | TAK | - | - |
| 3 | Ergonomiczny tubus binokularowy o zmiennym kącie nachylenia okularów w zakresie 0 – 30 stopni i płynnej regulacji rozwarcia źrenic | TAK | Powyżej zakresu 0 – 30 stopni – 10 pkt Zakres 0 – 30 stopni – 0 pkt |  |
| 4 | Dwa okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej min. FN=25 mm , regulacja dioptrii w obu okularach | TAK | - | - |
| 5 | Rewolwer obiektywowy pięciopozycyjny | TAK | - | - |
| 6 | Stolik przedmiotowy ze zintegrowanym, odpornym na zarysowania wkładem ceramicznym w miejscu powierzchni roboczej stolika, śruba przesuwu w osi X-Y z możliwością montażu z lewej lub prawej strony stolika (bez konieczności wymiany lub obrotu stolika, łatwa wymiana przez użytkownika), zakres przesuwu preparatu min.76mm x 52mm, uchwyt preparatu umożliwiający montaż dwóch szkiełek mikroskopowych, komór Kova, Fuchs-Rosenthal’a czy płytek Makler’a lub równoważne | TAK | - | - |
| 7 | Możliwość regulacji wysokości położenia śrub mikro/makro na statywie mikroskopu. | TAK | - | - |
| 8 | Śruba mikro wyskalowana z dokładnością 1 μm, ruch stolika nie większy niż 0,35 mm na obrót śruby mikro. | TAK | - | - |
| 9 | Przy użyciu śruby makro, ruch stolika nie mniejszy niż 3 mm / obrót śruby makro. | TAK | - | - |
| 10 | Ustawienie blokady śruby ostrości w górnym położeniu stolika. | TAK | - | - |
| 11 | Oświetlenie energooszczędne LED, stała temperatura barwowa 4500K, o żywotności co najmniej 45 000 h pracy | TAK | Powyżej 45 000 h – 10 pkt 45 000 h – 0 pkt |  |
| 12 | Kondensor o aperturze numerycznej 0,9 do pracy z obiektywami o powiększeniach 1,25-100x, posiada miejsce dla wsuwek dla kontrastu fazowego, ciemnego pola oraz polaryzacji | TAK | - | - |
| 13 | Zestaw 4 obiektywów o standardowej długości parafokalnej 45mm oraz następujących parametrach minimalnych: - Obiektyw plan achromatyczny 5x, apertura numeryczna 0,12; zakres pracy 14 mm - Obiektyw semi plan apochromatyczny (fluorytowy) 10x, apertura numeryczna 0,30, zakres pracy min. 11 mm - Obiektyw plan apochromatyczny 20x, apertura numeryczna 0,75, zakres pracy 0,62 mm - Obiektyw plan apochromatyczny 40x; apertura numeryczna 0,95, zakres pracy 0,17 mm, z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie 0,11-0,23mm | TAK | - | - |
| 14 | Ergonomiczna płyta pod mikroskop pozwalająca na zmianę wysokości oraz pochylanie całego statywu mikroskopowego w zakresie minimum od 35 do 70 mm | TAK | Powyżej zakresu 35-70 mm – 10 pkt. Zakres 35-70 mm – 0 pkt. |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o kontrast polaryzacyjny , ciemnego pola lub oprzyrządowanie do obrazowania fluorescencji. Możliwość doposażenia o kamerę wraz z oprogramowaniem. | TAK | - | - |
| 16 | Wbudowane w statyw mikroskopu miejsce na baterie/akumulator, umożliwiające pracę mikroskopu w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK | - | - |
| 17 | Mikroskop posiada certyfikat in vitro | TAK | - | - |
| II. GWARANCJA |  |  |  |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - | - |