Załącznik O

Ustawienie płotków przeciwśnieżnych

Załącznik O przedstawia wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej przy drodze wojewódzkiej.

Przez rozbieralną zasłonę przeciwśnieżną należy rozumieć zasłonę wykonaną z materiału umożliwiającego jej ustawienie tylko na sezon zimowy, mającą na celu uniemożliwienie nawiewania śniegu na drogę wojewódzką.

Do wykonania zasłon przeciwśnieżnych należy zastosować następujące materiały:

- siatka z tworzywa sztucznego (polietylenu lub innego materiału), która przeznaczona jest do wykonania zasłon przeciwśnieżnych. Na siatce należy umieścić napis określający zarządcę drogi – „ZDW w Katowicach” (wysokość napisu min. 20 cm),

- słupki drewniane  80 100 mm, długości około 2500 mm. Dopuszcza się stosowanie słupków z rury stalowej 
 30/24 mm, długości 1800 mm wraz z podporami pod słupki z blachy 150 x 150 x 5 mm z otworem  33 mm
w środku (rys. nr 1)

- linka stalowa np.  2,5 mm,

- kotwy do mocowania linki np. z kątownika 25 x 25 x 5 mm, długości 400 mm lub kołki drewniane np.  50 mm, długości 400 mm,

- sznur konopny, drut, gwoździe klamrowe.

Rys. A. Przykład słupka stalowego do umocowania siatki

Zasłony z siatki z tworzyw sztucznych zwinięte w rolki powinny być związane sznurkiem i ustawiane pionowo pod zadaszeniem. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować zasłony na płask bez zadaszenia.

Elementy metalowe pomocnicze (słupki, linki, kotwy, itp.) należy składować w wiązkach, luzem względnie
w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

Wykonawca przystępujący do wykonania zasłony przeciwśnieżnej, powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:

- świdra mechanicznego o średnicy 10 cm,

- drobnego sprzętu pomocniczego do montażu.

Zasady ustawiania zasłony przeciwśnieżnej

Zasłony przeciwśnieżne powinny być ustawiane wyłącznie w miejscach zagrożonych powstawaniem zasp śnieżnych.

Odcinki, wzdłuż których należy ustawić zasłony przeciwśnieżne ustala się:

- na podstawie informacji Zamawiającego, wynikających z doświadczeń przy zaśnieżaniu drogi w latach ubiegłych,

- odległość zasłony od drogi powinna wynosić 8 - 12h (h - wysokość zasłony), a linia zasłony powinna przebiegać równolegle lub skośnie do krawędzi zewnętrznej wykopu lub nasypu, w zależności od przeważających na danym terenie kierunków wiatrów. Wymóg odległości zasłony od drogi (8 - 12 h) oraz wykonania szczeliny wysokości
20-30 cm nad ziemią (pod zasłoną), powinien być bezwzględnie zachowany, gdyż zasłona ustawiona zbyt blisko zatrzymuje śnieg na korpusie drogowym, a zbyt daleko – nie spełnia w ogóle swego zadania (rys. 2),

- pomiędzy zasłoną a koroną drogi nie mogą znajdować się żadne przedmioty zatrzymujące śnieg, np. parkany, żywopłoty, pojedyncze budynki, składowane materiały na poboczu,

- przy dużym stopniu zaśnieżenia i możliwości zakrycia śniegiem zasłon, można:

- zasłony przestawiać lub je podwyższać

- ustawiać podwójne rzędy zasłon, w tym pierwszy rząd w odległości 12 h od dolnej krawędzi nasypu lub górnej krawędzi rowu, a drugi rząd w odległości 8 h od pierwszego (rys. 4),

- maksymalne wykorzystanie zasłony uzyskuje się przy ustawieniu jej pod kątem 90o w stosunku do kierunku przeważających wiatrów, przy czym ustawianie zasłon czołowych możliwe jest zarówno „na styk” jak i „na zakładkę” (rys. 5). Przy kącie mniejszym od 20o pomiędzy kierunkiem przeważających wiatrów a osią drogi - zasłony powinny być ustawiane schodkowo (rys. 6 i 7),

- przy ustawieniu zasłony na przejściu z wykopu w nasyp, w okolicy lasu, przed nasypem  itp. zaleca się zmienić ich kierunek ustawienia, wg przykładu podanego na rys. 8, 9 i 10,

- zasłona powinna składać się z ciągu przęseł oraz odstępów pomiędzy przęsłami wg zasady podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Długość przęseł zasłon przeciwśnieżnych oraz ich odstępy

|  | Długość |  |
| --- | --- | --- |
|  | przęsła (ciągu) | odstępu |
| Siatki z tworzyw sztucznych | min. 20 m | 3 m |

Propozycję lokalizacji i sposobu ustawienia zasłon przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającego.

Przywiezione na drogę zasłony powinny być składowane poza koroną drogi i w miarę możliwości ustawiane w dniu przywiezienia.

Wytyczenie linii ustawienia zasłony i osadzenie słupków

Wytyczenie linii ustawienia zasłony następuje zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Wzdłuż wytyczonej linii ustala się miejsca ustawienia słupków.

Pod słupki drewniane można wykonać w gruncie otwory:

- świdrem do gruntu, średnicy np. 100 mm, np. napędzanym mechanicznie, podwieszonym jako osprzęt do ciągnika,

- stalowym prętem (łomem), wbijanym młotem.

Ustawienie zasłony z siatki

Materiał siatki charakteryzuje się dużym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, co skłania do ustawiania siatek w temperaturze otoczenia dodatniej (np. 8 - 15oC), zapewniając późniejsze dobre napięcie siatki w temperaturze ujemnej.

Zasłony z tworzyw sztucznych ustawia się w przęsłach równych długości siatki w rolce. W zależności od materiałów będących do dyspozycji, zasłony zawiesza się na lince stalowej rozpiętej na słupkach metalowych lub drewnianych. Wysokość umieszczenia górnej krawędzi zasłony z tworzyw sztucznych od powierzchni gruntu powinna wynosić
min. 1,2 m.

Ustawienie zasłon z siatki z tworzyw sztucznych obejmuje następujące czynności:

- wytyczenie linii ustawienia zasłony,

- wyznaczenie miejsca lokalizacji słupków w rozstawie od ok. 2,5 m dla słupków drewnianych do ok. 4,0 m dla słupków metalowych, z 3,0 m przerwą pomiędzy przęsłami,

- wbicie słupków na głębokość od ok. 30 cm do ok. 70 cm – w zależności od rodzaju słupków i gruntu,

- zamocowanie linki do podwieszania siatki i zakotwienie jej końców w odległości ok. 1,6 m od skrajnego słupka,

- owinięcie linki po naprężeniu kolejno na słupkach i zakotwienie drugiego końca w odległości ok. 1,6 m od skrajnego słupka,

- założenie poprzecznych odciągów na słupkach skrajnych,

- rozwinięcie siatki (mijankowo) wzdłuż segmentu,

- podwieszenie siatki na wysokości ok. 0,20 ÷ 0,30 m nad ziemią,

- przymocowanie siatki w 4 miejscach od pierwszego słupka dla zabezpieczenia jej przed przesunięciem do góry,

- przymocowanie całej siatki co ok. 65 cm do naprężonej linki,

- naciągnięcie siatki i przymocowanie (również w 4 miejscach) do ostatniego słupka,

- przymocowanie siatki do pozostałych słupków,

- założenie odciągów na słupkach pośrednich (jak na słupkach skrajnych).

Przymocowanie siatki do słupków i linki można wykonać np. sznurem konopnym lub drutem, a do słupków drewnianych również gwoździami klamrowymi.

Przykład ustawienia zasłony z siatki z tworzyw sztucznych pokazano na rys. B.

Demontaż zasłony z siatki obejmuje:

- rozebranie wszystkich elementów zasłony (odciągów, kotw, siatki, linki, słupków),

- posortowanie rozebranego materiału, zwinięcie siatki i linki w rolki, składowanie materiałów przez Wykonawcę

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać ustalenia Zamawiającego na temat zasłony przeciwśnieżnej (np. dotyczące materiałów, wykonania robót itp.),

- opracować szczegółową lokalizację i sposób ustawienia zasłon,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów do wykonania zasłony,

- przedstawić wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

- opracowanie i uzyskane materiały Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji.

Po ustawieniu zasłony należy sprawdzić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny, konstrukcję i poprawność mocowania słupków i zasłon oraz kompletność wykonania zasłony,

- odległość od krawędzi jezdni,

- odległość od miejsc wyznaczonych,

- skuteczność działania zasłony w czasie opadów śniegu.

Cena wykonania 1 m  zasłony przeciwśnieżnej obejmuje:

- opracowanie szczegółowej lokalizacji i sposobu ustawiania zasłony,

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie linii zasłony,

- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich tymczasowe składowanie,

- wykonanie kompletnej zasłony przeciwśnieżnej ze słupkami, ew. ich odciągami, ew. linką, podwieszeniem przęseł,

- utrzymanie sprawnej zasłony w okresie zimowym z jej naprawami, ew. przestawianiem lub podnoszeniem,

- demontaż zasłony po okresie zimowym z ew. naprawą i odwiezieniem materiału w miejsce składowania,

- odwiezienie sprzętu.

Rys. B. Przykład ustawienia zasłony z siatki z tworzyw sztucznych

ZASADY  USTAWIANIA  ZASŁONY  PRZECIWŚNIEŻNEJ

Rys. 1. Prawidłowo usytuowana zasłona przeciwśnieżna przy drodze

a – odległość zasłony przeciwśnieżnej od krawędzi jezdni, a = 12 h,

h – wysokość umieszczenia górnej krawędzi zasłony nad powierzchnią gruntu,

s – odległość nawiewania śniegu przed zasłoną, s = 5 h

Rys. 2. Niewłaściwie wykonana zasłona przeciwśnieżna przy drodze (bez szczeliny dolnej  i zbyt blisko drogi) powoduje zawianie drogi śniegiem

1, 2, 3 – kolejne warstwy odkładanego śniegu.

Inne oznaczenia – wg rys. 1

Rys. 3. Przykład powstawania zaspy śniegowej przy zasłonach przestawianych

Rys. 4. Ustawienie podwójnych zasłon przeciwśnieżnych

d – odległość pomiędzy dwoma rzędami zasłon ustawionych równolegle do drogi, d = 8 h

Inne oznaczenia – wg rys. 1

Rys. 5. Ustawienie zasłon przy głównym kierunku wiatrów prostopadłym do drogi

a = 12 h,   h – wysokość zasłony

Rys. 6. Ustawianie zasłon przy dwóch kierunkach wiatru

|  | b – odległość między zasłonami ustawionymi skośnie do drogi, b = 10 h, c – długość zakładki (zachodzenia na siebie zasłon) przy ich skośnym ustawieniu, c = 10 m, Inne oznaczenia – wg rys. 1 |
| --- | --- |

Rys. 7. Ustawianie zasłon przy kierunku wiatru pokrywającym się z kierunkiem drogi

b – odległość między zasłonami ustawionymi skośnie do drogi, b = 10 h,

h – wysokość zasłony

Rys. 8. Ustawienie zasłon przy przejściu drogi z nasypu w wykop

Rys. 9. Ustawienie zasłon przy zmianie kierunku wiatru na skraju lasu

Rys. 10. Ustawienie zasłon przy zmianie kierunku wiatru przed nasypem

Niniejszy załącznik opracowano na podstawie dokumentu pn. „Wytyczne zimowego utrzymania dróg, GDDKiA
 – IBDiM, Warszawa 2006”