OBUWIE ROBOCZE

| LP | Nazwa towaru | Ilość towaru objęta zamówieniem | Jednostka miary | Rodzaj towaru | Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar | Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | trzewiki spawalnicze | 8 | para | obuwie bezpieczne | 12 miesięcy | - Klasa ochrony: S3 SRC - Normy- PN-EN ISO 20345– kategoria S3 - Cholewka: skóra bydlęca wodoodporna- podwyższona odporność na odpryski topionego metalu, skórzana klapa na przodzie zapinana na klamrę lub rzep, chroniąca stopę, - Wyściółka: oddychająca , odporna na ścieranie, posiadająca właściwości antybakteryjne. - Wkładka wewnętrzna: wymienna komfortowa, materiał oddychający i zapobiegający otarciom, - Podnosek: kompozytowy (nosek oblany gumą po jego zewnętrznej stronie) chroniący stopę przed uderzeniem (właściwie wyprofilowany- niewyczuwalny przy włożeniu stopy do buta), - Podeszwa: wkładka zapobiegająca przebiciu stopy przez ostre elementy, antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na temperaturę do 300°C. |
|  | półbuty robocze damskie | 15 | para | obuwie zawodowe | 12 miesięcy | Klasa ochrony: S3 SRC, FO - Normy- PN-EN ISO 20345– kategoria S3 - Cholewka: skóra bydlęca wodoodporna welurowa szlifowana lub nubukowa, wiązana na sznurowadła. - Wyściółka: oddychająca , odporna na ścieranie, posiadająca właściwości antybakteryjne. - Wkładka wewnętrzna: wymienna komfortowa, materiał oddychający i zapobiegający otarciom, - Podnosek: kompozytowy, chroniący stopę przed uderzeniem (właściwie wyprofilowany- niewyczuwalny przy włożeniu stopy do buta) - Podeszwa: wykonana z gumy lub PU/PU , olejoodporna, antyelektrostatyczna, absorpcja uderzeń pod piętą, |
|  | trzewiki olejoodporne | 200 | para | obuwie zawodowe | 12 miesięcy | Klasa ochrony: S3 SRC, FO - Normy- PN-EN ISO 20345– kategoria S3 - Cholewka: podwyższona, skóra bydlęca wodoodporna welurowa szlifowana lub bydlęca licowa nie mielona, wiązana na sznurowadła. - Wyściółka: oddychająca , odporna na ścieranie, posiadająca właściwości antybakteryjne. - Wkładka wewnętrzna: wymienna komfortowa, materiał oddychający i zapobiegający otarciom, - Podnosek: kompozytowy , chroniący stopę przed uderzeniem (właściwie wyprofilowany- niewyczuwalny przy włożeniu stopy do buta) - Podeszwa: wykonana z gumy lub PU/PU , olejoodporna, antyelektrostatyczna, absorpcja uderzeń pod piętą. |

Ponadto towary ujęte w niniejszym  zadaniu powinny spełniać odpowiednio, niżej wymienione wymagania:

-   obuwie ( półbuty , trzewiki, ), dostępne w numeracji damskie od nr 36 do nr 40; męskie od nr 39 do nr 47 w mierze europejskiej oraz o tęgości  G1/2,