Rozdział II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

34351100-3 OPONY DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie,

ul. Komunalna 5,

2. Przedmiot zamówienia:

| 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz monitoring eksploatacji nowych opon o parametrach zawartych w tabeli: ## OPONY NOWE z produkcji nie starszej niż z 2022r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROZMIAR | RODZAJ OPONY | ILOŚĆ (szt.) |
| 15,5 R 25 | Radialne z wkładem pełnostalowym, bieżnik klasa L5 rzeźba skalna, indeks nośności 176 A2 | 8 |
| 20,5 R 25 | Radialne z wkładem pełnostalowym, bieżnik klasa L5 rzeźba skalna, indeks nośności 193 A2 | 16 |
| 540/65 R28 | Radialne. Bieżnik Jodła, Index prędkości D, Indeks ładowności 148. Bezdętkowe | 4 |
| 650/65 R38 | Radialne. Bieżnik Jodła, Index prędkości D, Indeks ładowności 166. Bezdętkowe | 4 |

2.2  Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu tylko opony nowe spełniające normy unijne.

2.3 Zamawiający dopuszcza opony, które spełniają normy unijne i są dopuszczone do handlu detalicznego na terenie krajów Unii Europejskiej.

2.4 Ważnym aspektem dla Wykonawcy musi być informacja, iż opony będą używane w ciężkich warunkach pracy tj.: sortownia odpadów, kwatera składowania odpadów, place z płyt jumbo, płyt drogowych, dróg częściowo nieutwardzonych oraz inne prace związane z eksploatacją jak załadunki szkła, metali itp.

2.5 Dostawa opon do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie została podzielona na 3 części:

1.	Dostawa, montaż oraz monitoring eksploatacji nowych opon rozmiar 15,5 R 25 - 8 szt. Z zastrzeżeniem, że montaż dotyczy 4 szt. Termin montażu opon odbędzie się po ustaleniu telefonicznym.

2.	Dostawa, montaż oraz monitoring eksploatacji nowych opon rozmiar 20,5 R 25 -16 szt. Z zastrzeżeniem, że montaż dotyczy 8 szt. Termin montażu opon odbędzie się po ustaleniu telefonicznym.

3. 	Dostawa oraz montaż nowych opon rolniczych rozmiar: 540/65 R28 – 4 szt. oraz 650/65 R38 – 4 szt. Z zastrzeżeniem, że montaż dotyczy 4 szt. (2 szt- R28 i 2szt. R38). Termin montażu opon odbędzie się po ustaleniu telefonicznym.

W ramach postępowania, wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy części zamówienia

3. Dodatkowe wymogi Zamawiającego:

-Cena musi być wyrażona w PLN, musi obejmować wszystkie koszty dostawy, montażu oraz
 np. transport, ubezpieczenie, monitoring itp.

- Miejsce dostarczenia: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie ul. Łubuszan 80.

- Montaż opon u zamawiającego: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie ul. Łubuszan 80

- Warunki płatności – wymagany termin zapłaty 21 dni od daty dostarczenia zamówionego asortymentu oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Gwarancja producenta minimum 3 lata.

- Gwarancja przebiegu minimum 4000 mtg (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych). Wykonawca gwarantuje przebieg minimum 4000 mtg. W przypadku nie zrealizowania gwarantowanego przebiegu 
tj. minimum 4000 mtg, Wykonawca zwróci równowartość niezrealizowanego przebiegu. Oponę uznaję się za niezdolną do dalszej pracy, gdy w jakimkolwiek miejscu opony zostanie odkryty wskaźnik maksymalnego zużycia wyznaczony przez producenta.

Równowartość nie zrealizowanego przebiegu będzie obliczona wg. wzoru: x [%] = (100%* przepracowane mth [mth])/4000 [mth]; Następnie uzyskana wartość zostanie podstawiona do wzoru: kwota potrącenia = zadeklarowana kwota [zł] *(100[%] - x [%])

- Wykonywanie monitoringu opon w czasookresach niemniejszych niż co 2 miesiące oraz nie większych niż 3 miesiące – zakończone protokołem z uwagami, zaleceniami oraz zużyciem w mm.

- Wszystkie gwarancje w formie pisemnej zostaną doręczone Zamawiającemu w dacie dokonania dostawy.

4. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Warunki umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji 
i jest jej integralną częścią.

6. Opis sposobu oceny kryteriów

1) cena - maksymalnie 70 pkt

2) termin dostawy - maksymalnie 10 pkt

3) gwarancja przebiegu - maksymalnie  20 pkt

Ad. 1) Cena:

- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 70

- ilość punktów ceny z drugiej oferty wyliczane jest według wzoru:

| wartość najniższej ceny | x 70 pkt = ilość otrzymanych punktów |
| --- | --- |
| wartość ceny rozpatrywanej |  |

Ad. 2)

Termin dostawy:

- powyżej 14 dni do 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt

- w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt

Ad.3)

Gwarancja przebiegu:

- przebieg 4000 mth – 0 pkt.

- przebieg 4500 mth – 10 pkt.

- przebieg 5000 mth – 20 pkt.

Ilość otrzymanych punktów za całe zadanie jest sumą punktów otrzymanych z wyliczenia ilości punktów za cenę (pkt 1), termin dostawy (pkt 2) i udzieloną gwarancję przebiegu (pkt 3).