OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach w podziale na części Ogólny opis przedmiotu zamówienia - Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach w podziale na części: Część 1: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza (od istniejącej studni nr S4.5) do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (do projektowanej studni nr S15). Część 2: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (od projektowanej studni S15) do wału przeciwpowodziowego (do projektowanej studni S18) Część 3: Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego. - Podstawowe parametry drogi i opis stanu istniejącego: - długość odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 610,0 m, - istniejąca jezdnia bitumiczna o szerokości 5,60m, - istniejąca nawierzchnia gruntowo- tłuczniowo o szerokości 4,00m, - istniejące obustronne pasy zieleni o szerokości ok. 3 i 16 mb, - W obu pasach zieleni zlokalizowane są drzewa, które należy zabezpieczyć podczas realizacji robót przed zniszczeniem i wysychaniem/ - W pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: - sieci wodociągowe, - sieci elektroenergetyczne podziemne, - sieć oświetlenia ulicznego, - sieci ciepłownicze - sieci gazowe - kanalizacja sanitarna, - odcinek kanalizacji deszczowej. Inwestycja zlokalizwana jest w gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie Obszar przewidziany pod całą inwestycję zlokalizowany jest na terenie Gminy Siechnice w mieście Siechnice, powiat wrocławski. Obszar inwestycji stanowi w pas drogowy ulicy Henryka III (droga gminna). Pod realizację inwestycji przeznaczono działki nr 585/4, 542/61, 574/1, 543/6, 542/166, 542/168, 542/170 AM-1, Obręb Siechnice. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ulicy Henryka III jest kolejnym etapem rozbudowy przedmiotowej drogi. Jest to kontynuacja robót rozpoczętych w roku 2015. W poprzednich latach wykonano kompleksową budowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza (w tym jezdnię, chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, oświetlenie uliczne), wykonano również oświetlenie uliczne oraz zostały nasadzone drzewa na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót: - Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez DFE EKORAJ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. J. E. Purkyniego 1: - Projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r. - Decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r. - Projekt budowlany zamienny stanowiący załącznik do decyzji nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r. - Ostateczna decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r. - Badania geotechniczne gruntu wykonane przez Firmę Inż.-Geo Badania i Roboty Geotechniczne z 2017 r. - Operat wodno prawny oraz decyzja o pozwoleniu wodno prawnym wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego decyzja nr 214/2013 z 20 maja 2013 r. - Dokumentacja projektowa zamienna opracowana przez NOVA – PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25/70 b: - projekt budowalny zamienny i zamienna decyzja ZRID nr 138/2023 - zamienny projekt wykonawczy branży drogowej - zamienny projekt wykonawczy branży sanitarnej - STWIORB - projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodnienia i decyzje opinia PGW WP nr WR.5.A.434.80.2022.MR z dnia 15.09.2022 r. opinia Burmistrza Siechnic nr WI.7013.27.2022.SF z dnia 19.09.2022 r. opinia PGW WP nr WR.RPP.430.99.2022.kb z dnia 23.09.2022 r. opinia WUOZ nr WZN.5183.1702.2022.WW z dnia 27.09.2022 r. opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr IRT.ZPP.550.133.2022 z dnia 28.11.2022 r. ZUDP nr SP-GN.6630.394.2022 z dnia 15.07.2022 r. - przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) - Przedmiotem zamówienia jest realizacja Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach w podziale na części: Część 1: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza (od istniejącej studni nr S4.5) do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (do projektowanej studni nr S15). Część 2: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (od projektowanej studni S15) do wału przeciwpowodziowego (do projektowanej studni S18) Część 3: Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego. - Lokalizacja prac graficznie Część 1 - kolor pomarańczowy, Część 2 - kolor czerwony, Część 3 - kolor żółty. 3.5 Szczegółowy opis przedmotu zamówienia dla części 1: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza (od istniejącej studni nr S4.5) do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (do projektowanej studni nr S15). - Warunki prowadzenia i realizacji prac dla części 1: - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza (od istniejącej studni nr S4.5) do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (do projektowanej studni S15). Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy to ok 410,0 m), w tym m.in.: - budowa kanału deszczowego z rur PVC Ø250, od istniejącej studni S4.5 do projektowanej studni S3 oraz od projektowanej studni S1.6 do projektowanej studni S15, - budowa kanału deszczowego z rur PVC Ø315, od projektowanej studni S4 do projektowanej studni S10, - budowa kanału deszczowego z rur PVC Ø400, od projektowanej studni S10 do projektowanej studni S2.10, - budowa przykanalików deszczowych z rur PVC Ø160, - wykonanie zbiornika retencyjnego z rur PVC Ø1000, - wykonanie studni rewizyjnej z pompą wody Ø1000, - wykonanie separatora Ø1800, - wykonanie separatora Ø1500, - wykonanie studzienek rewizyjnych Ø1000 betonowe, - wykonanie studzienek rewizyjnych Ø500 betonowe, - wzmocnienie skarp rowu melioracyjnego na działce 574/1, - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego na działce 574/1, - zabezpieczenie istniejącej nawierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi, - zabezpieczenie istniejących lamp oświetlenia przed uszkodzeniem poprzez obłożenie geowłókniną do wysokości 2 m, obłożenie deskami i obwiązanie drutem stalowym, - Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych obłożenie pni deskami drewnianymi i obowiązanie drutem stalowym, - W przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej istniejących drzew korzenie muszą być nawadniane w czasie pracy, - odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscach niezbędnych rozbiórek, - wykonanie humusowania oraz obsiania mieszanką traw terenów zielonych po zakończeniu robót. - Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. - W ramach budowy sieci deszczowej należy minimalizować ingerencję w konstrukcję jezdni w tym należy zastosować metody bezrozkopowe przykanalików, wpięcia do istniejącej studni S4.5 oraz przejść poprzecznych pod istniejącą nawierzchnią. - Przy wykonywaniu studni nr S.1 i S.1.6 nalezy zabezpieczyć wykop tak aby nie naruszyć osadzonego fundamentu istniejącej latarni oświetlania ulicznego, w przypadku konieczności należy uwzględnić demontaż lampy i jego ponowne zamontowanie po wykonaniu studni. Przy realizacji wypoków w bezpośredniej bliskości linii eN zasilającej oświetlenie uliczne należy zwrócić się do gminy o wyłączenie zasilania oświetlenia na czas prowadzenia prac. W obrębie sieci energetycznej należy zachować szczególną ostrożność w bezpośredniej odleglości od linii prace należy prowadzić ręcznie. - Sposób zagospodarowania odpadów Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. - Usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi, które zostały opisane w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, w czasie realizacji robót, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych. - Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. - Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji. - Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych. - Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD). - Przeprowadzenie inspekcji monitoringu TV wybudowanej kanalizacji deszczowej, które obejmuje: i. rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość 576p. ii. rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej, iii. wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości; iv. Wykonanie raportu z inspekcji TV w formie pisemnej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 2 płyty; - Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. - Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. - Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. - Jeśli w dokumentacji projektowej wskazani są konkretni producenci materiałów to należy przez to rozumieć, że w ramach prac należy zastosować materiał o parametrach takich samych lub niegorszych niż przedstawione w dokumentacji. Dla wszelkich zmian materiałów wynikających z dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. - Zarejestrowanie i pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. - W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby inżynierów. - Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców ul. Henryka III na odcinku ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców. - Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami i uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami. - Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. - Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. - Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy. - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej. - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. - Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. - Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy. - Sposób realizacji robót: - Roboty należy wykonywać zgodnie z widzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach. - Wykonawca jest zobowiązany do powierzenia funkcji kierownika robót osobie wykazanej w ofercie przetargowej. - Roboty budowlane stanowią kontynuację prac opisanych w dziennikach budów:. - dziennik budowy nr 1163/2015 (tom 1) z dnia 18.06.2015 r. - dziennik budowy nr 126/2017 (tom 2) z dnia 24.01.2017 r. - dziennik budowy nr 2344/2017 (tom 3) z dnia 28.08.2017 r. - dziennik budowy nr 1222/2020 (tom 3) z dnia 05.05.2020 r. - Dostępność Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania. - Zgłoszenie zakończenia robót do Zamawiającego. - Zgłoszenie zakończenia robót do Wód Polskich na podstawie decyzji wodnoprawnej. - Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 x 120 cm. Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. - Szczegółowy opis przedmotu zamówienia dla części 2: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza (od istniejącej studni nr S4.5) do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (do projektowanej studni nr S15). - Warunki prowadzenia i realizacji prac dla części 2: - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego (od projektowanej studni S15) do wału przeciwpowodziowego (do projektowanej studni S18). Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy to ok 158,5 m), - budowa kanału deszczowego z rur PVC Ø250, od projektowanej studni S15 do projektowanej studni S18. - budowa przykanalików deszczowe z rur PVC Ø160, - wykonanie studziene rewizyjnych Ø1000 betonowe - wykonanie studzienek rewizyjnych Ø500 betonowe - Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych obłożenie pni deskami drewnianymi i obowiązanie drutem stalowym - w przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej istniejących drzew korzenie muszą być nawadniane w czasie pracy - odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscach niezbędnych rozbiórek - wykonanie humusowania oraz obsiania mieszanką traw terenów zielonych po zakończeniu robót - Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. - Sposób zagospodarowania odpadów Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. - Usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi, które zostały opisane w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, w czasie realizacji robót, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych; - Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi; - Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji; - Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych. - Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD). - Przeprowadzenie inspekcji monitoringu TV wybudowanej kanalizacji deszczowej, które obejmuje: i. rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość 576p. ii. rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej, iii. wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości; iv. Wykonanie raportu z inspekcji TV w formie pisemnej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 2 płyty; - Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. - Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. - Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. - Jeśli w dokumentacji projektowej wskazani są konkretni producenci materiałów to należy przez to rozumieć, że w ramach prac należy zastosować materiał o parametrach takich samych lub niegorszych niż przedstawione w dokumentacji. Dla wszelkich zmian materiałów wynikających z dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. - Zarejestrowanie i pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. - Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami i uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami. - Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. - Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. - Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy. - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej. - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. - Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. - Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy. - Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu. - Sposób realizacji robót: - Roboty należy wykonywać zgodnie z widzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach. - Wykonawca jest zobowiązany do powierzenia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót i majstrów osobom wykazanym w ofercie przetargowej. - W terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, kierowników robót oraz majstrów o przyjęciu obowiązków. - Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. - Roboty budowlane stanowią kontynuację prac opisanych w dziennikach budów:. - dziennik budowy nr 1163/2015 (tom 1) z dnia 18.06.2015 r. - dziennik budowy nr 126/2017 (tom 2) z dnia 24.01.2017 r. - dziennik budowy nr 2344/2017 (tom 3) z dnia 28.08.2017 r. - dziennik budowy nr 1222/2020 (tom 3) z dnia 05.05.2020 r. - Dostępność Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania. - Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 x 120 cm. Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. - Zgłoszenie zakończenia robót do Zamawiającego. - Zgłoszenie zakończenia robót do Wód Polskich na podstawie decyzji wodnoprawnej. - Szczegółowy opis przedmotu zamówienia dla części 3: Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego. - Warunki prowadzenia i realizacji prac dla części 3: - Budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości, zjazdów do posesji oraz włączeń do dróg na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Gen. T. Rozwadowskiego., załacznik nr - Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, w tym: - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie konstrukcji chodnika, - wykonanie obrzeża, - wykonanie krawężnika i ścieku, - wykonanie nawierzchni chodnika. - Wykonanie zjazdów do posesji prywatnych. - Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w przypadku jej naruszenia przy wykonywaniu robót związanych z budową chodnika. - Uszczelnienie krawęździ ścieku przy połączeniu z istniejącą jezdnią oraz wpustami poprzez ułożenie taśmy bitumicznej oraz powierzchniowe uszczelnienie zalewową masą bitumiczną. - Wykonanie dojść z chodnika do posesji oraz dojść do wnęk śmietnikowych. - Wykonanie włączeń w ul. Tuwima oraz ul. Leśmiana. - Wykonanie robót rozbiórkowych przy ul. Marii Konopnicjej związanych z rozbiórką istniejącego chodnika. - Dowiązanie chodnika do istniejącego włączenia w ul. Marii Konopnickiej. - Regulacja wysokościowa, włazów, zasuw i studni. - Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych obłożenie pni deskami drewnianymi i obowiązanie drutem stalowym. - W przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej istniejących drzew korzenie muszą być nawadniane w czasie pracy. - Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. - Docelowa organizacja ruchu: Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu w zakresie (Zamawiający przekaże zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu przed przystąpieniem do wykonywania tego elementu) - Wyniesienie przejść dla pieszych - Oznakowanie pionowe i poziome od odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego - W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, w czasie realizacji robót, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych; - Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi; - Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji; - Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy; - Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych. - Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego; - Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD). Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu. - Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. - Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. - Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. - Jeśli w dokumentacji projektowej wskazani są konkretni producenci materiałów to należy przez to rozumieć, że w ramach prac należy zastosować materiał o parametrach takich samych lub niegorszych niż przedstawione w dokumentacji. Dla wszelkich zmian materiałów wynikających z dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. - Zarejestrowanie i pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. - Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców ul. Henryka III na odcinku ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców. - Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami i uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami. - Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. - Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. - Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy. - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej. - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. - Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. - Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy. - Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu. - Sposób realizacji robót: - Roboty należy wykonywać zgodnie z widzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach. - Roboty budowlane stanowią kontynuację prac opisanych w dziennikach budów:. - dziennik budowy nr 1163/2015 (tom 1) z dnia 18.06.2015 r. - dziennik budowy nr 126/2017 (tom 2) z dnia 24.01.2017 r. - dziennik budowy nr 2344/2017 (tom 3) z dnia 28.08.2017 r. - dziennik budowy nr 1222/2020 (tom 3) z dnia 05.05.2020 r. - Dostępność Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania. - Zgłoszenie zakończenia robót do Zamawiającego. - Załączniki: - Mapa powykonawcza budowy kanalizacji deszczowej w ul. Henryka III w Siechnicach - Wzór tablicy informacyjnej - Dokumentacja projektowa - Dokumentacja powykonawcza Opracował: …………………………….. data i podpis