Płock, 05.09.2021 r.

MZD-DE.4080.04.2021.MS

Wytyczne i warunki do projektowania sygnalizacji świetlnej dla zadań:

Zadanie 1 - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sygnalizacji     świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w rejonie ulicy Podchorążych w Płocku.

Zadanie 2 - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II w rejonie Pasażu Paderewskiego w Płocku.

- Projekty budowlano - wykonawcze sygnalizacji świetlnej opracować zgodnie z: Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Projekty opracować oddzielnie dla każdego zadania.

- W projektach należy zaproponować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

- Sygnalizatory drogowe. Dla grup kołowych zastosować sygnalizatory o średnicy 300mm. Stosowane urządzenia muszą spełniać normy PN-EN 12368, PN-EN 50293. Sygnalizatory trójkomorowe 300 mm, z diodowymi źródłami światła LED o napięciu roboczym 230V. Klasa fantomowa minimum 4, Wymagana możliwość redukcji strumienia świetlnego w godzinach nocnych.

Sygnalizatory dwukomorowe 200 mm, z diodowymi źródłami światła LED o napięciu roboczym 230V. Klasa fantomowa minimum 4. Wymagana możliwość redukcji strumienia świetlnego w godzinach nocnych.

Sygnalizatory trójkomorowe pomocnicze 100 mm, z diodowymi źródłami światła LED o napięciu roboczym 230V. Klasa fantomowa minimum 4. Wymagana możliwość redukcji strumienia świetlnego w godzinach nocnych.

- Przewidzieć w projektach maszty wysięgnikowe wysokie do zawieszenia sygnalizatorów kołowych i systemu wideo/detekcji.

- Przewidzieć maszty niskie o wysokości 2,3 m nad poziomem gruntu bez fundamentów z mocowaniem latarni jednopunktowym.

- Maszty powinny być wyposażone we wnęki kablowe do rozszycia co najmniej  48x1,5mm2 (48 par zacisków).

- Dla sygnalizatorów podwieszanych na masztach wysokich należy zastosować ekrany kontrastowe.

- Tryb i rodzaj pracy sygnalizacji: acykliczna wzbudzana, detekcja pieszych za pomocą przycisków sensorowych, detekcja pojazdów za pomocą wideo/detekcji.

- Sterownik sygnalizacji świetlnej powinien spełniać wymogi techniczne zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj. Dziennikiem Ustaw Nr 220. POZ. 2181. z póź. zm.. Zastosowany sterownik sygnalizacji świetlnej musi mieć możliwość realizacji zaprojektowanego programu sygnalizacji świetlnej i powinien być przystosowany do włączenia go w ciąg koordynacyjny.

- Przewidzieć układ okablowania pętlicowy zamknięty, na całej długości w rurach osłonowych – kanalizacja kablowa.

- Dla całej infrastruktury sygnalizacji świetlnej (sterowanie, detekcja) zaprojektować pełną kanalizację kablową min. Ø 110, wraz z zastosowaniem studni kablowych.

- W razie potrzeby opracować projekty usunięcia kolizji (energetycznych, gazowych, teletechnicznych itp.) w przypadku ich wystąpienia dla każdego zadania oddzielnie.

- Przy lokalizacji urządzeń sygnalizacji świetlnych, uwzględnić istniejące elementy podziemnej infrastruktury technicznej.

- Dla potrzeb zasilania sygnalizacji należy zaprojektować elektroenergetyczne przyłącza kablowe zgodnie z załączonymi warunkami przyłączenia ENERGA-OPERATOR.

- Na wstępnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej, przedstawić do akceptacji przez MZD w Płocku, propozycję koncepcji budowy sygnalizacji świetlnej.

- W rozwiązaniu docelowym, należy dążyć do uzyskania optymalnego rozmieszczenia sygnalizacji świetlnej zgodnie z zagospodarowaniem pasa drogowego, oraz uzyskać parametry najkorzystniejszej organizacji ruchu, a także przewidzieć przyszłościowe aspekty dalszej konserwacji, takie jak trwałość, dostępność, bezpieczeństwo i koszty.

- W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwać niezbędne informacje oraz uzgodnienia szczegółowych rozwiązań, w konsultacji z konserwatorem sygnalizacji świetlnej „Usługi Elektryczne Jakub Kępczyński i Andrzej Kępczyński” i Miejskim Zarządem Dróg w Płocku.

- Przed wystąpieniem na ZUDP, uzyskać w MZD pozytywną opinię (wstępne uzgodnienie) proponowanej lokalizacji, dla całego zakresu opracowania.

- Przed wystąpieniem o wymaganą decyzję administracyjną, uzyskać uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierającego wcześniej uzyskane pozostałe uzgodnienia) w MZD w Płocku z pozostawieniem 1 egz.

Otrzymują:

- Adresat.

- MZD-DE – a/a.

Sporządził: Mariusz Sapiński (024-364-01-39).