PRACOWNIA  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWA " RONDO "

mgr inż. Bogdan Markowski							tel. 032 720 52 45

ul. Armii Krajowej 192/19							kom. 0-501-79-78-82

40-750 Katowice								faks 032 720 52 45

e-mail : bmarkowski@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich – Pod Młynem w Katowicach

Zakres drogowy

ZAMAWIAJĄCY:			Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach .

PROJEKTOWAŁ :			mgr inż.	Bogdan Markowski			..........................

Katowice, styczeń 2024 r

PRACOWNIA   PROJEKTOWO - USŁUGOWA

" RONDO "

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm |  |  |  |  | 560,00 m |  |
| 1. |  | 80+70+50+60+70+80+90+60 |  |  |  |  | 560,00 |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 420,00 m |  |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  |  |  |  | 37,80 m3 |  |
| 1. |  | 420*0,09 |  |  |  |  | 37,80 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  | 80,00 m2 |  |
| 5 | KNR 2-31 0801-03-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm |  |  |  |  | 80,00 m2 |  |
| 6 | KNR 2-31 0801-04-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 640,00 m2 |  |
| 1. |  | 80*8 |  |  |  |  | 640,00 |
| 7 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 80,00 m2 |  |
| 8 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | 970,00 m2 |  |
| 9 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 11 640,00 m2 |  |
| 1. |  | 970*12 |  |  |  |  | 11 640,00 |
| 10 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 970,00 m2 |  |
| 11 | KNR 2-31 0802-08-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 24 250,00 m2 |  |
| 1. |  | 970*25 |  |  |  |  | 24 250,00 |
| 12 | KNR 2-31 0815-06-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 420,00 m2 |  |
| 13 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 420,00 m2 |  |
| 14 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 530,00 m |  |
| 15 | KNR 4-05 0411-01-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  | 5,00 kpl |  |
| 16 | Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej naśr gł 10 cm |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 17 | KNR 2-31 0805-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 18 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 19 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 877,32 m3 |  |
| 1. |  | 420*0,15*0,3 |  |  |  |  | 18,90 |
| 2. |  | 37,8 |  |  |  |  | 37,80 |
| 3. |  | 50*0,08 |  |  |  |  | 4,00 |
| 4. |  | 50*0,15 |  |  |  |  | 7,50 |
| 5. |  | 970*0,03 |  |  |  |  | 29,10 |
| 6. |  | 11640*0,01 |  |  |  |  | 116,40 |
| 7. |  | 970*0,15 |  |  |  |  | 145,50 |
| 8. |  | 24250*0,01 |  |  |  |  | 242,50 |
| 9. |  | 420*0,07 |  |  |  |  | 29,40 |
| 10. |  | 420*0,15 |  |  |  |  | 63,00 |
| 11. |  | 530*0,08*0,3 |  |  |  |  | 12,72 |
| 12. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 13. |  | 1530*0,1 |  |  |  |  | 153,00 |
| 14. |  | 50*0,1 |  |  |  |  | 5,00 |
| 15. |  | 50*0,15 |  |  |  |  | 7,50 |
| 16. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 17. |  | Suma |  |  |  |  | 877,32 |
| 20 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 7 895,88 m3 |  |
| 1. |  | 877,32*9 |  |  |  |  | 7 895,88 |
| 21 | Kalkulacja własna koszt utylizacji |  |  |  |  | 877,32 m3 |  |
| 22 | Kalkulacja własna Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja geodezyjna zakresu prac rozbiórkowych przewidzianych do realizacji - operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę. |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-01 0119-03-090 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 24 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 350,00 m3 |  |
| 1. |  | 500 | 500,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 500,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 350,00 |
| 25 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 150,00 m3 |  |
| 1. |  | 500 | 500,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 500,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 150,00 |
| 26 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 9 000,00 m3 |  |
| 1. |  | 500*18 |  |  |  |  | 9 000,00 |
| 27 | Kalkulacja własna koszt utylizacji |  |  |  |  | 500,00 m3 |  |
| 28 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 396,00 m2 |  |
| 1. |  | 400+150+700+70 |  |  | 1 320,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 320,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 396,00 |
| 29 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  | 924,00 m2 |  |
| 1. |  | 400+150+700+70 |  |  | 1 320,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 320,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 924,00 |
| 30 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 3. Krawężniki, oporniki i ciek |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 450,00 m |  |
| 1. |  | 250+50+100+50 |  |  |  |  | 450,00 |
| 32 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 260,00 m |  |
| 33 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 64,40 m3 |  |
| 1. |  | 450*0,3*0,4 |  |  |  |  | 54,00 |
| 2. |  | 260*0,2*0,2 |  |  |  |  | 10,40 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 64,40 |
| 34 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 579,60 m3 |  |
| 1. |  | 64,4*9 |  |  |  |  | 579,60 |
| 35 | Kalkulacja własna koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 64,40 m3 |  |
| 36 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 1. |  | 80+110+60 |  |  |  |  | 250,00 |
| 37 | KNR 2-31 0403-03-040 Oporniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 1. |  | 50 |  |  |  |  | 50,00 |
| 38 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe i obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 39 | KNR 2-31 0404-04-040 Opornik kamienne o wymiarach 12/25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 40 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  |  |  |  | 25,88 m3 |  |
| 1. |  | (250+50+100+50)*(0,35*0,10+0,15*0,15) |  |  |  |  | 25,88 |
| 41 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | 260,00 m |  |
| 42 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża |  |  |  |  | 10,40 m3 |  |
| 43 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod ciek |  |  |  |  | 10,00 m3 |  |
| 44 | KNR 2-31 0608-01-040 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej. Ilość rzędów kostki w ścieku 2 |  |  |  |  | 30,00 m |  |
| 45 | KNR 2-31 0608-02-040 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej. Ilość rzędów kostki w ścieku -za każdy dalszy 1 rząd |  |  |  |  | 60,00 m |  |
| 1. |  | 30*2 |  |  |  |  | 60,00 |
| 4. Wjazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 70,00 m2 |  |
| 47 | Kalkulacja własna POdbudowa z mieszanki betonowej popiołowo - żużlowej gr 30 m |  |  |  |  | 70,00 m2 |  |
| 48 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 70,00 m2 |  |
| 49 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 70,00 m2 |  |
| 50 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 840,00 m2 |  |
| 1. |  | 70*12 |  |  |  |  | 840,00 |
| 51 | KNR 2-31 0107-02-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm |  |  |  |  | 6,00 m3 |  |
| 1. |  | 30*0,2 |  |  |  |  | 6,00 |
| 52 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 5. Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 700,00 m2 |  |
| 54 | Kalkulacja własna POdbudowa z mieszanki betonowej popiołowo - żużlowej gr 30 m |  |  |  |  | 700,00 m2 |  |
| 55 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 700,00 m2 |  |
| 56 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 700,00 m2 |  |
| 57 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 8 400,00 m2 |  |
| 1. |  | 700*12 |  |  |  |  | 8 400,00 |
| 58 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 600,00 m2 |  |
| 59 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 60 | KNR 2-31 0302-05-050 Nawierzchnie z kostki kamiennej surowo łupanej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 6. Wyspy |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 62 | Kalkulacja własna POdbudowa z mieszanki betonowej popiołowo - żużlowej gr 70 m |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 63 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 64 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 65 | KNR 2-31 0109-04-050 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 1 050,00 m2 |  |
| 1. |  | 150*7 |  |  |  |  | 1 050,00 |
| 66 | KNR 2-31 0302-03-050 Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 18 cm - kostka płomieniowana od góry, zatopiona w świeżym niestężałym betonie (fugi uzupełnić od góry betonem) |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 7. Jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 400,00 m2 |  |
| 68 | Kalkulacja własna POdbudowa z mieszanki betonowej popiołowo - żużlowej gr 70 m |  |  |  |  | 350,00 m2 |  |
| 69 | Kalkulacja własna Geowłóknina separacyjno - filtracyjna zgodnei z projektem |  |  |  |  | 400,00 m2 |  |
| 70 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 350,00 m2 |  |
| 71 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 4 200,00 m2 |  |
| 1. |  | 350*12 |  |  |  |  | 4 200,00 |
| 72 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 350,00 m2 |  |
| 73 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 350,00 m2 |  |
| 74 | KNR 2-31 0110-01-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 350,00 m2 |  |
| 75 | KNR 2-31 0110-02-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 1 050,00 m2 |  |
| 1. |  | 3*350 |  |  |  |  | 1 050,00 |
| 76 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 77 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 78 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny |  |  |  |  | 175,00 t |  |
| 79 | Kalkulacja własna Warstwa wzmacniajaca BITUFFOR |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 80 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 81 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 82 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 83 | KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 3 060,00 m2 |  |
| 84 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 85 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 1 530,00 m2 |  |
| 86 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | 1 600,00 m2 |  |
| 87 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 1 600,00 m2 |  |
| 8. Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko.Grunt kategorii IV. |  |  |  |  | 136,50 m3 |  |
| 1. |  | 1,5*1*1*7 |  |  |  |  | 10,50 |
| 2. |  | 120*1,5*0,5 |  |  |  |  | 90,00 |
| 3. |  | 2*2*3*3 |  |  |  |  | 36,00 |
| 4. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 5. |  | Suma |  |  |  |  | 136,50 |
| 89 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 3 822,00 m3 |  |
| 1. |  | 136,5*28 |  |  |  |  | 3 822,00 |
| 90 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 136,50 m3 |  |
| 91 | KNR 2-18 0625-01-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  | 7,00 szt |  |
| 92 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | 156,00 m2 |  |
| 1. |  | 120*1,2 |  |  |  |  | 144,00 |
| 2. |  | 2*2*3 |  |  |  |  | 12,00 |
| 93 | KNNR 1 0318-010-060 Obsypka rur piaskiem gr 30 cm |  |  |  |  | 70,00 m3 |  |
| 94 | KNR 2-18W 0408-03-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | 120,00 m |  |
| 95 | KNR 2-18W 0408-07-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 500 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | 30,00 m |  |
| 96 | KNR 2-18W 0516-0501-020 Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów żelbetowych wysokości 600 mm,średnicy 1200 mm,wykonywane metodą studniarskąw gruntach kategorii III |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 97 | KNNR 1 0603-010-149 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm |  |  |  |  | 150,00 r-g |  |
| 98 | KNR 2-01 0610-06-060 Zasypanie wykopu piasiem |  |  |  |  | 136,00 m3 |  |
| 99 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 136,00 m3 |  |
| 100 | KNR 2-18W 0527-02-020 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 260 mm |  |  |  |  | 14,00 szt |  |
| 101 | KNR 2-18W 0527-07-020 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 600 mm |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 9. Uzupełnienie konstrukcji jezdni przy krawężnikach. |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV. |  |  |  |  | 70,00 m2 |  |
| 103 | KNR 2-31 0402-03-060 Warstwa betonu cementowego C12/15 o grubości 30 cm. |  |  |  |  | 30,00 m3 |  |
| 104 | KNR 0231 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. |  |  |  |  | 75,00 m2 |  |
| 105 | Kalkulacja własna Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą samoprzylepnej bitumicznej taśmy dylatacyjnej o wym. 70 x 2 mm. |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 106 | KNR 2-31 0108-01-034 Warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej o parametrach jak dla warstwy ścieralnej. Sposób wbudowania-ręczny. Grubość warstwy 10 cm. |  |  |  |  | 25,00 t |  |
| 10. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 108 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 160 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 120,00 m |  |
| 11. Organizacja ruchu docelowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | KNR 2-31 0703-06-020 Zdjęcie drogowskazów jednoramiennych |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 110 | KNR 2-31 0818-08-020 Rozebranie słupków do znaków |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 111 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 2,50 m3 |  |
| 112 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 22,50 m3 |  |
| 1. |  | 2,5*9 |  |  |  |  | 22,50 |
| 113 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 2,50 m3 |  |
| 114 | KNR 2-31 0703-01-020 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 |  |  |  |  | 26,00 szt |  |
| 115 | KNR 2-31 0703-01-020 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 116 | KNR 2-31 0702-02-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 117 | KNR 2-31 0702-02-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - wysięgnik rurowy |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 118 | KNR 2-31 0706-02-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane mechanicznie |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 119 | KNR 2-31 0706-01-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane ręcznie |  |  |  |  | 60,00 m2 |  |
| 12. Organiacja ruchu na czas prowadzenai robót |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Kalkulacja własna Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (wprowadzenie, utrzymanie, i demontaż - UWAGA w kosztach nalezy przewidzieć równeiż koszty objazdów komunikacji publicznej zgodnei z projektem) |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 13. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych |  |  |  |  | 7,00 szt |  |
| 122 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych |  |  |  |  | 15,00 szt |  |
| 123 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  | 22,00 szt |  |
| 124 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  |  |  |  | 12,00 szt |  |
| 125 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  | 7,50 m3 |  |
| 1. |  | 150*0,05 |  |  |  |  | 7,50 |
| 126 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 127 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 128 | KNR 2-31 0701-03-040 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych dla osób niepełnosprawnych - zgdonei z projektem |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 129 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |