- CZĘŚĆ OPISOWA

- Temat opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 118044E od km 0+000 do km 0+830, oraz drogi powiatowej nr 4727E Żdżary-Kamionka od km 1+500 do km 2+000 w miejscowości Żdżary, w związku z przebudowa drogi gminnej.

- Zarząd drogi

Drogi znajdują się w zarządzie:

- droga gminna nr 118044E –Wójta Bolesławca, Rynek 1; 98-430 Bolesławiec,

- droga nr 4727E - Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Bolesławiec, Rynek 1; 98-430 Bolesławiec

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

- projekt budowlany planowanej inwestycji,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 454),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (Dz.U. 2021 poz. 450),

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500.

- Założenia i stan istniejący

Droga gminna w miejscowości Żdżary jest drogą dojazdową do przyległych posesji oraz gruntów rolnych. Przewiduje się przebudowę drogi gminnej o następujących parametrach:

o	klasa drogi  - D,

o	obciążenie ruchem KR 1,

o	prędkość projektowa 30km/h,

o	droga o ruchu dwukierunkowym z mijankami,

o	jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 z obustronnymi poboczami gruntowymi 2x0,75m.

Obecnie droga gminna posiada trzymetrową jezdnię o nawierzchni tłuczniowej. Projektuje się przebudowę drogi na długości 830m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4727E. Na rozpatrywanym odcinku nie występuje oznakowanie dróg gminnej i powiatowej. Na drodze dopuszczalna prędkość poruszania sie pojazdów wynosi 90km/h.

- Charakterystyka ruchu

Przebudowywana droga pełni funkcję dojazdową do przyległych posesji i gruntów rolnych. Na drodze występuje bardzo małe natężenie ruchu kołowego, głównie pojazdów osobowych oraz maszyn rolniczych. Występujący na drodze ruch pojazdów można zakwalifikować do kategorii KR 1. Ruch na drodze powiatowej również należy zaliczyć do kategorii KR1.

- Projektowana organizacja ruchu

Przewiduje się oznakowanie powstałego skrzyżowania znakami A-7 i D-4a na drodze gminnej oraz A-6b/c na drodze powiatowej. Znaki A-6 ustawić w odległości około 15-250m od skrzyżowania. Szczegółowy projekt oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

- Znaki

Znaki powinny być z folii odblaskowej minimum typu 1, o wymiarach z grupy S (średnie) umieszczone na wysokości 2,50m od powierzchni pobocza do dolnej części znaku, zgodnie z warunkami podanymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

- Uzasadnienie

Niniejszy projekt uwzględnia konieczne zmiany w oznakowaniu w związku z powstaniem skrzyżowania zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (D.U. nr 160 poz. nr 1086) .

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Projektowana jest stała organizacja ruchu. Przewiduje się wprowadzenie powyższej organizacji ruchu bezzwłocznie po wykonaniu przebudowy lecz nie później niż do 31.12.2022r.

- Zestawienie znaków projektowanych

| Lp. | znak | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | A-7 A-6b A-6c D-4a | 1 1 1 1 |  |

Opracował:								 Martyna Mrugała