- INFORMACJA DO PLANU - BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| TEMAT: | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118044E W MIEJSCOWOŚCI ŻDŻARY (KOZIOŁEK) |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES: | DROGA GMINNA MIEJSCOWOŚĆ ŻDŻARY, GMINA BOLESŁAWIEC, POWIAT WIERUSZOWSKI |  |
| DZIAŁKI NR: | 94; 95; 42 i 70 obręb ŻDŻARY nr 101801_2.0010., Gmina Bolesławiec |  |
| INWESTOR: |  | GMINA BOLESŁAWIEC RYNEK 1 98-430 BOLESŁAWIEC |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych |  |  |
| KATEGORIA: XXV |  |  |
| Baranów, grudzień 2021r. |  |  |

| SPECJALNOŚĆ: | PROJEKTANT | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT DROGOWY: | mgr inż. Martyna Mrugała 63-604 Baranów ul. Architektów 19 | grudzień, 2021r. |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: |  |  |  |

- ZAKRES ROBÓT.

1.1. Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe,

1.2. Przebudowa studzienki

-wykonanie wykopu,

- montaż studzienki,

- ułożenie rur,

- zasypanie wykopu,

1.3. Podbudowa i nawierzchnia

-  wykonanie koryta,

-  wykonanie  podbudowy tłuczniowej,

-  spryskanie podbudowy emulsją asfaltową,

- wykonanie warstwy  bitumicznej.

1.4. Roboty wykończeniowe-

- umocnienie poboczy,

- ustawienie znaków..

1.5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresów robót przedstawiono w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót.

- ELEMENTY WYSTĘPUJĄCE W PASIE DROGOWYM STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA

Na terenie planowanych robót występują następujące elementy infrastruktury stwarzające  zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych:

- Ruch pojazdów niezwiązanych z budową,

- Napowietrzna linia energetyczna,

- Sieć wodociągowa.

- ZAGROŻENIA, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

- Zagrożenie potrącenia, najechania i przygniecenia przez pojazdy i maszyny może wystąpić podczas wykonywania robót ziemnych, wycince drzew i w czasie wyładunku materiałów dostarczanych na budowę takich jak: tłuczeń, piasek i pospółka oraz elementy prefabrykowane,

- Zagrożenie uszkodzenia ciała podczas obsługi drobnego sprzętu (piły, wiertarki, wibratory) wykonywaniu robót rozbiórkowych,

- Zagrożenie poparzeniem przy robotach bitumicznych,

- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy używaniu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz prowadzenia prac w pobliżu naziemnej linii energetycznej.

- OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Miejsce prowadzenia robót należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez odpowiednie służby administracji terenowej i Policji projektem organizacji ruchu. Znaki przez cały czas trwania budowy należy utrzymywać w czystości i sprawne technicznie.

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenia stanowiskowe potwierdzone własnoręcznym podpisem w zakresie postępowania w czasie robót oraz w czasie ewentualnego zagrożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Pracowników należy wyposażyć w:

- odzież ochronną,

- obuwie ochronne,

- elementy odblaskowe i ostrzegawcze

- ew. ochraniacze słuchu (wg potrzeb).

Kierownik robót zobowiązany jest zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej posiadały certyfikat bezpieczeństwa i zostały oznaczone tym znakiem.

- PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje się przechowywania na terenie budowy materiałów niebezpiecznych.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU

  - prowadzić ciągłe monitorowanie prac związanych z dostarczeniem i wyładunkiem materiałów,

  - maszyny i środki transportu wyposażyć w sprzęt gaśniczy i błyskowe światła ostrzegawcze barwy żółtej,

  - roboty prowadzić przy użyciu sprzętu i maszyn sprawnych technicznie,

  - zapewnić środki łączności.

- MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Całą dokumentację budowy należy przechowywać w pomieszczeniu biurowym na terenie budowy.

9.     PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( teks jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),

- art. 21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 151 poz. 1256),