OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- DANE OGÓLNE

  - Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118044E w miejscowości Żdżary (Koziołek)” wraz z  kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

  - Inwestor

Inwestorem jest : Gmina Bolesławiec, Rynek 1, 98-430 Bolesławiec.

Droga znajduje się w zarządzie: Wójta Bolesławca, Rynek 1, 98-430 Bolesławiec..

  - Parametry techniczne drogi

Droga gminna nr 118 044E charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Kategoria drogi- droga gminna

- klasa drogi  - D,

- obciążenie ruchem KR 1,

- prędkość projektowa 30km/h,

- droga o ruchu dwukierunkowym z jezdnią o szerokości 3,5m i mijankami,

- obustronnie  umocnione pobocze 2x0,75m.

  - Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie:

- umowy z Gminą Bolesławiec,

- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500,

- pomiarów przeprowadzonych w terenie przez projektantów,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami) i przepisy związane,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1376)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680),

- WT 1 z 2016r Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

- WT-2 część I z 2014r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-   asfaltowe

- WT 2 część II z 2016r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych

- WT-3 -2009 	Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

- WT-4 -2014 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.

- WT-5 -2010 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.

- obowiązujących norm i przepisów.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga objęta niniejszym opracowaniem posiada jezdnię ulepszoną tłuczniem o szerokości 2,50-3,50m i jest drogą dojazdową do przyległych posesji oraz gruntów rolnych. Przewiduje się przebudowę drogi na długości 830m. Droga posiada pas drogowy o szerokości 5,0m na krótkich odcinkach rozszerzający się do 7,0m. Na wybór projektowanych rozwiązań decydujący wpływ miały natężenie ruchu na drodze i szerokość pasa drogowego.

- OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Podłoże do głębokości około 0,3m stanowi mieszanka tłucznia i piasku średniego. Podłoże zaliczono do grupy nośności G 1. Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod konstrukcję jezdni. Podłoże gruntowe w korycie należy zagęścić do wskaźnika zgęszczenia Is=1,00.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE

  - Droga w planie

Początek przebudowywanego odcinka znajduje się na krawędzi utwardzonej jezdni drogi powiatowej  nr 4727E Żdżary-Kamionka i jest to zarazem początek kilometrażu pomocniczego km 0+000. Długość odcinka przebudowywanego wynosi 830m. Planuje się wykonanie bitumicznej jezdni o szerokości 3,50m z dwiema mijankami o długości 25,0m. Po obu stronach jezdni przewiduje się ulepszone pobocze o szerokości 0,75m. W ciągu drogi planuje się wykonanie łuku poziomego o α=14o i promieniu R=400m. Ponadto Projektuje się cztery załamania osi trasy o α=0,5-1,0o . Skrzyżowanie z drogą powiatową planuje się wyokrąglić łukami o promieniu R=6,0m oraz na odcinku 25m wykonać jezdnię o szerokości 5,0m, która będzie zarazem pełnić funkcję mijanki.

  - Niweleta drogi

Niwelecie nadać spadki zgodne z istniejącymi spadkami terenu. Projektuje się wyniesienie niwelety średnio od 5 do 15cm ponad obecny przebieg drogi tłuczniowej.

  - Odwodnienie

Planuje się odprowadzenie wód opadowych przez nadanie jezdni daszkowego spadku poprzecznego. Przewiduje się także wymianę studzienki ściekowej znajdującej się w km 0+242. Wraz ze studzienką należy wymienić istniejący kanał pod jezdnią na kanał z rur PVC-U d=200mm. Studzienkę zabezpieczyć krawężnikiem najazdowym lub opornikiem 12/25 i zaniżyć 5cm poniżej terenu.

  - Konstrukcja nawierzchni

Projektuje się wykonanie konstrukcji jezdni składającej się z następujących warstw:

- Warstwa ścieralna grubości 5cm  z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

- Warstwa górna podbudowy grubości 5cm z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie wg PN-EN-13285 i WT-4 -2014 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,,

- Warstwa dolna podbudowy grubości 18cm z mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie wg PN-EN-13285 i WT-4 -2014 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,

Połączenie międzywarstwowe podbudowy i nawierzchni bitumicznych wykonać przez skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8-1,0kg/m2. Pobocze umocnić warstwą tłucznia pochodzącego z rozbiórki o grubości 15cm.

- ORGANIZACJA RUCHU

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi w odpowiednich organach administracji projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy zgodnie z założoną organizacją i harmonogramem robót. W trakcie robót należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż oraz należy właściwie zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób niepowołanych.

- KOLIZJE I URZĄDZENIA OBCE

Przyjęte rozwiązania nie kolidują z istniejącą siecią infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz nie naruszają praw osób trzecich. W zakresie planowanych robót jest regulacja wysokościowa istniejących zaworów wodociągowych. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym i mapie, należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i ewentualnie pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

- OBSZAR ODZIAŁYWANIA

Projektowana przebudowa drogi nie oddziałuje i nie wprowadza na obszarze przyległym żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności z:

- Ustawy Prawo budowlane,

- Ustawy o drogach publicznych

- Ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Po przebudowie przewiduje się, że zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz zmniejszy emisja spalin w związku z płynniejszą jazdą.

- ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja i harmonogram robót oraz związana z nią czasowa organizacja ruchu (uzgodnienia) oraz przełożenia ruchu leżą po stronie Wykonawcy. W trakcie robót należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż oraz należy właściwie zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób niepowołanych. Na Wykonawcy spoczywa też obowiązek organizacji budowy oraz sposobu prowadzenia robót z uwzględnieniem wszystkich zapisów obowiązującego prawa, a w szczególności:

- plac budowy i jego zaplecze powinny być zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren powinien zostać przywrócony do stanu pierwotnego,

- należy z należytą starannością zabezpieczyć powierzchnię ziemi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami wynikającymi z tankowania maszyn roboczych, a zbiorniki z olejem magazynować pod zamykaną wiatą,

- podczas transportu należycie zabezpieczyć materiały do budowy drogi,

- odpady a w szczególności niebezpieczne należy składować i segregować oraz przekazać uprawnionemu odbiorcy,

- zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty,

- znaki i elementy BRD utrzymywać w czystości.

Opracowała:

Martyna Mrugała