ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Podgrzewacz płynów infuzyjnych –    3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do pracy ciągłej | TAK |  |
| 3 | System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody | TAK |  |
| 4 | Możliwość mocowania zarówno za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek o różnych średnicach jak i ramienia łóżka oraz możliwość zawieszenia za pomocą paska | TAK |  |
| 5 | Temperatura ( 36-39 °C) | TAK |  |
| 6 | Czytelny wyświetlacz umożliwiający kontrolę temperatury | TAK |  |
| 7. | Czas podgrzewania max 2 min | TAK |  |
| 8. | Alarm dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów | TAK |  |
| 9. | Przepływ od 1 ml do 20ml/min | TAK |  |
| 10. | Współpraca ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej śr. 4,1-5,0 mm | TAK |  |
| 11. | Wymiary urządzenia max 110x55x265 mm | TAK |  |
| 12. | Masa urządzenia max 1,5 kg | TAK |  |
| 13. | Zasilanie 230V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 14 | Pobór mocy max 120W | TAK |  |
| 15 | Klasa ochronności min. I, BF, IPX2 | TAK |  |
| 16 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 201 Or. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| VII | Gwarancja i serwis |  |  |
| 17 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 18 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 19 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 20 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 21 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 22 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 23 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 24 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 25 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 26 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

(