# Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiety od nr 1 do nr 23 dla szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12

# PAKIET NR 1

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent Numer kat. #### Nazwa własna | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy bezcementowe i cementowe stawu biodrowego (wszystkie elementy kompatybilne, możliwe do wymiennego stosowania) |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1)TRZPIEŃ uniwersalny bezcementowy ( taki sam dla biodra prawego i lewego) Stożek 12/14. Offset 39- 50mm. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia. Rozmiary: ( min. 9-11 rozmiarów) opcja trzpienia do bioder dysplastycznych ( 8 rozmiarów). W zestawie instrumentarium: narzędzie do ewentualnej ekstrakcji trzpienia | 200 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | 2)Trzpień krótki monoblock przynasadowy - Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach - Część szyjkowa modularna ze stożkiem 12/14 o 3 kątach szyjkowo-trzonowych. Dostępny w 8 rozmiarach . W zestawie instrumentarium : narzędzia do ewentualnej ekstrakcji trzpienia. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | # 3)Trzpień cementowy: stożek 12/14; trzpień wykonany ze stopu stalowego, gładki z łagodnym wyżłobieniem umożliwiającym dobre osadzenie w cemencie. dostępny w 6 rozmiarach ale dodatkowo w zestawie trzpień o wydłużonej części dalszej (dł. 20cm) do specjalnych zastosowań. Centralizer. W zestawie instrumentarium: trepany do wycinania korków kostnych do kanału szpikowego. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 4)Panewka bezcementowa typu press-fit Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zew. Napylona tytanem o porowatej strukturze, 3 otwory dla dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68 mm. # Śruby: Materiał: stop tytanowy Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm co 4mm Do każdej panewki 2 śruby | 200 20 |  |  |  |  |  |
|  | # 5)Panewka bezcementowa wkręcana Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Rozmiary: Ø 44mm do 60 mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | # 6)Wkładka polietylenowa: # Kształt: symetryczna, asymetryczna lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 7)Wkładka ceramiczna Kształt: symetryczna, średnica wewnętrzna 32 i 36 mm, rozmiary 48-68 co 2 mm. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | # 8)Głowa metalowa # Ø 22,2, 28 i 32 mm o 5 długościach szyjki | 200 |  |  |  |  |  |
|  | # 9)Głowa ceramiczna # Ø 28, 32 i 36 mm w 3 długościach szyjki. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 10)Panewka PE # Kształt: symetryczna, # Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie; podwójny stalowy pierścień widoczny w rtg Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm. Ostrza do napędu chirurgicznego | 10 200 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ……………………….. zł		                                                          Wartość pakietu brutto: …………………. zł

Podpis i pieczęć

# PAKIET NR 2

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | #### Producent #### Nazwa własna #### Nr.katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza rewizyjna: bezcementowa, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Część krętarzowa trzpienia wyposażona w dwa otwory do mocowania masywu krętarza. Stożek konusa 12/14. W części dalszej dwa otwory ryglujące jeden statyczny, drugi dynamiczny). System musi zawierać zewnętrzne ramię celownika umożliwiające ryglowanie dystalne bez pomocy RTG. Trzpienie min. W 7-u rozmiarach i zakresie długości: - od 220 do 300 mm (włącznie), trzpienie proste – uniwersalne, -od 290 do 380 mm (włącznie), trzpienie anatomiczne wygięte (prawe i lewe) Śruby ryglujące (ze stopu tytanu) o zakresie długości od 24 mm do 60 mm (włącznie). Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego-wykonany z czystego tytanu, anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach (dla każdej ze stron), umożliwiający mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy dostosowanej do rozmiaru koszyka (46, 52 lub 58 mm). Koszyczek wyposażony w trzy ramiona umożliwiające mocowanie do kości miednicy za pomocą śrub. Śruby mocujące o średnicy 6,5 mm i długościach od 16 mm do 68 mm (włącznie). Ostrza do napędu chirurgicznego | 20 szt. 80 szt. 20 szt 20. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto :		                                      Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

# PAKIET NR 3

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt. | #### Producent Numer kat. #### Nazwa własna | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza stawu kolanowego kłykciowa Proteza cementowana z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PCL. Element udowy jednopromieniowy w osi A/P w zakresie 10 - 110° , anatomiczny z podniesioną przednią częścią o 7 °. Stop kobalt – chrom 8 rozmiarów. Część piszczelowa modularna, uniwersalna, stop kobalt-chrom 8 rozmiarów. Wkładka – polietylen 3 generacji. 3 wersje wkładki CR, PS, CS z możliwością poruszania się elementu udowego, o grubości 9, 11, 13, 16, 19 mm. W wersji CS możliwość wkładek o grubości 22 i 25 mm. Komponent rzepkowy, symetryczny i asymetryczny w 5 rozmiarach i grubości 9 i 11 mm. Taca piszczelowa uniwersalna do trudnych kolan możliwość dokręcania przedłużek cementowych o rozmiarach 12 x 50 i 100 mm lub 9 x 100 mm. Możliwość stosowania bloczków uzupełniających o grubości 5 mm i 10 mm Modularna cementowa Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego Wymagana jednopromieniowość elementu udowego w osi AP w zakresie 10-110°. Komponent udowy anatomiczny w min. 8 rozmiarach -możliwość zastosowania podkładek pod płytą piszczelową -możliwość zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5, 10, 15) -możliwość zastosowania przedłużek do elementu piszczelowego, -możliwość zastosowania przedłużek do elementu udowego o przekroju 10 – 25 mm i min. 2 długościach. Przedłużki bezcementowe z systemem umożliwiającym przesuniecie osi za pomocą mimośrodu (o możliwości obrotu 360°) 2, 4, 6, 8 mm -wkładka piszczelowa o grubości 9 -16 mm. Wykonana z polietylenu 3 generacji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

| -augment przynasadowy do elementu udowego anatomiczny, do elementu piszczelowego symetryczny i asymetryczny. Oba wykonane w technologii drukowania 3D. - przedłużacz trzpienia - element udowy cementowany - element piszczelowy cementowany - wkładka polietylenowa CR, PS lub CS - rzepka - taca piszczelowa do „trudnych kolan” - przedłużka cementowana - element udowy rewizyjny - podkładka udowa - przedłuzka cementowana - przedłużka bezcementowa - augment przynasadowy - wkładka polietylenowa rewizyjna - element piszczelowy rewizyjny - podkładka piszczelowa - przedłużacz trzpienia - offset Zestaw do płukania i odsysania jamy szpikowej Jednorazowy z zasilaniem bateryjnym i końcówką do płukania rany operacyjnej | 140 140 140 10 60 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość pakietu netto:	                                                               Wartość pakietu brutto:

Podpis i pieczęć

# PAKIET NR 4																Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego przynasadowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy ,prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus12/14 Trzpień bezcementowy tytanowy bezkołnierzowy uniwersalny,wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Wymagana dostępność trzpienia tytanowego anatomiczneg z antywersją pokrytego na całej powierzchni hydroxyapatytem. Minimum 9 rozmiarów. Dostępność wersji waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Trzpień cementowy, stalowy uniwersalny wysażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej bezkołnierzowy przynajmniej 5 rozmiarów. Eurokonus 12/14. Wymaga dostępności trzpienia cementowanego anatomicznego. Proteza rewizyjna stawu biodrowego –tytanowa modularna. Trzpień udowy średnicy od 14 do 28mm z możliwością blokowania dystalnego. Długość od 120 do 260mm, część krętarzowa w 6 rozmiarach od 55 do 105mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie w stożku Morsea za pomocą nakrętki. Panewka bezcementowa, tytanowa, typu Press-fit, hemisferyczna ,ze spłaszczonym w dnie i zgrubieniem na obrąbku, pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w rozmiarach 44do 64mm. Panewka z otworami zaopatrzonymi fabrycznie w zaślepki. W komplecie dwie śruby do stabilizacji. Panewka antyluksacyjna typu Press-fit,stalowa pokryta hydroksyapatytem. Wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby ,rewizyjnej z bolcami stabilizującymi oraz uchwytem na śrubę w wersji cementowej, wkładka polietylenowa nie zatrzaskująca się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28 mm. Panewka wkręcana, stożkowa z gwintem na całej powierzchni bocznej w rozmiarach od 44do 71mm. Wkładki polietylenowe. Wkładka polietylenowa z zabezpieczającym pierścieniem metalowym na obrąbku, umożliwiającym zatrzaśnięcie dedykowanej głowy 36mm, kompatybilna z panewką typu press-fit oferowaną dla protezy bezcementowej. Głowa metalowa 36mm Wkładka plietylenowa nasycna witamina E do panewek w pozycji 5 i 6 Kosze panewkowe Głowy metalowe 22,2/ 28/32 mm Śruby panewkowe Głowa bipolarna o średnicy od 41 do 61mm polietylenowym kołnierzem do zatrzaśnięcia głowy 28mm Panewka cementowa typu Muller Spacer biodrowy –silikonowa forma do wypełnienia cementem w minimum 4 rozmiarach. ostrza do napędu System poresekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopaswanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Śruba krętarzowa Łącznik zakrzywiony Zaczep przezkrętarzowy Trzpień cementowy Element diafiajalny eliptyczny Głowa metalowa Płyta krętarzowa Głowa ceramiczna | 160 kpl 50 30 16 60 4 60 1 20 1 248 20 40 10 5 160 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto                                                                                                                                                                                                   Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:-   dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

-   możliwości wykonania badania MRI

PAKIET NR 5																Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent Nazwa własna Nr. katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego Proteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna w 10 rozmiarach, wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9/10/12/14/17/20/23 mm Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego PMMA. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 stopni Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego wiązadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru: 5in1 (wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru) lub 4in1 (umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej). Proteza rewizyjna st. Kolanowego cementowa kłykciowa część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach. Część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach . wkładki polietylenowe o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9/10/12/14/17/20.23mm, możliwość śródoperacyjnego wyboru nakładki tylnostabilizującej lub półwiązaneej. W wersji rewizyjnej możliwe jest użycie bloków i podkładek zarówno w części udowej jak i piszczelowej oraz przedłużek prostych i offsetowych w 12 rozmiarach średnic i 4 długościach Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Dostawca ma zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi – MIS Element udowy Element piszczelowy Wkładka Podkładka piszczelowa Podkładka udowa Przedłużka Rzepka Spacer udowy –forma do wypełnienia cementem Spacer piszczelowy- forma do wypełnienia cementem Ostrza do napędu Endoproteza antyalergiczna Element udowy anatomiczny wykonany ze stopuCoCr pokryty powłokąTiNbN. Element piszczelowy polerowany pokryty powłoką TiNbN Wkładka piszczelowa typu CRi PS polietylenowa mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo, metalowym bolcem System poresekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowej. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Część udowa Część piszczelowa Trzpień Wkładka Łożyski komponentu piszczelowego Łożysko komponentu udowego Jarzmo Oś blokada | 200 12 12 12 30 30 16 4 5 5 400 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto                                                                                                           Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

PAKIET Nr 6																Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent Numer kat Nazwa własna | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy stawu biodrowego Trzpień bezcementowy w kształcie klina o przekroju prostokątnym zwężający się dystalnie, wykonany z tytanu z domieszką niobu 14 rozmiarów odługości od 13 do 197mm. Stożek 12/14 Trzpień cementowy prosty bezkołnierzowy nie wymagający centralizera. Powierzchnia trzpienia pokryta rowkami które razem z okolicą proksymalną przeciwdziałają siłom rotacyjnym. Trzpień dostępny w 9 rozmiarach standardowych i lateralizowanych Trzpień tytanowy bezcementowy w kształcie stożka w przekroju poprzecznym okrągły. Stożek o kącie schodzenia 5 stopni. Na całej długości wyposażony w 5 płetw antyrotacyjnych. Konus 12/14. Dostępna wersja standardowa i offsetowa. Trzpień w minimum 12 grubościach. Trzpień dostępny również w wersji rewizyjnej jako monoblok w 6 długościach Panewka tytanowa wkręcana z samotnącym gwintem na całej wysokości z wkładką polietylenową wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną. Wkładki pod głowęn28 i 32mm Panewki tytanowe bezcementowe typu press- fit. Powierzchnia panewki szorstka pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotną stabilizację. Panewka w wersji z otworami i bez otworów. Wkład polietylenowy w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną pod głowę 28/32/mm. Panewka bezcementowa tytanowa typu press-fit w wersji z otworami na śruby lub bez z wkładem ceramicznym i polietylenowym pod głowę 28/32/36mm Śruby panewkowe Panewka cementowa w wersji neutralnej lub z kapą antyluksacyjną Głowa metalowa 22,2/28/32/36mm Głowa bipolarna składająca się z czaszy metalowj i polietylenowego wkładu Głowa ceramiczna 28/32mm Implanty wykonane z porowatego tantalu. System składający się z panewki rewizyjnej, protezy kolumny miednicy, elementów uzupełniających ubytki w stropie i dnie panewki klinowate podkładki , kszyki rekonstrukcyjne. Panewka rewizyjna Wkladka panewkowa Element uzupełniający ubytki stropu Element uzupełniający ubytki dna Proteza kolumny miednicy Śruby mocujące Podkładki do uzupełnienia ubytku stropu Koszyki rekonstrukcyjne Ostrza do napędu | 400 40 10 400 20 10 40 40 120 100 280 6 6 6 6 6 6 6 6 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………………. zł		                                                                    Wartość pakietu brutto: ………………zł

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 7

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | #### Producent Nazwa własna Nr. katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza głowy kości promieniowej Proteza głowy kości promieniowej Komponenty wykonane ze stopu kobalt – chrom. | 10 |  | 2 000 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:	                                                                                                                     Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

# PAKIET NR 8

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | #### Producent Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu barkowego anatomiczna i odwrócona | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień ramienny - korundowany w górnej części wykonany z tytanu, kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu ,cztery średnice i cztery długości trzpienia. panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48mm z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie .Panewka bez cementowa w rozmiarach od 44do 48mm,pokryta hydroksyapatytem z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm Insert polietylenowy w rozmiarach 44, 46 48, mm kompatybilny z panewką bezcementową. Główka ramienna wykonana z inoxu ,symetryczna o średnicy od 40 do 54 mm, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicy od 40 do 50mm w różnych wysokościach. Miseczka ramienna o rozmiarze 36 i 39mm mocowana do podstawy cementowej za pomoc a śruby. Insert ramienny o średnicy 36 i 39 mm wysokość 00, 05, 10, wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie plus metalowa podkładka, wciskany do trzpienia. Śruby gąbczaste średnica 5,5 mm ,długość 32, 36, 40, 45, 50mm Śruby korowe średnica 4,5 mm, długość 32, 34, 36, 38 ,40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:		                                                                                              Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 9																Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent Numer kat. #### Nazwa własna | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień tytanowy anatomiczny bezkołnierzowy, samocentrujący dwuczęściowy. Część proksymalna pokryta hydroksyapatytem, konus 12/14 w rozmiarach: 5 – 7,5 10 - 11,25 12,5 – 13,75 15 – 16,25 17,5 – 20 Część dystalna, gładka o rozmiarach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Trzpień prosty, samoblokujący gładki wysokopolerowany w 4 rozmiarach pozwalający na dopasowanie do długości i kształtu kości udowej. Kąt szyjkowo trzonowy 130 stopni zapewnia ofset przy użyciu główki 28 mm. Konus 12/14 Główki wykonane z inoxu, w 6 rozmiarach: - 5 mm, - 3,5 mm, 0 mm, +3,5 mm, +7 mm, +10 mm Komplet bipolarny wykonany z inoxu 10 rozmiarów (41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59) Pierścień antyzwichnięciowy z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości średnica zew. 28 mm Głowa monopolarna wykonana z inoxu 10 rozmiarów (41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59) średnica zew. 28 mm, tulejka (głowa) w 5 rozmiarach (- 5 mm, - 3,5 mm, 0 mm, +3,5 mm, + 7 mm, + 10mm) umożliwiająca regulację długości kończyny. Panewka bezcementowa, tytanowa, bezcementowa „Press-fit”, pokryta hydroxyapatytem, w rozmiarach (46 mm, 48 mm, 50 mm, 52 mm, 54 mm, 56 mm, 58 mm, 60 mm) lub Panewka bezcementowa, elastyczna o konstrukcji umożliwiającej zwiększenie pressfitu po implantacji wkładki polietylenowej. Panewka wykonana z tytanu o grubości 2,5 mm ,pokryta hydroksyapatytem występująca w rozmiarach od 40 do 74 mm i w wersjach w czterema bolcami kotwiczącymi lub bez bolców. Panewka posiada otwory na śruby gąbczaste, dostępna również wersja bez otworów. Wkłady panewkowe ze wzmocnionego polietylenu kompatybilne z głowami , 28 mm, 32mm w wersji z 10 stopniowym zadaszeniem, a dla głowy 28mm wersja antyluksacyjna z 20 stopniowym zadaszeniem z PE. Panewka dwumobilna Panewka wykonana z wysokopolerowanego stopu CoCr, w wersji bezcementowej pokryta tytanem T40 i dodatkowo hydroksyapatytem posiadająca na krawędzi 3 antyrotacyjne skrzydełka. Zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej występująca w rozmiarach od 46 do 64 mm ze skokiem co 2mm. Panewka w każdej wersji posiada 4mm nawis zmniejszający ryzyko zwichnięcia. Wkładka polietylenowa wykonana z UHMWPE posiadająca minimum 8mm grubości. Do wkładki 46mm głowa o średnicy 22.2mm, a do wkładek od 48 do 64mm głowa 28 mm. Do zapewnienia idealnej pierwotnej fiksacji istnieje wersja panewki bezcementowej wyposażonej w uchwyt umożliwiający wkręcenie śrub 4,5mm o długościach 30,36,40,46,50,56 i 60mm oraz zaimplantowanie w dno panewki dwóch porowatych kołków. Wkład panewki kompatybilny zarówno z głowami metalowymi jak i ceramicznymi. Wkład z polietylenu wysokiej gęstości z możliwością zastosowania pierścienia antyluksacyjnego. Rozmiary kompatybilne do panewki becemntowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach od 50, 52, 54, 56, 58, 60 mm lub wkłady panewkowe ze wzmocnionego polietylenu kompatybilne z głowami , 28 mm, 32mm w wersji z 10 stopniowym zadaszeniem, a dla głowy 28mm wersja antyluksacyjna z 20 stopniowym zadaszeniem z PE. Główki standardowe inox, średnica 28 mm w sześciu długościach szyjki Ostrza do napędu chirurgicznego | 70 szt. 70 szt. 70 szt. 70 kpl. 70 kpl. 10 kpl. 70 kpl. 10kpl 10kpl 70 kpl. 70 kpl 70 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………. zł		                  Wartość pakietu brutto: ……………. Zł

Podpis i pieczęć

…………………………………………..

PAKIET NR  10														Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość Szt. | #### Producent Nazwa własna Nr.katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnego lub śródoperacyjnego uzupełniania ubytków kostnych i wertebroplastyki składający się z bioprzebudowywalnego niskotemperaturowego cementu oraz z zestawu mieszalników i podajnków -materiał radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjność na bazie jodek sodu) nietoksyczny i bezzapachowy -w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający właściwości osteokonduktywne -skład: 60 % zawartości siarczanu wapnia, 40 % hydroksyapatytu -wymagany czas tężenia 6-7 minut dla zastosowań ortopedycznych oraz 20-25 minut dla wertebroplastyki -maksymalna temperatura podczas formowania, nie większa niż 40°C -wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału powinna być kompatybilna z parametrami kości gąbczastej (tj. około 5-8 MPa) -zestaw złożony z łatwego w obsłudze zestawu mieszalników, służących do przygotowania produktu oraz intuicyjnych i wygodnych podajników -możliwość zastosowania dystrybutora cementu do 8 strzykawek równocześnie -w zestawie igły o różnej długości i średnicach (do wyboru) -dostępny w min. czterech pojemnościach: 5 ml, 8 ml, 10 ml, 18 ml Cement bioprzebudowywalny o pojemności 5 ml Cement bioprzebudowywalny o pojemności 10 ml Cement bioprzebudowywalny o pojemności 18 ml | 10 20 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:	                                  Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

# PAKIET NR 11

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent - Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bez kołnierza, tytanowy, osiem rozmiarów (8 prawych i 8 lewych) pokryty w 1/3 części bliższej hydroksyapatytem , w części dystalnej polerowany, głowa wykonana ze stopu chromo-kobaltowego o średnicy 28 mm, 3 długości szyjki, panewki bezcementowe, tytanowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 64 mm (skok co 2 mm) w trzech opcjach, pokryte hydroxyapatytem pelne lub z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub. opcjonalnie panewka wkręcana. Wkładka polietylenowa bezokapowa oraz z 10 stopniowym okapem: w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej. Możliwość użycia wkładki ceramicznej. Śruby tytanowe.zaślepka panewki Dostawca musi zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi – MIS System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację Panewka zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym, peryferyjnie wbudowany Press-fit o grubości 1,5 mm wokół panewki Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na wiązadło m.illiopsoas Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm , kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm Wkładki polietylenowe umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. Zaślepka do panewki. Wkładka CoCr umożliwiająca dwumobilną artykulację Wkładki bezokapowe z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie Glów o średnicach 22 mm i 28 mm Ostrza do napędu chirurgicznego | 70kpl |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto :                                                                                                                                                     Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

|  | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Trzpień |  |  |
| Głowa metalowa |  |  |
| Panewka press fit |  |  |
| Panewka wkręcana |  |  |
| Wkładka |  |  |
| Wkładka CoCr |  |  |
| Śruba |  |  |
| zaślepka |  |  |

PAKIET NR 12

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | #### Producent #### Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bez kołnierza, wykonany ze stopu tytanu, Powierzchnia stykająca z kością pokryta hydroksyapatytem w 8 rozmiarach Głowa metalowa o średnicy 28 mm w trzech rozmiarach długości szyjki Głowy metalowe o średnicy 36, 40, 44 mm wysoko polerowane przystosowane do wkładek polietylenowych w 3 długościach szyjki Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm, oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. W opcji ceramika – ceramika, w celu zwiększenia zakresu ruchu system wymusza wzrost średnicy zewnętrznej głowy ceramiczne wraz z wzrostem panewki Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA w 3 rozmiarach szyjki Panewki bezcementowe, tytanowe w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm (skok co 2 mm) pełna lub z otworami pokryta hydroxyapatytem z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub. Opcjonalnie panewka hemisferyczna press-fit w technologii tritanium lub wielootworowa. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu bezokapowa oraz z 10 – stopniowym okapem, w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej Wkładka związana pod głowy 22 lub 28 mm. Wkład ceramiczny Trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty czystym tytanem i hydroxyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego 127 i 132 stopnie oraz długościach93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Instrumentarium dostosowane do techniki małoinwazyjnej z dojścia tylno-bocznego Elementy: - Trzpień anatomiczny - głowa metalowa 28 mm - głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm - głowa ceramiczna BILOX DELTA - GŁOWA METALOWA 36, 40, 44 mm - panewka pełna lub otworowa - wkładka polietylenowa Trzpień prosty Panewka bezcementowa - wkładka związana pod głowy 22/26 lub 28 mm - wkładka polietylenowa III generacji 36, 40, 44 mm - wkładka ceramiczna typu średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm - śruby, zatyczki Ostrza do napędu chirurgicznego | 70 kpl. 30 70 5 5 10 70 70 20 20 20 10 5 100 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto :

Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

- PAKIET NR 13														Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent - Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoprotezy stawu biodrowego rewizyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień rewizyjny bezcementowy prosty tytanowy w kształcie stożkowym | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | mocowany press – fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach, część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokrytą porowatą okładzina tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 grubościach ze zmiennym off- setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. W zestawie opcja dystalna typu plazma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elastyczne siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagana dostępność siatek panewkowych, udowych, stropowych, uniwersalnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 | Tytanowe koszyki do rekonstrukcji panewki Augment rewizyjny | 10 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka rewizyjna | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Endoprotez poresekcyjna stawu biodrowego Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza, komponentu trzonu oraz trzpienia śródszpikowego (cementowego lub bezcementowego) umożliwiający resekcję do min. 30 cm kości udowej. Komponenty krętarza w min. 2 rozmiarach dostępnych w wersji uniwersalnej i anatomicznej (prawy, lewy). Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji. Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne). Trzpienie cementowe i bezcementowe dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm). | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto :

Prosimy o podanie informacji dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu oraz możliwości wykonania MRI

PAKIET NR 14

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent Nazwa własna Nr.Katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TYMCZASOWE ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO I BIODROWEGO ( spacer) Tymczasowa endoproteza stawu kolanowego wysycona gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Proteza składająca się z 2 komponentów udowego i piszczelowego. Dostępna w 3 rozmiarach.. produkt fabrycznie gotowy do implantacji, nie wymagający stosowania foremek cementowych. Tymczasowa endoproteza stawu biodrowego wysycona gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Dostępna w 5 rozmiarach. produkt fabrycznie gotowy do implantacji, nie wymagający stosowania foremek cementowych. | 10 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: 	                                                             Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

- PAKIET NR 15

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent - Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEMENT KOSTNY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cement kostny z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyną) 40g | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny sredniowiążący z gentamycyną 40 g | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny z tobramycyną 40g. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 16

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | #### Producent #### Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa stawu biodrowego | 20 5 20 20 30 20 50 50 20 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień bezkołnierzowy z centralizerem, stalowy, gładki, polerowany. Trzpień w rozmiarach 200 /220/240/260mm Panewka polietylenowa. Głowa metalowa w trzech rozmiarach. Głowa bipolarna. Polietylenowy korek do zatkania kanału szpikowego. Jednorazowy system do płukania kanału szpikowego. Strzykawka do podawania cementu. Ostrze do napędu chirurgicznego Trzpień z centralizerem Trzpień długi Głowa Korek Panewka Głowa bipolarna System do płukania Strzykawka Ostrze do napędu chirurgicznego |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 17

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent Nazwa własna Nr.katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do próżniowego mieszania cementu: - zamknięty z filtrem węglowym eliminującym opary cementu, - nie wymagający przelewania z mieszalnika do podajnika, - podwójny i pojedynczy, - zawierający zatyczkę do sprężania cementu w kanale, - korek kanałowy polietylenowy |  |  |  |  |  |  |
|  | System podwójny System pojedynczy | 50 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto :		                                                                      Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

Załącznik nr 1

PAKIET NR 18

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza stawu skokowego | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:		                                              Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

PAKIET NR 19

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | #### Producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kolana całkowita, anatomiczna, modularna | 5kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Endoproteza kolana całkowita w wersji cementowej Element udowy po 10 rozmiarów dla każdej ze stron wykonany z CoCr w wersji KR, CR i PS Element piszczelowy wykonany ze stopu tytanu w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem trzpieniem 20/40/60 mm Wkładka polietylenowa o grubości 10/11/12/14/16/20mm w wersji fiksowanej KR,CR, PS w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio do prawego i lewego komponentu udowego Balanser dynamometryczny obowiązkowo w zestawie instrumentarium. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: 		                                                             Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczątka

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

- PAKIET NR 20

Załącznik nr 1

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent - Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEMENT KOSTNY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cement kostny z Vancomycyną 4,0g+gentamycyna 0,5g | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z Vancomycyną 4,0 g | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny z gentamycyną 40 g | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement kostny z gentamycyną i kolistyną 40g | 150 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto;

Wartość pakietu brutto :

Podpis i pieczęć

PAKIET NR  21

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent - Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego typu short stem TRZPIEŃ endoprotezy w wersji "krótki trzpień", wykonany ze stopu tytanowego. Trzpień prosty, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowatej (samocentrujacy w kanale); w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany. Trzpień musi posiadać wersję standardową i lateralizowaną oraz opcję z modularną szyjką (minimum 12 rozmiarów szyjki modularnej). Wszystkie wersje w minimum 12 rozmiarach. TRZPIEŃ endoprotezy przynasadowy, cięcie podgłowowe z zachowaniem szyjki kości udowej, nieanatomiczny. Wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, z dwoma antyrotacyjnymi wypustkami, 9 rozmiarów. Instrumentarium oparte na kompaktorach. GŁOWA metalowa 12/14 o średnicy 28-32 mm w sześciu długościach każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL) PANEWKA sferyczna wkręcana, z gwintem na obwodzie, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm (skok co 2 mm) lub do wyboru panewka zaopatrzona w 8 „skrzydełek” kotwiczących na obwodzie, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 66 mm (skok co 2 mm). PANEWKA typu press-fit pokryta tytanową okładziną napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapartytu; średnica od 44 do 72 mm (skok co 2 mm). Kształt panewki hemisferyczny. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. WKŁADKA panewkowa z polietylenu crosslinked pasująca do głów 28 i 32 mm, okapowa lub bezokapowa. Wkładka posiada centrlizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy. Wyposażona w tytanowy pierscień poprawiający umocowanie czaszy. Głowa PE DWUMOBILNA 40 i 42 mm pod głowy metalowe 28 mm. Wkładka chromokobaltowa DWUMOBILNA do panewek pierwotnych i rewizyjnych ,spacer metalowy ŚRUBA kostna 20-60 mm. Endoproteza cementowana stawu biodrowego Trzpień pierwotny, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, cementowany, polerowany, niewymagający centralizera, dwie dostępne wersje CCD 134* (standard) i 131* (wersja lateralizowana) Głowa bipolarna z polietylenowym pierścieniem wewnętrznym, pod głowę 28 mm średnica 41-57 mm, skok co 1 mm GŁOWA metalowa 12/14 o średnicy 28 mm w sześciu długościach każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Korek do kanału Elementy rewizyjne Trzpień REWIZYJNY wykonany ze stopu tytanu, o nachyleniu 4*, w kształcie stożkowym, mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej, w długościach 14 i 20 cm, w przekrojach 14-24 mm. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110 mm ze zmiennym off-setem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. Trzpień MODULARNY wykonany ze stopu tytanu, 14 rozmiarów, przekrój 13-26 mm, długość 87-100 mm. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*, cztery offsety dla każdego kąta, długość 41-48 mm. Mocowany śrubą po założeniu trzpienia. PANEWKA rewizyjna typu press-fit, "Trabecular - trójprzestrzenna ", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V, w rozmiarach 50 - 66 mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu. Dostępna ta sama panewka w opcji wielootworowej lub PANEWKA rewizyjna typu press-fit, napylona tytanem, ze stopu tytanu Ti6Al4V, w rozmiarach 50 - 66 mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczność Śruby 20-60mm | 30szt. 30szt. 60szt. 60szt. 20szt. 60szt. 30szt. 5szt. 20szt. 30szt. 30szt. 30szt. 30szt. 5szt. 5szt. 5szt. 15szt. |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto 	wartość pakietu brutto

Podpis i pieczątka

PAKIET NR 22

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent - Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednoprzedziałowa protezoplastyka stawu kolanowego Proteza modularna , cementowana, tytanowa high flex- zgięcie minimum 155 stopni. Część piszczelowa anatomiczna w 6 rozmiarach opcjonalnie element piszczelowy typu All-Poly anatomiczny w 6 rozmiarach i grubościach 8/10/12/14mm Część udowa anatomczna, w 7 rozmiarach , wykonana ze stopu CoCr wersja fixed Wkładka polietylenowa o różnych grubościach 8/9/10/11/12/14 mm mocowana zatrzaskowo. Instrumentarium do technik małoinwazyjnych zewnątrz i wewnątrz szpikowych | 20 Kpl. 20 20 20 20 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto:                                                                                                       podpis i pieczątka

PAKIET NR 23

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | - Producent - Nazwa własna Nr katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego Mechanizm oparty na obrotowym zawiasie Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroxyapatytem, wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne Modularny system endoprotez stosowany w zabiegach onkologicznych i poresekcyjnych za pomocą trzpieni z możliwością regulacji resekcji i za pomocą elementów przedłużających W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony ze sobą za pomocą osi i elementu rotacyjnego. Połączenie kompatybilne z endoprotezą rotacyjno-zawiasową, stosowaną w nieuszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwość szybkiego rozłączenia jej elementów i dające płynną ich regulację. Elementy protezy Element udowy zawiasowy Element udowy poresekcyjny Element piszczelowy poresekcyjny Element piszczelowy zawiasowy Element polietylenowy do połączeń w obrębie elementów rotacyjno- zawiasowych kolana Element rotacyjny Wkładki polietylenowe w min.5 grubościach od 10-24mm Trzpienie śródszpikowe Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego-tytanowe,bezcementowy o długościach125, 150,i 200mm o Øod 11 do 19mm. Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długościach102 i 127mmi Ø od8 do17mm Podkładki pod element piszczelowy Podkładki pod element udowy Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm Elementy przedłużająceo długościach od 30 do 80mm o skoku co 10mm Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Element przedłużający w min 2 długościach Oś łącząca element udowy i piszczelowy | 1 kompl |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto                                                                                                wartość pakietu brutto

Podpis i pieczątka