Opis przedmiotu zamówienia dotyczący napraw i konserwacji

- wiaty turystyczne w l. Olchówka – nr inwentarzowy 549/806

Charakterystyka obiektów ( wymiary w cm) i zakres prac:

- Wiata  z posadzką drewnianą na słupach, kryta gontem osikowym z wióra, dach oparty na słupach drewnianych, 6 szt. ławek drewnianych.

kształt nieregularnego prostokąta, zadaszenie wielospadowe, połać dachu około 90 m2,

zakres prac:

- oczyszczenie dachu i przygotowanie do konserwacji,

- konserwacja połaci dachu środkiem zabezpieczającym kolor odcień zieleni.

II.  Wiata na słupach kryta gontem osikowym z wióra, stoły i ławki drewniane

Kształt nieregularny oparta na 10 słupach fi 30 x 220, powierzchnia zadaszenia około 120m2, oparta na słupach drewnianych.

zakres prac:

- oczyszczenie dachu i przygotowanie do konserwacji

- konserwacja połaci dachu środkiem zabezpieczającym kolor odcień zieleni,

- naprawa i poziomowanie słupów nośnych wiaty poprzez zamocowanie i zabetonowanie do     każdego ze słupów obustronnie ceowników (140x60x4 mm o długości 1500 mm), wpuszczonych w podcięcia na wysokość 40 cm od podstawy.

- Obiekt rekreacyjno - dydaktyczny POD DĘBAMI – nr inwentarzowy 478/808

I. Wiata na słupach drewnianych kryta gontem osikowym z wióra, stoły i ławki drewniane, podłoga w części drewniana.

Kształt nieregularny oparta na 14 słupach fi 30 x 220, powierzchnia zadaszenia około 180m2, oparta na płatwiach, 9 szt. stołów  oraz 19 ławek.

zakres prac:

- oczyszczenie dachu i przygotowanie do konserwacji,

- konserwacja połaci dachu środkiem zabezpieczającym kolor odcień zieleni,

-naprawa podłogi drewnianej (wymiana elementów drewnianych na podłogę z deski betonowej  o imitacji drewna), o wymiarach min. 1500x250x40 (mm).

- demontaż i wymiana stołów i ławek zgodnie z rysunkiem schematycznym ( ławki 80 x 300; stoły 80 x 600; drewno iglaste impregnowane kolorystycznie podobne do podłogi betonowej).

II.  2 szt. - Stoły i ławki z zadaszeniem  krytym gontem osikowym z wióra na słupach  wymiary 270 x 270 x 190 ( pow. 10 m2 ), stoły i ławki.

zakres prac:

- oczyszczenie dachu i przygotowanie do konserwacji,

- konserwacja połaci dachu środkiem zabezpieczającym kolor odcień zieleni.

III.  Brama wjazdowa  kryta gontem osikowym z wióra na 2 słupach drewnianych wymiary dachu   430 x 100 x 130 ( pow. 9 m2).

zakres prac:

- oczyszczenie dachu i przygotowanie do konserwacji,

- konserwacja połaci dachu środkiem zabezpieczającym kolor odcień zieleni.

- Wiaty w Herbarium - nr inwentarzowy 1141/290

- Dwie wiaty  z posadzką drewnianą na słupach, kryte gontem drewnianym, dach oparty na słupach drewnianych, stoły i ławki drewniane. Kształt regularny- kwadrat, zadaszenie 4 - spadowe. Połać dachu około 27 m2.

zakres prac:

- oczyszczenie dachu z gontu drewnianego,

- uzupełnienie ubytków papy,

- wykonanie nowego pokrycia z gontu bitumicznego wraz z niezbędnymi obróbkami.

Zamawiający informuje iż wszystkie podane wymiary (cm) są przybliżone i nie mogą być podstawą do wyliczenia wartości  oferty.

Środki do konserwacji drewna powinny charakteryzować  się odpornością na warunki atmosferyczne i biokorozję, głęboko penetrujące,  nie mogą w sposób znaczący 
zmieniać kolorystyki obiektu.

Wszystkie materiały leżą po stronie Wykonawcy.