ZADANIE NR 1 – SPRZĘT SERWEROWY

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły:

TAK – spełnia, NIE – nie spełnia. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania.

- Wymagania formalne:

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/01/2020

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

- Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Dyski twarde we wszystkich urządzeniach po zakupie stają się własnością Zamawiającego i nie mogą opuścić jego siedziby nawet w przypadku napraw serwisowych.

- Serwery aplikacji – szt. 4

Producent: 	….............................................................................................

Model: 		….............................................................................................

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Szyny umożliwiające instalację i wysunięcie serwera z szafy stelażowej; | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; Zainstalowany moduł TPM 2.0 6 złącz PCI Express generacji 3 w tym: min 3 fizyczne złącza o prędkości x16; min 3 fizyczne złącza o prędkości x8; Możliwość rozbudowy do 8 aktywnych złącz PCIe 24 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 3TB pamięci RAM; Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC Advanced ECC Rank Sparing; Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM o pojemności sumarycznej minimum 1TB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Procesory | Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy architektura x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 170 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/rfp2017.html | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Pamięć RAM | Minimum 256 GB pamięci RAM DDR4 Registered 2933Mhz | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Dyski twarde i napędy | Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug; Możliwość rozbudowy do 24 wnęk 2,5”; Zainstalowane 4 dyski SSD SATA min 1,92TB każdy. | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Kontrolery LAN | Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI oraz PXE boot; Zainstalowana karta LAN 2x 10Gbit SFP+, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów LAN na interfejsy 2x 10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express lub możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów LAN na interfejsy 4x 10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Kontrolery I/O | Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe; Zainstalowany kontroler RAID 0,1,10,5,50,6,60 z 2GB pamięci cache. Pamięć cache zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania (bateria 72h lub flash) Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug; | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączami VGA z tyłu i przodu serwera; 2 port USB 3.0 na panelu przednim; 1 port USB wewnętrzny; 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Możliwość instalacji jednego portu serial, możliwość wykorzystania portu do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 800W; Redundantne wentylatory hotplug; | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii) informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express procesory CPU pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM status karty zrządzającej serwera wentylatory bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne zasilacze system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym) Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2019, 2016 VMWare vSphere 6.7 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Linux 7, 8 Hyper-V Server | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej. Zgłaszanie usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); | spełnia / nie spełnia |
| 13 | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – oświadczenie producenta wymagane na wezwanie od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – oświadczenie producenta wymagane na wezwanie od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | spełnia / nie spełnia |

- Serwer backupu – szt. 1

Producent: 	….............................................................................................

Model: 		….............................................................................................

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; Szyny umożliwiające instalację i wysunięcie serwera z szafy stelażowej; | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Płyta główna | Jednoprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniowych; Zainstalowany moduł TPM 2.0 3 złącza PCI Express generacji 3, w tym: 2 fizyczne złącza o prędkości x8; 1 fizyczne złącze o prędkości x4; Możliwość zainstalowania risera umożliwiającego instalację kart Full Height 4 gniazda pamięci RAM; 4 zintegrowane porty SATA z możliwością konfiguracji RAID 0, 1, 10 oraz wsparciem dla systemów z rodziny Windows i Linux Wsparcie dla technologii: Dual Channel ECC | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Procesory | Zainstalowany procesor 6-rdzeniowy - architektura x86- Taktowanie 3,6GHz - 12MB pamięci cache - lub równoważny osiągający wynik Average CPU Mark 13550 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Pamięć RAM | Min 16 GB pamięci RAM DDR4 Registered 2666Mhz | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Dyski twarde i napędy | Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5”; 4 x HD SATA 6G min. 8TB 7.2K HOT PL 3.5” Zainstalowany napęd DVD-RW | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Kontrolery LAN | Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI, WoL oraz PXE boot; Zainstalowana karta LAN 2 x 10 Gb SFP+ | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Kontrolery I/O | Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1 rozwiązanie dedykowane dla hypervisora, niezajmujące zatok dla dysków hot-plug Zainstalowany kontroler obsługujący poziomy RAID 0,1,10,5,50,6,60 posiadający 2 GB cache, możliwość zabezpieczenia cache za pomocą baterii lub kondensatora. | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz z przodu serwera, 2 porty USB 3.1 Gen 1 na panelu przednim; 2 porty USB 2.0 dostępne z tyłu serwera; 2 porty USB 3.1 Gen 2dostępne z tyłu serwera; Możliwość instalacji jednego portu serial; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Zasilanie, chłodzenie | 2 zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej nie większej niż 460W; Redundantne wentylatory hotplug; | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Możliwość zainstalowania dedykowanej (lub zintegrowana) pamięci flash o pojemności minimum 16 GB; umożliwiającej możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN oraz umożliwiającej możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. Możliwość zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; - funkcjonalność nie wymagana – opcja rozbudowy. | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2019, 2016 VMWare vSphere 6.7, 6.5 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Linux 7 | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); | spełnia / nie spełnia |
| 13 | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – oświadczenie producenta dostarczone na wezwanie (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane dołączone do oferty; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Możliwość wykonania aktualizacji BIOS z nośnika USB | spełnia / nie spełnia |

- Serwer NAS rack Typ1 – szt. 4

Producent: 	….............................................................................................

Model: 		….............................................................................................

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Minimum czterordzeniowy procesor klasy Intel® Xeon® E-2124 o taktowaniu min 3,3 GHz | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Architektura procesora | 64-bit x86 | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB DDR4 ECC (możliwość rozszerzenia do min 64 GB) | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 4 sloty | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Pamięć Flash | Nie mniej niż 5GB | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 12 | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Obsługiwane dyski twarde | 3.5" SATA oraz 2.5" SATA / SSD SATA | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Porty LAN | Minimum 4 x 1 Gb/s Ethernet oraz 2 x 10 Gb/s SFP+ | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Porty USB 3.1 GEN 2 (10 Gb/s) | 2 gniazda typu C USB 3.1 Gen2 5V/3A 10 Gb/s 4 gniazda typu A USB 3.1 Gen2 5V/1A 10 Gb/s | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Typ obudowy | RACK, max 2U | spełnia / nie spełnia |
| 13 | Zasilanie | Redundatne 300 W(x2), 100–240 V | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | spełnia / nie spełnia |
| 15 | Szyfrowanie wolumenów | Tak, minimum AES 256 | spełnia / nie spełnia |
| 16 | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak | spełnia / nie spełnia |
| 17 | Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, RAID 0,1,5,50,6,60,10, 5+Hot Spare, 6+Hot SPare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Globalny Hot Spare, Pula pamięci masowej Mechanizm automatycznego pozycjonowania danych w zależności od częstotliwości wykorzystania SSD over provisioning Funkcjonalność migawek dla woluminów oraz LUN, wraz z możliwością ich replikacji na drugie urządzenie Obsługa SSD cache w trybach read i write | spełnia / nie spełnia |
| 18 | Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Minimum do 256 LUNs Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN | spełnia / nie spełnia |
| 19 | Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL | spełnia / nie spełnia |
| 20 | Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Obsługa uwierzytelniania NTLMv2, Funkcja serwera LDAP | spełnia / nie spełnia |
| 21 | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, serwer Apple Time Machine, backup na zewnętrzne dyski twarde, | spełnia / nie spełnia |
| 22 | Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer baz danych MySQL Serwer kopii zapasowych Serwer wydruku Serwer Monitoringu (opcja podłączenia 8 kamer IP w ramach licencji z możliwością podłączenia dodatkowych po dokupieniu licencji) | spełnia / nie spełnia |
| 23 | VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN | spełnia / nie spełnia |
| 24 | Wirtualizacja | możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linux, Unix i Android; import maszyn wirtualnych z systemów VirtualBox, Vmware Workstation; VM clone, VM snapshot; pass-throug dla USB; | spełnia / nie spełnia |
| 25 | Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS | spełnia / nie spełnia |
| 26 | Współpraca z środowiskami wirtualnymi | VMware vSphere, Citrix XenServer , Windows Server 2016 PlugIn dla vSphere, obsługa Vmware VAAI dla iSCSI | spełnia / nie spełnia |
| 27 | Wyposażenie | 12 dysków min 8 TB SATA dedykowanych do pamięci masowych przez producenta dysków, szyny rack | spełnia / nie spełnia |
| 28 | Gwarancja | 5 lat - w razie awarii dyski zostają u Zamawiającego | spełnia / nie spełnia |

- Serwer NAS Typ2 – szt. 2

Producent: 	….............................................................................................

Model: 		….............................................................................................

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Czterordzeniowy procesor minimum 2,1 GHz | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Pamięć systemowa | 8 GB SO-DIMM DDR4 (maximum 64 GB) | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Gniazda pamięci | Minimum 4 x SO-DIMM | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Pamięć flash | Minimum 512 MB | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Wnęki dysków | Minimum 8 dysków | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Gniazdo dysku M.2 SSD | Minimum 2 gniazda M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Porty LAN | Minimum 4 szt. Gigabit Ethernet (RJ45) Minimum 2 szt. 10 Gb SFP+ | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Gniazda PCIe | Minimum 2 szt. PCIe Gen 3x4 | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Porty USB 3.2 Gen 1 | Minimum 4 | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Wspierane systemy operacyjne | Apple Mac OS 10.7 or later Linux and UNIX Microsoft Windows 7, 8, and 10 Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016 | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Wspierane systemy plików | Dyski wewnętrzne – (EXT4) Dyski zewnętrzne – (EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT) | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Funkcje sieciowe | TCP/IP: Dual stack (IPv4 and IPv6) Jumbo frame (failover, multi-IP settings, port trunking/NIC teaming) DHCP server and client USB Wi-Fi adapter | spełnia / nie spełnia |
| 13 | Zabezpieczenia | Network access protection with auto-blocking (SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, and AFP) Host access control for shared folders (CIFS/SMB) 140-2 validated AES 256-bit volume-based and shared folder data encryption (FIPS) 256-bit external drive encryption (AES) | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Pozostałe | Microsoft Active Directory (AD) and domain controller support LDAP server and client Domain user login (AFP, CIFS/SMB, FTP, and File Station) | spełnia / nie spełnia |
| 15 | Wyposażenie | 8 dysków minimum 8 TB SATA dedykowanych do pamięci masowych przez producenta dysków | spełnia / nie spełnia |
| 16 | Gwarancja | 5 lat – w razie awarii dyski zostają u Zamawiającego | spełnia / nie spełnia |
| 17 | Obudowa | Wymiary obudowy maksymalnie 200x350x300 mm |  |

- Zasilacz awaryjny UPS – szt. 2

Producent: 	….............................................................................................

Model: 		….............................................................................................

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa czynna | Minimum 2700 W Cos fi – od 0.9 do 1.0 | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Obudowa | Obudowa typu RACK 19”. Musi być dostarczona wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż. | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Wyjście | Sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego Zniekształcenie napięcia wyjściowego < 5% Zakres napięcia wyjściowego – 220V/230V/240V Częstotliwość napięcia wyjściowego – 50/60Hz | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Wejście | Zakres napięcia wejściowego – 160V-294V Zakres częstotliwości napięcia wejściowego 47 do 70 Hz | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Próg przełączenia | 160V-294V | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Wydajność | Minimum 99% | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Czas podtrzymania z baterii | 3 min. przy 100% obciążenia 10 min. przy 50% obciążenia | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Zabezpieczenie | wejście – przeciwzwarciowe i przeciwprzepięciowe wyjście – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Gniazda przyłącza wyjściowego | Minimum 8 sztuk IEC C13 10A | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Porty | Minimum 1x USB, 1x RJ45 | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Inne | Zimny start. Przewód zasilający zakończony wtyczką z uziemieniem. Oprogramowanie zarządzająco – monitorujące. Oprogramowanie musi pozwalać na bezpieczne wyłączenie podłączonych serwerów z odpowiednim wyprzedzeniem w przypadku braku zasilania. Konieczna obsługa systemów operacyjnych Windows Server 2019 oraz systemów z rodziny Linux, co najmniej Red Hat, CentOS, ORACLE Linux. Jeżeli do powyższego wymagania konieczne są dodatkowe licencje i/lub okablowanie zostaną one dostarczone razem ze sprzętem, umożliwiając obsługę 6 serwerów przez każdy z UPSów. Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii. Wyświetlacz LCD. Możliwość instalacji dodatkowych modułów bateryjnych gwarantujących dłuższe czasy podtrzymania zasilania. Wczesna analiza błędów. Obsługa SNMP | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Gwarancja | Producenta minimum 60 miesięcy | spełnia / nie spełnia |

- Przełącznik sieciowy 24 portowy  10 Gb – szt. 2

Producent: 	….............................................................................................

Model: 		….............................................................................................

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charakterystyka sprzętowa | Porty 10GBase-T/SFP+ typu Combo (IEEE 802.3ae) – liczba portów co najmniej 4. Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X). Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu. Sprzęt powinien umożliwiać zainstalowanie co najmniej 20 modułów dla połączeń 10Gb/s (IEEE 802.3ae). Przełącznik powinien obsługiwać również moduły gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+. Sprzęt powinien być wyposażony w konsolę szeregową w standardzie RS-232 w celu umożliwienia zarządzania lokalnego oraz dedykowany port Ethernet do zarządzania Out-of-Band, a także w port umożliwiający podłączenie zewnętrznych czujników zdarzeń, których wyzwolenie spowoduje wysłanie powiadomienia SNMP i port umożliwiający podłączenie zewnętrznego elementu wykonawczego wyzwalanego po wystąpieniu alarmu. Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 4 jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 80 Gb/s. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie. Urządzenie powinno być zasilane napięciem AC 230V. Musi istnieć możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego. Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niż 480 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niż 357 Mp/s. Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wire-speed – z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji). Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niż 49100 adresów MAC. Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 1020 wpisów statycznych. Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej, niż 512 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 128 MB. Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 12280 B. Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej, niż 4 MB. Minimalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być większa, niż -3 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być mniejsza, niż 48 stopni Celsjusza. Przełącznik powinien posiadać ochronę przeciwprzepięciową na portach miedzianych co najmniej do 1 kV. | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Funkcjonalności warstwy 2 | Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niż 510 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych. Urządzenie powinno posiadać także funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej, niż 250 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych. Powinna istnieć możliwość uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast. Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację filtrów dla protokołu IGMP ograniczających adresy IPv4 grup multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać. Urządzenie powinno umożliwiać również konfigurację filtrów dla protokołu MLD ograniczających adresy grup IPv6 multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać. Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 64 instancji MSTP. Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN. Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP. Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą rozpinanie pętli w topologii pierścienia z opóźnieniem nie gorszym, niż 50ms. Funkcjonalność ta powinna być kompatybilna z zaleceniami ITU-T G.8032 w wersji co najmniej 2. Sprzęt powinien obsługiwać co najmniej 14 jednocześnie skonfigurowanych pierścieni. Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82. Obsługa DHCP Relay musi być możliwa również dla protokołu IPv6. Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umożliwienia jego analizy. Musi istnieć możliwość kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do określonego adresu IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujący znajdujący się w innym przełączniku. Urządzenie powinno umożliwiać dostarczanie ruchu na wiele portów fizycznych na których obecne są te same adresy IP i MAC co pozwala na bezpośrednie przyłączenie klastrów serwerów posługujących się pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC. Urządzenie powinno umożliwiać tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokołów GVRP i STP oraz protokołów CDP i VTP (01-00-0C-CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD). | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Obsługa sieci VLAN | Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci, w tym powinien umożliwiać obsługę VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne przyłączanie do VLANu i pozwalać na tworzenie tzw. podwójnych VLANów. Parametry podwójnego tagowania powinny być konfigurowalne przez administratora, w tym funkcja powinna umożliwiać klasyfikację co najmniej wg adresów MAC, adresów IP, CVID, priorytetu 802.1p, protokołu IP i portu. Powinna być też możliwość tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak przenoszonego ruchu na klientów żądających przyłączenia do danej grupy multicast. Urządzenie powinno umożliwić utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN. Przełącznik powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN. Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 1020 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN. Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie VLANów, które będą zapewniały funkcjonalność tworzenia wielu grup portów w ramach których porty będą mogły się komunikować, ale zablokowana będzie komunikacja pomiędzy portami w różnych grupach oraz wszystkie grupy będą mogły komunikować się z grupą portów wspólnych. Wszystkie porty należące do takich VLANów powinny pozostać nietagowane. Przełącznik powinien obsługiwać także sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 510 wpisów. Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN. Powinna istnieć możliwość liczenia w pakietach przepływającego przez VLAN ruchu | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Funkcjonalności warstwy 3 | Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv4 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów. Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv6 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów; oraz możliwość utworzenia wielu interfejsów IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci VLAN - co najmniej 256 takich interfejsów. Musi istnieć możliwość skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, który jest cały czas dostępny w sieci niezależnie od pozostałej konfiguracji przełącznika. Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą odpowiadanie na zapytania ARP w imieniu urządzenia znajdującego się w innej podsieci VLAN. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP. Przełącznik powinien także umożliwiać przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci. Urządzenie musi posiadać również funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie zapytań DNS do odpowiednich serwerów DNS w sieci (wewnętrznych lub zewnętrznych). Musi być możliwe uruchomienie na urządzeniu serwera DHCP przydzielającego minimum 96 pule adresów IP oraz wspierającego protokół IPv6 przydzielającego minimum 16 pule adresów IP. Serwer DHCP musi mieć możliwość przydzielania dowolnych opcji DHCP. Serwer DHCP musi także obsługiwać delegację prefiksów DHCPv6. Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 1K wpisów oraz umożliwiać wprowadzenie co najmniej 512 wpisów statycznych. Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 32250 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się na bezpośrednio przyłączonych do urządzenia podsieciach oraz 16128 takich tras dla IPv6. Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 4090 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się wewnątrz sieci oraz 1024 takich tras dla IPv6. Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 250 takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 120 tras). Urządzenie musi być wyposażone w funkcję Floating Static Route (tworzenie zapasowych domyślnych/statycznych tras routingu dla danej podsieci docelowej) dla IPv4 oraz dla IPv6. Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery. Przełącznik musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą trasowanie ruchu w różnych kierunkach w zależności od zawartości pakietów (np. na podstawie adresu źródłowego IP lub protokołu IP). Przełącznik musi umożliwiać redystrybucję tras routingu pomiędzy różnymi protokołami routingu skonfigurowanymi na urządzeniu. Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację protokołów routingu dynamicznego: RIP v1 i v2, RIPng. Urządzenie powinno obsługiwać także protokół umożliwiający utworzenie wirtualnego routera i zapewniającego dostępność sieci zewnętrznej po awarii jednego z urządzeń fizycznych bez potrzeby specjalnej rekonfiguracji klientów w sieci. Protokół powinien wspierać adresację IPv6. | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Quality of Service | Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6. Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu. W przypadku wykrycia ruchu iSCSI, urządzenie powinno również być w stanie obsługiwać ten ruch ze skonfigurowanym dla niego priorytetem, WRR, DRR, WDRR. Urządzenie powinno obsługiwać tzw. CIR. Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę kongestii ruchu WRED. Przełącznik powinien posiadać obsługę powiadamiania o kongestii zgodnie z IEEE 802.1Qau, a także obsługiwać Flow Control zgodnie ze standardem 802.1Qbb i posiadać wsparcie dla alokowania przepustowości pomiędzy klasami ruchu zgodnie ze standardem 802.1Qaz. Urządzenie powinno umożliwiać limitowanie pasma osobno dla każdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 64 kb/s. Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. Powinna istnieć funkcjonalność limitowania pasma dla określonego typu ruchu (np. odbywającego się na danym porcie TCP lub UDP) z granulacją nie większą, niż 64 kb/s. | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Filtrowanie ruchu | Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC i powinien obsługiwać co najmniej 12K takich adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalność powinna umożliwiać wyłączenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adresów MAC obecnych na porcie. Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych użytkowników za pomocą protokołu 802.1X współpracującego z funkcjonalnością umożliwiającą przyznanie dostępu do ograniczonych zasobów w przypadku, gdy użytkownik nie jest uwierzytelniony. Funkcjonalność 802.1X musi umożliwiać niezależne uwierzytelnianie wielu użytkowników znajdujących się na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika. Urządzenie musi umożliwiać przypisywanie co najmniej następujących atrybutów otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL. Przełącznik musi umożliwiać współpracę z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przyłączonych użytkowników. Przełącznik musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal WWW z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalność ta musi działać również dla adresów IPv6. Urządzenie musi również umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o adres MAC z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Musi istnieć możliwość alternatywnego uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania. Urządzenie musi współpracować z funkcjonalnością Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie będących w zgodzie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa w sieci oraz z funkcjonalnością DHCP NAP. Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC, jak również z możliwością dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z protokołem IPv6. Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych (np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.). Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowanie protokołu sieci LAN NetBIOS. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom ARP Spoofing przez użytkowników sieci. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom BPDU. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom Denial of Service. Przełącznik powinien posiadać możliwość limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 1 pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 1 pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyżej 1 pps), a także umożliwiać automatyczne wyłączenie portu w przypadku długotrwałej burzy oraz jego ponowne włączenie po ustalonym czasie. Przełącznik powinien posiadać mechanizm ochrony procesora przed jego przeciążeniem dużą liczbą pakietów Broadcast/Multicast/Unicast. | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Zarządzanie | Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+. Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP. Urządzenie powinno wspierać protokół umożliwiający zdalne wykrywania urządzenia w sieci poprzez dedykowaną do tego celu aplikację producenta przełącznika i umożliwiać co najmniej: zmianę adresu IP urządzenia. Lokalne zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową – również poprzez adres IPv6, Telnet – również poprzez adres IPv6, SSH – również poprzez adres IPv6, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet – również poprzez adres IPv6. W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia co najmniej protokołem SSLv3. Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6. Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON oraz RMONv2 i obsługiwać protokół sFlow. Urządzenie musi obsługiwać protokół 802.1ag umożliwiający zdalne wykrywanie przerw połączeń w sieci oraz protokół Y.1731. Przełącznik musi obsługiwać protokół 802.3ah umożliwiający separację domeny Ethernet operatora od sieci Ethernet klienta. Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania połączeń jednokierunkowych. Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania modułu. Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia. Przełącznik powinien posiadać wbudowanego klienta SMTP. Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu protokołu IPv6 oraz musi wspierać protokół synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588. Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6. Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci. Przełącznik musi umożliwiać wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarządzającego oraz wspierać traceroute dla IPv6. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego – również poprzez adres IPv6. Powinna istnieć możliwość uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarządzającego urządzenia. Test powinien dokonywać co najmniej pomiaru długości kabla oraz ciągłości połączenia. Urządzenie powinno być w stanie wysyłać powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia się w sieci nowego adresu MAC. Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca logowanie wydanych poleceń konfiguracyjnych wraz z informacją o koncie, z jakiego polecenie zostało wydane. Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji. Przełącznik powinien być wyposażony w pamięć Flash umożliwiającą przechowywanie dowolnej liczby plików. Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach oraz wykrywanie długości linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych. | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Pozostałe | Do urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje oprogramowania. Wraz z każdym urządzeniem należy dostarczyć: 22 szt. wkładek 10 GB MM zakończonych złączem LC oraz 2 szt. wkładek 10 GB zakończonych złączem rj45 20 szt. kabli FC z końcówkami pasującymi do dostarczonych wkładek o długości min 2m max 3m 2 szt. kabli FC z końcówkami pasującymi do dostarczonych wkładek o długości min 5m max 10m Sprzęt powinien być objęty dożywotnią gwarancją oraz dodatkowo przez minimum 5 lat po zakończeniu jego produkcji. | spełnia / nie spełnia |

- Przełączniki sieciowy 1 Gb Ethernet – szt. 10

Producent: 	….............................................................................................

Model: 		….............................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne, parametry techniczne/funkcjonalne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charakterystyka sprzętowa | Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) - liczba portów co najmniej 24. Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X). Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu. Sprzęt powinien umożliwiać zainstalowanie co najmniej 4 modułów dla połączeń 10Gb/s (IEEE 802.3ae). Przełącznik powinien obsługiwać również moduły gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+. Sprzęt powinien być wyposażony w konsolę szeregową w standardzie RS-232 w celu umożliwienia zarządzania lokalnego. Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 6 jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 40 Gb/s. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie. Urządzenie powinno być zasilane napięciem AC 230V. Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niż 128 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niż 95 Mp/s. Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wire-speed - z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji). Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej, niż 16300 adresów MAC. Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 510 wpisów statycznych. Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej, niż 256 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 32 MB. Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B. Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej, niż 1,5 MB. |  |
| 2 | Funkcjonalności warstwy 2 | Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej, niż 510 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 256 grup statycznych. Urządzenie powinno posiadać także funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej, niż 31 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 31 grup statycznych. Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 16 instancji MSTP. Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN. Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP. Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. |  |
| 3 | Obsługa sieci VLAN | Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci, w tym powinien umożliwiać obsługę VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne przyłączanie do VLANu. Przełącznik powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN. Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 1020 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN. Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN |  |
| 4 | Quality of Service | Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6. Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu, WRR, WDRR. Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. |  |
| 5 | Filtrowanie ruchu | Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, zawartość pola DSCP, typ protokołu, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6 i mieć możliwość uruchamiania reguł ACL wg kalendarza. Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN. |  |
| 6 | Funkcje bezpieczeństwa | Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC i powinien obsługiwać co najmniej 126 takich adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym. Funkcjonalność powinna umożliwiać wyłączenie portu po przekroczeniu zdefiniowanej liczby adresów MAC obecnych na porcie. Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych użytkowników za pomocą protokołu 802.1X współpracującego z funkcjonalnością umożliwiającą przyznanie dostępu do ograniczonych zasobów w przypadku, gdy użytkownik nie jest uwierzytelniony. Funkcjonalność 802.1X musi umożliwiać niezależne uwierzytelnianie wielu użytkowników znajdujących się na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika. Urządzenie musi umożliwiać przypisywanie co najmniej następujących atrybutów otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL. Przełącznik musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal WWW z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalność ta musi działać również dla adresów IPv6. Urządzenie musi również umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o adres MAC z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Musi istnieć możliwość alternatywnego uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania. Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC (co najmniej 240 powiązań IP-MAC na urządzenie), jak również z możliwością dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z protokołem IPv6. Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych (np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.). Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP. |  |
| 7 | Zarządzanie | Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+. Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP. Urządzenie powinno wspierać protokół umożliwiający zdalne wykrywania urządzenia w sieci poprzez dedykowaną do tego celu aplikację producenta przełącznika i umożliwiać co najmniej: zmianę adresu IP urządzenia. Lokalne zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet (co najmniej 4 sesji jednoczesnych) - również poprzez adres IPv6, SSH - również poprzez adres IPv6, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet. W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia co najmniej protokołem SSLv3. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykrywania urządzeń zgodnych z protokołem ONVIF oraz prezentować informacje o rzeczywistym stanie tych urządzeń. Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6. Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON i obsługiwać protokół sFlow. Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania modułu. Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia. Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu protokołu IPv6. Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6. |  |
| 8 | Wyposażenie | Wraz z urządzeniami należy dostarczyć po 2 szt modułów komunikacyjnych zaprojektowanych do obsługi odległości do 550 metrów, Obsługa pełnego dupleksu, prędkości 10 Gigabit na kablach światłowodowych oraz kabel do bezpośredniego połączenia przełączników w stos – długość min 1m |  |
| 9 | Gwarancja | 60 miesięcy |  |

- Licencje na systemy operacyjne oraz licencje dostępowe:

- Microsoft Windows Server Standard 2019 lub równoważny umożliwiający instalacje i użytkowanie systemów obsługi przychodni używanych przez zamawiającego(SOMED, SOLAB, FKW, ZZL ASW firmy Kamsoft i Medicom firmy Medinet Opole). Aplikacje muszą być instalowane natywnie na dostarczonym systemie operacyjnym, niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek emulatorów innych systemów operacyjnych lub aplikacji pośrednich.

- Licencje pozwalające na instalację oprogramowania łącznie ze środowiskiem graficznym na 4 dostarczonych serwerach fizycznych opisanych jako serwery aplikacji i 16 maszynach wirtualnych, zwirtualizowanych na dostarczonych serwerach opisanych jako serwery aplikacji. Systemy powinny być dostarczone w najnowszej udostępnionej przez producenta wersji.

- Microsoft Windows Server CAL 2019 Device CAL dla 200 jednoczesnych połączeń lub równoważny

- Microsoft Windows Server Terminal CAL 2019 Device  CAL dla 100 jednoczesnych połączeń zdalnych lub równoważny

Producent: 		….............................................................................................

Wersja systemu: 	….............................................................................................

- USŁUGI INSTALACYJNE I WDROŻENIOWE, TESTY

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez Wykonawcę i zaakceptowany Harmonogram wdrożenia, który powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego.

- Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy (pn. – pt. 6:00 – 21:00) przez cały okres wykonywania Przedmiotu zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów lub ich części na czas realizacji Przedmiotu zamówienia. Prace muszą być wykonywane w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem jednostki lub w godzinach kiedy jednostka nie funkcjonuje.

- Przeniesienie środowiska produkcyjnego na nowe serwery musi odbyć się w dowolny piątek od godziny 22:00 lub w sobotę. Termin przeniesienia powinien być ustalony wspólnie z zamawiającym nie później niż 7 dni przed terminem, chyba że obie Strony zgodzą się na inne terminy.

- Harmonogram Wdrożenia

- Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram prac. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram. Wykonawca w Harmonogramie musi uwzględnić w szczególności podział na zadania takie jak dostawy, usługi instalacji/konfiguracji, testowanie, odbiory.

- Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze na testowania rozwiązania po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. W przypadku wykrytych nieprawidłowości Wykonawca otrzyma dodatkowe 3 dni na usunięcie błędów.

- PRACE INSTALACYJNE i KONFIGURACYJNE

- Instalacja i konfiguracja dostarczonych serwerów, systemów operacyjnych i pozostałych urządzeń realizujących poniższe wymagania:

- Przeniesienie obecnie użytkowanego środowiska domenowego (2008 R2) na najwyższy poziom oferowany w dniu podpisania umowy, zgodny z dostarczonymi licencjami. Rozwiązanie musi opierać się o minimum 2 kontrolery domeny, na każdym z nich musi być również skonfigurowana usługa serwera DNS.

Kontrolery domeny muszą być zainstalowane jako osobne maszyny wirtualne na osobnych Hypervisorach.

- Instalacja i konfiguracja usług Hyper-V na 4 dostarczonych serwerach.

- Instalacja i konfiguracja usług RDS, na najwyższym poziomie dostępnym w dniu podpisania umowy, zgodnym z dostarczonym i licencjami. Instalacja musi opierać się o co najmniej 2 serwery usług RDS, zainstalowane jako osobne maszyny wirtualne na osobnych Hypervisorach.

- Instalacja i konfiguracja serwera Archiwum dokumentacji medycznej:

- Przeniesienie bazy danych „ZSI-REP” na nowy serwer

- Przeniesienie, uruchomienie i konfiguracja usług dodatkowych firmy Kamsoft na nowym serwerze (HL7 RTG, HL7 SOLAB, OSOZ , ZSI-REP)

- Podłączenie i Konfiguracja zasilaczy UPS, tak aby przed pełnym rozładowaniem serwery zostały poprawnie i bezpiecznie wyłączone. Wymagane okablowanie i/lub licencje do podłączenia UPS-a musi być dostarczone z urządzeniami.

- USŁUGI TESTY ŚRODOWISKA W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI KONFIGURACJI I NIEZAWODNOŚCI

- Test ZSI – test poprawnego działania aplikacji. Wykonanie testów poprawnego działania wszystkich aplikacji na nowych serwerach aplikacyjnych- następujących produktów: KS-SOMED, KS-SOLAB, KS-ZZL, KS-FKW, KS-ESM)  z zgodnie z opisem poniżej.

- Test UPS, odcięcie zasilania, sprawdzenie funkcji zainicjowania zamknięcia systemów operacyjnych na serwerach.

- Test polega na:

- odłączeniu zasilania od UPS

- sprawdzeniu czy wszystkie urządzenia wyłączą się zgodnie z ustawieniami

- podłączeniu zasilania ponownie

- sprawdzeniu czy wszystkie urządzenia i usługi uruchomią się poprawnie, oraz czy dane zapisane przed odłączeniem zasilania, zostały zapisane.

- Test redundancji kontrolerów domeny – nagłe wyłączenie jednego z kontrolerów domeny (wypięcie z sieci LAN) i sprawdzenie funkcjonalności domenowych (logowanie, realizacja GPO) i serwera DNS. Test należy przeprowadzić dla każdego z kontrolerów domeny.

- Testy poprawnego działania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

| Moduł | Lp. | Funkcja | Opis testu | Testy wymagane graniczne | Testy oferowane podać zakres/opisać/ potwierdzić słowem TAK spełnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa laboratorium – system KS-SOLAB | 1 | Rejestracja zleceń | Zarejestrować z wykorzystaniem kodów kreskowych: - zlecenie zewnętrzne - zlecenie wewnętrzne - zlecenie prywatne Zweryfikować poprawność zarejestrowanych zleceń. | TAK |  |
|  | 2 | Poprawa danych zleceń | Poprawić dane zlecenia - zmiana pacjenta, kierunku i kierującego do zlecenie badania, rezygnacja z badania. Zweryfikować poprawność zaktualizowanych danych. | TAK |  |
|  | 3 | Konfiguracja nowego badania | Wykonać kompletną konfigurację nowego badania TESTOWE (wynik liczbowy z wartością referencyjną i wartościami krytycznymi). Zweryfikować poprawność działania funkcji dodawania badania. | TAK |  |
|  | 4 | Poprawa danych badania | Wykonać poprawę danych badania TESTOWE (wynik słownikowy z wartościami Dodatni/Ujemny z wartością referencyjną). Zweryfikować poprawność działania funkcji poprawy danych badania. | TAK |  |
|  | 5 | Wprowadzenie wyników badania | Wprowadzić wyniki badań testowych z różnymi typami (liczbowe, tekstowe, słownikowe). Zweryfikować poprawność działania funkcji zapisu wyników. | TAK |  |
|  | 6 | Poprawa wyników badania | Wykonać zmiany w istniejących wynikach (w zależności od typu wyniku: ilościowe lub jakościowe). Zweryfikować poprawność działania funkcji poprawy wyników badania. | TAK |  |
|  | 7 | Zatwierdzenie/anulowanie zatwierdzenia wyników badania | Zatwierdzić wyniki wykonanych badań. Zatwierdzić seryjnie wyniki wykonanych badań. Anulować zatwierdzenie wybranych badań. Zweryfikować poprawność działania funkcji zatwierdzania oraz anulowania zatwierdzenia wyników. | TAK |  |
|  | 8 | Weryfikacja poprawności kontroli uprawnień | Odebrać wybrane uprawnienia funkcjonalne operatorowi testowemu. Zweryfikować poprawność działania funkcji w zakresie braku posiadania przez operatora testowego wybranych uprawnień funkcjonalnych. | TAK |  |
|  | 9 | Wydruk wyników badań | Wydrukować wyniki pojedynczego badania. Wydrukować zbiorczo wyniki widocznych badań. Zweryfikować poprawność działania funkcji drukowania. | TAK |  |
|  | 10 | Wygenerowanie zestawienia | Wygenerować zestawienie imienne. Zweryfikować poprawność wygenerowanych danych w oparciu o wcześniej wprowadzone dane testowe. | TAK |  |
| Integracja obsługi laboratorium KS-SOLAB z system obsługi przychodni KS-SOMED | 1 | Dodawanie pacjenta w systemie obsługi laboratorium | Dodać nowego pacjenta PACJENT TEST, zapisać dane. Zweryfikować poprawność pojawienia się pacjenta w systemie KS-SOMED. | TAK |  |
|  | 2 | Poprawa danych pacjenta | Poprawić dane pacjenta PACJENT TEST, zapisać dane. Zweryfikować poprawność zaktualizowania danych pacjenta w systemie KS-SOMED. | TAK |  |
|  | 3 | Dodawanie kontrahenta zewnętrznego | Dodać nowego kontrahenta zewnętrznego KONTRAHENTZ, zapisać dane. Zweryfikować poprawność pojawienia się kontrahenta zewnętrznego w systemie KS-SOMED. | TAK |  |
|  | 4 | Poprawa danych kontrahenta zewnętrznego | Poprawić dane kontrahenta zewnętrznego KONTRAHENTZ, zapisać zmiany. Zweryfikować poprawność zaktualizowania danych kontrahenta zewnętrznego w systemie KS-SOMED. | TAK |  |
|  | 5 | Rejestracja zlecenia w KS-SOLAB na podstawie skierowania z systemu KS-SOMED | Zarejestrować zlecenie na podstawie skierowania z systemu KS-SOMED, zapisać dane. Zarejestrować zlecenie na podstawie elektronicznego skierowania (bez wydruku) z systemu KS-SOMED, zapisać dane. Zweryfikować poprawność zarejestrowanych zleceń. | TAK |  |
| Obsługa systemu zarządzania zasobami ludzkimi KS-ZZL | 1 | Przypisanie pracownika do struktury. | Przypisać pracownika do elementu struktury. Zweryfikować poprawność zaktualizowanych danych. Odpiąć w/w pracownika od elementu struktury. Zweryfikować poprawność zaktualizowanych danych. | TAK |  |
|  | 2 | Dodanie urlopu dla istniejącego pracownika | Dodać absencje urlopową. Zweryfikować poprawność działania funkcji dodawania absencji, zweryfikować poprawność funkcji rozliczenie urlopów. | TAK |  |
|  | 3 | Usunięcie urlopu | Usunąć wprowadzoną w poprzednim kroku absencję. Zweryfikować poprawność usunięcia danych. | TAK |  |
|  | 4 | Przeliczenie staży | Wywołać funkcję serwisową Przeliczanie staży. Zweryfikować poprawność wyliczenia stażu dla wybranego pracownika. | TAK |  |
|  | 5 | Generowanie składników | Wywołać funkcję Generowanie składników. Zweryfikować czy odpowiednie składniki związane z obecnościami pojawiły się na listach wynagrodzeń. | TAK |  |
|  | 6 | Dodanie składnika wynagrodzenia | Dodać ręcznie składnik wynagrodzenia pracownikowi i wywołać obliczanie wynagrodzeń. Zweryfikować poprawność danych. | TAK |  |
|  | 7 | Otworzenie okresu rozliczeniowego | Dodać nowy okres rozliczeniowy. Zweryfikować poprawność poprzez sprawdzenie przepisania list płac do nowego okresu. | TAK |  |
|  | 8 | Weryfikacja poprawności kontroli uprawnień | Dla operatora testowego dodać rolę do grafików dla wybranego elementu struktury. Zweryfikować poprawność działania funkcji w zakresie posiadania przez operatora testowego wybranych uprawnień. | TAK |  |
|  | 9 | Wydruk definiowanych dokumentów | Wygenerować wydruk dowolnego definiowalnego dokumentu. Zweryfikować poprawność wygenerowanych danych. | TAK |  |
|  | 10 | Wygenerowanie zestawienia listy płac | Wygenerować Zbiorczą listę płac (np. Definiowane listy XML) Zweryfikować poprawność wygenerowanych danych. | TAK |  |
| Integracja systemu zarządzania zasobami ludzkimi KS-ZZL z systemami medycznymi KS-SOLAB i KS-SOMED | 1 | Dodanie nowego pracownika testowego | Wprowadzić dane personalne pracownika (najlepiej lekarza) wraz z prawem wykonywania zawodu. Zweryfikować czy dane zostały poprawnie zapisane. Zweryfikować czy dane zostały przeniesione do systemów medycznych. | TAK |  |
|  | 2 | Edycja danych nowego pracownika testowego | Zmienić dane pracownika testowego – np. zmiana nazwiska. Zweryfikować poprawność zaktualizowania danych pracownika w systemach medycznych. | TAK |  |
|  | 3 | Usunięcie testowego pracownika | Usunąć Kartę pracownika testowego w KS-ZZL. Zweryfikować czy dane zostały poprawnie zmodyfikowane w systemach medycznych. | TAK |  |
| Integracja systemu zarządzania zasobami ludzkimi KS-ZZL z systemem finansowo-księgowym KS-FKW | 1 | Księgowanie wynagrodzeń | Po przeliczeniu listy stworzyć i zamknąć dokument księgowy. W KS-FKW pobrać dokument, zweryfikować księgowanie. Zwolnić dokument w KS-FKW, usunąć dokument w ZZL, otworzyć listę. Zweryfikować czy wszystkie operacje wykonują się poprawnie. | TAK |  |
| Obsługa finansowo-księgowa w systemie KS-FKW | 1 | Ręczne wprowadzanie dokumentów księgowych | Wprowadzić testowy dokument zakupu kosztów, sprawdzić możliwość przypisania formuł i działanie automatu dekretacji. | TAK |  |
|  | 2 | Pobieranie dokumentów z systemu KS-SOMED | Pobrać dokumenty z wybranego dnia, zweryfikować dekretację, usunąć testowo pobrane dokumenty z systemu KS-FKW, usunąć blokowanie usuniętych dokumentów, sprawdzić zmianę stanu po stronie systemu źródłowego | TAK |  |
|  | 3 | Pobieranie dokumentów z systemu KS-ESM | Pobrać dokumenty odpisu z wybranego okresu, zweryfikować dekretację, usunąć testowo pobrane dokumenty z systemu KS-FKW, usunąć blokowanie usuniętych dokumentów, sprawdzić zmianę stanu po stronie systemu źródłowego | TAK |  |
|  | 4 | Pobieranie dokumentów z systemu KS-SOLAB | Pobrać dokumenty z wybranego dnia, zweryfikować dekretację, usunąć testowo pobrane dokumenty z systemu KS-FKW, usunąć blokowanie usuniętych dokumentów, sprawdzić zmianę stanu po stronie systemu źródłowego | TAK |  |
| System obsługi przychodni KS-SOMED | 1 | Wysłanie wiadomości tekstowych do pacjentów | Wysłanie wiadomości tektowych do pacjentów umówionych na wizyty w systemie KS-SOMED. Sprawdzenie działania usług KS-DEMON i połączenia z web apis SMS SERWER Test powinien składać się z: - wysłanie powiadomień do pacjentów umówionych na konkretne terminy - wysłanie informacji SMS do pacjenta automatycznie po wystawieniu dla niego eRecepty - wysłanie informacji SMS do pacjenta automatycznie po wystawieniu dla niego eSkierowania | TAK |  |
|  | 2 | Wysłanie danych na portal OSOZ | Uzupełnienie danych na karcie pacjenta i sprawdzenie komunikacji z portalem OSOSZ. Sprawdzenie poprawnego działania usługi KS-ISOZ i wszystkich jego 6 wątków Test musi zawierać wykonanie wizyty dla wybranego pacjenta i wysłanie jej na portal OSOSZ Wykonanie badań laboratoryjnych i przesłanie ich wyników na portal OSOSZ Wypisanie recepty dla pacjenta i wysłanie informacji o wystawionej recepcie na portal OSOZ Wypisanie skierowania dla pacjenta i wysłanie informacji o tym do portalu OSOZ | TAK |  |
|  | 3 | Sprawdzenie działania aplikacji WIZYTA MOBILNA | Umówienie pacjenta w terminarzu na wizytę mobilną i sprawdzenie działania usługi komunikacyjnej wysyłającej zlecenia na urządzenia mobilne | TAK |  |
|  | 4 | Sprawdzenie działania komunikacji KS-SOEMD – MEDICOM | Sprawdzenie komunikacji pomiędzy systemami HIS – RIS – PACS Test musi zawierać: - rejestracja pacjenta w systemie HIS - automatyczne przesłanie do systemu RIS - wykonanie w systemie RIS - automatyczne przesłanie wyniku (opisu) do systemu HIS | TAK |  |

- ZADANIE NR 2 – SPRZĘT KOMPUTEROWY

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły:

TAK – spełnia, NIE – nie spełnia. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania.

- Wymagania formalne:

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/01/2020.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

- Dyski twarde we wszystkich urządzeniach, po zakupie stają się własnością zamawiającego i nie mogą opuścić jego siedziby nawet w przypadku napraw serwisowych.

- 25 licencji pakietu Microsoft Office 2019 zawierające co najmniej Microsoft Word i Microsoft Excel w wersjach 2019.

- Komputery lekarskie – szt. 80

- Minimalne wymagania techniczne

Producent: 		….............................................................................................

Model:		 	….............................................................................................

| Lp. | Element konfiguracji | Minimalne parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ komputera | Komputer stacjonarny |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych, a także danych multimedialnych. | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86, 64-bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy w teście SYSmark® 2018 wyniku całkowitego Overall Performance – minimum 1450 punktów oraz jednocześnie wyniku częściowego Responsiveness 1400 punktów. Wynik z testu komputera w zaoferowanej konfiguracji, musi znajdować się na oficjalnej stronie producenta oprogramowania testującego, tj. firmy Bapco - https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2018 lub należy dostarczyć na wezwanie (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą) wynik z przeprowadzonego testu w oferowanej konfiguracji jako wydruk z licencjonowanego oprogramowania testującego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia zabezpieczonego pliku PDF, wygenerowanego przez oprogramowanie testujące, w trakcie badania i oceny ofert, dla potwierdzenia autentyczności uzyskanych wyników. | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Płyta główna | Chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny, minimum 2 sloty pamięci lub więcej, obsługującej częstotliwość minimum 2666 MHz lub więcej, minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16, minimum 1 x PCI Express 2.0 x 4, minimum 1 x PCI Express 2.0 x 1, minimum 3 złącza SATA 6.0 Gb/s | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Pamięć operacyjna RAM | Minimum 8 GB DDR4, minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej, minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, zapewniony i potwierdzony przez producenta komputera: 32 GB | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Porty w tylnej części komputera | Komputer musi posiadać minimum 1 x Display Port, minimum 4 x USB, minimum drugie złącze cyfrowe DVI lub HDMI umożliwiające przesyłanie obrazu z dźwiękiem, minimum 1 port sieciowy RJ-45, minimum 1 x PS/2, porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Porty w przedniej części komputera | Komputer musi posiadać minumum 4 x USB, w tym minimum 2 porty USB 3.1, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo. | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Dysk twardy | Minimum 256 GB SSD SATA III, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows). Możliwość zamontowania w obudowie dwóch dodatkowych dysków 3,5 cala lub 2,5 cala. | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2. Możliwość fabrycznego zainstalowania dodatkowej, dedykowanej karty graficznej z pamięcią własną minimum 4 GB. | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL | spełnia / nie spełnia |
| 13 | BIOS | BIOS UEFI w wersji 2.6 lub wyższej. Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag/IDTag - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą jego produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia, - ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości minimum 1,8 m. | spełnia / nie spełnia |
| 15 | Mysz | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości minimum 1,8 m. | spełnia / nie spełnia |
| 16 | Obudowa | - Typu Tower przystosowana do pracy w pionie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o standardowym (wysokim) profilu. - Wbudowany głośnik do odtwarzania plików multimedialnych. - Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 870 mm, najkrótszy z wymiarów nie większy niż: 180 mm - Obudowa jednostki centralnej beznarzędziowa, pozwalająca na demontaż komponentów i kart rozszerzeń (PCIe) oraz napędu optycznego i dysków twardych (co najmniej 3,5 cala) bez użycia narzędzi, z obiegiem powietrza tylko przód-tył – brak perforacji na bokach obudowy. - Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 22 dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Wymagany raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą. | spełnia / nie spełnia |
| 17 | Zasilanie | Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej niż 300 W, o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji 7.1. | spełnia / nie spełnia |
| 18 | Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. - Zamek zatrzaskowy z kluczem lub zamek elektromagnetyczny, nie wystający poza obrys obudowy zabezpieczający przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. - Czujnik otwarcia obudowy. - Moduł TPM 2.0. - Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego – w ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. - System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM, - wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU - wykonanie testu dysku twardego. System diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (zaimplementowany w sprzętowym mikro kodzie płyty głównej) | spełnia / nie spełnia |
| 19 | Sterowniki i oprogramowanie | Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www. Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji). Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych - w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. | spełnia / nie spełnia |
| 20 | Certyfikaty i oświadczenia | - Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. - Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. - Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. - Certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym - do oferty dołączyć wydruk ze strony producenta. - Producent komputera musi posiadać normę ISO 27001. - Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat TCO – obecność modelu na stronie https://tcocertified.com/product-finder/ | spełnia / nie spełnia |
| 21 | Zainstalowane oprogramowanie systemowe | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. System równoważny musi umożliwiać instalacje i użytkowanie systemów obsługi przychodni używanych przez zamawiającego(SOMED, SOLAB, FKW, ZZL ASW firmy Kamsoft i Medicom firmy Medinet Opole). Aplikacje muszą być instalowane natywnie na dostarczonym systemie operacyjnym, niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek emulatorów innych systemów operacyjnych lub aplikacji pośrednich. | spełnia / nie spełnia |
| 22 | Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami | Gwarancji jakości producenta: - Gwarancja minimum 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji serwisowej do 4h od zgłoszenia. Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika; W przypadku awarii dysk pozostaje u użytkownika. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające na wezwanie od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą; - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. - Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza. - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta. - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy. - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet. - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim. - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. - Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych Wykonawca przedstawi na wezwanie (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą) stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. Inne: - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. - W zestawie kabel zasilający minimum 1,5 m - Wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera na okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. W tym samym serwisie www, korzystając z indywidualnego konta, będzie można monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia. | spełnia / nie spełnia |

- Komputery biurowe – szt. 24

- Minimalne wymagania techniczne

Producent: 		….............................................................................................

Model:		 	….............................................................................................

| Lp. | Element konfiguracji | Minimalne parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ komputera | Komputer stacjonarny |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych, a także danych multimedialnych. | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86, 64-bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy w teście SYSmark® 2018 wyniku całkowitego Overall Performance – min. 1450 punktów oraz jednocześnie wyniku częściowego Responsiveness 1400 punktów. Wynik z testu komputera w zaoferowanej konfiguracji, musi znajdować się na oficjalnej stronie producenta oprogramowania testującego, tj. firmy Bapco - https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2018 lub należy przedstawić wynik z przeprowadzonego testu w oferowanej konfiguracji jako wydruk z licencjonowanego oprogramowania testującego, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedstawienia zabezpieczonego pliku PDF, wygenerowanego przez oprogramowanie testujące, w trakcie badania i oceny ofert, dla potwierdzenia autentyczności uzyskanych wyników. | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Płyta główna | - Chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny - minimum 2 sloty pamięci lub więcej, obsługującej częstotliwość minimum 2666 MHz lub więcej - minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16 - minimum 1 x PCI Express 2.0 x 4 - minimum 1 x PCI Express 2.0 x 1 - minimum 3 złącza SATA 6.0 Gb/s | spełnia / nie pełnia |
| 5 | Pamięć operacyjna RAM | - minimum 8 GB DDR4 - minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej - minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, - zapewniony i potwierdzony przez producenta komputera: 32 GB | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Porty w tylnej części komputera | Komputer musi posiadać: - minimum 1 x Display Port - minimum 4 x USB - minimum drugie złącze cyfrowe DVI lub HDMI - umożliwiające przesyłanie obrazu z dźwiękiem - minimum 1 port sieciowy RJ-45 - minimum 1 x PS/2 - porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Porty w przedniej części komputera | Komputer musi posiadać: - minumum 4 x USB, w tym minimum 2 porty USB 3.1 - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo. | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Dysk twardy | - Minimum 512 GB SSD SATA III, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows). - Możliwość zamontowania w obudowie dwóch dodatkowych dysków 3,5 cala lub 2,5 cala. | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2. Możliwość fabrycznego zainstalowania dodatkowej, dedykowanej karty graficznej z pamięcią własną min. 4 GB. | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL | spełnia / nie spełnia |
| 13 | BIOS | BIOS UEFI w wersji 2.6 lub wyższej. Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera - numerze seryjnym - AssetTag/IDTag - MAC Adres karty sieciowej - wersja Biosu wraz z datą jego produkcji - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD - możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia - ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości minimum 1,8 m. | spełnia / nie spełnia |
| 15 | Mysz | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości minimum 1,8 m. | spełnia / nie spełnia |
| 16 | Obudowa | - Typu Tower przystosowana do pracy w pionie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o standardowym (wysokim) profilu. - Wbudowany głośnik do odtwarzania plików multimedialnych. - Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 870 mm, najkrótszy z wymiarów nie większy niż: 180 mm - Obudowa jednostki centralnej beznarzędziowa, pozwalająca na demontaż komponentów i kart rozszerzeń (PCIe) oraz napędu optycznego i dysków twardych (co najmniej 3,5 cala) bez użycia narzędzi, z obiegiem powietrza tylko przód-tył – brak perforacji na bokach obudowy. - Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 22 dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Wymagany raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą. | spełnia / nie spełnia |
| 17 | Zasilanie | Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej niż 300 W, o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji 7.1. | spełnia / nie spełnia |
| 18 | Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. - Zamek zatrzaskowy z kluczem lub zamek elektromagnetyczny, nie wystający poza obrys obudowy zabezpieczający przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. - Czujnik otwarcia obudowy. - Moduł TPM 2.0. - Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego - w ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. - System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o: -modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM - wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU - wykonanie testu dysku twardego. System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (zaimplementowany w sprzętowym mikro kodzie płyty głównej) | spełnia / nie spełnia |
| 19 | Sterowniki i oprogramowanie | Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www. Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji). Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych – w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. | spełnia / nie spełnia |
| 20 | Certyfikaty i oświadczenia | - Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. - Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. - Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. - Certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym - do oferty dołączyć wydruk ze strony producenta. - Producent komputera musi posiadać normę ISO 27001. - Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat TCO – obecność modelu na stronie https://tcocertified.com/product-finder/ | spełnia / nie spełnia |
| 21 | Zainstalowane oprogramowanie systemowe | Microsoft Office w wersji 2019 lub nowszej, musi zawierać co najmniej Microsoft Word 2019 i Microsoft Excel 2019. Licencja musi zapewniać możliwość bezterminowego użytkowania oprogramowania, nie dopuszcza się licencji czasowych. Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. System równoważny musi umożliwiać instalacje i użytkowanie systemów obsługi przychodni używanych przez zamawiającego(SOMED, SOLAB, FKW, ZZL ASW firmy Kamsoft i Medicom firmy Medinet Opole). Aplikacje muszą być instalowane natywnie na dostarczonym systemie operacyjnym, niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek emulatorów innych systemów operacyjnych lub aplikacji pośrednich. | spełnia / nie spełnia |
| 22 | Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami | Gwarancji jakości producenta: - Gwarancja minimum 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji serwisowej do 4 godzin od zgłoszenia. Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika. W przypadku awarii dysk pozostaje u użytkownika. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty na wezwanie od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. - Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza. - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta. - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy. - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet. - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim. - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. - Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych Wykonawca Zamawiający zażąda na wezwanie od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. Inne: - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. - W zestawie kabel zasilający minimum 1,5 m. - Wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera na okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. W tym samym serwisie www, korzystając z indywidualnego konta, będzie można monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików, np. logi, mieć informację o planowanym/ uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia. | spełnia / nie spełnia |

- Komputer graficzny – szt. 1

- Minimalne wymagania techniczne

Producent: 		….............................................................................................

Model:		 	….............................................................................................

| Lp. | Element konfiguracji | Minimalne parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ komputera | Komputer stacjonarny | spełnia / nie spełnia |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych, a także danych multimedialnych. | spełnia / nie spełnia |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86, 64-bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy w teście SYSmark® 2018 wyniku całkowitego Overall Performance – min. 1450 punktów oraz jednocześnie wyniku częściowego Responsiveness 1400 punktów. Wynik z testu komputera w zaoferowanej konfiguracji, musi znajdować się na oficjalnej stronie producenta oprogramowania testującego, tj. firmy Bapco - https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2018 lub należy dostarczyć na wezwanie Zamawiajacego wynik z przeprowadzonego testu w oferowanej konfiguracji jako wydruk z licencjonowanego oprogramowania testującego, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedstawienia zabezpieczonego pliku PDF, wygenerowanego przez oprogramowanie testujące, w trakcie badania i oceny ofert, dla potwierdzenia autentyczności uzyskanych wyników. | spełnia / nie spełnia |
| 4 | Płyta główna | - chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny - minimum 2 sloty pamięci lub więcej, obsługującej częstotliwość minimum 2666 MHz lub więcej - minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16 - minimum 1 x PCI Express 2.0 x 4 - minimum 1 x PCI Express 2.0 x 1 - minimum 3 złącza SATA 6.0 Gb/s | spełnia / nie spełnia |
| 5 | Pamięć operacyjna RAM | - minimum 16 GB DDR4 - minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej - minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, zapewniony i potwierdzony przez producenta komputera: 32 GB | spełnia / nie spełnia |
| 6 | Porty w tylnej części komputera | Komputer musi posiadać: - minimum 1 x Display Port - minimum 4 x USB - minimum drugie złącze cyfrowe DVI lub HDMI umożliwiające przesyłanie obrazu z dźwiękiem - minimum 1 port sieciowy RJ-45 - minimum 1 x PS/2 - porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. | spełnia / nie spełnia |
| 7 | Porty w przedniej części komputera | Komputer musi posiadać: - minumum 4 x USB, w tym minimum 2 porty USB 3.1 - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo. | spełnia / nie spełnia |
| 8 | Dysk twardy | Minimum 1 TB SSD SATA III, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows) Możliwość zamontowania w obudowie dwóch dodatkowych dysków 3,5 cala lub 2,5 cala. | spełnia / nie spełnia |
| 9 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW | spełnia / nie spełnia |
| 10 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition | spełnia / nie spełnia |
| 11 | Karta graficzna | Karta graficzna min 6 GB z przepustowością minimum 106 GB / s i zgodna z DirectX 11, minimum 2 wyjścia HDMI lub Display Port | spełnia / nie spełnia |
| 12 | Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL | spełnia / nie spełnia |
| 13 | BIOS | BIOS UEFI w wersji 2.6 lub wyższej. Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera - numerze seryjnym - AssetTag/IDTag - MAC Adres karty sieciowej - wersja Biosu wraz z datą jego produkcji - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD - możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia - ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości minimum 1,8 m. | spełnia / nie spełnia |
| 15 | Mysz | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości minimum 1,8 m. | spełnia / nie spełnia |
| 16 | Obudowa | - Typu Tower przystosowana do pracy w pionie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o standardowym (wysokim) profilu. - Wbudowany głośnik do odtwarzania plików multimedialnych. - Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 870 mm, najkrótszy z wymiarów nie większy niż: 180 mm. - Obudowa jednostki centralnej beznarzędziowa, pozwalająca na demontaż komponentów i kart rozszerzeń (PCIe) oraz napędu optycznego i dysków twardych (co najmniej 3,5 cala) bez użycia narzędzi, z obiegiem powietrza tylko przód-tył – brak perforacji na bokach obudowy. - Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 22 dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Wymagany raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą. | spełnia / nie spełnia |
| 17 | Zasilanie | Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej niż 300 W, o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji 7.1. | spełnia / nie spełnia |
| 18 | Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. - Zamek zatrzaskowy z kluczem lub zamek elektromagnetyczny, nie wystający poza obrys obudowy zabezpieczający przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. - Czujnik otwarcia obudowy. - Moduł TPM 2.0. - Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego – w ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. - System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o: - modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera, - pojemności zainstalowanej pamięci RAM Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM, - wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU - wykonanie testu dysku twardego. System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (zaimplementowany w sprzętowym mikro kodzie płyty głównej) | spełnia / nie spełnia |
| 19 | Sterowniki i oprogramowanie | Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www. Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji). Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych – w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. | spełnia / nie spełnia |
| 20 | Certyfikaty i oświadczenia | - Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. - Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. - Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. - Certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym – do oferty dołączyć wydruk ze strony producenta. - Producent komputera musi posiadać normę ISO 27001. - Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat TCO – obecność modelu na stronie https://tcocertified.com/product-finder/ | spełnia / nie spełnia |
| 21 | Zainstalowane oprogramowanie systemowe | Microsoft Office w wersji 2019 lub nowszej, musi zawierać co najmniej Microsoft Word 2019 i Microsoft Excel 2019. Licencja musi zapewniać możliwość bezterminowego użytkowania oprogramowania, nie dopuszcza się licencji czasowych. Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. - System równoważny musi umożliwiać instalacje i użytkowanie systemów obsługi przychodni używanych przez zamawiającego(SOMED, SOLAB, FKW, ZZL ASW firmy Kamsoft i Medicom firmy Medinet Opole). Aplikacje muszą być instalowane natywnie na dostarczonym systemie operacyjnym, niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek emulatorów innych systemów operacyjnych lub aplikacji pośrednich. | spełnia / nie spełnia |
| 22 | Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami | Gwarancji jakości producenta: - Gwarancja minimum 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji serwisowej do 4h od zgłoszenia. Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika; W przypadku awarii dysk pozostaje u użytkownika. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające na wezwanie Zamawiającego. - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. - Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza. - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta. - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy. - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet. - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim. - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. - Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych Wykonawca dostarczy na wezwanie (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. Inne: - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. - W zestawie kabel zasilający minimum 1,5 m. - Wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera na okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. - Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. W tym samym serwisie www, korzystając z indywidualnego konta, będzie można monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia. | spełnia / nie spełnia |

- Monitory – szt. 110

Producent:	….............................................................................................

Model:		….............................................................................................

| Element konfiguracji | Minimalne parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Przekątna | Minimum 23” | spełnia / nie spełnia |
| Panel | Typu AMVA LED, matowe wykończenie | spełnia / nie spełnia |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @75Hz | spełnia / nie spełnia |
| Format obrazu | 16:9 | spełnia / nie spełnia |
| Jasność | Minimum 250 cd/m² | spełnia / nie spełnia |
| Kontrast statyczny | Minimum 3 000:1 | spełnia / nie spełnia |
| Kontrast ACR | 80M:1 | spełnia / nie spełnia |
| Czas reakcji (GTG) | Maks 4 ms | spełnia / nie spełnia |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° | spełnia / nie spełnia |
| Kolory | 16.7mln 8bit | spełnia / nie spełnia |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 80kHz | spełnia / nie spełnia |
| Synchronizacja pionowa | 55 – 75Hz | spełnia / nie spełnia |
| Plamka | 0.275 mm | spełnia / nie spełnia |
| Wejście sygnału | VGA x 1 HDMI x 1 DisplayPort x 1 | spełnia / nie spełnia |
| USB HUB | x2 (v.2.0) | spełnia / nie spełnia |
| HDCP | tak | spełnia / nie spełnia |
| Wyjście słuchawkowe | tak | spełnia / nie spełnia |
| Flicker free | tak | spełnia / nie spełnia |
| Redukcja niebieskiego światła | tak | spełnia / nie spełnia |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W | spełnia / nie spełnia |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX | spełnia / nie spełnia |
| Zakres regulacji | pochył | spełnia / nie spełnia |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół | spełnia / nie spełnia |
| Standard VESA | 100 x 100 mm | spełnia / nie spełnia |
| Zasilacz | wewnętrzny | spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | AC 100 – 240V, 50/60Hz | spełnia / nie spełnia |
| Zużycie energii | 28.6W typowo, 0.33W stand by, 0.29W off mode | spełnia / nie spełnia |
| Certyfikaty | CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B | spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | Producenta minimum 36 miesięcy | spełnia / nie spełnia |