Załącznik nr 4-1

Szczegółowy zakres usługi podlewania wybranych drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej:

- Zaplanowana ilość podlewań i zużycia wody.

- Park Górczyński – nasadzone młode drzewka buka pospolitego – żywopłot o łącznej długości – 60 mb – 2 żywopłoty wzdłuż ogrodzenia wybiegu dla psów

Ilość zabiegów podlewania w trakcie trwania umowy – 10.

Ilość wody na jedno podlewanie – 20 litrów / 1 m2

- Park Przy Szpitalu Psychiatrycznym – przesadzone z Parku wiosny Ludów krzewy bukszpanu – żywopłot o łącznej powierzchni – 30 m2

Ilość zabiegów podlewania w trakcie trwania umowy – 5.

Ilość wody na jedno podlewanie – 20 litrów / 1 m2

- Park Przy Szpitalu Psychiatrycznym - przesadzone drzewo – tulipanowiec – 1 sztuka.

Ilość zabiegów podlewania w trakcie trwania umowy – 20.

Ilość wody na jedno podlewanie – 150 litrów

- Młode drzewka nasadzone w pasach drogowych oraz na skwerach miejskich – 481 sztuk (według załącznika nr 1)

Ilość zabiegów podlewania w trakcie trwania umowy – 10.

Ilość wody na jedno podlewanie – 20 litrów / 1 drzewko.

Ilości wskazane w podpunktach a-d stanowią minimalną wartość, podlewanie poszczególnych egzemplarzy należy wykonywać do zwilżenia minimum 15 cm warstwy gleby.

- Szczegółowy zakres usługi:

- dokładne terminy poszczególnych zabiegów będą wyznaczane przez Zamawiającego poleceniami realizacji na podstawie prowadzonych przynajmniej raz             w tygodniu przez Wykonawcę weryfikacji wilgotności gleby w obrębie systemu korzeniowego roślin,

- podlewanie powinno być prowadzone we wczesnych godzinach rannych lub późnych wieczornych,

- na potrzeby podlewania roślin w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie własnym staraniem zapewnienie wody do podlewania wraz z jej transportem na miejsce prowadzenia prac, koszt zużytej wody oraz jej transportu został ujęty proporcjonalnie                w kosztach pojedynczych krotności podlewania,

- umowa będzie rozliczana po zakończeniu każdego miesiąca za rzeczywiste wykonane prace – wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem stawki wynagrodzenia za jednokrotne podlanie roślin oraz ilości zrealizowanych w danym miesiącu zabiegów.

- Zamawiający przewiduje, że w ciągu 1 dnia roboczego Wykonawca będzie miał obowiązek podlania 100 drzewek, w przypadku innej ilości wskazanych jednorazowo do podlania czas wykonania prac zostanie odpowiednio przeliczony do ilości roślin do podlania wskazanej w wystawionym przez Zamawiającego poleceniu wykonania prac.

- Zamawiający wyda polecenie ( w formie elektronicznej na podany przez Wykonawcę adres e-mail) na minimum trzy dni od planowanego terminu rozpoczęcia prac.

- Termin realizacji umowy:

Rozpoczęcie umowy 01.06.2021 r., zakończenie umowy 30.09.2021 r.