# Załącznik nr 3 - 1 - szczegółowa charakterystyka zadania

Nowo założona zieleń w parku Kopernika

Zbiorcze zestawienie prac przewidzianych do wykonania.

|  | Zakres prac – sezon 2021 | ha/m2/szt. | Krotność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pielęgnacja młodych drzew | 230 szt. | na bieżąco |
| 2 | Cięcie krzewów i pnączy | 7.018 m2 | 1 |
| 3 | Odchwaszczanie krzewów i pnączy | 14.036 m2 | 1 |
| 4 | Grabienie liści z trawników | 2,08 ha | 1 |
| 5 | Usunięcie liści na wiosnę z rabat bylinowych | 6.219 m2 | 1 |
| 6 | Odchwaszczanie bylin | 6.219 m2 | 1 |
| 7 | Przycięcie kwiatostanów bylinowych | 6.219 m2 | 1 |
| 8 | Mechaniczne punktowe zwalczanie chwastów na trawnikach | 1.000 m2 | 1 |
| 9 | Regeneracja ubytków na trawnikach | 1.000 m2 | 1 |
| 10 | Nawożenie krzewów, pnączy i bylin | 20.255 m2 | 2 |
| 11 | Nawożenie trawników | 2,08 ha | 3 |
| 12 | Zabezpieczenie części krzewów i bylin | 628 m2 | 1 |
| 13 | Ochrona chemiczna krzewów, pnączy i bylin | 8.102 m2 | 1 |

Opis prac przewidzianych do wykonania na podstawie umowy

- Pielęgnacja nowo posadzonych drzew:

  - poprawianie mis i uzupełnianie ich korą w miarę potrzeby,

  - odchwaszczanie gleby pod koroną drzew (w obrębie mis),

  - kontrola i korekta napięcia taśm w celu uniknięcia wrastania materiału w korowinę,

  - wymiana uszkodzonych taśm i palików utrzymujących drzewo w prawidłowej kondycji,

  - zabezpieczenie ran, skaleczeń i nadłamań konarów, gałęzi czy pni, których przyczyną były warunki zewnętrzne np. uszkodzenia w wyniku silnego wiatru.

- Pielęgnacja skupin krzewów

Wskazane w tabeli powierzchnie dotyczą powierzchni porośniętych roślinami   przy  gruncie.

W ciągu 1 dnia Zamawiający planuje potrzebę wykonania pielęgnacji do 500 m² roślin.

- pielenie - obejmuje usuwanie wszelkich chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów z korzeniami (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania ww. prac należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), prace należy wykonywać ręczne lub przy użyciu motyki, w przypadku krzewów o płytkim systemie korzeniowym nie należy przekopywać ziemi wokół krzewów,

- w przypadku zakończenia prac lub ich części w piątek lub sobotę, lub w dzień poprzedzający dni świąteczne, wytworzone odpady należy bezwzględnie usunąć 
w tym samym dniu,

- dwukrotne nawożenie nawozami wieloskładnikowymi: pierwsze w pierwszej połowie maja, drugie do końca czerwca w ilości 5 kg nawozu na 100m2 pow. jednorazowo,

- należy monitorować stan zdrowotny krzewów, oraz zwrócić uwagę na obecność mszyc i innych szkodników owadzich (okres wiosenny i wczesnoletni) – w przypadku każdorazowego pojawienia się owadów, stosować oprysk interwencyjny środkiem dopuszczony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania na terenach miejskich, w czasie zabiegów stosować się do zaleceń BHP, oprysk powinien wykonywać pracownik z odpowiednimi uprawnieniami,

- część krzewów należy zabezpieczyć na okres zimowy poprzez kopczykowanie istniejącą korą szyi korzeniowej i obłożenie gałązkami roślin iglastych (np. stroisz sosnowy), w marcu‐kwietniu należy zdjąć okrycie.

- cięcie roślin - należy wykonywać z uwzględnieniem właściwości i cech indywidualnych roślin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknięcia zniekształceń,

- przycinanie zbyt rozrośniętych roślin - zwłaszcza ekspansywnych,

- wzmacnianie pędów słabych i wspomaganie rozkrzewiania się roślin poprzez cięcia poprawiające kondycję stosowane wiosną (późniejszy termin może opóźnić kwitnienie),

- usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarzniętych i krzyżujących się pędów i gałęzi,

- usuwanie u podstawy odrostów wyrastających z podkładki roślin szczepionych (z ziemi lub pnia),

- roślin liściastych zachowujących liście na zimę nie należy ciąć.

- cięcia formujące krzewów liściastych

- zaleca się zależnie od potrzeb (rozgałęzienia) roślin wraz z cięciami sanitarnymi,

- cięcia należy wykonać wiosną,

- rośliny kwitnące na pędach tegorocznych przycinamy przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego,

- rośliny kwitnące na pędach dwuletnich przycinamy po przekwitnięciu.

- Pielęgnacja pnączy

- pielenie - obejmuje usuwanie wszelkich chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów z korzeniami (w przypadku odsłonięcia korzeni podczas wykonywania ww. prac należy uzupełnić ubytki żyzną ziemią), prace należy wykonywać ręczne lub przy użyciu motyki, w przypadku krzewów o płytkim systemie korzeniowym nie należy przekopywać ziemi wokół krzewów,

- w przypadku zakończenia prac lub ich części w piątek lub sobotę, lub w dzień poprzedzający dni świąteczne, wytworzone odpady należy bezwzględnie usunąć 
w tym samym dniu,

- należy monitorować stan zdrowotny krzewów, oraz zwrócić uwagę na obecność mszyc i innych szkodników owadzich (okres wiosenny i wczesnoletni) – w przypadku każdorazowego pojawienia się owadów, stosować oprysk interwencyjny środkiem dopuszczony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania na terenach miejskich, w czasie zabiegów stosować się do zaleceń BHP, oprysk powinien wykonywać pracownik z odpowiednimi uprawnieniami,

- dwukrotne nawożenie - wiosną należy zastosować mineralny nawóz wieloskładnikowy zawierająca azot, fosfor i potas w dawce polecanej na opakowaniu, jesienią należy zastosować mieszanki zawierające potas i fosfor,

- cięcie pielęgnacyjne ma na celu usunięcie pędów nadmiernie zagęszczających roślinę, chorych lub martwych, ograniczających dostęp światła,

- kontrola prawidłowości i poprawianie przymocowania pnączy do podpór,

- cięcie roślin - należy wykonywać z uwzględnieniem właściwości i cech indywidualnych roślin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknięcia zniekształceń,

- przycinanie zbyt rozrośniętych roślin - zwłaszcza ekspansywnych,

- wzmacnianie pędów słabych i wspomaganie rozkrzewiania się roślin poprzez cięcia poprawiające kondycję stosowane wiosną (późniejszy termin może opóźnić kwitnienie),

- usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarzniętych i krzyżujących się pędów i gałęzi,

- usuwanie u podstawy odrostów wyrastających z podkładki roślin szczepionych (z ziemi lub pnia),

- roślin liściastych zachowujących liście na zimę nie należy ciąć.

- Pielęgnacja bylin

- odchwaszczanie wraz z usuwaniem zasychających liści i przekwitniętych kwiatostanów,

- dwukrotne nawożenie nawozami wieloskładnikowymi: pierwsze w pierwszej połowie maja, drugie do końca czerwca w ilości 5 kg nawozu na 100m2 pow. jednorazowo,

- część roślin należy zabezpieczyć na okres zimowy poprzez kopczykowanie istniejącą korą szyi korzeniowej i obłożenie gałązkami roślin iglastych (np. stroisz sosnowy),

- usunięcie na wiosnę pozostałości liści wraz z ich wywozem.

- Nawożenie trawników

- pierwsze nawożenie należy przeprowadzić w pierwszej połowie maja nawozem z przewagą azotu – 1-1,5 kg na 100 m2,

- nawozy zawierające azot należy stosować po raz ostatni najpóźniej w pierwszej połowie lipca,

- ostatnie nawożenie - jesienne powinno zawierać wyłącznie fosfor i potas – potas w ilości 1 kgK2O/100 m2, fosfor w ilości 0,55 kg P2O5/100 m2,

- należy używać mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki,

- terminy nawożenia należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Punktowe zwalczanie chwastów na trawnikach

Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie mechaniczne (wraz z bryłą korzeniową) pojedynczych trwałych chwastów wieloletnich np. mniszki, stokrotki, babki chrzan, barszcz, komosa, szczaw tępolistny i inne. Minimalna powierzchnia objęta każdorazowo pojedynczym zabiegiem nie zostaje określona, przy założeniu, że łączna powierzchnia tych zabiegów nie przekroczy w trakcie umowy powierzchni wskazanej w zestawieniu tabelarycznym.

- Naprawa ubytków w trawnikach

Uszkodzone trawniki należy w razie konieczności regenerować  przez ręczne wyrównanie powierzchni i uzupełnienie uszkodzonej darni (wysianie zalecanej mieszanki nasion traw). Minimalna powierzchnia objęta każdorazowo pojedynczym zabiegiem nie zostaje określona, przy założeniu, że łączna powierzchnia tych zabiegów nie przekroczy w trakcie umowy powierzchni wskazanej w zestawieniu tabelarycznym.

- Jesienne wygrabianie liści z powierzchni trawiastych (wraz z wywozem).

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie prac w danym sezonie na wskazanym obszarze w terminie 14 dni od daty wydania przez Zamawiającego polecenia realizacji tych prac. W przypadku wystąpienia, po wyznaczeniu terminu wygrabienia liści przez Zamawiającego niekorzystnych warunków atmosferycznych, okres prac zostanie wydłużony o ilość dni, w których opisane warunki uniemożliwiały kontynuowanie prac. Z chwilą powrotu warunków atmosferycznych do stanu pozwalającego na kontynuowanie grabienia i usuwania liści, Wykonawca niezwłocznie podejmie przerwane prace i będzie je systematycznie realizował. Tym samym na wygrabienie i usunięcie liści wyznacza się okres 14 dni, w których warunki atmosferyczne umożliwiają realizację tych prac.

Nie dopuszcza się gromadzenia liści w pryzmach na dłużej niż 2 dni.

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się jedynie: trwające przez większą część dnia ulewne deszcze lub/i zaleganie warstwy śniegu lub/i przymarznięcie liści do podłoża.

- Uwagi

- Pracownicy zajmujący się pielęgnacją zieleni miejskiej i sprzątaniem muszą być wyposażeni w jednolite, spełniające wymogi BHP, estetyczne stroje z nazwą firmy wykonawcy.

- Na polecenie Zamawiającego dopuszcza się możliwość zamiennego wykonywania prac w tym samym zakresie i równoważnej wartości, na innym terenie.

- Wszelkie uzgodnienia dotyczące prac oraz należytego zabezpieczenia terenu należą do Wykonawcy o czym zostanie  poinformowany Zamawiający.

- Prace powierzane do wykonania, będą zlecane na podstawie każdorazowego polecenia, wydanego pisemnie przez Zamawiającego. Zakres powyższych prac będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczania do realizacji prac na wybranych przez siebie częściach zasobów zieleni opisanych w umowie,

- W przypadku wyznaczania do realizacji prac tylko na części powierzchni (dla poszczególnych robót), Zamawiający wyznaczy termin na ich jednokrotne wykonanie proporcjonalnie do powierzchni objętej pracami w danym momencie, przy założeniu, że termin taki będzie nie krótszy niż 3 dni.

- Polecenia wykonania poszczególnych prac będą wydawane przez Zamawiającego nie później niż 3 dni, przed przystąpieniem do ich wykonania. W wyjątkowych sytuacjach wymagających podjęcia działań interwencyjnych, dopuszcza się późniejsze powiadomienie.

- Wszystkie ww. prace Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością, zapewniając właściwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą), jej dobry stan zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny i pielęgnacyjny.

- Wykonawca jest zobligowany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o stwierdzonych w terenie uszkodzeniach zieleni objętej przedmiotem umowy.