Załącznik nr 1-1

(wytyczne dla materiału nasadzeniowego i zakres pielęgnacji drzew)

do Umowy nr WGT.III…….2021….. z dnia …..2021 r.

Wytyczne dla materiału roślinnego nasadzanych drzew w ilości 124 szt. -  w ramach realizacji nasadzeń zastępczych na terenie zieleni miejskiej w Gorzowie Wlkp., wraz z objęciem ich trzyletnią kompleksową pielęgnacją.

- Warunki ogólne:

    - Jeśli materiał będzie pochodził ze szkółek krajowych, powinny one być wpisane do ewidencji producentów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Ochrony Roślin i posiadać numer rejestracyjny.

    - Każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany.

    - Materiał powinien być wyrównany, zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

    - Rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową.

    - System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona i osłonięta, w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku roślin w pojemniku, roślina nie mogła w nim rosnąć krócej niż rok, a nie dłużej niż dwa lata, w pojemniku może znajdować się tylko jeden egzemplarz rośliny.

    - Rośliny produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie powinny być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane).

    - W przypadku przechowywania zakupionego materiału przed jego posadzeniem, nie można dopuścić do przeschnięcia brył korzeniowych, materiał, który został przesuszony musi być wymieniony na nowy.

    - Wszystkie części roślin muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach,

    - Materiał nie odpowiadający wymogom specyfikacji nie może być dopuszczony do nasadzenia i powinien podlegać obowiązkowi wymiany na właściwy.

- Warunki dodatkowe dla drzew:

  - Drzewa do nasadzenia (ilość szt. / gatunki wg załącznika nr 1)

  - Obwód pnia drzew (wg załącznika nr 1), obwody pni mierzone na wysokości 100 cm.

  - Wysokość drzew powinna wynosić, co najmniej 2,5 m,

  - Materiał powinien być wyrównany. Dopuszczalne odchylenie w wysokości drzew wynosi 40 cm, dopuszczalne odchylenie w wysokości podstawy korony wynosi 20 cm.

  - Drzewa powinny być co najmniej trzy razy szkółkowane.

  - W koronie drzewa nie może być rozwidleń widlastych i wielopniowych.

  - Pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

  - Pędy boczne korony drzewa powinny być rozmieszczone równomiernie na całej wysokości korony i symetrycznie wokół osi pionowej, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany.

  - Pędy korony nie przycięte.

  - Na pniu drzewa nie może być odrostów poniżej podstawy korony.

  - Średnica bryły korzeniowej powinna wynosić 55 – 65 cm.

- Niedopuszczalne wady drzew :

a. Uszkodzenia mechaniczne roślin.

b. Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.

c. Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia.

d. Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

e. Ślady żerowania szkodników.

f.  Oznaki chorobowe.

g. Zwiędnięcie i pomarszczenie kory zarówno na częściach nadziemnych jak     i na korzeniach.

g. Martwice i pęknięcia kory.

h. Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika.

i.  Ślady nieprawidłowego cięcia na obrączkę.

i.  Dwa przewodniki korony formy piennej.

j.  Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).

- Nasadzenie drzew:

- Planowany termin sadzenia drzew od 01 do 31 października 2021 r.

- Przed przystąpieniem do sadzenia roślin teren należy dokładnie odchwaścić, wyrównać, ustabilizować i wygrabić.

- Lokalizacja drzew do nasadzenia wg złącznika nr 1

(dokładana lokalizacja zostanie uszczegółowiona  na podstawie załączników mapowych, przekazanych przez Zamawiającego przed przystąpieniem do nasadzeń),

- Wykopanie dołów o wymiarach 2 - 3 krotnie większych od bryły korzeniowej, ściany dołów nie powinny być gładkie – należy ponacinać je szpadlem, tak by wyrastające nowe korzenie miały lepsze warunki do wzrostu, dno dołu należy spulchnić, górna część dołu (1/3 jego wysokości) powinna być szeroko i luźno przekopana.

- Podczas kopania dołów należy oddzielić od siebie górną warstwę gleby humusowej od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy taką samą kolejność: pod korzenie nasypujemy tę samą warstwę dolną ziemi, a na wierzchu kładziemy humus.

- Na terenie piaszczystym na dnie dołu należy wykonać warstwę z gliny, aby zahamować szybką infiltrację wody.

- Doły należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem roślin na miejsce sadzenia.

- Zaprawienie dołu ziemią urodzajną, wzbogaconą 1/3 dojrzałego kompostu lub substratu roślinnego (bez użycia torfu), ilość ziemi urodzajnej powinna wynosić ok. 10 litrów na jedno drzewo.

- Podczas przenoszenia rośliny należy chwytać wyłącznie za pojemnik.

- Nasadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą, rośliny powinny być sadzone na głębokości, na jakiej rosły w szkółce.

- Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego.

- Wykonanie podczas sadzenia zagłębienia 10 cm poniżej istniejącego terenu.

- Dokładne i mocne zagęszczenie gleby wokół posadzonych roślin.

- Wykonanie mis o średnicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich ściółkowaniem rozdrobnioną sezonowaną korą, warstwą o grubości 10 cm, zwracając uwagę, aby nie była przykryta szyjka korzeniowa.

- Konieczne jest dokładne wyprofilowanie mis wokół drzew (szczególnie w przypadku skarp), tak, aby ich kształt umożliwiał gromadzenie dostatecznej ilości wody i jednocześnie chronił przed spływaniem ziemi, które grozi odsłonięciem systemu korzeniowego, a w rezultacie może spowodować nawet przewrócenie drzewa.

- Do ściółkowania należy użyć kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora przekompostowana, powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn zastosowanej kory powinien być obojętny.

- Obfite podlanie posadzonych roślin, niezwłocznie po posadzeniu – niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

- Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o średnicy 7 cm i o długości dobranej do wysokości drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z góry i 9 listwami nabitymi od dołu. Szerokość listew powinna wynosić 8 - 10 cm. Paliki powinny zostać wbite w ziemię tak, by nie uszkadzały bryły korzeniowej.

- Mocowanie drzewa do palików należy wykonać bezpośrednio pod koroną drzewa materiałem nie uszkadzającym pnia drzewa - taśmą parcianą o szer. 4 cm. Mocowanie powinno być przeprowadzone w sposób korygujący ewentualne krzywienie drzewa.

- Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa.

- Przywrócenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia prac wraz z uporządkowaniem i wywozem odpadów.

5)  Transport materiału roślinnego:

W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Rośliny powinny być przed posadzeniem podlane.

6)  Pielęgnacja drzew:

a.    Usuwanie pędów wyrastających z podkładki (dotyczy roślin szczepionych i oczkowanych).

b.    Usuwaniu odrostów korzeniowych.

c.    Usuwanie odrostów z pni drzew.

d.    Usuwanie gałęzi nadłamanych, obumarłych i porażonych przez infekcje.

e.    Zabezpieczanie powstałych ran i innych uszkodzeń mechanicznych.

f.     Systematyczne (obfite) podlewanie drzew w szczególności okresie letnim.

g.    Zasilanie posadzonych drzew i krzewów nawozami mineralnymi o wydłużonym działaniu

(1 zabieg do wykonania wiosną, w każdym sezonie obowiązującej umowy).

h.    Poprawianie palików oraz wiązań.

i.     Uzupełnianie elementów stabilizujących drzewa (paliki ,listwy, taśmy) dot. 10% ubytków.

j.     Usuwanie chwastów z mis.

k.    Uzupełnianie kory.

l.     Poprawianie mis przy drzewach.

m.   Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie konieczności.

n.    Cięcia sanitarne i formujące – min. 2 razy do roku.

o.    Utrzymywanie roślin w stanie niepogorszonym.

p.    Wymiana obumarłych roślin w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę

(dotyczy egzemplarzy obumarłych i obumierających, które posiadają ponad 50%

posuszu w koronie).

q.     Prowadzenie stałego monitoringu nasadzonych drzew, wraz z bieżącym podejmowaniem

stosownych zabiegów pielęgnacyjnych.

r.    Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach

dotyczących stanu drzew

Uwagi:

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, harmonogram planowanych zabiegów pielęgnacyjnych wymienionych w pkt 6, z określeniem terminów realizacji poszczególnych zabiegów w okresie całej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienie zmian w ww. harmonogramie dotyczących terminów i wymaganej ilości wykonania poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych.