- Zmodyf. Załącznik nr 3 do SWZ

- Parametry graniczne analizatora do badań immunohematologicznych

- Model aparatu: ……………………..  Producent/kraj: ………………………………  Rok produkcji: …………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator immunohematologiczny, rok produkcji nie później niż 2019, kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem akcesoriów zużywalnych i odczynników) | TAK |  |
| 2 | W przypadku zaoferowania analizatora innego niż wolnostojący, Wykonawca zapewni stół laboratoryjny spełniający wymagania ergonomicznej pracy personelu zatrudnionego w Pracowni. | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK, |  |
| 4 | Wykonywanie wszystkich badań wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do SWZ | TAK |  |
| 5 | Analizator wykonujący oznaczenia w oparciu o mikrokolumnową metodę żelową | TAK |  |
| 6 | Automatyczny odczyt odczynników, próbek badanych i kart (w oparciu o kody kreskowe) | TAK |  |
| 7 | Optymalizacja zużycia kart i odczynników | TAK, podać |  |
| 8 | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepów | TAK |  |
| 9 | Monitorowanie w czasie rzeczywistym odczynników, kart i płynów myjących | TAK |  |
| 10 | Analizator wyposażony w system zapobiegający złamaniu igły | TAK, podać opis systemu |  |
| 11 | Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora: * wirówka- kontrola prędkości wirowania, * inkubator – kontrola temperatury inkubacji * igły/głowicy pipetującej – kontrola objętości pipetowania) | TAK |  |
| 12 | Wszystkie odczynniki od jednego producenta, Znak CE dla wszystkich oferowanych odczynników | TAK |  |
| 13 | Analizator umożliwiający otwieranie pojedynczych kolumn na mikrokarcie - jednoczesne otwieranie kart i dozowanie przy pomocy igły. | TAK |  |
| 14 | Automatyczne usuwanie zużytych kart | TAK, |  |
| 15 | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na własny koszt, system (back up – wirówka, inkubator, pipeta automatyczna) zapewniający ciągłość pracy w przypadku awarii analizatora. Wszystkie elementy systemu rok produkcji nie starszy niż 2019, serwisowane i walidowane przez Wykonawcę na jego koszt. | TAK |  |
| 16 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK |  |
| 17 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | TAK |  |
| 18 | Minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |
| 19 | Analizator serwisowany przez serwis producenta analizatora, w oparciu o oryginalne części zamienne. | TAK |  |
| 20 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa przeglądy serwisowe. | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 12 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek w godzinach popołudniowych, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9.00 w najbliższy poniedziałek. | TAK |  |
| 23 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | TAK |  |
| 24 | Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników Wykonawca załączy w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na adres mailowy: laboratorium@spzozwolsztyn.pl | TAK |  |
| 25. | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na własny koszt, udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań immunohematologicznych, z częstotliwością nie mniejszą niż 4 sprawdziany w roku. | TAK |  |
| 26. | Deklaracje zgodności CE dla aparatu i wszystkich oferowanych odczynników | TAK |  |

- Parametry graniczne w/w analizatora zostały opracowane z kierownikiem MLD w SPZOZ w Wolsztynie.

- Uwaga: wypełnić tabele

1. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Modyfikacje:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do dekontaminacji aparatu - podchlorynu sodu, który jest produktem laboratoryjnym ogólnego zastosowania i w związku z tym nie posiada oznakowania CE

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym