Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie oferowane wyroby muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Ubiquiti seria UniFi ponieważ zostaną zainstalowane do posiadanych już przez Zamawiającego i wykorzystywanych urządzeń sieciowych z serii UniFi.

Wszystkie urządzenia mają być wspólnie sterowane tzn. Poz. 1, 2, 3 I 6 mają być zarządzane przez kontroler z poz. 4 oraz kontroler z pozycji 4 musi mieć możliwość zarządzania urządzeniami już posiadanymi i wykorzystywanymi przez Zamawiającego.

| L.P. | NAZWA SPRZĘTU Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Liczba sztuk | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch – 40 szt. 48 x RJ45 1000MB/s 4 x SFP Ilość portów LAN (minimum): 48 x [10/100/1000M (RJ45)] 4 x [10G (SFP+)] Standard sieci LAN: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s Typ obudowy: Rack (1U) Warstwa przełączania: 3 Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, Dedykowana aplikacja, Przez przeglądarkę WWW, kontroler sprzętowy (pkt 4) |  |  | 137633 |
| 2 | Punkt dostępowy Dual Band, AC1300, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE – 78 szt. Cechy / filtry Częstotliwość pracy Dual Band (2.4GHz, 5GHz) Ilość portów LAN (minimum) 2x [10/100/1000M (RJ45)] Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 1750 Mb/s Standard sieci LAN (minimum) Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s Standardy sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Rodzaj zasilania urządzenia Passive PoE, PoE 802.3af/at, Typ anten Zintegrowane Typ MIMO 3x3 Typ obudowy Tworzywo sztuczne Typ urządzenia Punkt dostępowy Zabezpieczenia WiFi TKIP/AES, WEP, WPA-PSK, WPA/WPA2, Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, Dedykowana aplikacja, Przez przeglądarkę WWW, kontroler sprzętowy (pkt 4) Zastosowanie Wewnątrz Zysk anteny Poniżej 10dBi Podstawowe dane techniczne Waga 450 g - z zestawem montażowym (z uwagi na montaż sufitowy na kasetonach) Interfejsy sieciowe 2 x porty 10/100/1000 Ethernet Przyciski Reset Antena 3 x anteny Dual 2,4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 3 dBi Standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Metoda zasilania Passive Power over Ethernet (48 V) Wsparcie 802.3af/803.2at (obsługiwany zakres napięcia: 44 do 57 V DC) Zasilanie 48 V, 0.5 A zasilacz PoE Gigabit Maks. pobór mocy 9 W Maks. moc TX 22 dBm BSSID Do 4 na Radio Oszczędzanie energii Tak Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WEP,WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Certyfikaty CE, FCC, IC Montaż Do montażu ściennego lub sufitowego (elementy montażowe w zestawie) Temperatura otoczenia podczas pracy -10°C do 70°C Wilgotność otoczenia podczas pracy 5% do 95%, niekondensująca Zaawansowane zarządzanie ruchem VLAN 802.1Q Zaawansowane QoS Ograniczenia przepustowości dla każdego użytkownika Obsługa izolacji gości WMM Voice, Video, Best Effort oraz Background Liczba jednoczesnych użytkowników 200+ Obsługiwane prędkości transmisji danych (Mbps) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n 6.5 Mbps do 450 Mbps (MCS0-MCS23, HT 20/40) 802.11ac 6.5 Mbps do 1300 Mbps (MCS0-MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |  |  | 137389/1 |
| 3 | Switch 8x SFP+, 160 Gbps, L2 – 8 szt. Cechy / filtry Ilość portów LAN (minimum) 8x [10G (SFP+)] Standard sieci LAN 10 Gigabit Ethernet Typ obudowy Metalowa Warstwa przełączania 2 Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, Dedykowana aplikacja, Przez przeglądarkę WWW, kontroler sprzętowy (pkt 4) Specyfikacja produktu Waga z uchwytem 2,74 kg (6,04 funta) Materiał obudowy Stal SGCC Całkowita przepustowość bez blokowania 80 Gb/s Zdolność przełączania 160 Gb/s Kurs przekazywania 119,04 Mp/s Maks. Pobór energii 30W Metoda zasilania Uniwersalne wejście AC: 100-240 VAC, 50/60 Hz Zasilacz AC / DC, wewnętrzny, 36 W. Interfejs zarządzania Ethernet w paśmie Tryby Przełącznik Gigabit Ethernet warstwy 2 SMB Ochrona ESD / EMP Powietrze: ± 16 kV Kontakt: ± 12 kV Temperatura robocza Od -5 do 40°C (od 23 do 104°F) Wilgotność pracy 10 - 90% niekondensująca Certyfikaty CE, FCC, IC |  |  | 137389/2 |
| 4 | Sprzętowy kontroler, wbudowana bateria – 2 szt. Cechy / filtry Ilość portów LAN (minimum) 1x [10/100/1000M (RJ45)] Standard sieci LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s Pamięć RAM (minimum) 2GB Port USB 1x USB typ C Rodzaj zasilania urządzenia PoE 802.3af, Zasilacz, Zarządzanie Dedykowana aplikacja, Przez przeglądarkę WWW, Podstawowe parametry techniczne Waga 150 g (5.29 oz) Obudowa Anodyzowane aluminium Procesor APQ8053 z 2 GB RAM Pamięć eMMC (minimum) 32 GB Interfejs zarządzania zgodny z UniFi App Interfejs sieciowy (minimum) (1) port 10/100/1000 Ethernet Interfejs konfiguracji Bluetooth LE z Ubiquiti Mobile Applications Przeglądarka Przyciski (1) Power, (1) Reset Metoda zasilania Standard 802.3 af PoE, DC 5V 1A Zakres wspieranego napięcia Standard 802.3 af PoE, DC 5V 1A Maks. zużycie energii 5W (PoE/ Adapter) Temperatura otoczenia podczas pracy 0 do 35° C (32 do 104° F) Wilgotność otoczenia podczas pracy 0 do 80% bez kondensacji Certyfikaty CE, FCC, IC |  |  | 137389/3 |
| 5 | Moduł SFP+, 10Gb/s, LC/UPC, 1310nm, Jednomodowy, 160szt Cechy / filtry Dystans transmisji 4-20km Moduł SFP - prędkość portu 10 Gbps Złącze wyjściowe LC Długość fali 1310 nm Ilość sztuk w opakowaniu 20-pack Rodzaj duplexu SFP Fizyczny (dwa włókna) Podstawowe parametry techniczne Prędkość transmisji 10 Gbps Dystans 10 km Typ modułu SFP+ Złącze wyjściowe 2 x LC Rodzaj transmisji Single-Mode Rodzaj dupleksu Fizyczny (dwa włókna) Długość fali 1310 nm |  |  | 137389/4 |
| 6 | Switch, 40x RJ45 1000Mb/s PoE+, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 4x SFP+, 600W – 20 szt. Cechy / filtry Ilość portów LAN (minimum) 48x [10/100/1000M (RJ45)] , 4x [10G (SFP+)] , Ilość portów PoE (minimum) 40x [802.3af/at (1G)] , 8x [802.3bt (1G)] , Standard sieci LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s Moc (W) 600 Typ obudowy Rack (1U) Warstwa przełączania 2 Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, Dedykowana aplikacja, Przez przeglądarkę WWW, kontroler sprzętowy (pkt 4) Podstawowe parametry techniczne Waga 6,25 kg Interfejsy, zarządzanie siecią 48 x porty 10/100/1000 RJ45 Ethernet 4x porty 1G SFP Ethernet Metoda zasilania 100-240 V AC/50-60 Hz, 52 V DC, 11.54 A, 11.5 V DC, 5.22 A Zasilacz AC/DC, wewnętrzny, min. 120 W Obsługiwany zakres napięcia 100 do 240 V prądu przemiennego Maks. pobór mocy (bez wyjścia PoE) 60 W Ochrona ESD/EMP Powietrze: ± 16 kV, kontakt: ± 12 kV Wstrząsy i wibracje ETSI300-019-1.4 standard Temperatura robocza Od -5°C do 40°C Wilgotność pracy 10% do 90%, bez kondensacji Certyfikaty CE, FCC, IC Poziom głośności 25% obciążenia PoE, temperatura pokojowa 25°C 0,9 dBr 50% obciążenia PoE, temperatura pokojowa 25°C 7,3 dBr 100% obciążenia PoE, 40°C 22,5 dBr PoE Interfejsy PoE porty 1-40 PoE + IEEE 802.3af/at, (piny 1, 2+; 3, 6-) Porty 41-48 60 W PoE ++ IEEE 802.3bt, (para A 1, 2+; 3, 6-) (para B 4, 5+; 7, 8-) Maks. moc PoE na port według PSE 802.3at/802.3bt 32 W/64 W Zakres napięcia, tryb 802.3af 44-57 V Zakres napięcia, tryb 802.3at 50-57 V |  |  | 137591 |