Załącznik nr 1 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej tramwajowej sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych na terenie trzech Zajezdni tramwajowych MPK Sp. z o. o we Wrocławiu.

- Sieć trakcyjna w zajezdniach obejmuje sieć jezdną z zwieszeniami i konstrukcjami wsporczymi. Zbudowana jest ona jako sieć płaska, nieskompensowana. Podwieszona jest do słupów trakcyjnych lub ścian budynków. Sieć ta na poszczególnych zajezdniach jest na w dobrym stanie technicznym, przy czym występują odcinki sieci z znacznym zużyciem eksploatacyjnym przewodu jezdnego.

- Z siecią trakcyjną w zajezdniach związane są poniższe urządzenia, których utrzymanie objęte jest również zamówieniem:

  - punkty zasilania i powrotu kabli trakcyjnych wraz z wyposażeniem,

  - izolatory sekcyjne wraz z wyposażeniem,

  - elektryczne połączenia międzyszynowe i międzytorowe,

  - przyłącza przewodowe 660VDC z sieci trakcyjnej i szynowej do urządzeń (zasilanie EOZ, sygnalizacji napięcia w sieci trakcyjnej, itp.),

  - rozłączniki izolatorów granicznych, sekcyjnych na halach przeglądowych,

  - znaki i oznaczenia na sieci trakcyjnej.

  - malowanie słupów trakcyjnych 10 szt./rok

  - wymiana izolatorów sekcyjnych 4 szt./rok

- Długość ogólna sieci trakcyjnej w zajezdniach (objętych zamówieniem) wynosi: 14 376 mtp.

(z tego w halach tramwajowych: 3 553 mtp.)

- Wykaz długości sieci trakcyjnej w poszczególnych Zajezdni Tramwajowych:

| Nazwa i adres obiektu | SIEĆ TRAKCYJNA W HALACH | SIEĆ TRAKCYJNA POZA HALAMI | ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SIECI TRAKCYJNEJ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mtp. | rntp | mtp |
| Zajezdnia Tramwajowq - TA ul. Kamienna 74 | 986 | 2 575 | 3 561 |
| Zajezdnia Tramwajowa -TB ul. Słowiańska 16 | 1 119 | 3 365 | 4 484 |
| Zajezdnia Tramwajowa -TC ul. Powstańców Śląskich 209 | 1 448 | 4 883 | 6 331 |
| OGÓŁEM: | 3 553 | 10 823 | 14 376 |

- Plany sytuacyjne poszczególnych zajezdni z inwentaryzacją sieci trakcyjnej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego (MPK Sp. z o.o. Dział Infrastruktury, ul. Powstańców śląskich 209).

- Konserwacja sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych obejmuje:

  - bieżące utrzymanie sieci i jej urządzeń,

  - doraźną obsługę — obejmującą czynności łączeniowe, przyłączeniowe, uziemiające, pomiarowe, itp.

  - sprawne i szybkie usuwanie awarii sieci i jej urządzeń.

- Zakres i sposób prowadzenia konserwacji:

  - Konserwację sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych w zajezdniach tramwajowych prowadzić należy wg aktualnych przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,

przepisów bhp w komunikacji miejskiej, niniejszej specyfikacji, własnego doświadczenia oraz doraźnych wytycznych Zamawiającego.

- Granicą eksploatacji sieci trakcyjnej w poszczególnych zajezdniach są izolatory sekcyjne oddzielające tę sieć od sieci trakcyjnej miejskiej.

- Konserwacja tych izolatorów sekcyjnych należy do Wykonawcy zajmującego się eksploatacją sieci trakcyjnej na terenie danej Zajezdni Tramwajowej.

- Granicą eksploatacji przyłączy z sieci trakcyjnej (zasilanie, sygnalizacja, itp.) są zaciski wejściowe w szafach lub urządzeniach odbiorczych. Zaciski te konserwuje eksploatator tych elementów.

- Granicą eksploatacji w punktach zasilania i powrotu, są zaciski kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych. Ww. zaciski kablowe konserwuje Wykonawca zajmujący się utrzymaniem linii kablowych

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr 2 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC I ZASADY ICH WYKONYWANIA

l. Sieć trakcyjna

- Prace regulacyjne

Sprawdzać i korygować zgodnie z comiesięcznym harmonogramem:

    - oś symetrii, zygzakowanie przewodu jezdnego,

    - wysokość zawieszenia przewodu jezdnego,

    - stan i jakość linek wieszakowych i zawieszeń poprzecznych,

    - naciąg linek poprzecznych, kotwień przewodu jezdnego,

    - stan izolatorów sekcyjnych, odłączników i rozłączników,

    - stan odgromników zabezpieczających przed skutkami wyładowań atmosferycznych,

    - stan przewodu jezdnego,

    - przeprowadzić sezonową regulację przewodu jezdnego - na wiosnę (przetom kwietnia i maja) i jesienią (pierwsza dekada listopada),

    - stan oznakowania sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych oraz znaków dla prowadzących tramwaje zawieszonych na sieci trakcyjnej lub konstrukcjach wsporczych.

- Prace zabezpieczające i konserwacyjne.

Wykonywać zgodnie z comiesięcznym harmonogramem:

  - montaż wzmocnień lub „wstawek" w miejscach nadmiernego zużycia i ubytku drutu jezdnego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, na podstawie wykonanych pomiarów i oględzin stanu technicznego przewodu jezdnego, o potrzebie montażu wzmocnień lub „wstawek” w miejscach nadmiernego zużycia przewodu jezdnego. Minimalna długość „wstawki” awaryjnej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami,

  - wymiany przewodu jezdnego, w miejscach nadmiernego zużycia przewodu jezdnego lub awarii, o łącznej długości 300 mtp, w ramach trwania umowy. W przypadku przekroczenia tej długości, prace zostaną rozliczone w oparciu o prace dodatkowe, w ramach uzgodnionego 
z Zamawiającym protokołem konieczności lub awarii. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, na podstawie wykonanych pomiarów i oględzin stanu technicznego przewodu jezdnego, o potrzebie wymiany przewodu jezdnego w miejscach nadmiernego zużycia przewodu jezdnego,

2.3) wymianę zużytych wzmocnień,

  - prostowanie pogiętego przewodu jezdnego,

  - sprawdzenie i naprawa uszkodzonych wieszaków izolowanych, izolatorów sekcyjnych i granicznych,

  - sprawdzanie i naprawa stanu styków odłączników i rozłączników słupowych izolatorów sekcyjnych i granicznych, wymiana elementów wyeksploatowanych

  - sprawdzanie, czyszczenie i smarowanie połączeń śrubowych okablowania łączącego odłącznik z siecią trakcyjną,

  - sprawdzanie, czyszczenie i smarowanie połączeń śrubowych oraz stanu kabli uszyniających podstawę odłącznika, skrzynkę napędu oraz odgromnik ochronny,

  - sprawdzanie i naprawa stanu okablowania łączącego odłącznik lub rozłącznik z siecią trakcyjną,

  - sprawdzanie, naprawa działania i przesmarowanie napędu elektrycznego rozłączników sekcyjnych,

  - dbanie o estetykę i stan techniczny szafek napędu, ich malowaniem i oznakowaniem, stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku.

  - naprawa lub wymiana uszkodzonych końcówek kabli zasilających odłączników i rozłączników słupowych izolatorów sekcyjnych i granicznych,

  - wymianę osprzętu sieciowego, wskazującego uszkodzenie lub zużycie,

  - wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów izolatorów sekcyjnych i granicznych,

  - wymiana zużytych lub uszkodzonych izolatorów sekcyjnych i granicznych na nowe wyposażone w układ wspomagający gaszenie łuku elektrycznego za pomocą pola magnetycznego w ilości 12 szt. w ramach trwania umowy. W przypadku przekroczenia tej ilości , prace zostaną rozliczone w oparciu o prace dodatkowe, w ramach uzgodnionego z Zamawiającym protokołem konieczności lub awarii. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, na podstawie wykonanych przeglądów i oględzin stanu technicznego izolatorów sekcyjnych i granicznych, o potrzebie wymiany lub nadmiernego zużycia.

  - przesmarowanie połączeń śrubowych w osprzęcie sieciowym - wiosną i jesienią,

  - malowanie stalowych słupów trakcyjnych (dwukrotne za każdym razem), wraz 
z przygotowaniem powierzchni słupa do malowania wg technologii i wskazań Zamawiającego bez piaskowania – 30 szt.w ramach trwania umowy,

  - zabezpieczenie nadwyrężonych lub uszkodzonych konstrukcji wsporczych 
i podtrzymujących do czasu ich gruntownej naprawy lub wymiany, kwalifikowany będzie po indywidualnym rozpatrzeniu danego przypadku, przy czym do wykonania wszelkich prac zabezpieczających niezbędnych do utrzymania ruchu tramwajowego i bezpieczeństwa zobowiązany jest Wykonawca

  - przycinanie i usuwanie z drzew (gałęzi dotykających ciągle lub w podmuchach wiatru), stanowiących zagrożenie urządzeń i elementów sieci trakcyjnej - zgodnie z zasadami higieny i kultury drzewostanu,

  - wskazywanie i wnioskowanie o usunięcie nadmiernie pochylonych i popękanych drzew, stanowiących zagrożenie dla urządzeń i elementów sieci trakcyjnej,

  - usuwanie z sieci i konstrukcji wsporczych ciał i elementów obcych nie stanowiących wyposażenia a będących zagrożeniem dla pojazdów szynowych (np. sznury, papiery, folie, szmaty, gałęzie drzew, itp.),

  - demontaż i montaż znaków (tabliczek) informacyjnych w obrębie torowiska, na sieci trakcyjnej — wg wskazań Zamawiającego, (90 szt. znaków w trakcie trwania umowy). Znaki do montażu Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy z podaniem lokalizacji miejsca zawieszenia znaku. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu znaków zdemontowanych,

  - wykonywanie przełączeń na sieci trakcyjnej w celu zapewnienia ciągłości ruchu tramwajowego oraz dostosowania sieci trakcyjnej i urządzeń do aktualnych potrzeb ruchowych (wyłączenia, zabezpieczenia),

  - wykonywania wyłączeń i przełączeń zasilania odcinków sieci trakcyjnej we współpracy 
z Dyspozytorem Centralnej Dyspozytorni Mocy.

  - wykonywać dopuszczeń do prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, w której m.in. zawarte są procedury dopuszczeń do miejsca pracy przy sieci trakcyjnej.

  - Wszelkie prace zabezpieczające i konserwujące należy wykonywać bez zakłóceń 
w komunikacji tramwajowej.

Z przeprowadzonych prac regulacyjnych, zabezpieczających i konserwacyjnych, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu comiesięczne sprawozdania.

Za skutki niewłaściwej konserwacji sieci trakcyjnej odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3) Pomiary eksploatacyine elementów sieci trakcyjnej.

- pomiar zużycia drutu jezdnego wszystkich odcinków sieci trakcyjnych objętych umową — raz w roku (termin przekazania protokołów do dn. 30.09.w każdym roku trwania umowy),

- pomiar rezystancji pętli zwarcia dla każdego odcinka zasilania (termin przekazania protokołów do końca roku kalendarzowego.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu protokołów z pomiarów z podziałem na rodzaje pomiarów.

Il. Usuwanie awarii elementów infrastruktury tramwaiowej i doraźna obsługa.

- Awarie obejmują zdarzenia, w których uszkodzeniu ulegają elementy sieci trakcyjnej, występujące niespodziewanie, powodujące zakłócenia i zagrożenia w komunikacji tramwajowej.

- W przypadku każdej awarii, w tym także kiedy sprawcą są osoby trzecie, Wykonawca niezwłocznie podejmuje działania minimalizujące jej zasięg i poprzez odpowiednie czynności przełączeniowe, przywraca wstrzymany ruch tramwajowy. Dopuszcza się brak napięcia zasilającego i nieprzejezdność odcinka sieci trakcyjnej do 30 minut (na czas dojazdu pogotowia i dokonania koniecznych przełączeń układu zasilania). W ciągu 1 h powinno być przywrócone zasilanie sieci trakcyjnej w Zajezdni Tramwajowej (nawet kosztem tymczasowego wyeliminowania uszkodzonego odcinka sieci, gdy nie można w tym czasie naprawić uszkodzenia).

- Okoliczności, przyczyny i charakter awarii, ustalane są komisyjnie z udziałem Zamawiającego.

- Ostateczne usunięcie każdej awarii powinno być zgłoszone do dyspozytora (z wpisem do Książki Ruchu CDM).

- Awarie rozliczane kosztorysem powykonawczym powinny być objęte odbiorem technicznym, podpisaniem protokołu odbioru i przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z udzieloną gwarancją producenta, ale nie mniejszą niż okres określony w zał. nr 5 Umowy na wbudowane nowe elementy, zestawy części bądź materiały oraz roczną gwarancję na wykonane prace. W przypadku wymiany elementów, zestawów części bądź materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu fakturę zakupu wraz 
z określeniem numeru seryjnego producenta danego elementu, zestawu części bądź materiału, którego wartość przekracza 200 zł netto.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wykazu materiałów do stosowania w ramach realizowanych prac związanych z przedmiotem umowy, uzyskania akceptacji tych materiałów przez Zamawiającego oraz bieżącej aktualizacji tego wykazu.

- Doraźna obsługa sieci obejmuje jej wyłączenie, przełączanie, uszynianie, itp. — wg potrzeb Zamawiającego.

- W przypadku prac wykonywanych na sieci trakcyjnej (lub w jej pobliżu) przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) — wykonanie niezbędnych czynności łączeniowych i uszyniających, itp. — łącznie z dopuszczeniem do wykonania prac.

## III. Metody, zasady prowadzenia i wykonywania prac obietych usługą

- Wszelkie czynności konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej tramwajowej sieci trakcyjnej, rozłączników izolatorów granicznych, sekcyjnych i punktów zasilających kabli trakcyjnych, usuwanie awarii sieci i jej urządzeń oraz doraźną obsługę Wykonawca prowadzi własnym staraniem w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 umowy.

- Prace konserwacyjne na sieci trakcyjnej w zajezdniach prowadzone będą na podstawie poleceń pisemnych wystawionych przez Wykonawcę i przekazanych do wiadomości Zamawiającemu. Terminy prac konserwacyjnych na poszczególnych zajezdniach ustalone będą w co miesięcznym harmonogramie, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Prace doraźne oraz awaryjne prowadzone będą wg potrzeb w porozumieniu z kierownikiem (brygadzistą zmianowym lub z dyspozytorem) danego Zajezdniach Tramwajowych oraz dyspozytorem CDM.

- Wszelkie czynności wykonane na sieci trakcyjnej i urządzeniach z nią związanych (konserwacyjne, doraźne, awaryjne itd.), Wykonawca zobowiązany jest wpisywać do rejestru prac na sieci trakcyjnej. Wpisy pobytu na terenie Zajezdni Tramwajowej na bieżąco potwierdzaw zajezdni dyspozytor lub brygadzista zmianowy. Wpis ten nie jest równoznaczny z odbiorem wykonanych usług.

Z wykonanych prac, Wykonawca sporządzi comiesięczne sprawozdanie oddzielnie dla każdej

Zajezdni Tramwajowej, do którego dołączy rejestr potwierdzonych prac wykonanych 
w danym miesiącu. Odbiór wykonanych prac potwierdzony będzie w co miesięcznym protokole odbioru.

- Prace konserwacyjne będą wykonywane na podstawie harmonogramów, sporządzanych przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wszelkie czynności łączeniowe, konserwacyjne i związane z usuwaniem awarii, muszą być zgłaszane i uzgadniane na bieżąco z dyspozytorem Centralnej Dyspozytorni Mocy - CDM (ul. Tyska 8-10 we Wrocławiu, tel. 71 341 68 68 lub 601 679 054).

- Zgłaszane przez Zamawiającego usterki, uwagi i zastrzeżenia odnośnie stanu sieci trakcyjnej 
i urządzeń z nią związanych, powinny być niezwłocznie wyjaśnione i usunięte.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania własnych lub wskazanych przez siebie materiałów.

- Stosowany osprzęt zamienny, winien mieć stosowne i aktualne badania, atesty lub certyfikaty upoważnionych instytucji, a jego zastosowanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zastosowane materiały powinny spełniać wszystkie wymagania określone w art. 5 Ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 21.),

- Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź prace są niezgodne z wymogami ustawy 
o wyrobach i odpowiednimi normami, to Wykonawca poniesie koszt tych badań i koszt ponownego wykonania zakresu robót z zastosowaniem właściwych materiałów.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dysponowanie wykwalifikowanym potencjałem ludzkim, specjalistycznym sprzętem tj. m.in. samochodami wieżowymi oraz sprawnym i niezawodnym systemem łączności telefonicznej czynnym całą dobę przeznaczonym do przyjmowania zgłoszeń o awariach.

- Wykonawca powinien utrzymywać pogotowie sieci trakcyjnej. Pogotowie powinno pracować codziennie i całodobowo — także we wszystkie dni wolne od pracy. Pogotowie przeznaczone jest do szybkiego usuwania awarii sieci i jej urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie i przygotowanie materiałów i osprzętu, używanych do wykonywania prac, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i wymogami BHP.

- Wszelkie przerwy w ruchu tramwajowym oraz awarie powstałe z winy nienależytej konserwacji oraz błędów w czynnościach przełączeniowych obciążają Wykonawcę.

- Utrzymywanie Pogotowia całodobowego ma za zadanie dokonywać doraźnej interwencji 
w przypadkach nagłych uszkodzeń elementów trakcji tramwajowej, rozłączników izolatorów granicznych, sekcyjnych lub wykonania koniecznych czynności połączeniowych, celem szybkiego przywrócenia bezpiecznego ruchu tramwajowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo nadzoru i kontroli sposobu, techniki i technologii wykonywanych prac.

- Wszelkie czynności łączeniowe, konserwacyjne i związane z usuwaniem awarii muszą być zgłaszane i uzgadniane z dyspozytorem (CDM) oraz zanotowane w „Książce Ruchu”, 
z możliwością wglądu przez Zmawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonywać czynności łączeniowych na sieci trakcyjnej 
i urządzeniach z nią związanych zasilających sieć trakcyjną dla potrzeb usuwania awarii, w czasie do 30 min. od czasu zgłoszenia awarii, przy współpracy i uzgadnianiu ze służbami Zamawiającego - Centralą Ruchu, Działem Torów i Sieci, Policją, Strażą Pożarną, dotyczy to również dopuszczeń do miejsca pracy związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego, w ilości do 10 razy w danym roku dokona zabezpieczenia i dopuszczenia miejsca pracy innych jednostek realizujących zadania na urządzeniach infrastruktury tramwajowej określonych w przedmiocie umowy. Dotyczy to sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych w Zajezdniach Tramwajowych będących własnością Zamawiającego.

- Po wykonaniu prac awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego dopuszczenie sieci trakcyjnej do eksploatacji miejsca awarii służbom Zamawiającego elementów infrastruktury określonych w umowie (zgodnie ze wzorem druku przedstawionym w Załączniku nr 8.

- Po wykonaniu prac, Wykonawca zobowiązany jest do starannego uprzątnięcia oraz przywrócenia poprzedniego stanu zajmowanego terenu.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego usterki, uwagi i zastrzeżenia odnośnie stanu lub pracy sieci trakcyjnej muszą być niezwłocznie usunięte i wyjaśnione.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazywania i akceptowania stosowanych materiałów, podzespołów i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, prac awaryjnych, montażu elementów: deklaracji zgodności, specyfikacje techniczne producenta, aprobaty, rekomendacje techniczne na użyte materiały bądź elementy.

- W przypadku komisyjnego stwierdzenia przyczyn awarii leżących po stronie Wykonawcy, koszt usunięcia awarii i jej skutków pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca sporządza kosztorysy powykonawcze usunięcia wszystkich, wskazanych przez Zamawiającego awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać pozostałe prace i czynności nie ujęte w specyfikacji, a związane z przedmiotem zamówienia, określane na bieżąco przez Zamawiającego.

- W przypadku wyłączenia na odcinku sieci trakcyjnej ruchu tramwajowego, a pozostawienia go pod napięciem zasilającym, Wykonawca nie wykonuje w tym czasie prac regulacyjnych wymienionych w części I pkt. 1. Przed wznowieniem ruchu tramwajowego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac mających na celu przygotowanie odcinka sieci do eksploatacji i pisemnego dopuszczenia do eksploatacji służbom Zamawiającego elementów infrastruktury.

- W czasie wykonywania prac w porze nocnej Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania sprzętu, który nie przekracza dopuszczalnej wartości progowej poziomu hałasu określonego w Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 poz. 112 ze zmianami).

- Strony ustalają, że Zamawiający w ramach wykonywanych prac określonych §1, pkt 1, jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania materiałów takich jak np.: metale stalowe i kolorowe pochodzące z prac demontażowych sieci trakcyjnej i infrastruktury z nią związanej. Protokół przekazania materiałów przedstawiono w Załączniku nr 6 (Protokół przekazania materiałów).

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr 3 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

Zasady wynagradzania za konserwację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej tramwajowej sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych na terenie trzech Zakjezdniach Tramwajowych MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

- Za konserwację sieci trakcyjnej, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne netto obliczone wg wzoru (Ws):

Ws = Ls x Ks gdzie:

Ws  - wynagrodzenie miesięczne netto za konserwację sieci trakcyjnej

Ls - aktualna długość sieci trakcyjnej w mtp na terenie Zajezdni Tramwajowych

Ks - miesięczna cena jednostkowa netto konserwacji 1 mtp sieci trakcyjnej.

- W przypadku wyłączenia z eksploatacji odcinka sieci trakcyjnej, Zamawiający będzie odliczał wartość z wynagrodzenia miesięcznego netto wg wzoru (WSP):

Wsp = [( Lsp x TP ) : 30 ] x Ks gdzie:

Wsp - wartość odliczeń netto w przypadku wyłączenia z eksploatacji odcinka sieci trakcyjnej

Lsp - długość wyłączonego z eksploatacji odcinka sieci trakcyjnej w mtp,

TP - czas wyłączenia w dniach,

Ks - miesięczna cena jednostkowa netto konserwacji 1 mtp sieci trakcyjnej.

- W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego i pozostawienia pod napięciem odcinka sieci trakcyjnej, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne netto obliczone wg wzoru (Wspw):

Wspw = 0,5 x [( Lspw x Tpw ) : 30] x Ks gdzie:

Wspw - wynagrodzenie miesięczne netto w przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego 
i pozostawienia pod napięciem odcinka sieci trakcyjnej

Lspw - długość odcinka sieci trakcyjnej wyłączonego z ruchu tramwajowego, 
a pozostającego pod napięciem,

Tpw - czas wyłączenia ruchu tramwajowego na odcinku sieci,

Ks - miesięczna cena jednostkowa netto konserwacji 1 mtp sieci trakcyjnej.

- W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego i wyłączenia spod napięcia odcinka sieci trakcyjnej, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne netto obliczone wg wzoru (Wspw):

Wspw = 0,25 x [( Lspwu x Tpwu ) : 30] x Ks

gdzie:

Wspwu - wynagrodzenie miesięczne netto w przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego 
i wyłączenia z pod napięcia odcinka sieci trakcyjnej

Lspwu - długość odcinka sieci trakcyjnej wyłączonego z ruchu tramwajowego i wyłączonym spod napięcia,

Tpwu - czas wyłączenia ruchu tramwajowego na odcinku sieci,

Ks - miesięczna cena jednostkowa netto konserwacji 1 mtp sieci trakcyjnej.

- Wynagrodzenie miesięczne netto łączne za konserwację i utrzymanie w pełniej sprawności technicznej tramwajowej sieci trakcyjnej we wszystkich zajezdniach jest sumą wynagrodzeń za konserwację i utrzymanie w pełniej sprawności technicznej sieci trakcyjnej tramwajowej, w poszczególnych Zajezdniach Tramwajowych.

- Wynagrodzenie miesięczne netto obejmuje wszystkie czynności konserwacyjne i mające na celu utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sieci trakcyjnej określone w specyfikacji, łącznie z usuwaniem zakłóceń w pracy sieci trakcyjnej i jej urządzeń wraz z konstrukcjami nośnymi i wsporczymi.

- Podstawą wypłacenia wynagrodzenia miesięcznego netto będzie protokół odbioru prac oraz miesięczne sprawozdanie przedstawione przez Wykonawcę, dotyczące wykonanych prac dla każdej  Zajezdni Tramwajowej.

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr 4 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

## WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH SIECI TRAKCYJNEJ NA TERENIE  ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ NR ul

## za miesiąc

- Wykaz wykonanych prac

| Rodzaj prac | Wykonano/ nie wykonano | Uwagi/data |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie i regulacja elementów sieci: |  |  |
| - wysokości zawieszenia przewodu jezdnego |  |  |
| - stanu i jakości połączeń zasilających i wyrównawczych |  |  |
| - naciągu zawieszeń poprzecznych i kotwień sieci |  |  |
| - stanu izolatorów sekcyjnych ( … szt.) |  |  |
| - stanu odłączników przy zasilaczach i izolatorach sekcyjnych i ich uczynień (…szt.) |  |  |
| - stanu przyłączy zasilających, |  |  |
| - stanu odgromników i ich uziemień, |  |  |
| - sezonowego regulowania naciągu przewodu jezdnego (na wiosnę i na jesień). |  |  |

Prace zostały wykonane w obecności/ bez obecności*) przedstawiciela Działu Torów I Sieci - Zamawiającego.

Pobyt Pogotowia Sieciowego na terenie Zajezdni Tramwajowej został potwierdzony/ niepotwierdzony*) przez przedstawiciela Zamawiającego (Kierownika Zajezdni, brygadzistę zmianowego).

*)niepotrzebne skreślić

- Wykaz wykonanych prac zabezpieczających i konserwacyjnych

| Rodzaj prac | Wykonano/ brak potrzeby | Obmiar | Uwagi/data |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaż wzmocnień lub „wstawek” w miejscach nadmiernego zużycia przewodu jezdnego |  |  |  |
| Wymiana zużytych wzmocnień, |  |  |  |
| Prostowanie pogiętego drutu jezdnego, |  |  |  |
| Wymiana osprzętu sieciowego, wskazującego uszkodzenie lub zużycie |  |  |  |

| Wymiana uszkodzonego lub zużytego drutu jezdnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiana zużytych lub uszkodzonych izolatorów sekcyjnych lub ich elementów, |  |  |  |
| Zabezpieczenie nadwyrężonych lub uszkodzonych konstrukcji wsporczych do czasu ich gruntownej naprawy lub wymiany |  |  |  |
| Dbanie o estetykę konstrukcji wsporczych, oznaczeń sieciowych, napisów itp., |  |  |  |
| Naprawa lub wymiana odłączników związanych z siecią trakcyjną oraz ich napędów, |  |  |  |
| Przesmarowanie w osprzęcie sieciowym połączeń śrubowych i stykowych (na wiosnę i na jesień), |  |  |  |
| Sprawdzenie układu informacji o stanie napięcia w sieci trakcyjnej w halach |  |  |  |
| Sprawdzenie stanu oznakowania dotyczącego sieci trakcyjnej (znaki na sieci, oznakowanie szaf napędów odłączników) |  |  |  |
| Demontaż i montaż znaków (tabliczek) informacyjnych obrębie torowiska, na sieci trakcyjnej — wg wskazań Zamawiającego |  |  |  |
| Przycinanie i usuwanie gałęzi drzew dotykających elementów sieci trakcyjnej |  |  |  |
| Usuwanie z sieci trakcyjnej elementów obcych (papiery, folie, gałęzie drzew, itp.), |  |  |  |

- Wykaz wykonanych pomiarów

| Rodzaj prac | Lokalizacja pomiaru | Uwagi/data |
| --- | --- | --- |
| Zużycia przewodu jezdnego (min.l raz w roku) |  |  |
| Rezystancji izolacji sieci trakcyjnej (min. 1 raz w roku) |  |  |
| Rezystancji pętli zwarcia (min. 1 raz w roku) |  |  |
| Pomiar uszynień uziemień (min. 1 raz w roku) |  |  |

Wrocław, dn.Opracował:

Wrocław, dn.Sprawdził:

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 5 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

## Wzór karty gwarancyjnej wykonane prace usuwania awarii

Karta gwarancyjna nr

- Umowa nr ……………….	z dn. ……………………….

- Przedmiot gwarancji (opis wykonanych prac, na które udzialana jest gwarancja):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Gwarancja udzielona dla:

MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław.

- Udzielający gwarancji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru prac objętych usługą.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 6 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW

(wzór)

Materiał odzyskany podczas wykonywania prac konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych oraz usuwania awarii:

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa ulicy/obiektu, nazwa zamówienia, nr umowy	i	data	zawarcia	przekazany

na	Magazyn	MPK	sp.	z	o.o.  przez ………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy).

- ………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

- …………………………………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika upoważnionego do przyjmowania materiałów na Magazyn MPK sp. z o.o. )

| Lp. | Nazwa ulicy/obiektu, z którego pochodzi materiał | Rodzaj materiału | Jednostka miary | Ilość | Data przekazania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Uwaga: dane z tabeli są podstawą do sporządzenia kart ewidencji opadów.

Podpisy osób przekazujących/przyjmujących materiał rozbiórkowy :

Potwierdzam/ nie potwierdzam* na podstawie dowodów dostawy przyjęcie na stan magazynu materiałów w asortymencie i ilości wskazanej powyżej.

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Wrocław, dnia

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 7 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

## Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, a w przypadku wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji po tym okresie, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy OC przed każdorazowym przystąpieniem Wykonawcy do usuwania awarii zgodnej z poniższą specyfikacją:

- Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej umowy.

- Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie.

- Udział własny/franszyza redukcyjna, mający zastosowanie jedynie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego / franszyzy redukcyjnej.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”).

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu (nieruchomościach i ruchomościach) przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności i prac.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (nieruchomościach i ruchomościach), pozostającym w pieczy lub kontrolą Wykonawcy.

- Umowa ubezpieczenie winna obejmować szkody wyrządzone wskutek wykonywania wykopów, przekopów oraz szkody wyrządzone w instalacjach lub urządzeniach podziemnych.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację umowy. Dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy).

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

- Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody w pojazdach mechanicznych i tramwajach.

- Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody wyrządzone w nieruchomościach zabytkowych.

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr 8 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

DOPUSZCZENIE SIECI TRAKCYJNEJ DO EKSPLOATACJI

W MIEJSCU BUDOWY

DATA:……………………… GODZINA:.…………......… LOKALIZACJA:…………………………………………..

…………………………………………. ………………..…..…………………...………..………………..…………….

ODCINEK I:..…………………...............................................………..………………..…………….

KIERUNEK :….…………..………………………..……………………..………..………………..…………….

WYKONANE CZYNNOŚCI

………..………………..………..………………..………..………………..………..………………..………..…………

……..………..………………..………..………………..………..………………..…………………………..………….

……………..………..………………..………..………………..………..………………..………..…………………….

……………..………..………………..………..………………..………..………………..………..…………………….

WPROWADZONO TYMCZASOWE OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI *): TAK    NIE  ………..km/h

ODCINEK SIECI TRAKCYJNEJ

DOPUSZCZONY

DO EKSPLOATACJI

W MIEJSCU BUDOWY
CU AWARII

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TAK

NIE

WARUNKI:

1.Dopuszczający oświadcza, że prace budowlane zostały zakończone i dopuszcza sieć trakcyjną tramwajową do eksploatacji w miejscu prowadzonych prac budowlanych.

2.Oznakowanie ograniczenia dopuszczalnej prędkości dla kierujących tramwajami wraz 
z ich odwołaniem należy wprowadzić przed dopuszczeniem sieci trakcyjnej do eksploatacji.

DOPUSZCZENIA DOKONAŁ					OTRZYMAŁ

Przedstawiciel Wykonawcy )

…………………………………………………                   …..…………………………………………

(IMIĘ I NAZWISKO)					 (IMIĘ I NAZWISKO)

…………………………………………………          ……………………………………………..                                                                                                 		      (PODPIS)				                      (PODPIS)

*) – zaznaczyć właściwą odpowiedź

*) –

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr 9 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

## Specyfikacja cenowa – ilościowa usług

| L.p | Elementy infrastruktury tramwajowej podlegającej konserwacji | Ilość [mtp] | Cena jednostkowa netto za jeden miesiąc | Wynagrodzenie netto za jeden miesiąc | Stawka podatku VAT % | Wynagrodzenie brutto za jeden miesiąc | Ilość miesięcy | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sieć trakcyjna | 14376 | Ks = |  | 23 |  | 36 |  | 23 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prace dodatkowe

| L.p. | Nazwa prac | Orientacyjna ilość w ciągu trwania umowy | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| 2 | Malowanie słupów trakcyjnych (standard) | 30 szt. |  |  |  | 23 |  |  |
| 3 | Wymiana izolatorów sekcyjnych lub granicznych | 12 szt. |  |  |  | 23 |  |  |
| 4 | Usuwanie awarii | 50 % sumy wynagrodzenia netto za cały okres realizacji umowy określonego na postawie wartości netto wskazanej w kolumnie nr 8 wiersz 1 |  |  |  | 23 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: (suma kwot z pozycji 1, 2, 3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podane ilości określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę.

WYKONAWCA :			ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 10 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 32 50 800, fax: 71 32 50 802.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

- zawarciem i wykonaniem umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla Zadania: konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej tramwajowej sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych na terenie trzech Zajezdni tramwajowych MPK Sp. z o. o we Wrocławiu (art.6 ust.1 lit. b);

- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów;

- koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f), tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia.

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje

- w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik nr 11 do Umowy nr TR/ ……/2024 z dnia ……………………r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. a ……………………………………….

INSTRUKCJA BHP BRYGAD POGOTOWIA STACYJNEGO I SIECI TRAKCYJNEJ ORAZ POGOTOWIA ZWROTNIC. WSPÓŁPRACA MIĘDZY BRYGADAMI A CENTRALNĄ DYSPOZYCJĄ MOCY I CENTRALĄ RUCHU PRZY EKSPLOATACJI TRAMWAJOWEJ INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU.