| 1. | Wymagania ogólne |
| --- | --- |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.190, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz posiadać świadectwo homologacji. |
| 1.2 | Pojazd musi być wyposażony w: - Na przedniej części dachu pojazdu dwa sygnały świetlne uprzywilejowane z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko montowane na magnes lub wpinane w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż w technologii LED, o wysokości nie większej niż 80 mm (dokładne sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |
| 1.2.2 | Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W wraz z głośnikiem o mocy min 200 W lub 2x100 W - głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). Wartość ciśnienia akustycznego w pojeździe (mierzona z poziomu fotela kierowcy), przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”). |
| 1.2.3 | Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe zamontowane z przodu pojazdu. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (dokładne sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |
| 1.2.4 | Dodatkowe po dwie lampy sygnalizacyjne LED po bokach pojazdu oraz z tyłu. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |
| 1.2.5 | Z tyłu pojazdu lampa sygnalizacji magnes lub wpinana w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż w technologii LED z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (dokładne sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), o wysokości nie większej niż 80 mm. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik tylnej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. |
| 1.2.6 | Z przodu i z tyłu pojazdu światła przeciwmgielne. |
| 1.2.7 | Oświetlenie komory silnika oraz dodatkowe gniazdo 12V. |
| 1.2.8 | Oświetlenie wnętrza luków bagażowych. |
| 1.3 | Pojazd wyposażony w silnik produkowany seryjnie, o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, spełniający wymagania czystości spalin według normy min. EURO 6 i mocy nie mniejszej niż 270 kW. Silnik ulokowany w tylnej części pojazdu. W przypadku osiągania normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue, pojemność zbiornika płynu nie mniejsza niż 35 l. W przypadku braku AdBlue nie może następować redukcja momentu obrotowego. Uwaga: Punktacja, za każde dodatkowe 1kW mocy silnika ponad 270 kW 1 pkt. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.(Ocena max. do 300 kW). W formularzu ofertowym należy podać oferowaną moc pojazdu, w przypadku braku wskazania mocy Zamawiający przyjmie do oceny ofert moc 270 kW przyznając 0 pkt. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. |
| 1.4 | W pojeździe należy zastosować ogumienie bezdętkowe na stalowych lub aluminiowych felgach. W przypadku zaoferowania felg stalowych pojazd musi posiadać chromowane kołpaki. Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, przewożone w autobusie. Należy dokonać oznakowania ciśnienia wymaganego w ogumieniu (poprzez np. naklejenie wartości na błotniku). |
| 1.5 | Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie. Zewnętrzne lusterko szerokokątne po prawej stronie. Dopuszcza się stertowanie ręczne luterka dojazdowego krawężnikowego przedniego. |
| 1.6 | Pojemność zbiornika paliwa min. 340 dm3. |
| 1.7 | W przedziale kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA o szerokości kanału 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3 wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony w mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem. Autobus wyposażony w instalację antenową dostrojoną do częstotliwości 149 MHz dla której, współczynnik fali stojącej powinien być nie większy niż 1,2. Kabel antenowy o impedancji falowej 50Ω powinien posiadać ekran w postaci gęstego oplotu miedzianego oraz żyła gorąca typu linka wykonana z miedzi. Do modułu GPS radiotelefonu należy podłączyć antenę zamontowaną na dachu w miejscu gwarantującym widoczność satelitów. Instalacja zasilająca radiotelefon powinna być poprowadzona bezpośrednio z akumulatora w pobliżu którego powinno znajdować się odpowiednio dobrane zabezpieczenie prądowe, znajdujące się nie dalej niż 500mm liczonych po kablu bieguna dodatniego od klemy akumulatora. Instalacja powinna być prowadzona w peszlu z dala od źródeł ciepła i zakłóceń elektro magnetycznych oraz miejsc możliwych uszkodzeń mechanicznych. Do Zamawiającego należy dostarczyć interfejs kablowy oraz oprogramowanie z licencją ważną bezterminowo, umożliwiający programowanie radiotelefonu przez wszystkie możliwe interfejsy programujące (np. tylne złącze akcesoriów, przednie gniazdo mikrofonogłośnika) na komputerze klasy PC kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 7 Professional 64 i 32 bit (będącym w posiadaniu Zamawiającego) wyposażonym w interfejs USB 2.0. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. 250 programowalnych kanałów. Zamawiający nie dopuszcza zamontowania radiotelefonu na podszybiu pojazdu. Antena do radiotelefonu zamontowana na dachu w miarę możliwości jak najdalej od sygnalizacji świetlnej. Antena wyposażona w element elastyczny – sprężynę oraz przegub zabezpieczany „motylkiem” umożliwiający położenie anteny – promiennika wzdłuż dachu pojazdu. |
| 1.8 | Ilość miejsc min. 50 + 2 (pilot i kierowca). |
| 1.9 | Kolumna kierownicza z regulacją położenia w minimum dwóch płaszczyznach i blokadą. Wspomaganie układu kierowniczego. |
| 1.10 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniej niż 100 km/h. Pojazd wyposażony w wymagane systemy elektroniczne gwarantujące osiągnięcie wskazanej prędkości minimalnej. |
| 1.11 | Pojazd wyposażony co najmniej w: - Tachograf cyfrowy. - Tempomat (aktywny - utrzymujący odległość od pojazdu poprzedzającego z funkcją awaryjnego zatrzymywania pojazdu w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa) ze sterowaniem w kierownicy lub kolumnie kierownicy. - System hamowania awaryjnego. Asystent pasa ruchu sygnalizowany akustycznie bądź poprzez wibrację z możliwością dezaktywacji. - Gniazdo USB z funkcją do ładowania np. telefonu komórkowego. - Zapalniczka 24 V w obszarze tablicy rozdzielczej. - Elektroniczny immobilizer. - Schowek zamykany w obszarze półki bagażowej lewej przedniej. |
| 1.12 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystopowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwości uszkodzeń mechanicznych. Obraz z kamery cofania wyświetlany na desce rozdzielczej – wyświetlacz o średnicy min. 7’’. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo włącznik kamery na desce rozdzielczej w zasięgu pola pracy kierowcy. |
| 1.13 | Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona w pojeździe montażu modułu lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów dostarczonym przez Odbiorcę lub Użytkownika na etapie realizacji zamówienia lub wykona wyprowadzenia przewodów do jego montażu. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający przekaże przedmiotową informację na wniosek Wykonawcy. W przypadku montażu lub wyprowadzenia instalacji dokładny sposób i miejsce montażu/wyjścia instalacji zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy) |
| 1.14 | W celu doświetlenia przestrzeni wokół pojazdu, podczas cofania, lampy wymienione w pkt. 3.4 winny się załączać. |
| 1.15 | Kolorystyka - elementy podwozia czarne, - błotniki i zderzaki białe, - kabina i zabudowa kolor czerwony. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 1.16 | Gabaryty pojazdu nie większe niż: - długość max. 12500 mm, - szerokość max. 2550 mm, - wysokość max. 3870 mm (bez sygnalizacji świetlnej dodatkowej). Uwaga: Punktacja wysokości pojazdu: Za każde pełne 50 mm poniżej wskazanego maksimum - 5 pkt. Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. W formularzu ofertowym należy podać oferowaną wysokość pojazdu. W przypadku braku podania wysokości pojazdu do oceny ofert Zamawiający przyjmie wysokość maksymalną dopuszczoną SIWZ przyznając 0 pkt. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. |
| 1.17 | Wysokość wnętrza w przejściu min. 1900 mm w najmniej korzystnym punkcie (bez stopnia wejściowego na fotele mierzona w najmniej korzystnym miejscu). Uwaga: Punktacja wysokości wnętrza pojazdu w przejściu w najmniej korzystnym punkcie z wyłączeniem stopni wejściowych na fotele). Za każde pełne 50 mm powyżej wskazanego minimum - 5 pkt. Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. W formularzu ofertowym należy podać oferowaną wysokość w przejściu. W przypadku braku podania przedmiotowej wysokości do oceny ofert Zamawiający przyjmie wysokość minimalną dopuszczoną SIWZ przyznając 0 pkt. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. |
| 1.18 | Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 lub 2020 roku. |
| 2 | Podwozie |
| 2.1 | Pojazd wyposażony w dwie osie w układzie napędowym 4x2. |
| 2.2 | Skrzynia biegów min. 8 biegów do przodu. Skrzynia biegów wyposażona w pełni automatyczny system zmiany biegów dobierający biegi na podstawie konkretnych warunków jazdy, z możliwością manualnej zmiany biegów. |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w kompaktowy retarder, intarder lub retarder wodny sterowany ręcznie i nożnie. Układ hamulcowy ciągłego działania, załączany automatycznie z wciśnięciem pedału hamulca. Czujnik przeciwpożarowy z przewodem detekcyjnym do monitorowania komory silnika. |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w pneumatyczne hamulce tarczowe na wszystkich kołach. Wymagane oddzielne obwody dla kół przedniej i tylnej osi. System potrójnego bezpieczeństwa z funkcją automatycznej korekty toru jazdy, pozwalający uniknąć wypadnięcia z trasy podczas pokonywania łuku (zakrętu), działający w warunkach utraty przyczepności kół oraz system kontroli trakcji i system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania. |
| 2.5 | Zawieszenie pojazdu pneumatyczne, stabilizowane, z możliwością regulacji wysokości podczas jazdy przy przejeżdżaniu przez przeszkody. Stabilizatory osi przedniej i tylnej. |
| 2.6 | Instalacja elektryczna autobusu 24V. Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230V, wraz ze zintegrowanym złączem (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230V oraz złączem sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego autobusu z sieci stacjonarnej. Złącze automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Przewód elektryczny i pneumatyczny o długości min. 6 m zakończone w sposób umożliwiający ich podłączenie. Pojazd wyposażony w oznakowane złącze do napełniania opon z przewodem o długości umożliwiającej napełnienie każdego z kół autobusu. |
| 2.7 | Alternatory w układzie powielonego, niezależnego zasilania, w ilości min. 2 szt. o mocy zapewniające pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną podczas użytkowania pojazdu, w tym długotrwałego postoju, przy włączonych odbiornikach prądu wewnątrz pojazdu. |
| 2.8 | Akumulatory o pojemność zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie wszystkich systemów pojazdu. Dodatkowo pojazd winien być wyposażony w niezależne akumulatory dedykowane jedynie do rozruchu silnika. |
| 2.9 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu z jednoczesnym odcięciem dopływu paliwa. |
| 2.10 | Na desce rozdzielczej wyświetlacz, przekazujący kierowcy bieżące informacje o stanie pojazdu (min. poziom oleju silnikowego oraz płynu chłodzącego) i wyniki diagnostyki pojazdu (informacje o aktualnych funkcjach). |
| 3. | Nadwozie |
| 3.1 | Nadwozie o konstrukcji kratownicowej, ze stali nierdzewnej lub nadwozie zabezpieczone metodą zanurzeniową tzw. kataforeza. Szkielet i poszycie boczne wykonane z materiałów odpornych na korozję (ze stali nierdzewnej, aluminium, kompozytu) lub ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie kataforetyczne metodą zanurzeniową. Dach wykonany z aluminium lub wykonane z tworzyw poliestrowych zbrojonych, klejonych do szkieletu lub stali nierdzewnej lub z pasów blachy stalowej zabezpieczonej metodą zanurzeniową tzw. kataforeza. |
| 3.2 | Szyba przednia z filtrem UV, ogrzewana elektrycznie. Szyby boczne przyciemniane. Otwierane okno kierowcy elektrycznie, z pojedynczą, podgrzewaną szybą. Szyba czołowa wyposażona w roletę dwu lub jedną częściową sterowaną elektrycznie. Roleta słoneczna na szybie bocznej kierowcy sterowana min. manualnie. |
| 3.3 | Drzwi wejściowe do pojazdu z przodu oraz w środku pojazdu przed tylna osią. Drzwi wejściowe sterowane elektropneumatycznie, otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe z przodu oraz po środku pojazdu. Pojazd należy wyposażyć w system zapobiegający przed przytrzaśnięciem ratownika w drzwiach. Drzwi sterowane włącznikiem z miejsca kierowcy. Awaryjne otwieranie drzwi z zewnątrz i wewnątrz włącznikiem umieszczonym bezpośrednio przy wejściach. |
| 3.4 | Przestrzeń przed pojazdem na wysokości drzwi bocznych (przednich i środkowych) oświetlona lampami (w technologii LED). Lampy winny włączać się automatycznie w momencie otwarcia drzwi. |
| 3.5 | Ogrzewanie pojazdu - wodne, poprzez grzejniki konwektorowe. Niezależny agregat grzewczy o mocy grzewczej min. 30 kW. Klimatyzacja dachowa zintegrowana z możliwością grzania dachowego, oraz ogrzewaną i klimatyzowaną przestrzenią pracy kierowcy, z możliwością osobnej regulacji niż przedział pasażerski. Sterownik kontrolujący wszystkie parametry ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w pojeździe (sterowanie automatyczne). Klimatyzacja pojazdu o mocy min. 25 kW. |
| 3.6 | Wentylacja wymuszona kanałami sufitowymi, dwie uchylne klapy dachowe służące również jako wyjścia bezpieczeństwa. Indywidualne nawiewy dla pasażerów. Sterownik wspólny z układem ogrzewania i klimatyzacji. |
| 3.7 | Wnętrze pojazdu klimatyzowane (klimatyzacja nadachowa, z funkcją ogrzewania). Nawiew realizowany kanałami sufitowymi. Oddzielna klimatyzacja dla kierowcy i pasażerów. |
| 3.8 | Siedzenia typu turystycznego – wysokie, z odchylanym oparciem, rozsuwane na boki, wyposażone w podłokietniki od strony przejścia. Wymienne pokrycie zagłówków. Podnóżki, stoliki i siatki przy wszystkich siedzeniach. Pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach – biodrowe lub trzypunktowe. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości o wysokiej estetyce. Odległość pomiędzy siedzeniami poszczególnych rzędów, mierzona na poziomie siedzenia (przy maksymalnym ustawieniu oparć do pionu) nie mniejsza niż 700 mm. |
| 3.9 | Fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany z zagłówkiem i podłokietnikami. Wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa zintegrowane z fotelem. Ergonomicznie ukształtowany, wyposażony w zintegrowany system pneumatyczny, umożliwiający indywidualne dostosowanie kształtu oparcia do kształtu ciała kierowcy. Podparcie lędźwiowe zapewniające kręgosłupowi naturalną pozycję. Możliwość wielostopniowej regulacji. |
| 3.10 | Wykończenie wnętrza pojazdu: - sufit i ściany boczne wnętrza nadwozia wyłożone tkaniną, - w oknach zasłony, - haczyki przy siedzeniach pasażerów, - demontowalne dywaniki w przejściu, na stopniach wejściowych i w miejscu pracy kierowcy, - kolorystyka wnętrza pojazdu w zakresie wykładziny sufitowej, dywanów wykładzinowych – podłogowych i tapicerki obiciowej siedzeń w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (kolory czerwone i szare szczegóły dotyczące kolorystyki siedzeń zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia – Zamawiający bezwzględnie musi zaakceptować kolorystykę). |
| 3.11 | Przestrzeń bagażowa pod pokładem o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 6,5 m3. Klapy bagażników wykonane z materiałów lekkich otwierane równolegle lub prostopadle do linii pojazdu. Centralny zamek bagażników (oddzielny dla każdej strony autobusu). Półki bagażowe (otwarte) nad miejscami siedzącymi. Dodatkowe, zamykane schowki dla kierowcy wewnątrz autobusu. Oświetlenie komory bagażowej. Do półki mocowana poręcz wzdłuż całego pojazdu lub półka z funkcją poręczy (z możliwością podtrzymywania się). Uwaga: Za każde pełne 0,5 m3 pojemności powyżej wskazanego min. 10 pkt. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. W formularzu ofertowym należy podać oferowaną pojemność luku bagażowego. W przypadku braku podania przedmiotowej pojemności do oceny ofert Zamawiający przyjmie wysokość minimalną dopuszczoną SIWZ przyznając 0 pkt. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. |
| 3.12 | Pojazd wyposażony w pokładowy system audio-video przystosowany do montowania w autobusach, składający się z następujących elementów: - odtwarzacza DVD z dwoma monitorami LCD – 17”, - radioodbiornika z odtwarzaczem CD, - mikrofonu dla kierowcy (zintegrowanego z fotelem kierowcy), - mikrofonu dla dowódcy (kierownika grupy), - wzmacniacza, - głośnika dla kierowcy zamontowany w desce rozdzielczej pojazdu lub okolicy fotela kierowcy, - głośników w przedziale pasażerskim (zintegrowanych z indywidualnymi panelami) - selektora dźwięku umożliwiającego dokonywanie wyboru źródła transmisji, tj. radio, video, mikrofon czy sygnał ze źródła zewnętrznego. Zestaw gotowy do pracy. |
| 3.13 | Wyposażenie dodatkowe pojazdu w przedziale pasażerskim: - lodówka lub lodówki w części przedniej pojazdu o pojemności min. 40 dm3, - oświetlenie wewnętrzne, dwustopniowe jasne/ciemne. Oświetlenie nocne, - fotel dowódcy (kierownika grupy) za 1 drzwiami, wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa. Indywidualne oświetlenie umożliwiające czytanie map i kart dojazdowych w czasie jazdy w nocy, - indywidualne panele sterowania dla pasażerów z nadmuchami, lampkami i głośnikami, - rolety przeciwsłoneczne dla kierowcy na szybie przedniej i bocznej, - pojazd wyposażony w zewnętrzny wskaźnik temperatury. |
| 3.14 | Dodatkowo należy dostarczyć: - fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, - klucz do kół planetarny przekładniowy, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę pierwszej pomocy przed medycznej, - gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego min. 6 kg – 2 szt., - wąż z manometrem, zapewniający możliwość pompowania kół autobusu z własnego zbiornika na sprężone powietrze, - dwa kliny pod koła, - podnośnik hydrauliczny dedykowany dla dostarczanego pojazdu, - kamizelkę odblaskową. |
| 3.15 | Pojazd powinien być objęty min. 24 miesięczną gwarancją i rękojmią bez limitu kilometrów. Producent pojazdu musi posiadać sieć serwisową „SERWIS 24H” na terenie UE oraz dodatkowo serwis oferowanego autobusu w promieniu do 100 km od siedziby Użytkownika wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ. Punktowanie okresu gwarancji. W formularzu ofertowym należy podać oferowany okres gwarancji i rękojmi. W przypadku braku podania przedmiotowego okresu do oceny ofert Zamawiający przyjmie minimalny okres wymagany w SIWZ przyznając 0 pkt. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. |
| 3.16 | Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdów do celów użytkowania przez jednostki PSP (szczegóły zostaną ustalone na etapie odbioru/rejestracji pojazdów), wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Autobus musi spełniać wymagania w zakresie używania przez jednostki PSP potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. Wykonawca przekaże również opis zmian konstrukcyjnych dokonanych w pojeździe uzasadniający w/w rodzaj i przeznaczenie (dokument z okręgowej stacji kontroli pojazdów). |
| 3.17 | Na pojeździe należy zamieścić tabliczkę pamiątkową formatu A3. Tabliczkę należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można jej zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 3 do umowy. Dodatkowo do autobusu, Wykonawca przekaże po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |
| 3.18 | Dodatkowo w pojeździe należy przewidzieć i wykonać miejsce na agregat prądotwórczy oraz zestaw ratownictwa medycznego R1 zgodny z załącznikiem nr 3 „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, lipiec 2013. Szczegóły przedmiotowego miejsca i sposobu montażu zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy. |
| 3.19 | Podwozie przystosowane do zabudowania bagażnika z tyłu pojazdu. |
| 3.20 | Dostarczyć i zamontować w pojeździe radio CB z anteną trzysystemową, obsługującą GPS, radio CB. Miejsce zamontowania stacji nadawczej ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, manipulator wyprowadzony do kierowcy, głośnik i mikrofon zainstalowany w taki sposób, aby umożliwiał prowadzenie korespondencji nadawczo odbiorczej przez kierowcę. Dodatkowo należy wykonać przycisk nadawczy dla kierowcy w miejscu dostępnym dla niego. Miejsce dokładnego montażu zostanie ustalone na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 3.21 | Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże informację (w formie pisemnej) o rodzaju i klasie oleju silnikowego i hydraulicznego zalanego do poszczególnego sprzętu silnikowego jak i autobusu. Konstrukcja autobusu musi być odporna na działania czynników atmosferycznych w związku z ich oddziaływaniem podczas parkowania pojazdu na zewnątrz (nie jest przewidziane garażowanie autobusu). |