Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i  § 1126 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw. Teren objęty opracowaniem położony jest w części działki o numerze ewidencyjnym 726, o obszarze 6007 m2. Inwestycja znajduje się przy ulicy Kaliskiej nr 5 w Doruchowie.

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu placu zabaw w zakresie wyposażenia w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury, zdrój wody pitnej oraz nowe oświetlenie terenu z zainstalowanym monitoringiem, a także w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu pod urządzenia zabawowe i nawierzchni z kostki betonowej oraz nowego ogrodzenia panelowego z podmurówką.

Kolejność wykonywania robót:

- wygrodzenie i oznakowanie placu budowy,

- rozbiórka i wywóz istniejącego ogrodzenia wraz z wylewką betonową i fundamentami oraz demontaż urządzeń istniejącego placu zabaw i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- likwidacja istniejącego słupa linii napowietrznej,

- przeniesienie instalacji zasilającej dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, zgodnie z wydanymi warunkami energetycznymi P/24/019719,

- wykopanie i wywóz 4 sztuk pni o średnicy powyżej 80cm wraz z korzeniami,

- demontaż i zmiana lokalizacji obiektów małej  architektury w obrębie terenu objętego inwestycją,

- prace przygotowawcze i ziemne,

- usunięcie i wywóz warstwy humusu,

- wytyczenie projektowanych obiektów,

- wykonanie przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową dla zdroju do wody pitnej,

- montaż elementów systemu automatycznego nawadniania i instalacji elektrycznych,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod stopy i ławy fundamentowe, utwardzenie dna wykopu,

- montaż deskowań oraz wylanie fundamentów pod urządzenia zabawowe, elementy małej architektury, zdrój wody pitnej i lampy z zainstalowanym monitoringiem,

- osadzenie słupków oraz kotew w stopach fundamentowych,

- montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, zdroju do wody pitnej i lamp z zainstalowanym monitoringiem, zgodnie z wytycznymi producenta,

- montaż ogrodzenia panelowego z dwoma furtkami i trzema bramami,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu,

- wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,

- usunięcie zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na czas budowy, uprzątnięcie terenu,

- nasadzenia roślinności i wykonanie nawierzchni z trawy sianej.

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka objęta opracowaniem zabudowana jest budynkami Szkoły Podstawowej, połączonymi ciągami pieszymi w postaci chodników z kostki betonowej, teren jest ogrodzony.

3.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieją oraz nie przewiduje się montażu urządzeń mogących stwarzać zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

4.   Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, przy robotach występujących podczas realizacji niniejszego projektu, nie występuje konieczność stosowania rusztowań zewnętrznych i ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.

5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do robót budowlanych objętych niniejszym projektem należy poinstruować pracowników w zakresie przepisów BHP na budowie i podczas prac budowlanych.

6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

związanym z prowadzeniem prac niebezpiecznych.

W celu zapobieżenia powstawania ryzyka przy wykonywaniu robót należy stosować atestowane zabezpieczenia.

### Projektanci:

| Informacja BiOZ | mgr inż. arch. MAREK JACAK uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - bez ograniczeń nr uprawnień 07/08/DOIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |

### Ostrzeszów, 19.04.2024r.