ZAŁĄCZNIK NR 1b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 2

Konserwacja, serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konfiguracje zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej Andover Continuum, GALAXY Dimension, systemu SWIN, CCTV, SK oraz zespołów i instalacji elektrycznych, systemu centrali Satel Integra  oraz pozostałych urządzeń w aparatowni Polowej Kancelarii Kryptograficznej, jak również dostawa zainstalowanych na terenie k-1023 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej  267 w budynkach: Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, oraz Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

- WYKONAWCA W RAMACH PODPISANEJ UMOWY 
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA NW. CZYNNOŚCI

(za które otrzyma ustalone umownie wynagrodzenie, po przeprowadzeniu każdej z dwóch konserwacji półrocznych):

Rozpoczęcie czynności objętych umową nastąpi od dnia podpisania (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2021 r.) lub od.01.01.2021 r. (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2020 r.) i będzie trwać do dnia 31.12.2021 r.

Serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konserwacja, naprawa, konfiguracja zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej i przejścia na wyższą wersję oprogramowania (wykaz elementów systemu – w tabeli nr 1) oraz dodatkowy serwis od 01.12.2020 r. (w tym pogotowie techniczne 24h), naprawa, konfiguracja zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej i przejścia na wyższą wersję oprogramowania (wykaz elementów systemu – w tabeli nr 2):

- Serwisowanie (w tym pogotowie techniczne 24 h)

  - Zamówienie polegać będzie na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej elementów systemów alarmowych, wyszczególnionych w tabeli nr 1, oraz w tabeli nr 2 (od dnia 01.12.2021r.) poprzez ich naprawę, usunięcie awarii, lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianę urządzenia na nowe, poszczególnych urządzeń, konfigurację zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej wg. wskazań zamawiającego i inne czynności niezbędne do prawidłowej i stałej pracy systemu. Usługa „Pogotowia technicznego” obejmuje 24 godzinną obsługę obowiązującą w czasie trwania umowy. Realizacja następuje na wezwanie osoby upoważnionej (wyznaczonej) ze strony OSŻW, OZŻW, CSŻW lub służby dyżurnej OSŻW w Mińsku Mazowieckim.

  - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca na własny koszt przybędzie do obiektu i w ramach umowy podejmie działania mające na celu usunięcie usterki i usprawnienia systemu  w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę pozostając w kontakcie telefonicznym.

  - W przypadku braku możliwości usunięcia usterki urządzenia w ciągu 4 godzin od momentu rozpoczęcia działań w obiekcie, Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych niż pierwotne, zapewniając ciągłość pracy systemu.

  - W przypadku jeżeli urządzenie jest na gwarancji, Wykonawca dostarczy je na swój koszt do serwisu w celu naprawy oraz zamontuje po odbiorze z serwisu (Wykonawca sporządzi protokół przekazania-przyjęcia urządzenia do naprawy).

  - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Wykonawca, sporządzi protokół awarii (wraz z załączoną ofertą cenową w dwóch wariantach cenowych - za naprawę w serwisie specjalistycznym oraz wymianę urządzenia) i przekaże go przedstawicielowi Zamawiającego.

  - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Przedstawiciele odpowiednio OSŻW, OZŻW, CSŻW w Mińsku Mazowieckim sporządzą Protokół Stanu Technicznego i przekażą do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

  - Przedstawiciele odpowiednio OZŻW, CSŻW bądź OSŻW w Mińsku Mazowieckim sporządzą protokół konieczności dotyczący naprawy systemu bądź wymiany elementu i przedłożą go do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

  - Przed zakupem nowego urządzenia bądź przed przystąpieniem do naprawy w serwisie specjalistycznym, Wykonawca dokona konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie dotyczącym typu i ceny nowego urządzenia oraz ceny za naprawę elementu systemu.

  - Zakup nowej części bądź przystąpienie do naprawy może nastąpić wyłącznie po akceptacji oferty przez Zamawiającego (pisemne zlecenie wysłane pocztą lub za pośrednictwem fax-u).

  - Wykonawca  dokona wymiany urządzenia na nowe - zakupi i zainstaluje nowe urządzenie o parametrach nie niższych od zdemontowanego urządzenia oraz o standardzie technicznym zgodnym z Wymaganiami Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.. Zamawiający zapłaci za nowe urządzenie bądź naprawę przez specjalistyczny serwis, natomiast Wykonawca dostarczy je, zamontuje, skonfiguruje z systemem na własny koszt.

  - W przypadku naprawy urządzenia przez specjalistyczny serwis zewnętrzny, Wykonawca potwierdzi fakt naprawy i koszt naprawy na dokumencie wystawionym przez ten serwis i przekaże go Zamawiającemu wraz z fakturą.

  - Wykonawca powinien stale dysponować zapasem urządzeń i części zamiennych (samodzielnie lub w ścisłej współpracy z dostawcą części).

  - Obowiązują ceny rynkowe zastosowanych urządzeń aktualne na dzień zgłoszenia awarii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ceny przedstawionej przez Wykonawcę za nowy element systemu bądź naprawę części i egzekwowania  jej od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Zamawiającego możliwości zakupu części elementu systemu w niższej cenie niż przedstawiona oferta a jednocześnie o tym samym typie i parametrach, Wykonawca bezwzględnie dokona zakupu części za cenę najniższą.

  - Jeżeli naprawa danego elementu wymaga użycia bądź zastosowania urządzeń już nieprodukowanych lub produkowanych na specjalne zamówienie, strony ustalają w formie pisemnej termin usunięcia awarii.

  - Nowe urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca przedstawi w dniu wymiany urządzenia dokumentację na urządzenie - kartę gwarancyjną, instrukcję użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 miesięczną gwarancję.

  - Nowe urządzenia muszą posiadać parametry i klasę nie gorszą niż obecnie zamontowane urządzenia przeznaczone do wymiany, i muszą być kompatybilne z funkcjonującym na terenie kompleksu systemem zabezpieczeń technicznych.

  - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nienaprawiane i nieregenerowane.

  - W ramach wymiany Wykonawca dokona niezbędnych podłączeń, instalacji, konfiguracji, wgrania oprogramowania, aktualizacji bazy danych i innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemu na terenie kompleksu, w ramach umowy. Dlatego przed zakupem i wymianą urządzenia Wykonawca sprawdzi możliwość późniejszego zainstalowania elementu i skonfigurowania go z funkcjonującym systemem.

  - Stare, zdemontowane urządzenia wykonawca przekaże przedstawicielom odpowiednio OSŻW, OZŻW, CSŻW wskazanym w umowie, odpowiedzialnym za realizację zamówienia) - na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania, podpisanego przez obie strony.

  - Zamawiający zapłaci za wymienione urządzenia, natomiast koszt dostarczenia urządzeń, ich wymiany, niezbędnych instalacji i konfiguracji, tak jak pozostałe czynności objęte umową, Wykonawca wkalkuluje w koszty konserwacji.

  - Za prawidłowo wykonaną usługę konserwacji, serwis i wymianę urządzeń po upływie resursów Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Podstawą opłacenia faktury przez Zamawiającego będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie prac, podpisany przez przedstawicieli odpowiednio OSŻW, OZŻW, CSŻW w Mińsku Mazowieckim.

  - Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na nowo montowane urządzenia.

  - W przypadku awarii urządzenia w trakcie okresu gwarancyjnego, Wykonawca niezwłocznie wymieni je na swój koszt na nowe, o takich samych parametrach jak poprzednie, bądź naprawi urządzenie przywracając je do pełnej sprawności. Do czasu dostarczenia nowego urządzenia/naprawy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo awarii.

  - Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją dołączoną do urządzenia (karta gwarancyjna, instrukcja użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 miesięczną gwarancją) - wykaz punktów serwisowych  realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

  - W przypadku wymiany urządzeń na nowe muszą być one skonfigurowane przez Wykonawcę z działającym obecnie w budynkach OSŻW, OZŻW, CSŻW systemem alarmowym „Andover Continuum”, zachowując tym samym ciągłość rejestracji zaistniałych zdarzeń.

  - Wykonawca zobowiązany jest do lokalizacji oraz stwierdzenia uszkodzenia podzespołów i urządzeń, będących częścią systemów pozostających na gwarancji innego podmiotu. Zobowiązany jest także do poinformowania Zamawiającego o ilości, lokalizacji i sposobie uszkodzenia sprzętu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki systemów będących na gwarancji innych podmiotów, w przypadku gdy do usunięcia usterki bądź niepoprawnej pracy wystarczy przeprogramowanie/ konfiguracja systemu.

- Konserwacja

  - Konserwacja polegać będzie na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych w miesiącach: 
maj (I konserwacja) i listopad (II konserwacja wraz z konserwacją roczną) w stosunku do urządzeń wymienionych w tabeli nr 1.

  - Konserwacja systemu będzie przeprowadzana raz na pół roku, według poniższego harmonogramu:

- I półrocze: Pierwsza konserwacja zostanie przeprowadzona przez wykonawcę do końca maja 2021 r.

- II półrocze: Druga konserwacja zostanie przeprowadzona przez wykonawcę do końca listopada 2021 r. wraz z konserwacją roczną.

  - Przeglądy konserwacyjne obejmować będą czynności wynikające z dokumentacji technicznej, zaleceń producenta, kart gwarancyjnych, przepisów ujętych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017r ” oraz w , Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.

  - Podczas konserwacji bezwzględnie muszą być wykonane w pełnym zakresie wszystkie czynności wskazane w tablicy nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 zawarte w Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów.

- System alarmowy (SA)

Zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemów w zakresie ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności ich zamontowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony;

- naruszenie stref ochronnych bez wprowadzenia kodu dostępu, częściowe wprowadzenie kodu i kodu pod przymusem;

- sprawdzenie zobrazowania stanu systemu alarmowego na tablicy synoptycznej (monitorze komputera);

- przeprowadzenie próby działania wszystkich czujek alarmowych (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich przycisków napadowych;

- sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia stref ochronnych lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- System kontroli dostępu (SKD)

Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia przejścia kontrolowanego lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. Należy sprawdzić współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich:

- czytników pasywnych kart zbliżeniowych,

- samozamykaczy drzwiowych,

- rygli elektrycznych oraz zwór elektromagnetycznych,

- przycisków wyjść alarmowych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Telewizyjny System Nadzoru (TSN)

Wysłuchanie uwag osób nadzorujących pracę systemów dotyczących ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- przeprowadzenie próby działania wszystkich urządzeń wykrywających (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- naruszenie stref chronionych zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi, w tym i wideotetekcją;

-  sprawdzenie w dzień i w nocy jakości zobrazowania na monitorach;

- sprawdzenie czytelności zasygnalizowania (optycznego i akustycznego) sygnałów alarmowych;

-  dokonanie czyszczenia elementów optyki kamer;

- sprawdzenie stabilności i poprawności zapisów w bazach danych na urządzeniach rejestracji i wizualizacji systemów.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Dodatkowo:

Przynajmniej raz na sześć miesięcy:

- pomierzyć i zarejestrować napięcie baterii, napięcie kilku wytypowanych ogniw, temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii, temperaturę w pomieszczeniu baterii,

- przeprowadzić badania pojemności akumulatorów i dokonać prognozowania ich wymiany,

- sprawdzić poprawność działania zasilania głównego, w tym należy przeprowadzić test pracy systemu alarmowego na zasilaniu awaryjnym.

  - Podczas konserwacji systemów, oprócz kontroli działania urządzeń, należy m.in. sprawdzić wszystkie połączenia i zamocowania oraz oczyścić wszystkie istotne elementy, odkurzyć wnętrza szaf instalacyjnych, dokonać czyszczenia elementów optyki kamer i wykonać poprawki w systemach. Po zakończeniu konserwacji cały system i jego poszczególne elementy muszą być całkowicie sprawne.

  - Wykonanie konserwacji nastąpi po uzgodnieniu terminu i złożeniu zamówienia, przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do realizacji umowy z minimum (dwu) dniowym wyprzedzeniem. Zamówienie to przesyłane będzie przy pomocy faksu niemniej jednak każda ze stron potwierdza niezwłocznie fakt złożenia (otrzymania) zamówienia telefonicznie.

  - Przeglądy konserwacyjne wykonywane będą raz na sześć miesięcy w godzinach 08.00-15.00 oprócz sobót, niedziel i świąt, według harmonogramu podanego w punkcie 2.2.

  - Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za usługę konserwacji półrocznej będzie jej prawidłowe, zgodne Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r., wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli poszczególnych użytkowników.

  - Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną część usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz potwierdzenia realizacji usługi w protokole odbioru sporządzonym przez przedstawicieli odpowiednio OZŻW, CSŻW lub OSŻW w Mińsku Mazowieckim.

  - Za wykonaną usługę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy należną kwotę po każdej z dwóch konserwacji półrocznych, w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy po każdym półroczu obejmować będzie całość usługi realizowanej za ostatnie 6 miesięcy (w tym koszty serwisu, pogotowia technicznego 24h, pomocy w konfiguracji, instalacji oraz aktualizacji oprogramowania, a także bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego, zmian w organizacji ochrony poprzez konfigurację systemu itp. – wszystkie czynności ujęte w punkcie nr 1, 2 i 3 niniejszego załącznika).

  - Konserwujący jest zobowiązany do wykonania usługi z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ponadto zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej umową siłami własnymi bez możliwości zlecenia podwykonawcom.

  - Wykonanie napraw oraz konserwacji odbywać będzie się w obecności przedstawiciela odpowiednio: OZŻW, CSŻW i OSŻW w Mińsku Mazowieckim.

  - Dwa razy w roku, podczas I i II konserwacji, Wykonawca w ramach podpisanej umowy dokona dodatkowych czynności na elementach systemów zabezpieczeń, zainstalowanych w Polowej Kancelarii Kryptograficznej Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim, tj. dokona pomiaru i zarejestruje:

- napięcie baterii,

- napięcie kilku wytypowanych ogniw,

- temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii,

- temperaturę w pomieszczeniu baterii.

Ponadto podczas II konserwacji rocznej, Wykonawca dokona również przeglądu:

- złącz śrubowych (sprawdzenie czy złącza śrubowe nie są luźne i w razie potrzeby – dokręcenie odpowiednim momentem),

- instalacji baterii,

- instalacji wentylacji.

- Konfiguracja i czynności programowe

  - W ramach umowy Wykonawca zapewni wszelką pomoc w zakresie konfiguracji, instalacji lub aktualizacji oprogramowania oraz bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego wg wskazań Zamawiającego.

  - Wykonawca w ramach podpisanej umowy w razie potrzeby będzie dokonywał zmian w organizacji ochrony, poprzez konfigurację systemu, oraz inne czynności mające na celu zapewnienie poprawnego działania systemu, a także usprawnienie jego pracy.

  - W razie konieczności Wykonawca w ramach umowy dokona niezbędnych przejść systemu na wyższą wersję oprogramowania (up-grade), które podyktowane ma być wymogami technicznymi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania (zgodnie z zaleceniami danego producenta).

Czynności określone w pkt. 1., 2., 3. wykonywane będą bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych do systemów alarmowych z rokiem produkcji powyżej  2019 r.

Warunki, jakie powinien spełniać Wykonawca

- Wykonawca konserwacji musi posiadać koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia do klauzuli POUFNE lub wyżej.

Realizacja usług nie przewiduje bezpośredniego dostępu do informacji niejawnych oraz w ramach wykonywanej pracy nie będą udostępniane żadne informacje niejawne.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby odbędzie się to pod nadzorem osób za to odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach ŻW na terenie kompleksu wojskowego k-1023 i tylko pracownikom pozostającym w dyspozycji Wykonawcy, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „poufne” oraz przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji muszą posiadać:

- szkolenie w zakresie kursu Continuum – konfiguracja systemu C1,  kursu Continuum kontrola dostępu C3a,

- szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,

- informacje z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”,

- odbyty kurs/szkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych,

Ponadto przynajmniej jedna osoba wykonująca usługę konserwacji muszą posiadać:

- szkolenie w zakresie konfiguracji systemu Andover Continuum na poziomie C2, C4,

- szkolenie uprawniające do obsługi systemu alarmowego GALAXY Dimension;

- certyfikat autoryzacyjny uprawniający do obsługi systemu sterującego przez centralę Satel Integra, Andover Continuum, GALAXY Dimension;

- przeszkolenie w dziale programowania w Plain English,

- świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV.

- Osoby konserwujące są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas wykonywania prac, także po okresie obowiązywania umowy. Zobowiązane są do podpisania indywidualnego oświadczenia osób realizujących przedmiot umowy zgodnie z wzorem dołączonym do Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Pracownicy Wykonawcy, w trakcie wykonywania prac w strefach ochronnych nie mogą zabierać żadnych materiałów lub innych dokumentów znajdujących się w tych pomieszczeniach.

- Pracownicy Wykonawcy nie mogą wnosić do stref ochronnych żadnych urządzeń służących do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku. Wszystkie tego typu urządzenia należy deponować w trakcie wydawania przepustek uprawniających do wstępu na teren ww. obiektu.

- Konserwacja Systemu Alarmowego (SA), Systemu Kontroli Dostępu (SKD),  Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) oraz sprawdzenie działania zasilania podstawowego i rezerwowego będzie przeprowadzane raz na 6 miesięcy (ostatnia będzie razem z konserwacją roczną). Konserwacje zostaną przeprowadzone przez wykonawcę w następujących miesiącach:

- maj 2021 rok;

- listopad 2021 rok (konserwacja roczna).

- Po zakończonej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół z wyszczególnionymi czynnościami (Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.,), które zostały zrealizowane podczas konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia (jako załącznik do umowy) – wg wzoru zawartego w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Wykonawca przedstawi ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej równą wartości zamówienia, oraz pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że po upływie terminu ważności odnowi ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia oraz zlecenia przedmiotu wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom.

Tabela nr 1.

Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających konserwacji i serwisowi 
wbudowanych w system alarmowy funkcjonujący na terenie k-1023 
przy ul. Warszawskiej 267 w Mińsku Mazowieckim:

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | TYP | Jm. | Ilość elementów | ROZPOCZĘCIE /ZAKOŃCZENIE KONSERWACJI I SERWISU | TERMIN KONSERWACJI PÓŁROCZNYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Czujka pasywna podczerwieni |  | szt. | 33 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 2. | Czujka mikrofalowa |  | szt. | 13 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 3. | Kurtyna aktywna podczerwieni |  | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 4. | Sygnalizator wewnętrzny |  | szt. | 6 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 5. | Sygnalizator optyczny (zewnętrzny) |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 6. | Odbiornik radiowy - sygnalizator |  | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 7. | Nadajnik napadowy AN (ostrzegacz napadowy) |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 8. | Akumulator 17Ah/12V | 17Ah/12V | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 9. | Akumulator bezobsługowy |  | kpl. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 10. | Akumulator 12V 7,5 Ah | 12V 7,5 Ah | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 11. | Czujka kontraktonowa |  | szt. | 11 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 12. | Czujka stłuczenia szyby |  | szt. | 18 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 13. | Czujka ultradźwiękowa |  | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 14. | Bariera podczerwieni |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 15. | Czytnik kart zewnętrznych |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 16. | Akumulator 65 Ah 12V | 65 Ah 12V | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 17. | Zasilacz 10Ah/13,8V | 10Ah/13,8V | kpl. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 18. | Kontrola dostępu ACX series 5720+moduł XPBD4+oprogramowanie | ACX | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 19. | Czytnik dostępu ACX | ACX | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 20. | Czytnik ASR 7020 | ASR 7020 | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 21. | Zamek elektromechaniczny |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 22. | Tripod Turnstile Auia.114.00.00.00.OM | 114.00.00.00.OM | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 23. | Videokamera SHT-5088 | SHT-5088 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 24. | Videodomofon (monitor) |  | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 25. | Programator do kart AKPK10 | AKPK10 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 26. | Drukarka termosublimacyjna DATACARD SP 25 PLUS do kart kontroli dostępu z oprogramowaniem | DATACARD SP 25 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 27. | Jednostka centralna – serwer DELL POWEREDGEN T110, klawiatura, drukarka HP DESKJET D1660 monitor 21” | DELL | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 28. | Komputer HP COMPAQ HDD320GB RAM2GB, klawiatura, drukarka DESKJET 1650, monitor 21” | HP COMPAQ | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 29. | Skaner Canon Wia Canonscan Lide 200 |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 30. | Obudowa pulsar AVD 305 | AVD 305 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 31. | Przycisk ręczny wyjścia awaryjnego FA105-OP | FA105-OP | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 32. | Switch 8 portów CISCO | CISCO | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 33. | Switch TPLink 8-portów | TPLink | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 34. | Interkom kasowy SD-2006DL | SD-2006DL | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 35. | Zasilacz STZ 4514 | STZ 4514 | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 36. | Konwerter optyczny |  | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 37. | Czytnik ASR 7020 | ASR 7020 | szt. | 20 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 38. | Przycisk ręczny wyjścia |  | szt. | 8 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 39. | Czujka magnetyczna MC | MC | szt. | 7 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 40. | Rygiel elektromechaniczny |  | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 41. | Zwora elektromagnetyczna |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 42. | Akumulator 12V 7Ah | 12V 7Ah | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 43. | Czujnik otwarcia studni |  | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 44. | Czujnik rozwarcia JB2 | JB2 | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 45. | Czujnik otwarcia obudowy |  | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 46. | Bramka obrotowa BR2-T2-DA | BR2-T2-DA | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 47. | Jednokanałowy nadajnik pasywny sygnału po skrętce |  | szt. | 14 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 48. | Kamera dualna |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 49. | Puszka hermetyczna |  | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 50. | Odbiornik sygnału po skrętce, aktywny |  | szt. | 14 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 51. | Rozdzielacz pasywny sygnału video |  | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 52. | Ogranicznik przepięć OPV1 | OPV1 | kpl. | 8 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 53. | Obudowa blaszana |  | kpl. | 7 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 54. | Puszka hermetyczna IP |  | szt. | 6 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 55. | Kamera kopułkowa WBXCD806RPW | WBXCD806RPW | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 56. | Kamera Bosch WZ18 | WZ18 | szt. | 9 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 57. | Kamera BCS-TOE5200IR3 | BCS-TOE5200IR3 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 58. | Zasilacz 230/12 DC | 230/12 DC | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 59. | Videodomofonowa tablica |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 60. | Aparat odbiorczy z zas. |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 61. | Studnia kablowa SKR 1 | SKR 1 | szt. | 12 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 62. | Studnia kablowa SKR 2 | SKR 2 | szt. | 14 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 63. | Czujki otwarcia – kontaktronowy |  | szt. | 28 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 64. | Zespół rury PCV kablowe (m) |  | szt. | 3,049 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 65. | Rury PCV kablowe |  | szt. | 300 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 66. | Studnia kablowa SKR 2 | SKR 2 | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 67. | Centrala alarmowa SALET INTEGRA 32 | SALET INTEGRA 32 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 68. | Akumulator 12V/17Ah | 12V/17Ah | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 69. | Klawiatura systemu alarmowego Satel |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 70. | Czujnik magnetyczny (kontaktron) SD 6021 | SD 6021 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 71. | Czujnik magnetyczny (kontaktron) SD 6023 | SD 6023 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 72. | Przycisk napadowy HB205 | HB205 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 73. | Czujka ruchu dualna (PIR+MW) Cobalt Plus |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 74. | Drukarka termiczna MEFA KAFKA | MEFA KAFKA | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 75. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SPL 2010 | SPL 2010 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 76. | Kamera kopułowa CNB | CNB | kpl. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 77. | Monitor telewizyjnego systemu nadzoru |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 78. | Videomonitor DPV 4BE | DPV 4BE | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 79. | Unifon DP 4VHP |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 80. | Akumulator Europower 12v 17Ah | 12v 17Ah | szt. | 7 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 81. | Czujka magnetyczna TAP SC 570 | TAP SC 570 | szt. | 16 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 82. | Czujka mikrofalowa, AM, typu ALFA | ALFA | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 83. | Czujka sejsmiczna, skarbcowa SC100 | SC100 | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 84. | Czujka stłuczenia szyby FG1625TAS | FG1625TAS | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 85. | Czujka 1S3016A | 1S3016A | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 86. | Klawiatura MK7 | MK7 | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 87. | Obudowa ObkZ | ObkZ | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 88. | Centrala GALAXY G-520 | GALAXY G-520 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 89. | RIO P026 z miejscem na 2xl8Ah | RIO | szt. | 7 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 90. | Moduł Ethernet E080 | E080 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 91. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny, BCCEQJWH Cequra | BCCEQJWH | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 92. | Przycisk napadowy PADP2/SS/G3/Multi | PADP2/SS/G3/Multi | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 93. | Komputer LENOVO M83/WIN7 | LENOVO M83/WIN7 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 94. | Monitor SAMSUNG SMT- 2730 | SAMSUNG SMT- 2730 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 95. | Przewód 8 żyłowy w pancerzu dla czujek SC100 i SC105, SC114 |  | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 96. | Płyta montażowa dla czujek SC100 i SC105, SC114 | SC100 i SC105, SC114 | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 97. | Ochronnik przepięć video lub RS485 | RS485 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 98. | Czujka dymu optyczna, ECO1003 | ECO1003 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 99. | Samorejestrująca podstawa czujki ECO |  | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 100. | Licencja IFTER EQU Military, upgrade od wersji 4.3 |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 101. | Licencja IFTER EQU Military |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 102. | Konwerter światł. SF-MM85055D-GP | SF-MM85055D-GP | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 103. | Konwerter światł. SF-MM31020D-GP | SF-MM31020D-GP | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 104. | Akumulator l8Ah | l8Ah | szt. | 12 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 105. | Czujka magnetyczna TAP SC 570 | TAP SC 570 | szt. | 20 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 106. | Czujka mikrofalowa, AM, typu ALFA | AM, typu ALFA | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 107. | Czujka stłuczenia szyby FG1625TAS | FG1625TAS | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 108. | Czujka 1S3016A | 1S3016A | szt. | 6 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 109. | Klawiatura MK7 | MK7 | szt. | 8 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 110. | Obudowa ObkZ | ObkZ | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 111. | RIO P026 z miejscem na 2xl8Ah | 2xl8Ah | szt. | 13 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 112. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny, BCCEQJWH Cequra | BCCEQJWH | szt. | 12 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 113. | Przycisk napadowy PADP2/SS/G3/Multi | PADP2/SS/G3/Multi | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 114. | Ochronnik przepięć video lub RS485 |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 115. | Bariera IR wysokość 2m, 8 wiązek, kolor czarny, DARWIN 08 |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 116. | Akumulator l8Ah | l8Ah | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 117. | Elektrozazep drzwiowy HARTTE S12R | HARTTE S12R | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 118. | Czujnik zbliżeniowy ASR 702W | ASR 702W | szt. | 6 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 119. | Przycisk wyjścia awaryjnego (typu ”zbij szybkę”)-DMN700G |  | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 120. | AWZ301PU Zasilacz 12Vdc 5A PSBOC30012200 | PSBOC30012200 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 121. | Sterownik kontroli dostępu ACX5740, 8cz,8w,Szyfr, Bezp, Alarm | ACX5740, | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 122. | Licencja Continuum LAN-SEC-U-P-USB |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 123. | Zasilacz AWZ300 | AWZ300 | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 124. | Kam. Spectra FullHD x20, wys. zewn. z uchwytem |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 125. | Uchwyt do Spectra, szary GY, tr. 230/24V |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 126. | Kam. kop. Sarix Enh. 2Mpx, 3-Ymm, na pow |  | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 127. | Konsola wyświetl. wideo dla 2 monit. HD |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 128. | Licencja dla stacji roboczej - 5 st, |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 129. | Oświetlacz IR LED 850 nm, 65 m |  | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 130. | Zasilacz do oświetlacza HPSB2512B | HPSB2512B | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 131. | Zasilacz do oświetlacza HPSB5512C | HPSB5512C | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 132. | Switch S4600-28P-P-SI | S4600-28P-P-SI | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 133. | Switch S4600-10P-P-SI | S4600-10P-P-SI | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 134. | Videomonitor Signo LCD kolor 1740/40 | LCD kolor 1740/40 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 135. | Uchwyt do videomonitora Signo - System z przewodem koncentrycznym 1740/90 | 1740/90 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 136. | Zasilacz Video 789/7P | 12V AC 1,2A 9000/230 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 137. | Transformator Urmet 12V AC 1,2A 9000/230 | Urmet 12V AC 1,2A 9000/230 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 138. | Przekaźnik domofonowy tristabilny P1E |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 139. | Dystrybutor Video 4-Wyjścia 1794/4 SlD | 1794/4 SlD | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 140. | Moduł kamery kolorowej Sinthesi S2 do sys. mod. rozm. I 1 przyciskiem do sys. z przew. konceritr. | Sinthesi S2 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 141. | Modul kamery kolorowej Sinthesi S2 do sys. z przew. koncent. z 2 przyciskami i modułem rozmównym 1748/92 | Sinthesi S2 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | centrala alarmowa | GALAXY DIMENSION 520 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 2. | Moduł ETHERNET | Honeywell, typ E080 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 3. | Koncentrator 8 linii dozorowa-nych | Honeywell, typ P026 | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 4. | Koncentrator 8 linii dozorowa-nych | Honeywell, typ P026 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 5. | Klawiatura (szyfrator) | Honeywell, typ CP037 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 6. | Akumulator | ALARMTEC 18Ah/12V | szt. | 16 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 7. | Czujka magnetyczna | MC 470 | szt. | 212 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 8. | Sygnalizator zewnetrzny | ProSound RISCO, typ RS200WAP | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 9. | Czujka zbicia szyby | AD 700AM | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 10. | Konwerter światłowodowy | MOXA TCF-142-M-S.C. | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 11. | Sygnalizator wewnętrzny | AS210N UTC | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 12. | Czujka podczerwieni | VE1012AM | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 13. | Czujka dualna | DD1012AM | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 14. | Czujka magnetyczna | DC 108 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 15. | Czujka krańcowa otwarcia | Schneider XCKD3945P16EX | szt. | 17 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 16. | Czujka ruchu zewnętrzna | RISCO RK315DT | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 17. | Separator sygnałów | R.STAHL 9170/21-10-21 | szt. | 9 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 18. | Puszka | PELCO IB2-BBAP-ES | szt. | 15 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 19. | Kamera wewnętrzna | PELCO IMP 219-1l | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 20. | Kamera zewnętrzna | PELCO IBP324-1R | szt. | 6 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 21. | Kamera zewnętrzna | PELCO IBP321-1R | szt. | 9 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 22. | Uchwyt montażowy | PELCO IBP2-PLMT | szt. | 6 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 23. | Monitor LCD | PELCO 24' PMCL524BL | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 24. | Monitor LCD | PELCO 32' PMCL532BL | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 25. | Klawiatura Keyboard | Endura PELCO KBD5000 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 26. | Konsola wyświetlania | PELCO typ VSD5202-EU | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 27. | Rejestrator sieciowy | PELCO NSM5200-36-EUK | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 28. | Zasilacz UPS | FIDELTRONIK KR3000-J | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 29. | Moduł baterii | FIDELTRONIK, typ MBKR-J3 | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 30. | Panel wentylacyjny | CobiNet 5010228/3T | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 31. | Patch Panel | keystone CobiNet 6 671 003 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 32. | listwa zasilająca 9-portowa | CabiNet typ 5010233/WB | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 33. | Szafa wiszaca 24U | CobiNet 5010226 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 34. | Zabezpieczenie przeciwprze. PoE Netprotector | AXON PoE1xWE1xWY | szt. | 15 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 35. | Zabezpieczenie przeciwprze. PoE Netprotector | AXON PoE+4xWE4xWY | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 36. | Uchwyt RACK | PoE4xWE4xWY AXON | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 37. | Switch | ULTIPOWER 114P-4PoE-20 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 38. | Moduł | WDM ULTIMOD SFP-203/5G E 1SC | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 39. | Zasilacz impulsowy | Mean Well typ MDR-60-48 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 40. | Netgear ProSafe Gigabit 24x1GB | GS728TP-100EUS | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 41. | Netgear Pro Safe Gigabit 24x1GB | GS724T-300EUS | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 42. | Koncentrator Galaxy z zasilaczem 3A/12V | RIO Boxed PO 26+ | szt. | 11 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 43. | Moduł podcentrali | RIO PCB A158 | szt. | 29 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 44. | Moduł interfejsu ethernetowego | E080 (TCP/IP) | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 45. | Akumulator | 12V/26Ah | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 46. | Klawiatura LCD | MK7 CP037 | szt. | 8 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 47. | Czujka podczerwieni | RK800Q0G3 | szt. | 99 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 48. | Czujka dualna | DDV 1016 AM | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 49. | Monitor 24 'LCD | Philips | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 50. | Komputer PC |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 51. | Zasilacz awaryjny UPS | ARES 1600VA | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 52. | Kontrakton magnetyczny | RS005 | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 53. | Czujka magnetyczna Alarmtec, typ MC470 | MC 470 | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 54. | Akumulator 18Ah |  | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 55. | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | AS210N UTC | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 56. | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 57. | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny PICCOLO |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Akumulator | 12V 70Ah | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 2 | Akumulator | 12V 18Ah | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 3 | Akumulator | 12V 7Ah | szt. | 21 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 4 | Akumulator | 12V 65Ah | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 5 | Akumulator | 12 V 26 Ah | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 8 | Bariera podczerwieni |  | szt. | 8 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 9 | Centrala Systemu Systemów Alarmowych | HONEYWEEL GD520-C | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 10 | Czujka | PIR 918 AM | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 11 | Czujka dualna | COBALT | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 12 | Czujka magnetyczna | MC 270-S48 RT4 | szt. | 20 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 13 | Czujka magnetyczna | MC 470 | szt. | 11 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 14 | Czujka mikrofalowa | ALFA | szt. | 23 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 15 | Czujka PIR/AM | HONEYWEEL IS 3016A | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 16 | Czujka ruchu | PIR z IR9 | szt. | 45 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 17 | Czujka ruchu MW/AM | CIAS ALFA | szt. | 11 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 18 | Czujka sejsmiczna | VV 600PLUS | szt. | 11 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 19 | Czujka stłuczenia szkła | AD 700-AM | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 20 | Czujka wibracyjna | VIBRO OPTEX | szt. | 23 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 21 | Czytnik kart dostępu | ASR 702 W | szt. | 25 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 22 | Czytnik kart dostępu | ASR-700W | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 23 | Czytnik kart zbliżeniowych Unikard | ASR-702W | szt. | 6 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 24 | Depozytor kluczy | SAIK D-64 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 25 | Dystrybutor sygnału video |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 26 | Elektrozaczep | EP REWERSYJNY | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 27 | Elektrozaczep | EP BEFO-31211 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 28 | Interfejs drukarki | HONEYWEEL E054 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 29 | Kamera kopułkowa 3-9mm 2MPx | PELKO IME229-1RS | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 30 | Kamera przemysłowa | MVC | szt. | 22 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 31 | Kamera przemysłowa | BCS | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 32 | Klawiatura | MK 7 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 33 | Klawiatura LCD | HONEYWEEL CP037 | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 34 | Komputer | HERKULESLINE | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 35 | Koncentrator | Galaxy Power RIO | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 36 | Koncentrator z zasilaczem w dużej obudowie | HONEYWEEL PO26+ | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 37 | Kontrakton | ALARMTECH MC 470 | szt. | 116 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 38 | Kontrakton wpuszczany | ALARMTECH | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 39 | Kontroler | CX 9702 SHNEIDER | szt. | 12 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 40 | Kontroler | ACX 5720 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 41 | Konwenter | ELEKTRONIK | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 42 | Konwenter | PLANET FT-802 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 43 | Listwa zasilająca | ZPAS 19" | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 44 | Listwa zasilająca | BKT 19'' 9Gniazd | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 45 | Moduł | Core 1000ASE-X EE1044 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 46 | Moduł depozytora na 16 skrytek z identyfikacją | SAIK MD-16 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 47 | Moduł Skykine 1x4 | FERMAX | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 48 | Moduł video | FERMAX | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 49 | Moduł wejść/wyjść | xPBD4 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 50 | Monitor | Video URMET | szt. | 8 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 51 | Monitor | BENQU GL 2250 LCD | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 52 | Monitor |  | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 53 | Monitor VIVOLYNX | FERMAX | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 54 | Obiektyw do kamery | Fujinon YV5x2, 7R4B-SA2 | szt. | 22 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 55 | Obudowa do kamery | GL 606/230V | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 56 | Ogranicznik przepięć |  | szt. | 22 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 57 | Panel krosowy 19'' | BKT11305115 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 58 | Przełącznica światłowodowa |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 59 | Przełącznica światłowodowa | BKT11111001.3V | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 60 | Przycisk ewakuacyjny | MCP4A | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 61 | Przycisk napadowy | KBPN | szt. | 11 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 62 | Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 63 | Przycisk wejścia | TKN01 | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 64 | Przycisk wyjścia |  | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 65 | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego |  | szt. | 13 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 66 | Radiolinia | ELMES UMB-1 | szt. | 8 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 67 | Radiolinia | ELMES | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 68 | Rejestrator | BCS XVR 1601 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 69 | Rejestrator cyfrowy | VTV-N-1016 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 70 | Serwer | F-PRIM/TX100/S | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 71 | Serwer portów szeregowych | METEL RS485 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 72 | Serwer portów szeregowych | RS 485 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 73 | Stacja zasilania | STZ-1495 | szt. | 5 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 74 | Sterownik | ACX5720 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 75 | Switch | Edge-core EE-1020 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 76 | Switch | HP procurve/141 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 77 | Switch | HP V 1910-16G | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 78 | Switch przemysłowy z GB portami | EKI-2726E-1GFP | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 79 | Switch zarządzalny | EKI-7710E | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 80 | Swittch | EKI-7428G-20FA | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 81 | Sygnalizator zewnętrzny | RS 200WAP000B | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 82 | Sygnalizator zewnętrzny | PROSOUND 200 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 83 | Sygnalizator zewnętrzny | CQR BCCEQ/WH | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 84 | Szafa SRS | SRS4280802611.1 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 85 | Zasilacz | PULSAR AWZ 501 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 86 | Zasilacz | 12VDC 2A DIN6 | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 89 | Zasilacz buforowy | KBZB-33 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 90 | Zasilacz buforowy impulsowy | NDR 120-48 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 91 | Zasilacz buforowy impulsowy | HDR-15-24 | szt. | 1 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 92 | Zasilacz buforowy impulsowy | AD 155C | szt. | 2 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 93 | Zasilacz domofonowy | URMET | szt. | 3 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 94 | Zwora elektromagnetyczna |  | szt. | 10 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |
| 95 | Zwora elektromagnetyczna | DORMA 12V | szt. | 4 | 01.01.2021/30.11.2021 | * |

* - konserwacja przeprowadzona będzie w miesiącach: maj 2021 r., listopad 2021 r. (konserwacja roczna).

Tabela Nr 2

Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających serwisowi od dnia 01.12.2021 r. 
wbudowanych w system alarmowy funkcjonujący na terenie k-1023 
przy ul. Warszawskiej 267 w Mińsku Mazowieckim

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | TYP | Jm. | Ilość elementów | ROZPOCZĘCIE SERWISU | TERMIN KONSERWACJI PÓŁROCZNYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 11 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt. | 14 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Centrala alarmowa Galaxy | C520-D | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka sejsmiczna | SC100 | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Dodatkowy rejestr zdarzeń | A033 | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Interfejs drukarki | A161 | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 15 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł dla urządzeń bezprzewodowych | C079 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł Ethernetowy | E080 | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy (listwa napadowa) | KBPN-03M | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Serwer portu szeregowego 2x RS232 | MINILAN 232 | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch agregujący Metel | 2G-10S.F-UNIT/1U_1 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch agregujący Metel | 2G-6S.1.16.F-UNIT/1U | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 METEL | BX-1000-20-W4-L | szt. | 8 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 METEL | BX-1000-20-W5-L | szt. | 8 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 42U 800x1000 | P8142 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z termostatem | P9064T | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V/18Ah | BP 18-12 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł dla urządzeń bezprzewodowych | C079 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy (listwa napadowa) | KBPN-03M | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem Honeywell | IS3016A | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka zbicia szkła | AD 700-AM | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 12 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 20 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 METEL | BX-1000-20-W4-L | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 METEL | BX-1000-20-W5-L | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 METEL | BX-1000-20-W4-L | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 METEL | BX-1000-20-W5-L | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 18Ah | BP 18-12 | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed Honeywell | P026+ | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | RS007 | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE Metel | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kolumna wyokość 2m wraz z podstawą montażową, fundamentem i sygnalizacją wejścia na kolumnę | TOWER HT2 | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kompletna, potrójna optyka, bariera podczerwieni (nadajnik i odbiornik) o zasięgu 50m, 8 kanałów | NEWTON-L50 | szt | 8 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V-3,2Ah, | A3,2CJ | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz do barier podczerwieni 13,8V 1,5 A | POWER-KIT | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sterownik w obudowie metalowej zewnętrznej dla kabla sensorycznego | NEMA4/IP65 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kabel sensoryczny | FZ-SC150 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Terminator kabla sensorycznego | FZ-TK | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Rozszerzenie do sterownika o 4 dodatkowe przekaźnki | KP-4 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 18Ah | 18-12 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 METEL | BX-1000-20-W4-L | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 METEL | BX-1000-20-W5-L | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt. | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 11 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy (listwa napadowa) | KBPN-03M | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 METEL | BX-1000-20-W4-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 METEL | BX-1000-20-W5-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt | 30 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny przemysłowy | RS007 | szt | 88 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 38 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł pętlowy V-plex w obudowie C090 | C090 | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 postowy w szafce RCCTV | 2G-2C.8S.0.0.F-BOX | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt | 12 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt | 12 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
| Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt. | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka zbicia szkła | AD 700-AM | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 13 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sterownik kontroli dostępu | ACX5720 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | PSBN5012D | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 40Ah/12V | CJ12-40 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Depozytor kluczy na 32 komplety kluczy wraz modułem depozytora na 8 skrytek z pełną identyfikacją | SAIK | kpl. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kompaktowa Sarix Enhanced 2 MPx | IXE22 | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm | YV2.8X2.8SR4A | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kopułkowa Sarix Enh+ IR zew 3-9mm 2Mpx | IME229-1RS | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt | 9 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 96 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt | 12 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt | 16 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt | 16 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka zbicia szkła | AD 700-AM | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt | 11 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt | 10 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 39 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt | 10 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt | 10 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kompaktowa Sarix Enhanced 2 MPx | IXE22 | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm | YV2.8X2.8SR4A | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kopułkowa Sarix Enh+ IR zew 3-9mm 2Mpx | IME229-1RS | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka zbicia szkła | AD 700-AM | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kompaktowa Sarix Enhanced 2 MPx | IXE22 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm | YV2.8X2.8SR4A | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
| Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujka mikrofalowa | ALFA | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka PIR/AM | HONEYWEEL IS 3016A | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontrakton | ALARMTECH MC 470 | szt. | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | KBPN | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 12V 28Ah | 28-12 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 11 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 81 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 17 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 17 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | RS007 | szt. | 14 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł pętlowy w obudowie C090 | C090 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.8S.0.0.F-BOX | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł portu RS485 1xRS485 | MINILAN 485 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-100-20-W5-L | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kompaktowa IXE22 | IXE22 | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm YV2.8X2.8SR4A | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera obrotowa IP 2Mpx, 30x zoom optyczny | S6230-EG1 | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Uchwyt do kamery obrotowej z zasilaczem 24V | IWM24-GY | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Mediakonwerter | 200M-1S.0.1-BOX | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Panel rozdzielczy 24xRJ45 | 11305115 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa | 11111001.3V | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafka zewnątrzna do zasilania kamer, montowana na słupie | OH3215 -C2.A3.P48 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 TG 100 | BX-100-20-W5-L | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 11 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 14 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 14 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 47 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 8 portowy POE | 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP_1 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | PICCOLO | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | WBFP15.5SG | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sterownik kontroli dostępu | ACX5720 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sterownik kontroli dostępu | ACX5740 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | ASR-702W | szt. | 18 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Elektrozaczep symetryczny, 12V DC, YALE | YB17-12D-S | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zwora elektromagnetyczna ARMLOCK z czujnikiem magnetycznym | 45-US06-VLM0 | szt. | 8 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | PSBN5012D | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 40Ah/12V | CJ12-40 | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi typu „Zbij szybkę” monitorowany | 4711V | szt. | 9 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Depozytor na 64 komplety kluczy i 64 wkładki typu master key wraz z moduł depozytora na 32 skrytki z pełną identyfikacją oraz z dodatkowymi wkładkami i kluczsami + czytnik ASR702W | SAIK | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Interkom 6-przyciskowy z kamerą | Helios IP VERSO | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Monitor interkomu - wideotelefon IP 7" ekran, klawiatura -T58A | GXV 3370 HD | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kompaktowa IXE22 | IXE22 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm YV2.8X2.8SR4A | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kopułkowa | IME229-1RS | szt. | 6 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 7 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Bezprzewodowy przycisk napadowy | TCPA2B | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka zbicia szkła | AD700 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł RF Portal | C079 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 14 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przycisk napadowy | PASP-1 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 116 dB, z zasilaniem awaryjnym | BCCEQ/WH | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz Pulsar HPSB5048C | HPSB5048C | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | 15U | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kamera kompaktowa IXE22 | IXE22 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obiektyw 1/2.8", 2.8-8mm YV2.8X2.8SR4A | YV2.8X2.8SR4A | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa 230V, grzałka, wentylator, uchwyt, osłona | EH20-3-H | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Oświetlacz IR lED 940 nm, 60 m | IR940M-60 | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Akumulator 18Ah | BP 18-12 | szt. | 37 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem | IS3016A | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Czujka mikrofalowa Alfa | ALFA | szt. | 4 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator RIO PCB | A158 | szt. | 17 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Klawiatura sterująca | CP037 | szt. | 18 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Koncentrator z zasilaczem Power RIO, boxed | P026+ | szt. | 18 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Kontaktron magnetyczny | MC 470 | szt. | 5 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Obudowa klawiatury LCD | Obkz | szt. | 18 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Switch 3 portowy POE | 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Moduł portu RS485 1xRS485 | MINILAN 485 | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W4 | BX-1000-20-W4-L | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Wkładka SFP W5 | BX-1000-20-W5-L | szt. | 3 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Zasilacz buforowy 13,8v/2a/17Ah/LM | AWZ222 | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Szafa RACK 15U wisząca | 15U | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Przełącznica światłowodowa 24xSC | 11111001.3V | szt. | 1 | 01.01.2020 r. | ** |
|  | Enkoder wideo IP, 16-kanałowy | NET5516-EU | szt. | 2 | 01.01.2020 r. | ** |

** - konserwacja przeprowadzona będzie przez firmę gwarancyjną.

Rozpoczęcie obowiązywania konserwacji oraz pogotowia technicznego

od dnia 01.01.2021 r.

Wykaz osób ze strony użytkownika, odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy:

Oddział Specjalny ŻW:

por. Remigiusz ULICKI 		– tel. 261 353 280 lub 508 728 515;

st. chor. szt. Jan JEDLIŃSKI	– tel. 261 353 272 lub 727 063 122;

st. sierż. Wiesław SŁAPEK	– tel. 261 353 052 lub 261 353 059;

st. szer. Grzegorz FATYGA	– tel. 261 353 054 lub 734 443 144.

Oddział Zabezpieczenia ŻW:

st. chor. szt. Marcin WIELOCHA- tel. 261 853-080

p. Ryszard STASIAK 		– tel. 261-857-446

p. Robert NOGAJ 		– tel. 261-853-087

Centrum Szkolenia ŻW:

mł. chor. Tomasz SKOWYRA 	– tel. 261 353 558 lub 723 254 770;

mł. chor. Grzegorz SKURATOWICZ – tel. 261 353 417;

p. Dariusz KOMOROWSKI 	– tel. 261 353 423;

p. Alicja DOMAŃSKA 		– tel. 261 353 423.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane usługi oraz dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843 t.j. z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowane usługi oraz dostawy pozostają w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełniają minimalne, wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika