| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N odcinek Zalec – Użranki etap I” |  |  |  |  |
| Branża: |  | Drogowa - układ drogowy |  |  |
| Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| * | D-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | ___ | ___ |
| * | D-00.00.00 | Wymagania ogólne |  |  |
|  |  | - opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem oznakowaniem | ryczałt | 1,00 |
|  |  | - postawienie tablicy informacyjnej 120x180 dwustronnej | ryczałt | 1,00 |
| * | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ |
| * | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |
|  |  | - zakres objęty inwestycją | km | 2,160 |
| * | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu |  |  |
|  |  | - zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 15 cm | m3 | 484,54 |
| * | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni |  |  |
|  |  | - mechaniczne karczowanie pni o 25 - 100 cm | szt. | 9,00 |
| * | D-04.00.00 | PODBUDOWY | ___ |  |
| * | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej |  |  |
|  |  | - mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 20 cm (warstwa wyrównawcza) | m2 | 534,34 |
| * | D-02.00.01 | ROBOTY ZIEMNE | ___ |  |
| * | D-02.00.01 | Oczyszczenie rowów z namułu |  |  |
|  |  | - oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp | m | 400,00 |
| * | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ |  |
| * | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego |  |  |
|  |  | warstwa ścieralna z AC 11S gr 4 cm | m2 | 10 848,65 |
| * | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego |  |  |
|  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 6 cm | m2 | 10 848,65 |
| * | D-05.03.26a | Geosiatka powlekana bitumem |  |  |
|  |  | - geosiatka powlekana bitumem | m2 | 3 000,00 |
| * | D-05.03.11 | Frezowanie |  |  |
|  |  | - frezowanie nawierzchni na zimno o śr. grubości 4-6 cm wraz z odwozem urobku do 20km | m2 | 600,00 |
| * | D-05.00.00 | ZJAZDY BITUMICZNE | ___ |  |
| * | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego |  |  |
|  |  | warstwa ścieralna z AC 11S gr 4 cm | m2 | 231,79 |
| * | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego |  |  |
|  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 6 cm | m2 | 231,79 |
| * | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ |  |
| * | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy |  |  |
|  |  | - kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm | m2 | 3 230,26 |
| * | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |
|  |  | - umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego) | m2 | 93,86 |
| * | GG.00.12.01 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych |  |  |
|  |  | - zakres objęty inwestycją | km | 2,160 |

Załącznik nr 12