Załącznik 1 do SWZ – opis przedmiot zamówienia – REWIZJA Z DNIA 03.04.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem foteli teatralnych w ramach zadania pn. „Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku”.

- Opis ogólny fotela:

- Fotel wykonany z wysokiej jakości materiałów.

- Fotel należy wykonać w taki sposób aby nie były widoczne jakiekolwiek śruby, gwoździe, spawy, nity i zatrzaski.

- Miękki tapicerowany fotel, w którym siedzisko wraz z podłokietnikiem składa się samoczynnie w tym samym czasie.

- System składania fotela ma działać w ten sposób, że w momencie samoczynnego unoszenia się siedziska składają się też podłokietniki; oparcie przez cały czas znajduje się w stałej pozycji.

- Fotel musi być trwale zamontowany do podłoża za pomocą czterech śrub, po dwie na jedną nogę, za wyjątkiem foteli demontowanych.

- Pierwszy rząd należy wyposażyć w 6 foteli demontowanych, po trzy pierwsze z każdej strony rzędu. Należy zastosować system do demontażu zestawów foteli w konfiguracji 2 fotele + 1 fotel.

- Zastosowanie foteli demontowanych nie może powodować dublowania podłokietników i zmniejszenia łącznej ilości foteli w rzędzie tj. 21 sztuk.

- Panel boczny każdego skrajnego fotela (pierwszy i ostatni w rzędzie) ma być wykonany ze stali grubości min. 4 mm i malowany metodą proszkową.

- Oparcie, siedzisko i podłokietniki:

- Konstrukcja siedzenia ma mieć postać ramy z giętych rur (grubość ścianki min. 2 mm, średnica min. 22 mm), na której rozpięta jest siatka metalowych sprężyn (siedzisko min. 4 szt., oparcie min. 4 szt.), tak aby całość  była zarazem elastyczna i wytrzymała, a przede wszystkim- komfortowa.

- Siedzisko oraz oparcie muszą zostać wykonane z dwóch niewielkich, pojedynczych bloków elastycznego poliuretanu formowanego na zimno (gęstość materiału siedziska: 60-65 kg/m3, gęstość materiału oparcia: 50-55 kg/m3), w których ukryta/ zalana musi być metalowa konstrukcja siedzenia, o której mowa w pkt 1.

- Poduszka oparcia ma mieć wymiary  450 mm (szerokość), 570-580 mm (wysokość) x 115 mm (grubość, z tym że u samego dołu 85 mm).

- Poduszka siedziska ma mieć wymiary: 410 mm (szerokość),  420-430 mm (wysokość), 100 mm (grubość).

- Podłokietniki muszą być wykonane jako pojedynczy blok z lekkiego i trwałego polipropylenu np. metodą blow moulding (metoda wytłaczania, wtrysku z rozdmuchem) .

- Tapicerkę podłokietnika należy zabezpieczyć 3 mm. warstwą ogniotrwałą.

- Wewnętrzne boki podłokietników we wklęsłych częściach należy zabezpieczyć osłonami z polipropylenu barwionego w masie na kolor czarny.

- Wymiary podłokietnika z tapicerką muszą wynosić 240 x 400 x 80 mm.

- Siedzisko i oparcie mają być od siebie niezależne i muszą posiadać możliwość szybkiej i łatwej wymiany przy pomocy śrubokręta gwiazdkowego.

- Siedzisko należy osadzić w gniazdach umieszczonych na metalowych panelach bocznych/ nogach; gniazda wyposażyć w zabezpieczenia uniemożliwiające demontaż siedziska przez osoby postronne.

- Panele boczne/nogi fotela połączyć za pomocą metalowego łącznika.

- Łącznik wykonany z profilu stalowego z przyspawanymi na końcach płaskownikami; wymiary profilu minimum 70 x 30 x 3 mm; łącznik musi podtrzymywać oparcie za pomocą dwóch stalowych prętów o średnicy minimum 20 mm; oparcie musi być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wysunięcie przez osoby postronne.

- Siedzisko musi być automatycznie unoszone przy pomocy dwóch niezależnych sprężyn.

- Fotele posiadają wspólne podłokietniki. Siedzisko wraz z podłokietnikami składa się samoczynnie w tym samym czasie. System składania fotela ma działać w ten sposób, że w momencie samoczynnego unoszenia się siedziska składają się też podłokietniki. Po zajęciu miejsca siedzącego oba podłokietniki opuszczają się w dół. Przy zajęciu miejsca sąsiedniego (np. z prawej strony) opuszczany zostaje prawy podłokietnik nowo zajętego siedziska. Po opuszczeniu jednego z miejsc, podnosi się siedzisko wraz z wolnym podłokietnikiem, przy pozostawianiu w bezruchu obu podłokietników zajętego miejsca. Oparcie cały czas znajduje się w stałej pozycji.

- Sprężyny muszą mieć możliwość wymiany bez potrzeby wymiany całego bloku siedziska.

- Należy zastosować mechanizm spowalniający zamykanie siedziska – zapobiegający wielokrotnemu bujaniu i stukaniu siedziska o oparcie lub konstrukcję fotela.

- W blokach siedziska i oparcia, pomiędzy tapicerką a pianką, znajdować się musi 3 milimetrowa warstwa ogniotrwała, niedopuszczająca płomieni do pianki i tym samym uniemożliwiająca powstawanie toksycznych gazów i płomieni; warstwę tą należy połączyć z tkaniną np. metodą laserowego mikrospawania; nie może ona odstawać od tapicerki.

- Tapicerka:

- Tkanina dedykowana do obiektów kulturalnych o jednolitej strukturze, nie dopuszcza się tkanin połyskliwych o fakturze tkanej.

- Fotel (oparcie i siedzisko) musi zostać pokryty tapicerką o składzie 90% wełna i 10% nylon. Podłokietniki muszą być tapicerowane tym samym materiałem co reszta fotela poza bokami podłokietnika z tworzywa sztucznego.

- Tapicerka nie może odstawać ani się marszczyć na żadnym elemencie fotela, tj. oparciu, siedzisku i panelu bocznym.

- Tkanina foteli musi być odporna na ścieranie, wytrzymałość minimum 100.000 cykli w skali Martindale`a potwierdzona certyfikatem/ atestem.

- Wykonawca na etapie realizacji umowy przedstawi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy próbnik tkanin zgodnych z kartą katalogową złożoną wraz z ofertą, potwierdzających wymagania w stosunku do tapicerki foteli. Zamawiający, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim (Projektantem) przedstawi Wykonawcy wybrany (docelowy) kolor tapicerki foteli teatralnych w terminie 7 dni od otrzymania próbnika tkanin.

- Szczegółowy opis wykonania oznaczeń numeracji rzędów i miejsc foteli

- Fotel musi posiadać numerację rzędów i miejsc- numeracja rzędów: cyfry rzymskie, numeracja miejsc: cyfry arabskie

- Numerki należy wykonać w kształcie kwadratów z połączenia polipropylenu i poliuretanu, muszą one być zatrzaskiwane, aby uniknąć mocowania na śruby lub przyklejania, w tym celu należy zastosować ukrytą wewnątrz fotela podkonstrukcję do mocowania numerków na bokach foteli i numerków miejsc na spodzie siedziska.

- Płytka musi posiadać tło czarne z kolorem cyfry jasno szarym lub białym.

- Wymiary oznaczenia rzędu: 68x68mm, wymiary oznaczenia miejsca: 50x50mm.

- Szczegółowe wymiary foteli:

- Wymiary foteli dla wersji o szerokości osiowej 540mm:

- głębokość z opuszczonym siedziskiem – 660-670mm

- głębokość z podniesionym siedziskiem i podłokietnikami – nie więcej niż 340mm

- wysokość całkowita 890-900mm

- odległość wewnętrzna pomiędzy podłokietnikami – 455-465mm

- odległość pomiędzy wewnętrznymi bokami nóg fotela 445-450mm

- grubość nogi fotela – 90-95mm

- Wymiary foteli dla wersji o szerokości osiowej 560 mm:

- głębokość z opuszczonym siedziskiem – 660-670mm

- głębokość z podniesionym siedziskiem i podłokietnikami – nie więcej niż 340mm

- wysokość całkowita 890-900mm

- odległość wewnętrzna pomiędzy podłokietnikami – 475-485mm

- odległość pomiędzy wewnętrznymi bokami nóg fotela 465-475mm

- grubość nogi fotela – 90-95mm

3) wymiary foteli dla wersji 540a – demontowany:

- głębokość z opuszczonym siedziskiem – 660-670mm

- głębokość z podniesionym siedziskiem i podłokietnikami – nie więcej niż 340mm

- wysokość całkowita 890-900mm

- odległość pomiędzy wewnętrznymi bokami nóg fotela 465-470mm

- grubość nogi fotela 90-95 mm

4) Wymiary foteli dla wersji 540b –demontowany:

- głębokość z opuszczonym siedziskiem – 660-670mm

- głębokość z podniesionym siedziskiem i podłokietnikami – nie więcej niż 340mm

- wysokość całkowita 890-900mm

- odległość wewnętrzna pomiędzy podłokietnikami : 480 mm

- odległość pomiędzy wewnętrznymi bokami nóg fotela 465-470 mm

- grubość nogi fotela: 90-95 mm

- Montaż

- Fotele należy zamontować w rzędach, schemat rozmieszczenia foteli oraz liczba foteli – zgodnie z planem widowni stanowiącym załącznik 11 do SWZ.

- Pierwszy rząd należy wyposażyć w 6 foteli demontowalnych, po trzy skrajne z każdej strony rzędu. Należy zastosować system do demontażu zestawów foteli w konfiguracji 2 fotele + 1 fotel. Zastosowanie foteli demontowanych nie może powodować dublowania podłokietników i zmniejszenia łącznej ilości foteli w rządzie tj. 21 sztuk.

- Montaż rzędów bezpośrednio na podłodze widowni, zgodnie z wymiarami widowni, normami przeciwpożarowymi i normami bezpieczeństwa.

- Wymogi techniczne:

- Konstrukcja: stalowe rury, pręty, profile i płyty;  spawy wykonane metodą łukową (spaw ciągły).

- Pianka poliuretanowa:  siedzisko - gęstość: 60-65 kg/m3;  oparcie - gęstość: 50-55 kg/m3;

- Farba:  elektrostatyczna, proszkowa poliestrowa; grubość powłoki: 70-80 mikrometrów; przyleganie: zgodnie z normą UNE-EN ISO 2409: 100%.

- Wymagane dokumenty.

- Karta katalogowa (format minimum A4), na której jest przedstawiony proponowany fotel teatralny. Karta katalogowa musi zawierać nazwę fotela teatralnego, szczegółową charakterystykę i parametry, rysunek lub zdjęcie proponowanego fotela teatralnego (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A4) wraz z opisem technicznym, nazwą producenta i modelu.

- Karta katalogowa tkaniny w celu potwierdzenia wymagań w stosunku do tapicerki  (zawierająca informacje m.in. o składzie materiału oraz odporności tkaniny na ścieranie w skali Martindale`a).

- Aktualny atest trudnopalności mebli tapicerskich według normy PN-EN-1021-1:2014 oraz  PN-EN- 1021-2:2014.

- Aktualny atest toksyczności według normy PN-88/B-02855 dla układu tapicerskiego użytego do produkcji foteli.

- Aktualny atest wytrzymałości i  trwałości foteli według normy PN- EN 12727:2016, poziom minimum 3.

- Aktualny atest  odporności  tapicerki na ścieranie – minimum 100.000 cykli w skali Martindale’a.

Powyższe atesty (lit. c, d, e, f) powinny być wydane przez niezależne jednostki certyfikujące posiadające akredytację PCA lub inną równoważną europejską (European Co-operation for Acreditation - EA) i opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich foteli są dedykowane.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie:

- zgodnie z §2, I, pkt 1 wzoru umowy: w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu próbnik tkanin zgodnych z kartą katalogową, potwierdzających wymagania w stosunku do tapicerki foteli,

- zgodnie z §2, II, pkt 1 wzoru umowy: w ramach umówionego wynagrodzenia, w terminie do 6 tygodni od zawarcia umowy, dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby, jeden egzemplarz gotowego fotela teatralnego, jako model pokazowy (fotel 560 – standardowy), tożsamy pod względem cech (konstrukcja, materiały) z fotelami objętymi przedmiotem umowy w docelowym kolorze tapicerki,

- zgodnie z §2, III wzoru umowy: z uwagi na fakt, iż w chwili opracowywania planu widowni z fotelami, bazowano na pomiarach stanu surowego przestrzeni, obowiązkiem Wykonawcy jest ponowne wykonanie pomiarów, i na podstawie wyników z pomiarów, opracowanie i dostarczenie w terminie do 8 tygodni od zawarcia umowy projektu warsztatowego rozmieszczenia foteli, z uwzględnieniem wytycznych, określonych w  §3 ust. 5 wzoru umowy. Dostarczenie tego opracowania Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za zgodność montażu z obowiązującymi przepisami, służy jedynie celom informacyjnym (Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania zawartości opracowania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i normami).